直流稳压电源及充电器装配图文教程

- 首先对电子元器件引脚进行整形，使之与电路板过孔距离相匹配。

注意：这一端有灰白色圆环标记的是负极。

2.一般先焊接低矮、耐热元件。

3.对电阻引脚进行整形。

注意：不要齐根折弯，折弯处距离电阻根部约1~2mm。

4.焊接电阻

5.对三极管整形效果图

折弯处距离三极管根部约1~2mm，一定不要齐根折弯。

6.对电解电容进行整形

因为空间狭窄，电解电容都采用卧式安装。

7.三个电解电容都采用卧式安装，电解电容一定要区分正负极

电解电容引脚长的为正极，引脚短的为负极。

三极管VT4,VT5采用立式安装，其余三极管采用卧式安装。

电容图形符号有阴影的为负极

8.发光二极管焊接很高，高度以适应与外壳的相应穿孔。

发光二极管安装前要区分正负极，引脚长的为正极，引脚短的为负极。

VD1、VD2装红色，VD3、VD4装绿色。

四个发光二极管安装的位置要与外壳孔对应。

9.安装变压器

红色的线接220V电源插头，黑色的线接电路板”IN”位置

6颗螺钉中，用较短的那两颗螺钉固定变压器。

10.安装拨动开关、焊接9V变压器线

这里焊接一根导线连接，J2位置

11. 连接220V电源线和装上热缩管

220V电源线与变压器接头处焊接良好并套上热缩管并加热固定。

电源线卡口

十字线卡口

12.焊接正负极电池弹片

焊接好的电池负极弹片

这里安装正极卡片

13.贴上不干胶标签

14.装配好的整体外观

祝您装配成功！