重庆市第五届中等职业学校职业技能大赛

智能船舶装货系统

任  务  书

2012重庆市中等职业学校

单片机控制装置安装与调试技能竞赛组委会

（重庆  2012年3月）

船舶装货系统

- 工作任务要求：

请你在四个半小时内，使用YL-236型单片机控制实训考核装置制作完成船舶装货系统模拟装置，具体工作任务及要求如下：

  - 根据船舶装货系统的相关说明和工作要求，正确选用所需的控制模块和元器件，系统策划船舶装货系统模拟装置制作的工作过程。完成与制作过程相关的工作计划书上所涉及的有关知识答题。

  - 根据工作任务及其要求，合理确定各模块的摆放位置，按照相关工艺规范连接船舶装货系统模拟装置的硬件电路。

  - 根据工作任务及其要求，编写船舶装货系统模拟装置程序，存放在“D”盘以工位号命名的文件夹内。

  - 请先检测和调整机械手装置，然后调试你编写的程序，完成船舶装货系统模拟装置规定的任务要求，最后将编译通过的程序“烧入”单片机中。

- 船舶装货系统的相关说明：

- 船舶装货系统的组成与功能简述

船舶装货系统由大概三部分组成：控制部分，装货和燃料加注部分。船舶吃水深度检测部分。

1．控制部分由相关控制按键，液晶显示器，LED指示灯等组成。其主要功能有：控制系统开始、停止运行，暂停、继续运行，设置船舶总重量；三部分组成:船舶自身重量（500T）+燃料重量（0~200T）+货物重量。显示船舶燃料重量、货物重量以及运费金额，

*注: 船舶总重量2000T、船舶自重量500T、燃料重量0-200T（通过电位器改变电压经过AD来模拟燃料重量不得小于50T），设定：船舶总重量—船舶自重量—燃料重量=货物重量，船舶总重量设定不得超过1950T，运输费15元/货物T。

- 船舶装货系统模拟装置的组成模块及相关说明

系统使用YL-236型单片机控制实训考核装置来模拟制作，具体要求如下：

1、 液晶显示：使用128×64液晶显示模块，显示，总重量、货物量、燃料量见介面一，运输费及吃水深度见介面二。

图1  介面一                    图2    介面二

2、 功能按键：使用指令模块中的4×4行列键盘中的9个按键如图3所示,其功能如下:

“启动”键：按下此键系统开始运行。

“停止”键：按下此键系统停止运行，系统恢复到初始状态。

“暂停”键：按下此键系统暂停运行。

“继续”键：按下此键系统继续完成未完成的任务。

“重量”键：按下此键显示介面一。

“运费”键：按下此键显示介面二，运费=货量T×15元。

“△”键：在设置船舶总重量时用于重量增加，每按一次增加50T。

“▽”键：在设置船舶总重量时用于重量减少，每按一次减少50T。

“确定”键：按下此键总重量4位光标闪烁，开始设置，再按下此完成设置。

图3 键盘设置图            图4  功能指示灯图

3．功能指示灯：使用显示模块的3个LED灯。指示灯如图4所示。

注：装货时装货指示灯亮，不装货灭。船舶总重量小于550T（燃料过低、燃料小于50T）或高于1950T报警灯亮，同蜂鸣器发出叫声。

4．装货运送机构：使用YL-G001

工位三上方

工位三上方

工位二

工位一

型智能物料搬运装置。如图书5所

工位一

示。其工位一、工位二、工位三

下方为货场存货区，工位三上方

为船舶货物放置区。

5．船舶吃水深度检测机构：       图5  装货运送机构结构示意图

使用步进电机模块标尺来模拟船舶吃水深度。

工位一

注:船舶无货物无燃料时重500T船舶吃水深度3M标尺指针对准0cm。每增加100T标尺前进1cm，表示船舶实际吃水深度增加10cm。

6．燃料加注机构：使用ADC/DAC模块上电压源的电压来模拟燃料加注量。使用时，手动调节电位器得到某一输出电压值则对应加注燃料多少。设最多加燃料200T，燃料量与输出电压关系见表1。

表1              燃料量与输出电压关系表

| 燃料重量 （T） | 0 | 20 | 50 | 100 | 150 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出电压（V） | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 3.6 | 4 |

  - 船舶装货控制系统的制作技术要求

- 系统初始化

系统上电后进行初始化，各部分初始状态要求如下：

- 电源指示灯亮，其它指示熄灭。

- 液晶显示“系统初始化…”3S后进入介面一。总重量=500T+燃料重量50T。

- 机械手初如化操作：使用前请调整机械手的功能，排除故障，使其正常工作。在机械手正常工作的前提下，系统控制机械手复位至工位一的正上方且上升到位，手抓处于放松状态。调整时请在工作记录单上做好调整工作记录，如果不能排除相应的故障，为不影响后续任务，举手示意经裁判同意后，可得到技术人员的帮助排除故障，那么此项不能得分。

- 步进电机指针指示在5mm处（相当船舶加注了50T燃料）。

- 系统运行要求

- 燃料加注设置

手动调节电位器得到某一输出电压值则对应加注燃料重量。燃料重量要大于等于50T小于200T(燃料设置最好是50的整数倍)。

- 船舶总重量的设置

先按下“确定”键，总重量4位光标闪烁，开始设置，再按“△”键或“▽”键，每按一次增加或减少50T，直到所需的总重量停止（不得超过1950T），继续按下“确定”键即完成总重量的设置。

- 系统运行

按下“启动”键系统开始运行，根据要装货的重量来进行搬运。白球代表50T，黄球代表100T，黑球代表200T，要求在整个搬运过程中，每种颜色的球至少搬运一次，用最少的次数完成整个搬运过程。在搬运过程中装货批示灯亮。同时根据装货量的变化，步进电机带动标尺指针指向相应的刻度。完成整个装货任务后，机械手回到工位2上方，手抓处于放松状态。

- 运输费显示

当按下“运费”键，液晶即可显示运输费（运费=货量×15元）。

- 系统报警

当燃料重量小于50T即总重量小于550T或者大于1950T时报警灯亮，同蜂鸣器发出叫声。