| 课题 | 第四章 数字信号的基带传输 4.3 基带传输的基本原理 4.4 再生中继传输 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 理解：基带传输系统的组成，并能通过数字基带再生中继器组成框图说明各部分的作用。 了解：码间干扰产生的原因及无码间干扰传输的条件。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．基带传输的基本原理 2．再生中继器组成 |  |  |
| 教学难点 | 基带传输的基本原理 |  |  |
| 教法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 数字信号直接在信道上进行传输，所要研究的问题主要有三个方面：一是数字信号的频谱特性；二是信道的传输特性；三是经过信道后数字信号的波形。 |  |  |
| 教师通过示意图详细讲解数字信号的波形及频谱 结合示意图使学生了解、掌握信道限带传输对信号波形的影响 根据示意图及范例分析讲解奎奈斯特第一准则，加深学生理解 结合方框图及动画讲授使学生掌握再生中继器的各组成部分及作用 | 4.3 数字信号传输的基本准则 一、数字信号的波形和频谱 从频谱图可以看到：矩形脉冲信号的频谱分布于各个频率轴，而其主要能量集中在直流和低频段。在理想情况下，τ→０就成为单位冲激函数δ（t）。此时δ（t）＝∞，t＝0，0，t≠0其频谱函数从图4.7（b）中可以看出，第一个零点2π/τ，随着τ→0，2π/τ→∞，成为一条平行于ω轴的直线。所以δ（t）的频谱函数Δ（ω）＝1。 图4.3 单位冲激函数及其频谱 二、信道限带传输对信号波形的影响 假设传输信道具有理想的低通特性，或者说，将传输信道近似看成是一理想的低通滤波器，其频率特性如图4.9（a）所示，如果一个单位冲激函数脉冲δ（t）通过这种理想的信道时，其输出响应也就是冲激响应，图4.9（b）画出了时延td＝０的输出响应h（t）的波形。 图4.4 理想低通特性及其冲激响应 (a)理想低通特性 (b) 理想低通信道的冲激响应 图4.9（b）所示的输出波形与输入冲激脉冲相比显然出现了失真，失真的原因是由于传输信道的频带有限所致。从输出冲激响应波形中可看出两个很重要的特点： ①当t＝0时，输出响应有最大值，但波形出现拖尾，拖尾的幅度随时间而逐渐衰减。 ②输出响应在时间轴上具有很多零点，每个零点的间隔均为12fc（fc为理想低通滤波器的截止频率）。也就是说当冲激函数δ（t）通过理想低通滤波器时，输出响应仅与理想低通滤波器通带截止频率有关。 三、奎奈斯特第一准则 不出现码间干扰的条件： 当码元间隔T的数字信号在某一理想低通信道中传输时，若信号的传输速率为Rb = 2fc（fc为理想低通截止频率），个码元的间隔Ｔ=12fc，则此时在码元相应的最大值处将不产生码间干扰，且信道的频带利用率达到极限，为2 (b/s)·Hz。上述条件是传输数字信号的一个重要准则，通常称为乃奎斯特第一准则。 四、眼图 眼图对于展示数字信号传输系统的性能提供了很多有用的信息：可以从中看出码间串扰的大小和噪声的强弱，有助于直观地了解码间串扰和噪声的影响，评价一个基带系统的性能优劣；可以指示接收滤波器的调整，以减小码间串扰。为了说明眼图和系统性能的关系，我们把眼图简化为下图所示的形状，称为眼图的模型。 图4.5 眼图的模型 （1）最佳抽样时刻应 在 “眼睛” 张开最大的时刻。 （2）对定时误差的灵敏度可由眼图斜边的斜率决定。斜率越大，对定时误差就越灵敏。 （3）在抽样时刻上，眼图上下两分支阴影区的垂直高度，表示最大信号畸变。 （4）眼图中央的横轴位置应对应判决门限电平。 （5）在抽样时刻上，上下两分支离门限最近的一根线迹至门限的距离表示各相应电平的噪声容限，噪声瞬时值超过它就可能发生错误判决。 （6）对于利用信号过零点取平均来得到定时信息的接收系统，眼图倾斜分支与横轴相交的区域的大小，表示零点位置的变动范围，这个变动范围的大小对提取定时信息有重要的影响。 4.4 再生中继传输 1．再生中继传输的作用：就是对经过一定距离传输后是真的波形进行整形，再生出与发送端一样的标准脉冲，使之能传输到更远的距离。 2．再生中继系统的特点：是无噪声积累和有误码率的积累。 3．再生中继传输的作用：再生中继器主要由均衡放大器、时钟提取电路和判决再生电路三大部分组成。 图4.6 再生中继器组成方框 |  |  |
| 总 结 | 1．基带传输的基本原理 2．再生中继器的组成 |  |  |
| 思考题 | 1．信道限带传输对信号波形有何影响？其输出波形有何特点？ 2．再生中继系统的特点是什么？ 3．简述再生中继器原理？ |  |  |