| 课题 | 第四章 数字信号的基带传输 4.1基带传输系统的组成 4.2数字基带信号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 理解：基带传输系统的组成。 了解：简单传输码的波形并能叙述其特点，常用基带传输码的特点及编码规则。码间干扰产生的原因及无码间干扰传输的条件。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．基带传输系统的组成; 2．简单传输码的波形及特点; 3．常用基带传输码的特点及编码规则; |  |  |
| 教学难点 | 掌握基带传输系统的组成。 |  |  |
| 教法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 数字信号的基带传输没有频带传输应用得广泛。但由于数字技术的发展，基带传输越 来越广泛地被采用，同时频带传输系统同样存在着基带信号传输问题，使基带传输方式成为数字通信中最基本的传输方式。 |  |  |
| 教师通过示意图详细讲解各部分功能 教师要结合码型示意图和动画详细讲解各种简单传输码型号的编码规则 结合码型示意图和动画详细讲解AMI和 HDB3码的编码规则 | 4.1基带传输系统的组成 基带传输系统的组成：主要由码波形变换器、发送滤波器、信道、接收滤波器和取样判决器等5个功能电路组成。 图4.1 基带传输系统模型 4.2数字基带信号 一、数字基带信号传输码型的要求： 1．有利于提高系统的频带利用率 2．基带信号应不含直流分量 3．考虑到码型频谱中高频分量的影响 4．基带信号应具有足够大的定时信号供提取 5．基带信号的传输码型应具有误码检测能力 6．码型变换设备简单，容易实现 二、简单传输码： 1．单极性不归零码：特点是脉冲极性单一，有直流分量，且脉冲之间无间隙间隔看（即脉冲宽度等于码元宽度）。 2．双极性不归零码：特点是无直流分量，在接收端恢复信号的判决电平也是零值，因而可以消除由信道对直流衰减而带来的判决电平变化的影响。这种波形抗干扰能力较强。 3．单极性归零码：特点是脉冲窄，占空比为50%，有利于减小码元间波形的干扰。由于码元间隔明显，有利于同步始终提取。但由于脉冲窄、码元能量小，输出信噪比较不归零码低。 4．双极性归零码：特点是波形与单极性归零波形相似，不过这里代表“1”“0”代码的是正负极性脉冲而正负极性脉冲都是在码元宽度的时间内回到零值，这种波形传输有利于接收端同步信号的提取。 5．差分码：用脉冲波形的变化来表示码元的取值。这种波形传送代码可以消除设备初态的影响，特别是相位调制系统可以消除解调相位的模糊问题，所以这种码型转换在数字调相系统中得到了广泛的应用。 6．多电平码：的电平取值是多值的，她的每种值都代表几位二元代码。这种脉冲波形一般在高速数据中用来压缩数码率，提高系统的频带利用率。 常用的基带传输码型 图4.2 简单传输码型 (a) 单极性NRZ码 (b) 双极性NRZ码 (c) 单极性RZ (d) 双极性RZ (e) 差分码 (f) 多电平码 三、常用的基带传输码型 1．传号极性交替码（AMI码） 编码规则：把单极性脉冲序列中相邻“1”嘛变为极性交替的正、负脉冲。 特点：不含直流分量，低频分量比较小；具有内在检查能力；出现长连“0”时，AMI码中长时间无电平跳变，致使定时信号难以提取。 2．三阶高密度双极性码（HDB3码） 编码规则： 1．先将消息代码变换成AMI码，若AMI码中连0的个数小于4,此时的AMI码就是HDB3码; 2．若AMI码中连0的个数大于4,则将每4个连0小段的第4个0变换成与前一个非0符号(+1或-1)同极性的符号,用V表示(“+1”变为“+V”,“-1“变为“-V”); 3．不破坏极性交替反转，当相邻V符号之间有偶数个非0符号时，再将该小段的第1个0变换成“＋B”或“-B”,B符号的极性与前一非符号的相反，并让后面的非零符号从V符号开始再交替变化。 图4.2 AMI码及HDB3码波形 特点： 1．由HDB3码确定的基带信号无直流分量，且只有很小的低频分量; 2．HDB3中连0串的数目至多为3个，易于提取定时信号。 3．编码规则复杂，但译码较简单。 |  |  |
| 总 结 | 1．基带传输系统 2．传输码 |  |  |
| 思考题 | 1．基带传输系统主要由哪些单元电路构成？各单元电路的作用是什么？ 2．什么是基带信号？对基带信号有哪些基本要求？ 3．简述AMI、HDB3、CMI码的特点？ |  |  |