| 课题 | 第六章 GSM数字移动通信系统 6.3 小灵通个人通信接入系统 6.4 第三代移动通信（简称3G） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 理解：小灵通数字移动通信系统系统的组成及工作原理。 了解：第三代移动通信(简称3G)的三种制式及其主要特点。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 小灵通数字移动通信系统系统的组成及工作原理。 |  |  |
| 教学难点 | 小灵通数字移动通信系统系统的组成及工作原理。 |  |  |
| 教法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 移动电话的出现满足了移动通信的需要，据有关方面统计，在城市范围内有移动通信需求的人口占总数的80％以上。但是移动电话的高额通信费用和双向收费方式，使其普及率受到了很大的限制。有没有兼有GSM的移动性与固定电话低收费的通信方式呢? 个人通信接入系统实现了人们这一想法。 |  |  |
| 教师简单介绍讲解小灵通的优点 教师通过表格介绍小灵通的技术参数和与其它通信系统不同之处 教师通过示意图详细讲解小灵通的网络结构及各部分的作用 教师通过示意图简单介绍3G的发展 教师简单介绍3G的三大主流标准 教师通过表格详细介绍三大标准的区别 教师简单介绍我国发展3G的有利条件 | 6.3 小灵通个人通信接入系统 基本概念： 个人通信接人系统(PAS)： 是我国电信工程技术人员根据中国国情在低轨道卫星通信、GSM、CDMA、无绳电话和无线环路等众多通信方式的基础上，选择无线环路技术，通过v5接口，并充分利用固定电话网的充裕资源来实现的一种个人通信接入手段。在该系统中，每个人都拥有一个电话号码，无论在何时何地，都可通过一部小手机或无线固定单元通话、发传真、传送数据和图像，不管在固定地点还是在移动中都能进行信息交换。 一、小灵通的特点 1．绿色手机使用方便 2．经济实惠音质清晰 3．网络建设投资低，功能多样化 二、小灵通的技术参数 1．小灵通系统使用1．9GHz作为其小区基站和手机的通信频率，频率范围是1895．15～1917．95MHz： 2．小灵通系统的无线信道即基站和手机之间使用多载频时分双工模式(TDD)，并采用时分多址结构(TDMA)，在多频率子带中实现给每一基站动态分配一个频率／时间信道(FDMA／TDMA)。 3．整个频带分成77个载波，每个载波间隔为300kHz。每帧划分为8个时隙，周期为5ms，每个时隙为5ms／8=0．625ms。 表6.1几种常见移动通信系统的参数对比 三、小灵通的网络结构 图6.9 小灵通系统的网络结构 各部分的组成和功能如下： 1．局端设备(RT) 小灵通系统通过局端设备(RT)和公用电话网(PSTN)连接，局端设备(RT)向交换机(LE)提供模拟或数字接口。对于模拟接口，交换机的设备配置与连接有线电话用户时相同，它通过RT使用a／b2线环路启动接口接入公用网络，这样运营商无须重新配交换机，就可以灵活地安装有线和无线电活。如果中心局交换机具有数字接口(V5．1／V5．2)，此时可省去配线架及部分连接电缆，这样，交换机和线路接口的费用将大大地降低。 2．空中话务控制器(ATC) 空中话务控制器(ATC)是一种可选的交叉连接系统，它通过E1链路与各覆盖区的局端设备(RT)连接，为用户提供局端设备(RT)之间的漫游服务，增强系统的漫游能力。 3．基站控制器(RPC) 基站控制器(RPC)通过多条E1链路与局端设备(RT)相连，控制各基站在服务区的电源分配和话音路径的集线处理。基站控制器(RPC)可与交换机安放在一起，也可通过光纤、铜线或微波放在远处。每个基站控制器(RPC)可控制32个独立的基站。 4．基站(RP) 基站(RP)通过无线空中接口与用户相连，放在服务区内的重要地点，可安装在室内或室外，通过双绞线与基站控制器(RPC)连接并进行线路馈电，由于具有动态信道分配的功能，小灵通系统无论何时都可通过增加局端设备(RT)的数目来实现扩容，而无须涉及复杂的频率规划。 5．手机(PS) 手机是小灵通系统的无线手持电话，向用户提供—系列的移动功能。用户在稳定呼叫时，可在大范围的区域内移动。手机具有重量轻、通话时间和待机时间长等特点。 6．固定用户单元(FSU) 固定用户单元(FSU)是小灵通系统与固定标准电话机连接的无线通信设备，安装在用户住宅区。固定用户单元(FSU)由无线接口和电话接口组成，用它来控制线路供电电压、铃流信号、电话拨号音和忙音，检测摘机和挂机状态，进行拨号。 7．网络管理系统(NMS) 网络管理系统(NMS)对整个网络进行集中管理，监控小灵通系统主要设备局端设备(RT)、空中话务控制器(ATC)及基站控制器(RPC)的状态，收集工作状态信息、告警信息、数据传输信息等，并远程载入更新程序到基站控制器(RPC)。 6.4 第三代移动通信（简称3G） - 一、3G的特点和标准化过程 1． 3G的发展 满足对高速率数据传输和多媒体业务的需求是推动3C发展的主要动力。第二代移动通信系统主要支持语音业务，仅能提供一般的低速数据业务，速率为9.6—14.4kbit／s。改进后的第二代系统能够支持几十kbit／s到上百kbit／s的数据业务。而3G最高能够支持2Mbit／s的速率，并且还在不断地发展，将来能够支持更高的数据速率。这也为3G广阔的应用前景提供了良好的技术保障。图6.10所示为第二代移动通信系统与3G系统所支持的业务速率。 图6.10 第二代移动通信系统与3C系统支持的业务速率 2. 3G的标准化过程 首先，ITU于1996年为未来陆地移动通信系统确定了正式名称：IMT-2000，其含义为该系统预期在2000年以后投入使用，工作于2000MHz频带，最高传输数据速率为2000kbit／s。ITU所定义的IMT-2000系统需要具有如下的目标和要求，以提供各种不同的业务，适应不同的营运机制。 - 二、3G的三大主流标准介绍 1. CDMA2000标准 以美国为代表的北美电信标准化组织向ITU提出的3G方案称为CDMA2000，其核心是由高通、朗讯、摩托罗拉和北电等公司联合提出的宽带CDMAone技术。 2. WCDMA标准 由欧洲和日本提出，它的核心网络基于GSM／GPRS的演进，充分考虑了与GSM系统的互操作性和对GSM核心网络的兼容性。 3. TD-SCDMA标准 是中国提出的、具有一定特色的3G系统标准，是我国通信发展史上第一个具有完全自主知识产权的国际标准。 - 三、我国3G系统的发展 我国现在已经拥有世界上最大的移动通信网，2002年的中国移动用户已突破2亿户，并巳每年仍以净增大约6000万用户的规模持续发展，不论是用户总量，还是每年净增用户量都位居全球之首，是世界上移动通信发展最快的国家之一。 我国发展3G有以下几点有利条件： 大中城市频率资源逐渐短缺，要求3G来扩容； 对高速移动数据业务、多媒体、业务的要求逐年增加 对第二代GSM网络已积累了营运的管理经验； 通过引进国外技术、技术合作以及近10年的研究开发，已对移动通信各类关键技术有所认识，有所掌握，有所创新。交换机及移动台开发及生产能力有明显提高； 政府及企业界非常重视。 |  |  |
| 总 结 | 1．小灵通数字移动通信系统系统的组成及工作原理。 2．第三代移动通信(简称3G)的三种制式及其主要特点。 |  |  |
| 思考题 | 1．小灵通系统有哪些优缺点？它采用了何种多址方式？ 2．请说明3G、ITU、IMT-2000等名称的实际含义。3G有哪三种主流标准?我国提出的是什么方案? |  |  |