| 课 题 | 第3章 指令系统与汇编语言程序设计 3.1 寻址方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 了解单片机的指令格式，掌握MCS-51系列单片机的寻址方式。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．MCS-51系列单片机的寻址方式。 |  |  |
| 教 法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 导入：一台计算机所能执行的指令集合就是它的指令系统。一般来说,不同系列CPU的指令系统不同，本章主要讲解MCS-51系列单片机指令系统。单片机中主要使用机器语言和汇编语言，由于机器语言具有不易书写等缺点，所以单片机一般采用使用符号指令的汇编语言。本节主要讲述MCS-51系列单片机的寻址方式。 |  |  |
| 理解 MCS-51的各指令 掌握各种寻址方式并理解它们的使用范围 | 一、寻址方式 寻址方式是指在指令执行过程中，如何找到操作数有效地址的方法。MCS-51单片机指令系统提供了7种不同的寻址方式。 1．立即寻址方式 指令提供的操作数为直接参与操作的8位或16位数据。这种方式的操作数又称为立即数。书写时，在立即数面前加“”标志。 例如：MOV A，#20H。MOV DPTR, # data16。 第一条指令是将立即数20H送累加器A,指令执行后A = 20H。第二条指令是将立即数data16送数据指针DPTR中，指令执行后DPTR= data16。 2．直接寻址方式 直接寻址是指在指令中直接给出操作对象的存储单元地址。 直接寻址方式的寻址范围包括：内部RAM低128单元、特殊功能寄存器和一些程序控制指令。 例如：MOV A，3AH。 该指令将内部RAM中3AH单元的内容送给累加器A，若（3AH）=20H，执行示意图如图3.1。执行结果A=20H。 图3.1 “MOV A，3AH”示意图 3．寄存器寻址方式 寄存器寻址就是操作对象放在寄存器中,指令只提供存放操作对象的寄存器,执行时通过寻找寄存器得到操作对象。书写时，用符号名称表示寄存器。 寄存器寻址方式的寻址范围包括：四个工作寄存器组共32个通用寄存器、部分特殊功能寄存器。 例如：MOV A，R0。 该指令把寄存器R0的内容送到累加器A中，若R0=20H，执行过程如图3.2。指令执行后A=20H。 图3.2 “MOV A，R0”指令示意图 4．寄存器间接寻址方式 寄存器间接寻址就是操作对象的存储器单元地址存放在寄存器中，执行时通过寻找指定的寄存器，取出其内容作为存储单元地址，从而得到操作的对象。书写时，用“@”和寄存器符号表示。 寄存器间接寻址的寻址范围包括：内部RAM低128字节、外部RAM 64KB、堆栈操作指令。 例如：设寄存器R1 = 60H,A = 20H，执行指令ADD A,@ R1。 若（60H）=10H，执行过程如图3.3。执行结果A=30H。 图3.4 “MOV A，@R1”指令示意图 5．相对寻址方式 相对寻址是指以指令中给出的操作数作为程序转移的偏移量。书写时，以“rel”表示地址偏移量。目标地址表示为： 目标地址= 转移指令首地址+ 转移指令字节数+ rel 例如：JC 3AH。 执行过程如图3.4。 图3.4 “JC 3AH”指令示意图 6．变址寻址方式（又称基址寄存器加变址寄存器间接寻址） 指令提供了以DPTR或PC为基址、以累加器A 为变址的两种寄存器,通过将两种寄存器的内容相加形成的16位数据,作为操作对象存储单元的地址。 MCS - 51系列单片机的变址寻址只能对程序存储器进行寻址,而且变址寻址指令只有三条： MOVC A,@ A + DPTR MOVC A,@ A + PC JMP @A + DPTR 例如：MOVC A,@ A + DPTR。 若A=35H，DPTR=3F30H,那么操作对象存储单元的地址为3F65H，若（3F65H）=5CH，执行过程如图3.5。则执行结果为A=5CH。 图3.5 “MOVC A，@A+DPTR”指令示意图 7．位寻址方式 指令给出的操作数是内部数据存储器中的可寻址位。书写时，有四种表示方法：直接使用位地址、位名称表示法、单元地址加位表示法、专用寄存器名称加位表示法。 MCS- 51单片机的位寻址范围包括：内部RAM中的位寻址区、特殊功能寄存器的可寻址位。 例如：ANL C,21H. 5。该指令将进位标志CY和内部RAM的21H单元的第5位进行逻辑与运算,结果保存到C中。 |  |  |
| 总 结 | 本节主要讲解如何通过寻找操作数的有效地址，来获得真正的操作对象。为汇编程序打基础。 |  |  |
| 思 考 题 |  |  |  |

| 课 题 | 第3章 指令系统与汇编语言程序设计 3.2 指令系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 时 | 4学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 掌握MCS-51指令系统的数据传送指令、算术指令、逻辑运算指令、位操作指令和控制转移指令。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．MCS-51指令系统的数据传送指令、算术指令、逻辑运算指令、位操作指令和控制转移指令。 |  |  |
| 教 法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 导入：复习MCS-51单片机的指令和寻址方式，不同的指令助记符和不同的寻址方式的组合构成了MCS-51的指令系统，本节着重介绍MCS-51指令系统。 |  |  |
| 熟记描述指令的符号 通过举例来熟记29条数据传送指令的书写及其功能 通过举例熟记算术指令的书写及其功能 通过举例熟练掌握24条逻辑运算指令 注意指令执行对位操作位的影响 掌握程序控制指令各指令的功能及应用 通过举例来掌握位操作指令 | 按指令的功能，MCS-51指令系统可分为五大类： ·数据传送指令 ·算术运算指令 ·逻辑运算指令 ·程序控制指令 ·位操作指令 描述指令的一些符号的意义： ·R n (n = 0～7)：表示当前工作寄存器组R0～R7中的某一个寄存器。 ·@R i(i= 0～7): 可以作间接寻址的寄存器,只能是R0和R1两个寄存器，“@”是间接寻址标识符。 ·direct: 内部RAM的8位地址,可以是内部RAM的单元地址(00H～7FH)或特殊功能寄存器地址。 ·# data：8位立即数,其中“#”是立即数标识符。 ·# data16：16位立即数。 ·addr11：11位目的地址。用于ACALL和AJMP指令中,转移范围为2KB。 ·addr16：16位目的地址。用于LCALL和LJMP指令中,转移范围为64KB。 ·rel：相对转移指令中的8位偏移地址,范围是-128～+127。 ·DPTR：数据指针,用作16位的地址寄存器。 ·bit：内部RAM或特殊功能寄存器中的直接寻址位。 ·rrr：在操作码中,表示R0～R7寄存器的编码。 ·A：累加器,写作“A”时,是寄存器寻址;写作“ACC”时,是直接寻址。 ·B：特殊功能寄存器，用于MUL和DIV指令中。 ·/ ：位操作数的前缀,表示对该位操作数取反。 ·(存储单元地址)：表示某存储单元的内容。 ·(间址寄存器)：由寄存器间接寻址的单元中的内容。 一、数据传送指令 功能是实现计算机内不同存储区域之间的信息传递。MCS-51数据传送如下图3.6： 图3.6 数据传送示意图 1．内部RAM、特殊功能寄存器之间的数据传送 ·立即数传送指令 MOV A, # data ; A←data MOV direct, # data ; (direct)←data MOV Rn, # data ; Rn ←data MOV @ Ri, # data ; (Ri)←data MOV DPTR, # data16 ; DPH ←data 高8位,DPL←data 低8位 例3.1 分析下列指令的寻址方式以及指令执行后存储单元和寄存器的内容。 MOV A, # 20H ；目的操作数采用寄存器寻址，A=20H MOV 32H, # 23H ；目的操作数采用直接寻址，(32H)=23H MOV R4, # 2FH ；目的操作数采用寄存器寻址，R4=2FH MOV @ R0, # 5AH ；目的操作数采用寄存器间接寻址，(R0)=5AH MOV DPTR, # 203FH ；目的操作数采用寄存器寻址，DPTR=203FH ·内部RAM单元之间的数据传送指令 MOV direct1，direct2 ；(direct1)←(direct2) MOV direct，Rn ；(direct)←Rn MOV Rn，direct ；Rn←(direct) MOV direct，@ Ri ；(direct)←(Ri) MOV @ Ri，direct ；(Ri)←(direct) 例3.2 分析指令的寻址方式和执行结果 MOV P2，R2；目的操作数采用直接寻址，源操作数为寄存器寻址； P2 = R2，该指令等价于MOV 0A0H，R2 MOV 2FH，30H；两个操作数均采用直接寻址，(2FH)= (30H) MOV 20H，@ R1；目的操作数为直接寻址，源操作数为寄存器间接；寻址，执行结果：(20H)= (R1) ·与累加器有关的数据传送指令 MOV A，Rn ；A←Rn MOV Rn，A ；Rn←A MOV A，direct ；A←(direct) MOV direct，A ；(direct)←A MOV A，@ Ri ；A←(Ri) MOV @ Ri，A ；(Ri)←A 例3.3 分析下列指令的寻址方式和执行结果 MOV A，R5 ；两操作数均采用寄存器寻址，A=R5 MOV A，0F0H ；原操作数为直接寻址，A=（0F0H） MOV A，@ R1 ；源操作数为寄存器间接寻址，A=（R1） 2．累加器与外部RAM之间的数据传送 MOVX A，@ DPTR ；A←(DPTR) MOVX @ DPTR，A ；(DPTR)←A MOVX A，@ Ri ；A ←(Ri) MOVX @ Ri，A ；(Ri)←A 例3.4 已知DPTR=2000H，片外RAM (2000H)=05H，R1=0F0H，片外RAM (0F0H)=0A0H。 MOVX A，@ DPTR ；指令执行后，A=05H MOVX @ R1，A ；指令执行后，片外RAM (0F0H)=05H 3．程序存储器中的数据传送到累加器A的指令 只能从程序存储器向累加器传送数据。 MOVC A，@A+DPTR ；A←(A＋DPTR) MOVC A，@A+PC ；A←(A＋PC) 例3.5 把累加器A中的十六进制数字00H～0FH转换成ASCII码。 INC A ;调整偏移量(数据表的首地址与MOVC指令间隔1个单元) MOVC A，@ A + PC ;查表取数 RET ;子程序返回 DB 30H,31H,32H,33H,34H ;在程序存储器中顺序存放 DB 35H,36H,37H,38H,39H ;0～F的ASCII码 DB 41H,42H,43H,44H,45H,46H 假如上述指令代码在程序存储器的存储如下图3.7所示。如果累加器A=0FH,则执行INC A 后,A = 10H,程序存储器取出MOVC指令后,PC = 2001H,则 A + PC=2011H,于是执行 MOVC 指令后A=(2011H)=46H,即将累加器A 中十六进制数字F 转换成相应的ASCII 码46H。 图3.7 例3.5程序存储器数据分布图 4．内部RAM单元与累加器A之间数据交换指令 ·字节交换指令 XCH A，Rn ; A← →Rn XCH A，direct ; A← →(direct) XCH A，@ Ri ; A← →(Ri) ·半字节交换指令 XCHD A，@ Ri ；A(D3～ D0)← →(Ri)(D3～ D0)，即累加器A的低4位与Ri间址的内部RAM单元的低4位交换。 ·累加器A 的高4 位与低4 位交换指令 SWAP A ; A(D3～ D0)← →A(D7～ D4) 例3.6 设A=4FH，R1=20H，内部RAM中（20H）=35H，则 XCH A，@ R1 ；执行指令后，A=35H,(20H)=4FH 例3.7 设R0=50H，A=3FH，内部RAM中（50H）=21H，则 XCHD A，@ R0 ；指令执行后，A=31H,(50H)=2FH 5．堆栈操作指令 ·进栈指令 PUSH direct ;SP←SP + 1，(SP)←(direct) ·出栈指令 POP direct ; (direct)←(SP)，SP←SP – 1 例3.8 已知SP = 3AH，DPTR= 1234H，则 PUSH DPL ；SP←SP + 1=3BH，(3BH)=34H POP DPH ；SP←SP + 1=3CH，(3CH)=12H 执行指令后，SP=3CH，(3CH)=12H，(3BH)=34H 例3.9 设SP=4FH,内部RAM的(4FH)=45H,(4EH)=01H 则 POP PSW ；PSW←(4FH)= 45H，SP←SP-1 = 4EH POP ACC ;ACC←(4EH)= 01H,SP←SP－1 = 4DH 执行结果为:SP = 4DH，ACC = 01H，PSW = 45H 例3.10 堆栈操作指令常用于子程序中 子程序入口处,保护现场的指令: PUSH ACC PUSH PSW 子程序返回时,恢复现场的指令： POP PSW POP ACC 注： 1．内部RAM的前128字节、特殊功能寄存器之间可以互相传送数据,但最多只允许一个操作数使用寄存器间接寻址。 2．访问特殊功能寄存器必须采用直接寻址,不能采用寄存器间接寻址,否则会引起错误。 3．MCS－51指令系统没有提供B寄存器寻址方式(乘法指令例外)。 4．注意累加器A 和ACC 两种写法的区别:A 为寄存器寻址方式,ACC 为直接寻址方式。 二、算术运算指令 1．加减运算指令 加减运算指令的目的操作数是累加器A,源操作数可以是立即数、通用寄存器、内部RAM或特殊功能寄存器和Ri 间址的内部RAM。 ·加法指令 ADD 功能：将累加器和源操作数相加，结果送累加器A，源操作数不变。 形式： ADD A， Rn ；A+Rn→A ADD A， direct ；A+(direct)→A ADD A， @Ri ；A+(Ri)→A ADD A， #data ；A+data→A 注：ADD 指令影响程序状态字PSW 的CY、AC、OV 位。 例如，A=0C0H，R1=0AEH，执行 ADD A，R1 指令。 11000000 + 10101111 01101111 运算结果：A=6FH，AC=0，CY=1，OV=1。 ·带进位加法指令 ADDC 功能：将累加器A、源操作数以及进位标志CY相加，结果送累加器A。 形式： ADD A， Rn ；A+Rn+CY→A ADD A， direct ；A+(direct) +CY→A ADD A， @Ri ；A+(Ri) +CY→A ADD A， #data ；A+data+CY→A 注：ADDC 指令影响程序状态字PSW 的CY、AC、OV 位。 ·带借位减法指令SUBB 功能：将累加器和源操作数相减，结果送累加器A，源操作数不变。 形式： SUBB A， Rn ；A-Rn-CY→A SUBB A， direct ；A-(direct)-CY→A SUBB A， @Ri ；A-(Ri)-CY→A SUBB A， #data ；A-data-CY→A 注：SUBB 指令影响程序状态字PSW 的CY、AC、OV 位。 ·加1指令 INC 功能：该指令只有一个操作数，执行时把操作数的内容加1，结果送回原单元。 形式： INC A ;A + 1→A INC Rn ;Rn + 1→Rn INC direct ;(direct)+ 1→(direct) INC @ Ri ;(Ri)+ 1→(Ri) INC DPTR ;DPTR + 1→DPTR 注：加1指令主要用于修改地址指针和计数次数,它对CY、AC、OV 没有影响。 ·减1指令 DEC 功能：该指令只有一个操作数，执行时把操作数的内容减1，结果送回原单元。 形式： DEC A ；A-1→A DEC Rn ；Rn1→Rn DEC direct ；(direct)-1→(direct) DEC @Ri ；(Ri)-1→(Ri) 注：该指令不影响CY、AC、OV。 2．乘除法指令 ·乘法指令 MUL 功能：把累加器A 和寄存器B 中的无符号数相乘,所得16 位乘积的低位字节存入A中,高位字节存入B 中。 形式：MUL AB 例如：A=1AH,B=20H,执行指令MUL AB 执行结果为A=40H,B=03H,OV = 1,CY = 0 ·除法指令 DIV 功能：用A 中8 位无符号数除以B 中8 位无符号数,所得商存入A 中,余数存入B中,并将CY 和OV 置0。 形式：DIV AB 例如：A=0F4H,B=0AH,执行指令DIV AB 执行结果为A=18H,B=04H,OV=0,CY=0 3．十进制调整指令 功能：把A 中的数作为两个BCD 数相加之和进行调整,得到两位正确的BCD数。 形式：DA A 例如：73-54=19 先执行9AH-54H，得到补熟46H，再执行73H+46H=0B9H,最后执行调整指令将0B9H加上60H得到19H，即得到正确的BCD数。 三、逻辑运算指令 1．逻辑与运算指令 逻辑与运算指令常用作字节清零或位清零。共有6条指令： ANL A，Rn ;A∧Rn→A ANL A,direct ; A∧(direct)→A ANL A,@Ri ;A∧(Ri)→A ANL A, # data ;A∧data→A ANL direct,A ;(direct)∧A→(direct) ANL direct, # data ;(direct)∧data→(direct) 例如：若A=0A6H，R1=0A4H，执行ANL A，R1 后，A=0A4H 2．逻辑或运算指令 逻辑或运算可以实现对某个单元的某些位置1，其余位不变。共有6条指令： ORL A, Rn ;A∨Rn→A ORL A, direct ;A∨(direct)→A ORL A, @Ri ;A∨(Ri)→A ORL A, # data ;A∨data→A ORL direct, A ;(direct)∨A→(direct) ORL direct, # data ;(direct)∨data→(direct) 3．逻辑异或运算 逻辑异或运算可以用来比较两个数据是否相等。当两个数据异或结果为0，则表示相等，否则表示不相等。共有6条指令。 XRL A,Rn ;ARn→A XRL A,direct ;A(direct)→A XRL A,@Ri ;A(Ri)→A XRL A, # data ;Adata→A XRL direct,A ;(direct)A→(direct) XRL direct, # data ;(direct)data→(direct) 例如：若A=7FH,R1=0A5H,则执行指令 XRL A,R1后，A=0DAH。 4．累加器清0和取反指令 累加器清0指令： CLR A ；0→A 累加器按位取反指令：CPL A ；→A 例如：若 A=55H，则执行指令： CPL A ；执行结果A=0AAH CLR A ；执行结果A=00H 5．循环移位指令 ·循环右移指令：RR A 功能：将累加器A的内容逐位循环右移一位。如图所示： 例如，若A=6AH=01101010B,执行RR A 指令后，A=35H。 ·循环左移指令：RL A 功能：将累加器A的内容逐位左移一位，如图所示： 例如，若A=0A3H=10100011B,执行 RL A 指令后，A=47B。 ·带进位循环右移指令：RRC A 功能：将累加器A的内容和进位位一起逐位循环右移一位，如图所示： 例如，若A=4BH=01001011B,CY=1,执行 RRL A 指令后，A=0A5H,CY=1。 注：此操作影响CY位。 ·带进位循环左移指令：RLC A 功能：将累加器A的内容和进位位一起逐位循环左移一位，如图所示： 注：此操作影响CY位。 四、程序控制指令 程序控制指令完成程序的转移、子程序的调用与返回、中断返回等功能。指令运行的实质是改变程序计数器PC 的值,使程序不按顺序执行,从而实现程序的分支、循环等功能。 1．无条件转移指令 ·相对转移指令：SJMP rel 执行指令时，先将PC+2，再把指令中带符号的偏移量rel加到PC上，得到转移目标地址。 ·绝对转移指令：AJMP addr11 指令执行时，先将PC+2，然后将addr11送入PC10～PC0，而PC15～PC11保持不变。这样就得到转移目标地址。 注：绝对转移范围是以AJMP指令的下一条指令高5位地址所确定的2KB范围内。 ·长转移指令：LJMP addr16 ;addr16→PC 执行指令时，把16位地址addr16装入程序计数器PC，转移范围可达64KB。 ·间接转移指令：JMP @A+DPTR ; A+DPTR→PC 执行指令时，数据指令DPTR和累加器A的内容相加装入程序计数器PC。 2．条件转移指令 ·累加器判零转移指令 JZ rel ；若A=0,则PC+2+rel→PC，否则PC+2→PC JNZ rel ；若A≠0,则PC+2+rel→PC，否则PC+2→PC ·比较转移指令 CJNE A，direct，rel ; A≠(direct)，则转移 CJNE A，#data，rel ; A≠data，则转移 CJNE Rn，#data，rel ; Rn≠data，则转移 CJNE @Ri，#data，rel ; (Ri)≠data，则转移 操作如下：若目的操作数=源操作数，则PC+3→PC，0→CY 若目的操作数>源操作数，则PC+3+rel→PC，0→CY 若目的操作数<源操作数，则PC+3+rel→PC，1→CY ·减1不为0转移指令 DJNZ Rn,rel ;Rn-1→Rn,若Rn≠0,则PC+2+rel→PC，否则PC+2→PC DJNZ direct,rel ;(direct)-1→(direct),若(direct)≠0,则PC+3+rel→PC，否PC+3→PC 这两种指令主要用于控制程序循环。 ·位控制转移指令 JC rel ;若CY = 1,则PC + 2 + rel→PC,否则PC + 2→PC JNC rel ;若CY = 0,则PC + 2 + rel→PC,否则PC + 2→PC JB bit,rel ;若(bit)= 1,则PC + 3 + rel→PC,否则PC + 3→PC JNB bit,rel ;若(bit)= 0,则PC + 3 + rel→PC,否则PC + 3→PC JBC bit,rel ;若(bit)= 1,则PC + 3 + rel→PC,且(bit)= 0,否则PC+ 3→PC 3．调用和返回指令 ·绝对调用指令：ACALL addr11 操作过程: PC←PC + 2 ;取出指令 SP←SP + 1 , (SP)←PC (D7～ D0) SP←SP + 1, (SP)←PC (D15～ D8) ;断点地址入栈 PC (D10～ D0)←addr11,PC (D15～ D11)不变 ;进入子程序 例如，若SP = 60H,PC = 2100H,子程序sub1首地址为23A0H。 执行下面指令:2100H:ACALL sub1 ;指令代码是71A0H 执行过程:PC= PC + 2 = 2102H,将PC 压栈,即(61H)= 02H,(62H) = 21H,SP = 62H;用指令提供的11 位地址01110100000B (3A0H)替换PC 的低11 位,形成目的地址0010001110100000B，即进入sub1子程序。 ·长调用指令：LCALL addr16 操作过程：PC←PC + 3 ;取出指令 SP←SP + 1,(SP)←PC (D7～ D0) SP←SP + 1,(SP)←PC (D15～ D8) ;断点地址入栈 PC←addr16 ;进入子程序 ·返回指令 RET ；子程序返回指令 RETI ；中断返回指令 操作过程：(SP)→PC (D15～D8) , SP - 1→SP , (SP)→PC (D7～ D0) , SP - 1→SP 功能：子程序返回指令通常用在由ACALL 或LCALL 调用的子程序的末尾。中断返回指令作为中断服务程序的结束指令,还具有清除中断响应时被置位的优先级状态、恢复中断逻辑等功能。 4．空操作指令 NOP ；PC+1→PC 操作：该指令不执行任何操作,常用于程序的等待或时间的延迟。 五、位操作指令 在位操作指令中,进位标志CY的作用类似于字节运算指令中的累加器A,因此CY被称为“位累加器”。 1．位传送指令 MOV C，bit ；(bit) →CY MOV bit，C ；CY→(bit) 例如, 把20H位传送到30H位。 MOV 10H,C ;暂存CY内容 MOV C,20H ;20H位送CY MOV 30H,C ;CY送30H位 MOV C,10H ;恢复CY 内容 2．置位/复位指令 CLR C ;0→CY CLR bit ;0→(bit) SETB C ;1→CY SETB bit ;1→(bit) 例如, P0 = 01011010B,CY = 0,执行指令: SETB C SETB P0. 0 CLR P0. 3 执行结果为:CY = 1,P0 = 01010011B 3．位逻辑运算指令 ANL C,bit ;CY∧(bit)→CY ANL C, / bit ;CY∧→CY ORL C,bit ;CY∨(bit)→CY ORL C, / bit ;CY∨→CY CPL C ;→CY CPL bit ; →(bit) 例：设D、E、F代表位地址，计算F = DE = E+ D。 MOV C，E ANL C， / D ；E→CY MOV F，C MOV C，D ANL C，/ E ；D→CY ORL C，F ；D+ E→CY MOV F，C ；DE→F |  |  |
| 总 结 | 本节主要通过举例来加强对MCS-51指令系统的的数据传送指令、算术指令、逻辑运算指令、位操作指令和控制转移指令的理解和掌握。 |  |  |
| 思 考 题 |  |  |  |

| 课 题 | 第3章 指令系统与汇编语言程序设计 3.3 汇编语言程序的汇编与调试 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 熟悉汇编语言程序的编辑与调试方法。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．MCS-51单片机的伪指令。 2．汇编语言源程序的汇编与调试。 |  |  |
| 教 法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 导入：在掌握MCS-51指令系统的基础上，进入对汇编语言程序设计的初步认识。 |  |  |
| 了解汇编语言程序设计的组成 了解流程图，掌握各图形的表示 能够读懂流程图 掌握汇编程序中的伪指令 了解源程序的汇编过程与调试过程 | - 汇编语言程序的一般组成及设计方法 汇编语言是一种面向机器的程序设计语言。汇编语言程序的汇编过程： 1．汇编语言的语句种类和格式 ·汇编语言语句有三种基本类型：可执行指令语句；伪指令语句；宏指令语句。 ·汇编语言语句的格式 MCS-51汇编语言的指令语句格式为: [标号:] <操作码> [操作数表][;注释] 伪指令语句的格式: [标号] <定义符> [参数表][;注释] 两种语句都由四个部分组成, 其中方括号括起来的内容是可选部分,各部分之间用分隔符分隔,常用的分隔符有空格、冒号、逗号和分号。各部分的意义为： 标号是语句的符号地址,用来说明指令的地址。 操作码用以规定指令所执行的操作,通常以指令助记符或伪指令定义符来表示。 操作数用以提供指令操作所需的数据或地址。 注释部分以分号开头,是关于语句功能、性质及执行结果的文字说明,仅供人们阅读程序时使用,机器并不执行。 2．汇编语言程序设计 所谓汇编语言程序设计,就是使用汇编语言指令来编写计算机程序。其步骤可以概括如下： ·分析问题,确定算法。 ·根据算法,画出程序流程图。 ·合理地分配存储空间和寄存器。 ·编写程序。 ·上机调试程序。 3．流程图 起止框 矩形框 判断框 流线 连接点 在编写计算机程序时,可以将解决问题的方法和步骤用一些代表不同操作的图形框来描述,然后用带有箭头的细线将这些图形框连接起来,表示某一事件的执行过程。这样的图形叫流程图,也称为框图。传统的流程图由下图所示的几种基本图形框组成。 起止框:表示程序的开始或结束。表示程序开始时只有一个出口,表示程序结束时只有一个入口。 矩形框:也称功能框,表示计算或处理等基本操作,它有一个入口和一个出口。 判断框:用来判断给出的条件是否成立,根据判断的结果决定程序的流向。一般只有一个入口和两个出口。 流线:表示程序的流向。 连接点:表示相关两框的连接处,圆圈内数字相同表示连接在一起。 例如,计算X的值。若X≥0,则计算X,并输出计算结果;若X <0,则输出“不能计算”。使用流程图描述其计算过程如图所示。 二、伪指令 伪指令又称伪操作,是源程序发送给汇编程序的指令，但并没有生成相应的机器代码。下面介绍MCS - 51汇编程序中常用的伪指令。 1．赋值伪指令EQU 指令格式：<符号名>EQU <赋值项> 例如：TTY EQU 1000H ;定义标号TTY 值为1000H LOOP EQU TTY ;定义标号LOOP 值为标号TTY 的值 2．定义字节伪指令DB 指令格式: [<标号>] DB <表达式表> 功能：把表达式表中的字节数据存入从标号开始的连续存储单元中。 例如：TAB DB 32H，33H，34H，35H，36H，37H 表示把字节数据存入由标号TAB开始的连续存储单元中。 3．定义字伪指令DW 指令格式：[<标号>] DW <表达式表> 功能：把表达式表中的16 位数据存入由标号开始的连续存储单元,低地址单元存放高字节,高地址单元存放低字节。 例如：ABC DW 1234H，100H 表示从ABC 地址开始按顺序存入12H，34H，01H，00H。 4．存储区定义伪指令DS 指令格式：[<标号>]DS <表达式> 功能：通知汇编程序,从指定的地址开始,保留指定数目的字节单元作为存储区,供程序运行使用。 例如：ADDR1 DS 20H 指令表示从标号ADDR1代表的地址开始,保留20H个存储单元。 5．位定义伪指令BIT 指令格式：<符号名> BIT <位地址> 功能：给符号名赋以位地址。 例如：AA BIT 1FH ;用符号名AA代表位地址1FH。 6．设置起始地址伪指令ORG 指令格式：[<标号>]ORG <表达式> 功能：指定目标程序或数据块在存储器中的起始地址,其中,表达式通常为16 位地址码。 例如：ORG 1000H START：MOV A，0H ORG 伪指令通知汇编程序,由START开始的程序段,其起始地址为1000H。如果没有设置起始地址,则目标程序从0000H单元开始存放。 7．汇编结束伪指令END 指令格式：END 功能：用于终止源程序的汇编工作。 三、汇编与调试 1．汇编语言源程序的汇编 对单片机来说，有手工汇编和机器汇编两种方法。 ·机器汇编是指先将汇编语言源程序输入计算机,再利用汇编程序将其翻译成二进制代码的目标文件(. OBJ)的过程。 ·手工汇编是指通过人工查找指令表,将每一条指令的机器代码查出,并分 配存储空间,计算地址偏移量,得到目标文件的过程。 2．汇编语言程序的调试 编写好汇编语言程序之后，通过汇编过程，把目标文件传送到单片机中。在单片机中通过监控程序对目标程序进行调试运行。 |  |  |
| 总 结 | 通过本节的学习，初步了解汇编语言程序的设计过程。 |  |  |
| 思 考 题 |  |  |  |

| 课 题 | 第3章 指令系统与汇编语言程序设计 3.4 汇编语言程序设计举例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 学会几种典型的汇编语言程序设计方法；读懂程序流程图，掌握简单程序的编写。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．汇编语言程序基本结构及其程序设计。 |  |  |
| 教 法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 导入：复习前几节的内容。掌握汇编语言程序设计步骤：“读题—分析并画出程序流程图—编写程序”。 |  |  |
| 掌握各种寻址方式并理解它们的使用范围 | 在汇编语言程序中,有四种常见的程序结构:顺序程序、分支程序、循环程序和子程序。 一、顺序结构程序 顺序程序是最简单、应用最普遍的程序结构,程序执行按照指令的顺序逐条执行。 例1 双字节加法程序 设: 被加数存放在内部RAM的30H (高字节)、31H (低字节)单元中,加数存放在内部RAM 的32H、33H 单元中,运算结果存放在30H、31H中,进位位存放在位寻址区的00H位中。 分析:由于MCS-51指令系统中只有单字节加法指令,因此多字节加法必须从低位字节开始分字节相加。其中最低字节使用ADD指令,其余字节使用带进位加法指令ADDC。 双字节加法程序如下： ORG 0100H ;程序存放在0100H 开始的单元 START: MOV R0, # 31H ;将被加数低字节地址送R0 MOV R1, # 33H ;将加数低字节地址送R1 MOV A,@ R0 ;将被加数低字节内容送A ADD A,@ R1 ;低字节数相加 MOV @ R0,A ;低字节数之和存入31H 单元 DEC R0 ;R0 指向被加数高字节 DEC R1 ;R1 指向加数高字节 MOV A,@ R0 ;被加数高字节送A ADDC A,@R1 ;高字节数相加 MOV @ R0,A ;高字节数之和存入30H 单元 MOV 00H,C ;进位送00H 位保存 SJMP ＄ ;动态停机 END ;源程序结束 例2 将内部RAM 1AH单元中一压缩BCD数转换成二进制数。 分析：该题的关键是如何取出压缩BCD数的十位数和个位数。 实现转换的程序段如下： MOV A,1AH ;将BCD 数送累加器A SWAP A ;交换BCD 数的个位数和十位数 ANL A, # 0FH ;取出BCD 数的十位数 MOV B, # 0AH ;立即数10 送寄存器B MUL AB ;BCD 数的十位数乘以10 ANL 1AH, # 0FH ;取出BCD 数的个位数 ADD A,1AH ;十位数×10+个位数 MOV 40H,A ;转换结果送40H单元 例3 编程实现下图的逻辑功能。其中20H、2FH、2AH是位地址。 分析：逻辑电路的功能是P1.0= 程序如下： MOV C,20H ;20H 位送CY ANL C,2FH ;CY 逻辑与2FH 位 CPL C ;CY 取反 ORL C,2AH ;CY 逻辑或2AH 位 MOV P1.0,C ;结果送P1.0 例4 双字节乘法程序 设两个乘数分别放在R0R1和R2R3中,乘积放入R4R5R6R7中。 分析：双字节乘法实质上是相应字节相乘后对应字节相加,其计算过程如下: 双字节乘法程序段如下： START：MOV A，R1 MOV B，R3 MUL AB ；R1× R3 MOV R7，A MOV R6，B ;R1× R3存入R6R7中 MOV A，R0 MOV B，R3 MUL AB ；R0× R3 ADD A，R6 MOV R6，A ；R0× R3低字节送R6 MOV A，B ；R0× R3高字节送A ADDC A，# 0H ；加CY MOV R5，A ；R0× R3存入R5R6中 MOV A，R1 MOV B，R2 MUL AB ；R1× R2 ADD A，R6 MOV R6，A；R1× R2低字节累加进入R6 MOV A，B ；R1× R2高字节送A ADDC A，R5 MOV R5，A ；R1× R2累加存入R5R6 CLR A ADDC A，# 0H MOV R4，A ；(R1× R2)高+ (R0× R3)高产生的进位存入R4 MOV A，R0 MOV B，R2 MUL AB ；R0× R2 ADD A，R5 MOV R5，A ；R0× R2低字节送R5 MOV A，B ；R0× R2高字节送A ADDC A，R4 MOV R4，A ；R0× R2存入R4R5 二、分支结构程序 分支程序是通过控制转移指令来实现的,每个分支都需要一个单独的程序段,为了实现程序跳转,在相应程序段的起始地址定义一个地址标号,使得条件满足时能够转向指定的地址单元去执行。 1．单分支程序 单分支程序中的判断部分有两个出口,根据判断结果执行其中的一个分支。通常用条件转移指令如JZ、JNZ、CJNE、DJNZ、JC、JB来实现程序分支。结构如图所示。 例1 比较内部RAM 30H和31H单元中无符号数的大小,使得30H单元存放大数,31H单元存放小数。 分析：流程图如下： 程序： START： CLR C MOV A,30H SUBB A,31H JNC DONE ;若无借位,即(30H)≥(31H)时转DONE MOV A,30H XCH A,31H ;有借位,即(30H)<(31H),交换(30H)与(31H) MOV 30H,A DONE: SJMP DONE 例2 求双字节补码程序。 设双字节数存放在内部RAM 的Addr1和Addr1+1单元(高字节在低地址),将其取补后存入Addr2(存放高字节)和Addr2 + 1(存放低字节)单元。 分析：流程图如下： 程序： START: MOV A,Addr1 + 1 ;低字节送A CPL A ADD A, # 01H ;低字节取补 MOV Addr2 + 1,A ;低字节补码存Addr2+1 MOV A,Addr1 ;高字节送A CPL A ;高字节取反 JNC DONE ;CY = 0,则结束 ADD A, # 01H ;CY≠0,则高字节反码+1 DONE: MOV Addr2,A ;高字节补码存入Addr2 中 SJMP ＄ Addr1 EQU 30H Addr2 EQU 40H END 2．多分支程序 当程序的判断部分有两个以上出口时,称为多分支程序结构。要实现多分支转移,可以使用多个条件转移指令逐次判断;或者使用查表方法,通过散转指令JMP @ A + DPTR 进行分支。结构如图所示。 例1 内部RAM BLOCK单元中存储一个不带符号数,判断这个数的大小,若小于MIN,则令B = 1;若大于等于MAX,则令B=2;否则,令B=3。 分析：流程图如下： 程序： START: MOV A,BLOCK ;将BLOCK中内容送A CJNE A, # MIN,NEXT1 ;与MIN 比较,无论是否相等转NEXT1 NEXT1: JNC DO1 ;A≥MIN 转DO1 MOV B, # 01H ;A <MIN,则令B= 1 SJMP STOP ;转向结尾 DO1: CJNE A, # MAX,NEXT2 ;与MAX 比较 NEXT2: JNC DO2 ;A≥MAX 转DO2 MOV B, # 03H ;MIN≤A <MAX,则令B = 3 SJMP STOP DO2: MOV B, # 02H ;A≥MAX,则令B = 2 STOP: SJMP STOP ;动态停机 例2 假定有三个分支程序段,各分支程序段的功能依次是从内部RAM取数,从外部RAM低256 B范围取数和从外部RAM 64 KB范围内取数。R0中存放内部RAM地址或外部RAM的低8位地址,R1中存放外部RAM的高8位,R3中存放分支序号值(0,1,2)。根据R3的内容转入不同的处理程序。 分析：利用散转指令查表转移的方法：在程序中建立一个转移表JMPTBL,将分支程序入口地址与转移表首地址的差值按顺序存放其中。将转移表首地址JMPTBL送DPTR,分支序号送A。查表就可以得到相应分支程序入口地址与转移表首地址之差,然后使用JMP @ A+ DPTR 将分支程序的入口地址送PC,实现程序转移。 程序： MOV A,R3 ;取分支号 MOV DPTR, # JMPTBL ;赋转移表首地址 MOVC A,@ A+ DPTR ;查取转移偏移量 JMP @ A + DPTR ;散转 JMPTBL:DB MEM0 - JMPTBL ;定义转移偏移量表 DB MEM1-JMPTBL DB MEM2 - JMPTBL …… MEM0: MOV A,@ R0 ;从内部RAM 读数 RET MEM1: MOVX A,@ R0 ;从外部RAM 低256B 读数 RET MEM2: MOV DPL,R0 ;从外部RAM 64KB读数 MOV DPH,R1 MOVX A,@ DPTR RET 三、循环结构程序 把能够完成循环操作的程序称为循环结构程序。 循环程序的基本结构有两种:一种是“先执行,后判断”,即“直到型” 循环。这种结构的循环至少执行一次循环体。另一种是“先判断,后循环”,即“当型”循环。这种结构的循环先判断条件,如果满足循环结束条件,则直接跳出循环,一次也不执行循环体,即循环次数为零。如果能确保至少执行一次循环,则采用以上任何一种循环结构都可以,否则采用后一种循环结构为宜。 例1 编程统计累加器A中“1”的个数。 分析：流程图： 程序： MOV R1, # 0 ;计数器R1清0 PUSH ACC ;保护ACC LOOP1: JZ DONE ;若A = 0,程序结束 CLR C ;进位位清0 RLC A ;累加器A带进位循环左移一位 JNC LOOP1 ;CY = 0,则继续循环 INC R1 ;CY = 1,则计数器R1加1 SJMP LOOP1 DONE: POP ACC ;恢复ACC SJMP ＄ END 例2 计算内部RAM 40H 单元开始存放的40 个8 位无符号数之和,将结果存放在内部RAM 7EH (高位)和7FH (低位)单元。 分析：流程图： 程序： MOV 7EH, # 0 MOV 7FH, # 0 ;累加和单元清0 MOV R6, # 28H ;计数器R6 置初值 MOV R0, # 40H ;设置间址指针 LOOP: MOV A,7FH ADD A,@ R0 ;累加一个字节单元 MOV 7FH,A CLR A ADDC A,7EH ;加累加时产生的进位 MOV 7EH,A INC R0 ;修改间址指针 DJNZ R6,LOOP ;计数器R6 减1 不为0,则继续循环 SJMP ＄ 例3 从内部RAM 30H 单元开始存放了20 个数,找出其中的最大数。 分析：求极值问题是一个比较的过程。流程图如下： 程序： START: MOV R0, # 30H ;间址指针R0置初值 MOV R6, # 13H ;计数器R6置初值 MOV A,@ R0 ;读第一个数 LOOP: INC R0 MOV 20H,@ R0 ;读下一个数 CJNE A,20H,LOOP1 ;两数比较 LOOP1: JNC LOOP2 ;A中内容大则转移,继续循环 MOV A,@ R0 较大数送入A LOOP2: DJNZ R6,LOOP ;R6 -1不为0,则继续循环 SJMP ＄ 四、子程序设计 程序设计过程中，在不同的程序中或同一程序的不同位置可反复调用的独立程序段，称为子程序；程序设计方法称之为子程序设计。调用子程序的程序称为主程序。主程序和子程序之间的调用关系如图所示。 例1 假设在内部RAM 41H～4AH和51H～5AH单元分别存放10个无符号字节数，求两组无符号字节数据的最大值之差。 解：设计一个子程，实现从一组字节数据中找出最大值，结果保存到累加器A中。用R0存放数据区首地址，R7存放数据个数，通过循环比较，找出数据区中的最大数。查找算法的子程序流程如图所示。 程序清单如下： ORG 0100H MAIN： MOV R7，#0AH ；循环计数器R7置初值 MOV R0，#41H ；设置数据区地址指针 ACALL MAX ；调用查找子程序 MOV 20H，A ；保存最大值 MOV R7，#0AH ；设置循环计数器R7 MOV R0，#51H ；设置数据区地址指针 ACALL MAX ；调用查找子程序 CJNE A，20H，NEXT；比较两数大小 NEXT： JNC RESULT XCH A，20H ；交换两数 CLR C RESULT：SUBB A，20H ；计算两数之差 SJMP $ ORG 0200H ；子程序 MAX： CLR A ；累加器清0 LOOP： MOV B，@R0 CJNE A，B，NEXT ；比较两数大小 NEXT： JNC CONT ；若CY=0，则A≥B，转移 MOV A，@R0；CY=1，则A＜B，保存较大数到累加器A CONT：INC R0 ；修改数据指针R0 DJNZ R7，LOOP RET END 五、任务演示 见动画十一 —— 算术、逻辑运算模拟系统软件设计。 |  |  |
| 总 结 | 通过流程图读懂程序，掌握不同结构程序的编写方法并能够编写简单程序。 |  |  |
| 思 考 题 |  |  |  |

扩展内容：3.5 计算机中的数据编码 链接到PPT中的相关内容。