| 课 题 | 第1章 单片机概述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 了解单片机的组成、发展、特点及MCS-51单片机的系列产品，熟悉单片机技术的学习方法。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．单片机的组成及发展。 |  |  |
| 教 法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 导入：单片机作为一个非常有前途的计算机技术，其应用遍及多种领域。通过对单片机组成及其发展的了解，为以后深入学习单片机做好铺垫。选取一个常见的采用单片机控制的实物（仪表或玩具），通过介绍该实物的功能导入单片机的应用，并适当拆解实物，观察单片机芯片。 |  |  |
| 教师通过示意图详细讲解各部件功能 教师要详细讲解各发展阶段及其代表性产品 教师要对比讲授，让学生对单片机的发展进行深入理解 | - 单片机的组成 单片机又称单片微型计算机，是将微型计算机的中央处理器、存储器、输入/输出接口电路集成在同一块芯片上，具有独特功能的微型计算机。 ###### 图1.1 单片机的基本组成框图 运算器和控制器合在一起称为中央处理器，即CPU，它是计算机的核心部件。 存储器一般分为只读存储器（ROM）（又称程序存储器）和随机存储器（RAM）。 输入/输出接口电路，又称I/O接口电路，用来连接CPU和输入/输出设备，完成信号转换与驱动、数据传输和控制等功能。 - 单片机的特点 ·抗干扰性强，工作温度范围宽。 ·高可靠性。 ·控制功能强，数值计算能力相对较差。 ·指令系统比通用微机简单，并具有许多面向控制的指令。 - 单片机的应用领域 单片机主要面向工业控制，实现在线控制。 ·家用电器领域 ·办公自动化领域 ·商业营销领域 ·工业自动化 ·智能控制 - 单片机的发展方向 1．低功耗CMOS化 2．微型单片化 3．主流与多种产品共存 - MCS-51系列单片机产品 MCS-51系列单片机是美国INTE公司于1980年推出的产品，8051是早期的最典型的代表作，由于MCS-51单片机影响极深远，许多公司都推出了兼容系列单片机，就是说MCS-51内核实际上已经成为一个8位单片机的标准。 MCS-51系列的8051、8052单片机的主要性能见表1.1。 表1.1 MCS-51系列的8051、8052单片机的主要性能 片内ROM形式; 片内ROM容量; 片内RAM容量; 寻址 范围; I/O特性; 中断源. 无; ROM; EPROM; 计数器; 并行口; 串行口. 8031; 8051; 8751; 4 KB; 128 B; 264 KB; 216 bit; 48 bit; 1个; 5个. 8032; 8052; 8752; 8 KB; 256 B; 264 KB; 316 bit; 48 bit; 1个; 6个. 六、单片机技术的学习方法 1．学习条件和环境 硬件环境：个人计算机（PC）1台，常用工具1套（含万用表），单片机仿真器或实验开发板1台。 软件环境：用于编辑、编译、调试源程序的工具软件1套（如“伟福”模拟调试软件或者Kile c软件），用于下载目标代码的ISP（在系统编程）下载软件1套。 2．学习方法 ·熟悉单片机的内部资源 ·熟悉单片机的指令系统 ·理论与实践相结合 ·软件设计与硬件电路设计相结合 3．单片机实验开发板 单片机实验开发板可以完成大量的单片机学习、开发实验，对学习单片要有极大的帮助。图1.2是一种ISP单片机实验开发板，该板具有单片机程序下载功能。在下载软件的作用下，可将编辑、编译、调试好的单片机代码下载到AT89S51单片机中，下载完成以后，实验板即可脱机工作。 七、任务演示 选取一个真实的产品，观察单片机芯片，并记录该芯片型号，通过网络或工具书查询该芯片的生产厂家和主要技术参数。 |
| 总 结 | 本章通过对单片机产品的观察任务，让读者初步认识单片机。 |  |  |
| 思 考 题 | 1．MCS-51单片机包含哪些主要逻辑部件？ 2．单片机的特点是什么？主要应用在哪些领域？ |  |  |