| 课 题 | 第5章 单片机系统的扩展与接口 5.1 概述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 掌握单片机扩展系统总线结构。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．单片机扩展系统总线结构和外部扩展能力。 |  |  |
| 教 法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 导入：单片机芯片内部具有CPU、ROM、RAM、定时器/ 计数器、中断系统及I/ O 口等, 为了使这些内部资源使用于大型单片机系统中，需要对单片机进行硬件资源扩展。本节着重介绍单片机系统扩展的基础：扩展系统总线结构和外部扩展能力。 |  |  |
| 了解单片机扩展的相关概念 结合结构图详细了解系统的总线结构 | 学习本节内容之前，先来了解几个概念： ·系统扩展 单片机中虽然已经集成了CPU、ROM、RAM、定时器/ 计数器、中断系统及I/O口等计算机的基本部件，但是对一些较复杂应用系统来说,这些内部资源就显得十分有限，这就需要在单片机芯片外加相应的芯片、电路，使得有关功能得以扩充，我们称为系统扩展。其中包括：存储器扩展、并行I/ O口扩展、串行I/ O口扩展、中断系统扩展和定时器/ 计数器功能扩展等。 ·接口 接口是连接单片机与外围电路、芯片、设备（如I/O设备、A/D、D/A设备）的中间环节。包括：并行I/O口、显示器接口、键盘接口、A/D转换接口及D/A转换接口等。 ·接口技术 接口技术要解决系统扩展时单片机与相应芯片的接口（如地址总线、数据总线、控制总线的连接）与编程问题。 一、扩展系统总线结构 单片机系统扩展有并行扩展和串行扩展两种方法。并行扩展通过单片机的三总线(AB、DB、CB)来实现,串行扩展是利用SPI 三总线和I²C 双总线的串行系统扩展。并行扩展的总线结构如下图所示。 1．地址总线AB (Address Bus) 用于传送单片机送出的地址信号,以便进行存储单元和I/O 端口的选择。地址总线的位数决定着可访问的存储器或I/ O 口的容量。MCS - 51单片机地址总线宽度为16位,故可寻址范围为64 KB。 2．数据总线DB (Data Bus) 用于在单片机与存储器之间或单片机与I/O 端口之间传送数据。数据总线是双向的。 3．控制总线CB (Control Bus) 是一组控制信号线,包括片外系统扩展用控制线和片外信号对单片机的控制线。MCS- 51 用于外部扩展的控制总线有（在第二章中已讲过，这里简单提一下）： ALE:地址锁存允许信号,输出。用作片外存储器访问时,低字节地址锁存。 :外部存储器访问允许信号,输入。当EA为低电平时,不管是否有内部程序存储器,只访问外部程序存储器。 :外部程序存储器读选通信号,输出。 、:外部中断0、中断1,输入信号。 、:外部数据存储器读/ 写选通信号。由于扩展的I/ O 口与片外数据存储器同属于一个地址空间,因此这两个信号也是扩展I/ O 口的读/ 写控制信号。 二、外部扩展能力 1．片外存储器的扩展能力 由于片外数据存储器和程序存储器的访问，使用不同的指令和控制信号，因此允许两者的地址重复。所以外部可扩展的数据存储器和程序存储器的最大容量都是64 KB。 2．I/O口的扩展能力 MCS-51单片机有4个8位并行I/O口共32条。由于P0、P1、P2、P3口功能的不同，在极端情况下，只有P1口的8 根线可供用户作I/ O 口线使用。因此,在实际系统中,往往需要扩展I/ O 口。 在扩展数量不多且功能简单的I/ O口时,常常采用锁存器或缓冲器;采用可编程接口芯片来扩展I/ O口,可以完成复杂的接口功能,如扩展并行I/ O 口采用8255、8155,扩展串行I/ O口采用8251,扩展定时器/ 计数器采用8253等。 扩展的I/ O 口与外部数据存储器统一编址,即把每一个I/ O端口当作一个片外数据存储器单元,给它分配存储空间的一个地址。原则上说,I/O 口的扩展容量最多可达64 KB,但实际上并不需要这么多。 |  |  |
| 总 结 | 通过本节的学习，掌握三组系统总线及其在扩展中的作用； 初步了解了I/O接口电路。 |  |  |
| 思 考 题 | 画出单片机的三总线结构，并简述各控制总线的功能。 |  |  |

| 课 题 | 第5章 单片机系统的扩展与接口 5.2 存储器扩展 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 掌握常用的存储器芯片及其与单片机的连接方法，学会地址分析与译码。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．常用的存储器芯片及其与单片机的连接方法。 |  |  |
| 教 法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 导入：单片机芯片内部具有CPU、ROM、RAM、定时器/ 计数器、中断系统及I/ O 口等, 为了使这些内部资源使用于大型单片机系统中，需要对单片机进行硬件资源扩展。本节着重介绍单片机系统扩展的基础：扩展系统总线结构和外部扩展能力。 |  |  |
| 了解单片机扩展的相关概念 结合结构图详细了解系统的总线结构 | 一、程序存储器扩展 1．程序存储器种类 ·掩膜ROM ·PROM（可编程ROM） ·EPROM（可擦除PROM） EPROM芯片是目前最常用的芯片之一。 ·EEPROM（电擦除EPROM） ·FlashROM（PEROM、快闪式ROM） 2．程序存储器扩展举例 ·EPROM扩展 2716芯片介绍： 2716芯片的容量为2K×8位，芯片的引脚图如下图所示。 2716共有五种工作方式，见下表。 工作方式; /PGM; VPP; D7~D0. 读出; 低; 低; VCC; 程序读出. 未选中; 高; ×; VCC; 高阻抗. 编程; 正脉冲; 高; VPP; 程序写入. 程序检验; 低; 低; VPP; 程序读出. 编程禁止; 低; 高; VPP; 高阻抗. 例1 MCS-51单片机扩展一片2716 EPROM芯片。（线选法） 解：2716的容量为2K× 8位,需要11根地址线。由P0口经地址锁存器输出低8位地址和P2口的P2. 0～P2. 2高3位共同组成。地址锁存器选用74LS373。扩展链接图如图所示。 ·EEPROM扩展 2816A芯片介绍： 2816A芯片的容量为2K×8位，芯片引脚图如图所示。 例2 8031单片机扩展一片2816A作为程序存储器。 解：扩展连接如图所示。 ·FlashROM扩展 28F256芯片介绍： 28F256芯片的容量为32K×8位，芯片引脚如图所示。 例3 8031单片机扩展一片28F256作为程序存储器。 解：FlashROM的扩展方法与EEPROM的扩展方法相似，扩展连接图如图所示。 二、数据存储器扩展 片外数据存储器扩展的最大容量为64 KB（0000H~FFFFH）。在这段空间里既可以扩展存储器，也可以扩展I/O接口电路。数据存储器一般采用RAM芯片，按工作方式RAM可分为静态RAM（SRAM）和动态RAM（DRAM）。 1．常用的SRAM芯片介绍 常用SRAM芯片有6116（2K×8）和 6264(8K×8)，引脚图如图所示。 2．扩展方法 例4 89S51单片机扩展2KB片外数据存储器。 解：89S51扩展一片6116SRAM芯片的连接图如图5.11所示。 三、任务演示 见动画八、九。 |
| 总 结 | 通过存储器扩展任务，学习并掌握常用的存储器芯片及其与单片机的连接方法，学会地址分析与译码。 |  |  |
| 思 考 题 | 画出单片机的三总线结构，并简述各控制总线的功能。 |  |  |

| 课 题 | 第5章 单片机系统的扩展与接口 5.3 并行I/O口扩展 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 理解可编程接口芯片；掌握利用可编程接口芯片扩展并行I/O口电路。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．可编程并行接口芯片8255。 2．利用可编程接口芯片扩展并行I/O口电路。 |  |  |
| 教 法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 导入：本节着重介绍并行I/O口扩展。 |  |  |
| 理解锁存器74LS377 引脚图及工作原理 掌握利用锁存器74LS377扩展单输出接口的连接图和工作原理 利用三态缓冲器74LS244扩展单输入接口 通过实例来了解锁存缓冲器74LS373扩展输入接口 仔细研读程序编程，分析编程理念 可编程并行接口芯片8255的内部结构及工作原理 掌握8255的控制字，会根据实际情况来分析系统的控制字 8255方式0的工作原理及实例的应用 8255方式1的工作原理 方式1在实例中的应用 方式2的工作原理 可编程接口芯片8155介绍 会根据实际情况写出8155的命令字和状态字 利用可编程接口芯片8155扩展I/O口 掌握8155的定时器/计数器 | 一、I/O接口电路概述 1．I/O接口电路的功能 I/O接口电路的主要功能是： ·实现地址译码。 ·实现信息转换。 ·实现数据缓冲与锁存。 ·实现通信联络。 2．I/O接口的组成 一个典型的I/O接口如图所示。其中有数据端口、状态端口和控制 端口，单片机通过这些端口与外设之间进行信息传送。通常将信息按各自的作用分成数据信息、状态信息和控制信息三种。 二、简单I/O扩展电路 1．利用锁存器扩展输出接口 锁存器74LS377芯片介绍： ·74LS377引脚图。 ·工作原理：使能端=0时,加到74LS377引脚CK的脉冲信号的上升沿将D0～D7引脚上出现的数据写入锁存器锁存。使能端=1或时钟信号CK = 0 时,锁存器输出锁存的内容。 利用锁存器74LS377扩展的单输出接口的连接图如图。 ·工作原理：8个数据输入端D7～D0与单片机数据总线相连,8个数据输出端Q7～Q0与外设相连。使能端一般与地址总线的译码信号相连,若扩展系统中无其他片外数据存储器或I/ O口电路, 端可以接地,一直有效。时钟端CK与单片机写信号相连。每当执行MOVX @ Ri,A 指令,在写信号的上升沿,单片机将累加器A的内容通过数据总线锁存在74LS377中,并向外设输出。 2．利用三态缓冲器扩展输入接口 三态缓冲器74LS244芯片介绍： ·74LS244引脚图 ·工作原理：输入端引脚1A1～1A4、2A1～2A4,输出端引脚1Y1～1Y4、2Y1～2Y4,输出允许信号和分别控制两个4位三态数据缓冲器的输出,低电平时允许输出,高电平时为高阻状态。 利用三态缓冲器74LS244扩展单输入接口的连接图。 ·工作原理：8个数据输出端1Y1～1Y4、2Y1～2Y4与单片机的数据总线相连,8个数据输入端1A1～1A4、2A1～2A4与外设相连。加到输出允许信号和上的负脉冲,将数据输入端的数据送到数据输出端,往往与CPU的和地址译码信号相连。 例1 用锁存缓冲器74LS373扩展输入接口,输入10个数据存入RAM 1000H～1009H 单元。 分析：了解锁存缓冲器74LS373芯片和外部RAM 6264芯片的功能。接口电路如图所示。 程序： ·中断程序 ORG 0003H ;外部中断0入口地址 AJMP INT INT: ORG 0060H SETB P1. 0 ;指向I/ O口 MOVX A,@ DPTR ;读I/ O口数据 CLR P1. 0 ;指向外部RAM MOVX @DPTR,A ;存入数据 INC DPTR ;调整数据指针 SETB FO ;置标志位FO RETI ·主程序 MAIN:CLR IT0 ;外部中断0选为电平触发方式 MOV DPTR, # 1000H ;置数据区首地址 SETB EA ;开中断 SETB EX0 ;外部中断0允许 MOV R7, # 0H ;设置计数器初值 LOOP: CLR FO ;清除自定义标志位 JNB FO,＄;等待中断 INC R7 CJNE R7, # 0AH,LOOP ;10个字节未输入完继续 CLR EA ;数据输入完,关中断 CLR EX0 SJMP ＄ 三、可编程并行接口芯片8255的扩展电路 1．8255的结构和引脚功能 8255是一个40引脚的双列直插式集成电路芯片，引脚如图所示。 内部结构由四部分组成，如图。 ·端口电路 8255有三个8位端口,称为A口、B口、C口。A口和C口高位部分(PC7～PC4)合在一起称为A组;把B口和C口低位部分(PC3～PC0)合在一起称为B组。 三个端口的特点有所不同：A口具有一个8位数据输出锁存和缓冲器,一个8位数据输入锁存器。B口具有一个8位数据输入/ 输出的锁存/ 缓冲器,一个8位数据输入缓冲器。C口具有一个8位数据输出锁存/ 缓冲器,一个8位数据输入缓冲器。 ·A组和B组控制逻辑 根据CPU的命令字控制8255的工作方式。它们有控制寄存器,接受CPU输出的命令字,然后决定两组的工作方式,也可以根据CPU的命令字对端口C的每一位实现按位“复位”或“置位”。 ·数据总线缓冲器 是一个三态双向8位缓冲器。可直接与MCS-51的数据总线连接。输入输出的数据以及CPU发出的命令控制字和外设的状态信息,都是通过这个缓冲器传送的。 ·读/写控制逻辑 与读写有关的控制信号有： A0、A1:端口地址线。8255需要4个端口地址:A、B、C口和控制寄存器。 :片选信号,低电平有效。由它启动CPU和8255之间的通信。 :读信号,低电平有效。控制8255送出数据或状态信息至数据总线。 :写信号,低电平有效。控制把CPU 输出的数据或命令写到8255。 RESET:复位信号,高电平有效,清除控制寄存器,并置所有端口(A、B、C)为输入方式。 上述控制信号的组合所实现的各种功能见下表。 2．8255的控制字 ·工作方式控制字 用来设置各端口的工作方式，8255的工作方式有三种,方式0(基本输入输出),方式1(选通输入输出),方式2(双向数据传送)。其格式如图。 ·按位置位/复位控制字 用来对C口的任意一位进行置位和复位操作。其格式如图。 3．8255与单片机的连接 8255与MCS-51单片机的连接比较简单。8255方式0与89S51的连接如图所示。 4．三种工作方式的工作原理和应用举例 ·方式0 在方式0下，三个端口都可以由程序选定作为输入或输出。它们的输出是锁存的,输入是不锁存的。端口A、端口B和端口C的两个4位口可以是输入、输出的任何组合(最多16种)。方式0一般用于无条件传送方式的接口电路,这时不需要状态端口,三个端口都可以作为数据端口。也可以作为查询式输入/ 输出的接口电路。 例2 将8255端口C的8根线接8个发光二极管的正极(8个负极接地),用端口C方式0输出控制8个发光二极管依次亮灭。设8255的控制字寄存器端口地址为7FFFH,端口C地址为7FFEH,编写控制程序。 分析：本程序先设置方式控制字,然后依次向端口C输出01H→02H→04H→08H→10H→20H→40H→80H→01H→……。依次使端口C的各位置1,从而控制与端口C的8根线连接的发光二极管依次亮灭,电路图如图所示。 程序： MOV DPTR, # 7FFFH ;控制字寄存器端口地址送DPTR MOV A, # 80H ;置方式控制字,C口方式0输出 MOVX @ DPTR,A MOV DPTR, # 7FFEH ;端口C地址送DPTR MOV A, # 0FEH ;控制第一个发光二极管发光 LOOP: MOVX @ DPTR,A ;将累加器送入端口C,控制发光二极管 ACALL DELAY ;延时 RL A ;控制下一个发光二极管 SJMP LOOP DELAY:…… ;延时子程序(略) ·方式1 这是一种选通的I/O方式,在这种工作方式下,A口、B口作为数据输入/ 输出通道,C口的某些位作为联络信号,用于联络和中断,其功能是固定的,不能由程序改变。C口余下未使用的位仍可以作为输入或输出使用。 方式1输入的状态控制信号如图所示。 （a）A组输入 （b）B组输入 ·(Strobe) 选通输入,低电平有效。当外设输入信号时,把输入数据送入输入缓冲器。 ·IBF (Input Buffer Full) 输入缓冲器满,高电平有效。这是8255输出到外设的联络信号。该信号有效,表示数据已装入输入缓冲器,它由信号置位,而在信号的上升沿复位。 ·INTR (INTerrupt Request) 中断请求信号,高电平有效。这是8255的一个输出信号,可以作为向CPU的中断请求信号,当IBF和INTE(中断允许)为高电平时,由的上升沿置位。由信号的下降沿清除。 ·INTE (INTerrupt Enable) 中断允许信号,控制A口或B口中断申请是否允许,为1时允许中断申请。端口A中断允许INTEA由PC4的置位/复位控制;端口B中断允许INTEB由PC2的置位/复位控制。 方式1输入过程如下：当外设的数据送至8255的端口数据线上,用选通信号将数据锁入8255的输入锁存器中,输入缓冲器满,IBF有效,该信号通知外设禁止输入新数据,同时也可以作为CPU的查询信号。在选通信号结束后,向CPU 发出INTR(中断请求)信号,CPU响应中断,发出信号,把数据读入CPU,当信号有效后,清除中断请求。经过一段时间后, 信号结束,数据已读入CPU,于是IBF变为低电平,表示输入缓冲器已空,外设可以输入新数据。 方式1输出的控制信号如图。 （a）A组输出 （b）B组输出 ·(Output Buffer Full) 输出缓冲器满信号,低电平有效。这是8255输出给外设的一个状态信号。CPU把数据写入8255输出锁存器后,该信号有效。它由信号的上升沿置为有效,由信号的下降沿恢复为高电平。 ·(ACKnowledge) 外设应答信号,低电平有效。当外设取走端口数据,并处理完毕后向8255发出的回答信号。 ·INTR中断请求信号,高电平有效。当端口数据被外设取走后,8255用来向CPU提出中断请求,要求继续输出数据。由信号的上升沿使其置位; 信号的下降沿使其复位。 ·INTEA是端口A中断允许信号,由PC6的置位/复位控制;INTEB是端口B 中断允许信号,由PC2的置位/复位控制。 方式1的输出过程：由CPU输出数据开始, 信号将数据写入8255数据端口,使有效,通知外设接受数据;外设接受数据后,发出信号,一方面使信号无效,另一方面使INTR有效,发出中断请求;CPU响应中断,再向8255写入数据, 信号使有效,并清除INTR,进入下一次输出过程。 例3 端口A连接8个开关,端口B连接8个发光二极管,用单稳电路产生响应,接口如图所示。设计控制程序,使得改变端口A的开关输入状态,用选通信号通知CPU,将A口的状态由PB7～PB0输出,驱动相应的发光二极管,使发光二极管显示开关状态。 主程序： ORG 8000H MAIN: MOV DPTR, # 7FFFH MOV A, # 94H ;A口为方式0输入,B口为方式1输出 MOVX @DPTR,A MOV A, # 05H ;PC2置1,允许端口B中断 MOVX @DPTR,A SETB EA ;开中断 SETB IT0 ;外部中断INT0为边沿触发方式 SETB EX0 ;外部中断0允许 SJMP ＄ ;等待中断 中断服务程序： ORG 0003H ;外部中断0入口地址 AJMP INT ORG 0060H INT: MOV DPTR, # 7FFCH ;端口A地址送DPTR MOVX A,@ DPTR ;读端口A状态 CPL A INC DPTR MOVX @DPTR,A ;将端口A状态送端口B,控制发光二极管 RETI ·方式2 双向输入/输出方式，方式2控制字和状态控制信号如图所示。 ·INTR 中断请求信号,高电平有效。 · 输出缓冲器满信号,低电平有效。该信号有效时,表示CPU已把数据送至端口A。 ·IBF 输入缓冲器满信号,高电平有效。表示数据进入锁存器,在CPU取走数据前,IBF始终为高电平。 · 响应信号,低电平有效。的下降沿启动端口A的输出缓冲器,送出数据; 的上升沿是数据已输出的回答信号。 ·INTE1 输出的中断允许信号,由PC6的置位/复位控制。 ·INTE2 输入的中断允许信号,由PC4的置位/复位控制。 · 选通输入信号,低电平有效,它把输入数据选通至输入锁存器。 三、利用可编程接口芯片8155扩展I / O口 1．8155的结构与接口信号 8155芯片是一个40引脚双列直插式集成电路芯片,其引脚排列和内部组成如图所示。 8155芯片内部具有RAM、并行I/ O 端口和定时器/ 计数器,是可编程多功能芯片。 2．主要接口信号 ·AD7～AD0 地址数据复用线。 · 片选信号,低电平有效。 · 写选通信号,低电平有效。该信号有效时,把CPU输出到数据总线上的数据写到8155。 · 读选通信号,低电平有效。它控制8155把数据送至地址数据线。 ·IO/ IO与RAM选择信号。当IO/= 0 时,对8155的RAM进行读写,地址数据线上是RAM的单元地址;当IO/=1时,对8155 的I/ O口进行读写,地址数据线上是端口地址。 ·ALE 地址锁存信号,该信号的下降沿将AD7～AD0和、IO/信号锁存到8155的内部寄存器。 ·RESET 复位信号。8155复位后,I/ O端口A、B、C均置为输入方式,并且清除命令状态寄存器。 8155与单片机之间的地址、数据、命令和状态信息都是通过地址数据线传送的。8155端口编址见下表。 3．端口A、B和C 当以无条件方式进行数据的I/O传送时,由于不需要任何联络信号,因此,端口A、端口B和端口C都可以进行数据的输入输出。 当端口A或端口B以选通I/ O方式进行数据传送时,由端口C提供联络信号。各联络信号的定义见下表。 ·INTR 中断请求信号(输出),高电平有效。这是8155送给单片机的外部中断请求信号。 ·BF 缓冲器满信号(输出),高电平有效。这是8155输出到外设的联络信号。 · 选通信号(输入),低电平有效。数据输入时,外设发出选通信号的下降沿把输入数据送入缓冲器,信号的上升沿使INTR有效。数据输出时,该信号的下降沿将缓冲器中的数据取走,信号的上升沿使INTR有效。 4．8155的命令状态字 ·命令字 8155的命令字用于定义I/ O端口和定时器/ 计数器的工作方式,只能写入命令寄存器。其格式如图所示。 ·状态字 8155状态字只能从状态寄存器读出,用于存放端口A、端口B和定时器/ 计数器的工作状态。状态字只使用了7位,最高位未定义,其格式如图所示。 5．8155与MCS-51单片机的连接 由于8155具有内部锁存器，8155的地址数据复合线AD7～AD0可以与MCS-51的P0口线直接相连。而8155与MCS-51连接的主要麻烦在IO/信号上，IO/信号的形成有多种方法,不同的形成方法对应着不同的编址方式。 ·用或非门产生IO/信号 使用这种方法的8155与单片机的连接如下图。 这种方法仅使用MCS-51的低8位地址对8155进行编址,只能适用于系统仅有单片8155的情况。 ·高位地址直接作IO/信号 使用这种方法的8155与单片机的连接如下图。 这种方法适用于有多片存储芯片和I/ O接口芯片扩展的较大应用系统,因此需要使用片选信号。 6．8155的定时器/计数器 8155的定时器/ 计数器是一个14位的减法计数器,其结构如图所示。 M2、M1用于定义计数器输出的信号形式： M2M1 = 00 单个方波 M2M1 = 01 连续方波 M2M1 = 10 单个脉冲 M2M1 = 11 连续脉冲 8155定时器/ 计数器的工作方式由命令字中的高两位D7D6进行控制。具体说明如下: D7D6 = 00 无操作 D7D6 = 01 停止计数(若计数器未启动则无操作) D7D6 = 10 计数器减为0 后停止 D7D6 = 11 开始计数(若计数器没运行,则在装入计数值后开始计数;若计数器已经运行,则在当前计数值计满后,再以新的计数值进行计数) 例4 要求对计数脉冲进行千分频,即计数1000后,定时器的输出电平状态发生变化,产生连续方波。此外假定端口A和端口C为基本输入方式,端口B为基本输出方式,禁止中断。 分析：由于定时器输出连续方波,因此计数器的最高两位M2M1=01,计数器的其他14位装入计数初值1000 (3E8H)。于是计数器的高位字节为43H,低位字节为0E8H。8155命令字各位状态为: 即8155命令字为0C2H。 假定命令状态寄存器地址为0100H。则初始化程序为: MOV DPTR, # 0100H ;命令状态寄存器地址 MOV A, # 0C2H ;命令字 MOVX @ DPTR,A ;装入命令字 MOV DPTR, # 0104H ;计数器低8 位地址 MOV A, # 0E8H ;低8位计数值 MOVX @ DPTR,A ;写入低8位计数值 INC DPTR ;计数器高6位及2位定时器输出地址 MOV A, # 43H ;高6位计数值及2位定时器输出 MOVX @DPTR，A ；写入高6位计数值及2位定时器输出 SJMP $ 四、任务演示 见动画十八——并行I/O口扩展。 |  |  |
| 总 结 | 通过本课堂的学习，掌握8255、8155芯片功能，会利用8255、8155芯片扩展I/O口，会编写简单的扩展程序。 |  |  |
| 思 考 题 | 画出用译码法对89S51扩展4片6116芯片的连接图，要求写出每片芯片的地址范围。 |  |  |

| 课 题 | 第5章 单片机系统的扩展与接口 5.4 显示与键盘接口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 掌握典型的LED显示器和矩阵式键盘的接口电路，了解显示和键盘扫描程序的应用。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．典型的LED显示器和矩阵式键盘的接口电路。 |  |  |
| 教 法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 导入：显示设备是常用的输出设备之一；本节着重介绍LED显示器的接口电路。 |  |  |
| 掌握LED 显示原理 掌握通过软件译码的LED静态显示接口电路的连接及编写驱动程序 掌握动态LED显示接口的连接及其驱动程序的编写 | 一、LED显示接口 1．LED显示器如何工作 ·发光二极管的工作原理 常用的发光二极管是砷化镓(GaAs)半导体二极管，其电路如图所示。 分析其工作原理？ ·笔段式LED显示器结构 通常所说的LED显示器由8个发光二极管组成，如下图(a)所示。其中a～g段用于显示数字、字符的笔划，dp显示小数点，而3、8引脚连接，作为公共端。LED显示器的发光二极管有共阳极和共阴极两种连接方法，详见下图（b）、(c)。 从LED显示器的结构可以看出,不同笔段的组合就可以构成不同的字符。 ·LED驱动电路 LED工作电流较大,而单片机CPU的I/ O负载能力较小,因此CPU与LED 显示器连接时一般可以采用分立元件(如:三极管)或驱动芯片来增强驱动能力。下图所示的是两个LED驱动电路。 图（a）是采用三极管，当P1. X输出高电平时,三极管饱和导通,限流电阻R和LED导通电阻构成了集电极等效电阻,R的阻值由IC = IF = (VCC-VF-Vces)/ R 决定。当P1. X输出低电平时,三极管截止,功耗小。但是在CPU复位期间,由于P1口输出高电平,LED发光。 图（b）是采用同相驱动的集成芯片7407，限流电阻R和LED导通电阻构成了等效外接集电极电阻。当P1. X输出低电平时,驱动器输出低电平,LED发光。该电路克服了CPU复位期间LED发光的缺陷。 2．静态LED显示电路 ·软件译码的LED接口电路 下图是一位共阳极的LED静态显示驱动电路,P0口输出笔段代码,经74LS273锁存器直接驱动LED。这种电路需用电源的容量大,且占用了P0口8 根线。 驱动程序如下: MOV DPTR, # 1000H ;取笔段代码表首地址,送入DPTR MOVC A,@ A+ DPTR ;将相应笔段代码送到累加器A中 MOV P0,A ;将取出的笔段代码送P0口 ORG 1000H DB C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,… ;笔段代码表 ·硬件译码的LED显示接口电路 先来认识CD4511芯片。引脚图如下： CD4511工作原理：A、B、C、D为BCD码输入端,a～g为七段译码输出端。为消隐输入端,当为0时,所有译码输出均为低电平或高电平(共阴极LED显示器为低电平,共阳极LED显示器为高电平),不显示。为笔段测试输入端,LE为锁存输入端,当LE= 0时,译码输出由输入端决定;当LE =1时,锁存了输入端的状态,译码输出与输入无关。 下图是4位LED静态显示接口电路，该电路使用具有锁存、译码、驱动功能的CD4511作为锁存/ 译码/ 驱动电路。 数码管的锁存输入端LE分别接74LS138译码器的Y0～Y3端,因此各位端口地址为: 个位: 8000H 十位: 8001H 百位: 8002H 千位: 8003H 假定个位、十位、百位、千位显示缓冲区的地址分别为30H～33H。显示驱动程序如下: MOV R0, # 30H ;取显示缓冲区首地址 MOV DPTR, # 8000H ;将LED显示器个位端口地址送DPTR。 DISP: MOV A,@ R0 MOVX @ DPTR,A ;显示数据 INC R0 INC DPTR CJNE R0, # 34H,DISP 3．动态LED显示接口 动态LED显示电路一般由三个部分组成,即显示器、字形锁存驱动器和字位锁存驱动器,如下图所示。 下图是利用P0口和P1口的显示接口电路。 假定显示缓冲区的首地址是内部RAM 70H,即4个LED显示器的缓冲单元是70H～73H。显示驱动程序为: MOV R0, # 70H ;将缓冲区首址送R0 MOV R3, # 01H ;将位控码初值送R3 LD0: MOV A,@ R0 ;取出显示数据 ADD A,10H MOVC A,@ A + PC ;查表取字形代码 MOV P1,A ;从P1口输出字形 MOV P0,R3 ;通过P0口输出字位,并锁存 ACALL DL ;延时1 ms INC R0 ;转向下一缓冲单元 MOV A,R3 JB ACC. 4,LD1 ;判断是否到最高位,到则返回 RL A ;向显示器高位移位 MOV R3,A ;位控码送R3保存 AJMP LD0 ;继续扫描 LD1: RET DSEG DB 3FH,06H,5BH,4FH,… ;字形代码表 DL: …… ;延时程序(略) 二、键盘接口 1．键盘接口需要解决的问题 ·键盘电路形式。 ·键盘按键编码和按键功能。 ·键盘监控方式。 ·按键去抖动问题。 2．简单键盘接口电路 简单键盘接口电路采用直接编码输入方式，每一个按键独立地接入一根输入线，如下图所示。 简要分析工作原理？ 3．矩阵式键盘接口电路 矩阵式键盘输入电路一般由输出锁存器(行线)、输入缓冲器(列线)和键盘开关矩阵三个部分组成，如下图所示。 例1 利用89S51单片机I/O口直接连接4×4矩阵键盘。 解：由于89S51的I/O口具有输出锁存和输入缓冲功能，因此使用I/O口组成的键盘电路可以省掉输出锁存器和输入缓冲器，如图所示。 三、任务演示 见动画十七——显示与键盘接口。 |  |  |
| 总 结 | 通过本课堂的学习，我们了解了LED显示器的接口技术。 |  |  |
| 思 考 题 | 使用两片74LS244设计接口电路，把A、B、C、D四个拨盘设置的BCD码依次输入到内部RAM的30H～31H单元，并编写程序输入数据。 |  |  |

知识扩展：LCD显示器的工作原理及接口技术 与PPT中的相关内容进行链接。

| 课 题 | 第5章 单片机系统的扩展与接口 5.5 A/D与D/A转换接口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 时 | 2学时 | 授课类型 | 理论讲授 |
| 教学目标 | 1．知识目标 握典型模/数转换器和数/模转换器芯片的接口应用。 2．能力目标 通过直观教学和教师的具体讲解，培养学生的逻辑思维和抽象思维能力；培养学生归纳总结问题的能力。 3．情感目标 通过对专业入门知识的生动形象的教学，使学生对本课程的产生浓厚兴趣，激发学生的学习热情。 |  |  |
| 教学重点 | 1．模/数转换器和数/模转换器芯片的接口应用。 |  |  |
| 教 法 | 采用“媒体演示——分析概括——巩固提高”的教学模式 |  |  |
| 教学过程 | 过程设计 |  |  |
| 创设情景 | 导入：本节着重介绍A/D转换原理及ADC0809转换器的结构。 |  |  |
| 理解A/D转换原理 ADC0809转换器的介绍 掌握 ADC0809和8051接口电路 会根据实际情况编写A/D转换程序 | 一、A/D转换接口 1．A/D转换简介 A/D转换器是将模拟量转换成数字量的器件,简称ADC。模拟量可以是电信号和非电的物理量。非电的物理量必须通过合适的传感器转换成电信号输入ADC。 A/D转换器就其位数来分,有8位、10位、12位、16位等；按其转换方式可分逐次逼近式A/ D转换器、双积分式转换器、计数式A/D转换器和并行式A/D转换器。 2．ADC0809转换器的结构 ADC0809是采用CMOS工艺制成的带有8通道模拟输入的8位逐次逼近式A/D转换器，采用28脚DIP封装。其内部结构和引脚分配如图所示。 各引脚意义如下： ·IN7～IN0:8路模拟输入,由ADD A、ADD B、ADD C 三条线选择。 ·ADD A、ADD B、ADD C:模拟通道选择线。与单片机的地址线或数据线相连,ADD A 接低位线,ADD C 接高位线。 ·ALE:地址锁存允许信号,其上升沿将ADD A、ADD B 和ADD C 三条引线的信号锁存,经译码选择相应的模拟通道。 ·START:转换启动信号。其上升沿将所有内部寄存器清0,下降沿开始进行A/ D 转换。在A /D 转换期间,START 信号保持为低电平。 ·D7～D0:数据输出线。为三态缓冲输出形式,可以与单片机的数据线直接相连,由输出允许信号OE 控制。 ·OE:输出允许信号。该信号为高电平时,打开三态缓冲器,将转换结果送到D7～D0 上。 ·EOC:转换结束信号。当转换结束,数据锁存在输出锁存器之后,EOC变为高电平。该信号既可作为被查询的状态信号,亦可作为中断请求信号。 ·VCC: + 5 V 电源。 ·VREF(+ )、VREF(- ):基准电压输入。 ·CLK:时钟输入,时钟频率为640kHz。 3．ADC0809与CPU的连接和编程 ADC0809和89S51单片机接口电路如图所示。 ADC0809与单片机的连接电路中需要考虑转换数据的传送问题。启动A/ D转换后,单片机可以用查询方式(将EOC接到一条I/ O线上)或者中断方式(将EOC 接到或上)了解A /D转换是否结束;也可以使用定时传送方式实现转换数据的传送。显然,上图是采用中断方式进行数据传送。 例 设ADC0809的8个模拟输入通道IN0～IN7所占用的外部RAM的地址分别为7FFF8H～7FFFH。若对8路模拟输入检测一遍,采样数据依次存放在内部RAM的30H～37H单元中。 采用中断控制方式采集数据的程序如下： ORG 0000H AJMP MAIN ;跳转主程序 ORG 0013H ；外部中断1入口地址 LJMP INT1 ；跳转中断服务程序 主程序： MAIN: MOV R0，#30H ；数据区首地址 MOV R1，#08H ；置通道数 SETB IT1 ；选择为边沿触发方式 SETB EA ;中断允许 SETB EX1 ;允许中断 MOV DPTR, # 7FF8H ;通道0地址 NEXT: SETB FO ;置中断标志 MOVX @DPTR,A ;启动A/ D 转换 LOOP: JB FO,LOOP ;等待中断 DJNZ R1,NEXT SJMP ＄ 中断服务程序： INT1: MOVX A,@ DPTR ;数据采样 MOV @R0,A ;转换结果存入内部RAM INC DPTR ;指向下一模拟通道 INC R0 ;指向数据区下一单元 CLR FO ;清中断标志 RETI ;中断返回 思考：上述程序如果采用查询方式，应如何修改程序？ 二、D/A转换接口 1．D/A转换器概述 D/A转换器(简称DAC)是一种将数字信号转换成模拟信号的器件,其原理结构框图如图。 D/A转换器的输出模拟电压V0可以与输入数字量D和参考电压Vref的关系如下： V0=（D/2n）·Vref 其中： n 为二进制位数 D=dn-1·2n-1+ dn-2·2n-2 +……+d1·21 +d0·20 (其中di=0,1) 由此可见，数/模转换器的输出模拟量是由数字输入和参考电压源Vref组合进行控制的。D/A转换器按输入数字量的位数来分,有8位、10位、12位和16位等;按输入数字量的形式来分,有二进制码和BCD 码;按数字量的传输方式来分,有并行DAC和串行DAC;按输出模拟量的形式分,有电压和电流两种形式。对于电流输出型,需要用运算放大器组成的电流—电压转换器将电流输出转换成电压输出。 2．DAC0832转换器的结构 DAC0832是一个8位D/ A转换器,采用20引脚双列直插式封装。其内部结构和引脚排列如图。 各信号引脚的意义： ·D7～D0:8位数据输入线,D7为最高位,D0为最低位。 ·:片选信号输入线,低电平有效。 ·ILE:允许输入锁存信号,高电平有效。 ·:输入锁存器写选通输入线,低电平有效。输入锁存器的锁存信号由ILE、、的逻辑组合产生。当ILE=1, = 0时,为输入寄存器直通方式。当ILE=1, =1 时,为输入寄存器锁存方式。 ·:数据传送控制信号输入线,低电平有效,与信号结合,用来选通DAC寄存器。 ·:DAC寄存器写选通信号输入线,低电平有效。 当=0, =0时,为DAC 寄存器直通方式。当=1, =0 时,为DAC寄存器锁存方式。 ·Iout1:模拟电流输出线1。当输入数字量为全“1” 时,输出电流为最大值;输入为全“0”时,输出电流为最小值,近似为0。 ·Iout2:模拟电流输出线2。Iout1和Iout2之和为常数,采用单极性输出时,Iout2 常常接地。 ·Rfb:反馈信号输入线。反馈电阻被固化在芯片中,作为外接的运算放大器的反馈电阻, 为DAC提供电压输出。 ·VREF:参考电压输入线,外接一精密电压源。范围为-10 V～+10 V。 ·VCC:电源电压线,范围为+5 V～+15 V。 ·AGND:模拟地。模拟量接地点。 ·DGND:数字地。数字量接地点。 3．DAC0832与单片机的接口和编程 根据DAC0832的5个控制信号（、、、ILE、）的不同连接方式，可以有3种工作方式： ·直通方式：将、、和接地,ILE接高电平。常用于连续反馈控制的环路中。 ·单缓冲方式：此方式就是使两个寄存器中的一个工作在直通状态,另一个处于受控的锁存状态。在实际应用中,在不要求多个模拟输出通道同步输出时,可采用这种方式。 ·双缓冲方式：两个寄存器都处于受控的锁存状态。还可以实现多个模拟通道的同步输出。 例1 DAC0832以单缓冲方式与89S51单片机接口。 解：单缓冲方式的接口电路如下图所示。 设输入寄存器的端口地址为7FFFH。则以下指令可将存放在累加器A中的数字量转换为模拟量。 MOV DPTR，#7FFFH MOVX @DPTR，A 下面的程序可以使DAC0832输出连续锯齿波电压： START：MOV DPTR，#7FFFH ；输入寄存器端口地址 MOV A，#00H ；转换初值 LOOP：MOVX @DPTR，A ；D/A转换 INC A ；转换值增量 NOP ；延时 NOP SJMP LOOP 执行上述程序，在运算器的输出端就能得到如图所示的锯齿波。 例2 DAC0832双缓冲方式与89S51单片机接口。 解：双缓冲方式的接口电路如下图所示。 完成一次数/模转换的程序段如下： MOV DPTR，#7FFFH MOVX @DPTR，A MOV DPTR，#0BFFFH MOVX @DPTR，A 双缓冲方式用于多路数/模转换系统，可以实现多路模拟信号的同步输出。下图是一个两路模拟信号同步输出的D /A转换接口电路。 上图可以用来控制X-Y绘图仪。假定X坐标数据存入内部RAM 30H单元中，Y坐标数据存入内部RAM 31H单元中，则绘图仪的驱动程序为： MOV DPTR，#0DFFFH ；指向X向输入锁存器地址 MOV A，30H ；X坐标数据送累加器A MOVX @DPTR，A ；X坐标数据送输入锁存器 MOV DPTR，#0BFFFH ；指向Y向输入锁存器地址 MOV A，31H ；Y坐标数据送累加器A MOVX @DPTR，A ；Y坐标数据送输入锁存器 MOV DPTR，#7FFFH ；指向DAC寄存器端口地址 MOVX @DPTR，A ；X、Y转换数据同步输出 三、任务演示 见动画十八——A/D与D/A接口。 |  |  |
| 总 结 | 通过数据采集系统A/D和D/A接口扩展任务，掌握典型模/数转换器和数/模转换器芯片的接口应用，了解信号采样和过程控制的实现，为利用单片机进行工业控制奠定基础。 |  |  |
| 思 考 题 | 使用D/A转换器产生周期性的三角波（如图5.67所示），试画出接口电路图，并编写控制程序。 |  |  |