【课题】

第四章 激光唱机（CD机）

第一节 数字音响与CD机的结构

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解数字音响的优点、数字光盘的物理格式和数字光盘的数据结构，理解A/D 变换、CIRC 纠错编码、EFM 调制的意义，熟悉音频信号数字化存储过程和CD 机的结构，掌握A/D 变换、CIRC 纠错编码、EFM 调制的原理。

2．能力目标：熟悉音频信号数字化存储过程、数字光盘的数据结构和CD 机的结构。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

音频信号数字化存储过程，A/D 变换、CIRC 纠错编码、EFM 调制的意义，CD 机的结构。

【教学难点】

A/D 变换、CIRC 纠错编码、EFM 调制的原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一、数字音响概述

1.数字音响技术的发展

激光唱机是数字音响产品之一。采用数字音响技术——即取样、量化、编码等数字化技术，彻底解决了模拟音响中存在的失真大、信噪比低、动态范围小的问题。

2.数字音响的优点

与模拟音响相比，数字音响具有保真度高、抗干扰能力强、动态范围大，信噪比高、重放信号流畅稳定、无抖晃、数字音响信号在加工处理、传输、存储、编辑过程中灵活方便，稳定可靠等优点。

3.数字光盘存储技术

音响信号的记录方法主要有磁记录和光记录两大类。

其中光记录即采用了光盘存储技术，即运用激光技术以光学方式将数字化的音响信号在一个称作光盘的塑料介质圆盘上进行信息写读的信息存储技术。

利用激光能聚焦成能量高度集中的极小光点这一特性，在直径为120 mm的光盘中进行信息高密度存储的研制，采用数字光盘存储技术的数字音响具有音质好、操作编辑方便、盘片存储密度高、信息写、读无机械接触、无磨损、保存时间长、盘片生产工艺简单、成本低等优点。

数字光盘存储系统框图如图所示。

由图可看出，要将一个模拟信号（音频、视频均可）用光记录方式存储到光盘中，须经过信源编码、格式化编码、信道编码/调制三部分加工处理后，才能通过写光头记录在光盘中。用于数字音响的光盘存储系统框图如图所示。

信源编码将连续的模拟信号通过采样、量化和编码三个环节变换成离散的数字信号（即A/D变换、PCM过程），核心问题是解决好保真度（带宽）和传输效率（传输率）这一对矛盾；信道编码/调制的目的是将实现检错、纠错编码，以降低系统误码，提高信噪比，提高系统的可靠性和数字信号转换成适合在塑料盘片上存储的物理形式（如坑点）。框图的下半部分，是读信号处理，它代表了激光唱机（CD机）中信号的处理过程，同时也勾画出了CD机的基本结构。读信号处理过程实质上是写信号处理的逆过程。

二、音频信号数字化存储过程

1.A/D变换

对音频信号数字化首先要经过采样、量化、编码的A/D变换过程，如图所示。

采样就是在时间轴上以一定的周期间断地采取模拟信号在这些时刻的值，如图（a）所示；量化就是在幅度上用某种精度的“尺”来测量所采样的值，如图（b）所示；编码就是把幅度上已量化的取样值，用一组“0”与“1”的码来代表，如图（c）所示。A/D变换的结果，是将一个模拟音频信号变成了与它毫无相似之处的一串二进制数码，这正是PCM调制的特点。在波形上它们虽然毫无相似之处，但这一串二进制编码确实包含了模拟音频信号中的所有信息。

设音频信号最高频率为fc，理论和实践都证明，当采样频率fs≥2 fc 时，数字化后它仍可通过D/A转换恢复为原来的模拟信号。音频信号中最高频率fc 为20 kHz，按照fs ≥2 fc的原则，CD方式在信源编码中沿用了先于其问世的数字磁记录中的采样频率fs = 44. 1 kHz。

量化过程中，由于所用“尺”的精度所限和采用四舍五入的量化方式，使得经量化后的波形与实际波形存在误差，这个误差称之为量化噪声。由于量化噪声的频谱范围极宽，常将它称作白噪声。

克服量化噪声是CD机提高信噪比、扩大动态范围必须解决的问题。提高采样频率、增加量化位数是极有效的手段。CD方式的常用量化位数为16 bit。

编码是将已量化的各电平值用二进制数码表示的过程。在电路中“1”代表有脉冲，“0”代表无脉冲，这些幅度相等的脉冲信号称作脉冲编码调制（PCM）信号。

信道编码是采用检错、纠错编码的措施克服数字化加工处理、传输存储过程中产生的误码，使CD方式实用化的技术；信道调制则是一种寻找适合塑料盘片存储的物理形式的技术。CD方式在音乐数据写入盘片时，信道编码采用交叉交织里德索罗门编码，即CIRC纠错编码；信道调制则采用EFM调制，即8 - 14 调制。

2.CIRC纠错编码

CIRC纠错编码十分繁琐、复杂，它的编码过程可借用上图来说明。请同学们参照该图进行分析。

3.EFM调制

对于塑料光盘这种存储介质，是以坑点这种物理形式记录音乐数据，但如何根据二进制码转化为适合记录的坑点，则有很多问题要解决。设经过CIRC纠错编码后的二进制码如下：

…10000000000000001010101010101010101010101010…

按前述，设“1”为有脉冲，“0”为无脉冲，若见“1”就刻下一个坑点（也可见“0”刻坑点），则以上码流中第1个脉冲距第2个脉冲将相隔16个无脉冲的周期（每个脉冲周期称作位周期T），以后又每隔2个周期频频出现脉冲，这对记录和重放音频信号都十分不利。为了在信号重放时，CD机能正常地工作，规定“1”和“1”之间连续“0”的个数应控制在大于等于2，小于等于10这个范围最合适。采用EFM调制技术即可满足这个要求。

EFM调制和其他调制，诸如调频（FM）、调幅（AM）一样，可将待传输或存储的信号变成另一种形式的信号，以满足传输或存储的特点和需要。

EFM调制过程如图。EFM调制最终将原来的二进制码流变成了9种尺寸的坑点序列记录在光盘中，坑点的长短与EFM调制信号的对应关系如下图最下方所示,9种坑点的形状及在光盘中的排列情形。

在EFM 调制中,把每8位二进制码作为一个处理单位，这8 位二进制码最多可代表28 =256种采样值，9种坑点信号的排列组合将毫无遗漏地包含完这些取样值，这正说明了EFM调制不但解决了光盘记录的物理表达形式问题，而且没有丢失原信号中的任何信息。

三、数字光盘

1.数字光盘的物理格式

CD光盘属于数字光盘。直径为12cm，厚度为1. 2 mm。光盘材料为聚碳酸酯透明塑料，信息面镀有铝反射层，并涂有一层保护膜。

数字信号以坑点序列的物理形式刻制在厚度为0. 01μm的铝反射层上，信号坑的宽度为0. 5μm，长度为0. 8333. 054μm，深度为0. 11μm。坑点序列沿着相距1. 6μm中心距的螺旋形轨迹由内向外排列。每张光盘大约有2万圈信迹，共约6× 109  7× 109 个坑。

聚碳酸酯透明塑料层的折射率n1 为1. 5，它也是光学系统的组成部分，激光束从空气中射入它后，将进一步产生折射，最终以1μm 的光点聚焦在信号坑上。

CD光盘制造一般要经过录音、合成、制片三个阶段，根据每个阶段所采用的是模拟（A）技术还是数字（D）技术，光盘被分成ADD、AAD、DAD、DDD四类，AAD表示录音、合成采用模拟方式，制片则采用数字方式。DDD则表示光盘从录音、合成到制片，都采用数字方式。一片标准的12 cm CD光盘，可以记录74 min的音乐节目。

2.数字光盘的数据结构

（1）CD帧

CD帧是存放声音数据的基本单元，它的数据结构及扇区结构如下图所示。

由图可见，一个CD帧有588个通道位，分为同步信号、子码（控制/显示）、左、右声道声音数据及Q、P纠错校验码共6个单元。可以算出帧同步频率为7. 35 kHz。

（2）扇区与子码帧

98个CD帧将组成一扇区（节），扇区是数据存储中的最小单位。在一个扇区中由CD帧中的子码又组成一个子码帧，它的结构如图所示。

四、CD 机的结构

按照图中系统结构的表述，CD机的基本结构如下图所示。

由图可见，CD机主要由机芯、重放信号处理系统、伺服系统、整机控制系统、机械系统和供电系统等部分组成。

〖板书〗

第一节 数字音响与CD机的结构

一、数字音响概述

二、音频信号数字化存储过程

三、数字光盘

四、CD 机的结构

第二节 CD机的基本工作过程

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解激光头的结构、光盘信号的读取方法，熟悉信号的处理过程，掌握RF 射频信号、聚焦误差信号、循迹误差信号的拾取方法和CD机的伺服原理。

2．能力目标：熟悉激光头的结构、掌握各类信号的拾取方法和CD机的伺服原理。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

RF 射频信号、聚焦误差信号、循迹误差信号的拾取方法和CD机的伺服原理。

【教学难点】

RF 射频信号、聚焦误差信号、循迹误差信号的拾取方法和CD机的伺服原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一、光盘信号的读取与放大

光电转换过程：利用激光头射出的激光束，经聚焦和随动伺服系统的定位控制后，形成一个受控光点扫描光盘信迹，通过光的干涉将受到坑点信号调制的光信号转变为相应电信号。

1.激光头

激光头是完成光电转换的重要部件，它主要由激光器、光学系统和光电转换系统三大部分组成，图示出了一种典型的三光束型激光头结构及其光路。

激光头中的激光器主要由一只激光二极管（LD）和一只监控光电二极管（PD）组成，其结构及特性如图所示。

激光二极管通电后，在光功率控制电路（APC电路）的监控下，从窗口射出激光束以读取光盘上的信息，激光束在到达光盘信息面前还须经过一套精密的光学系统，并最终在光盘信息面上聚焦成直径约1μm 的光点。三光束型激光头利用光栅板将光束分裂为三束光，其中主光束用于拾取声音信号及聚焦误差信号，两个辅助光束用于检测循迹误差信号。

2.光盘信号的读取

激光聚焦光点投射在无坑点平台时，各反射光同频同相而相互叠加，使反射光最强；当投射在有坑点凸台处时，平台和凸台的反射光相位相反相互抵消，使反射光最弱，造成了反射光束光强的差异。

反射光束返回光学系统后,经偏振光分离器偏转90°，再通过柱面透镜射向由A、B、C、D、E、F 6只光电二极管，将受到调制的反射光信号转换为相应的电信号。各信号读取原理如图所示。

（1）RF射频信号（代表声音信号）的拾取

反射到A、B、C、D 4个光电二极管上的主光束经光电转换后变为电流信号，经运算放大器进行I/V变换后再经求和运算，即获得RF信号。坑点分布与拾取信号的波形对应关系其波形与正弦波极相似。

9种长短不同的坑点形成9种周期不同的类似正弦波，它们的组合形成了独特的“眼图”信号，其标准波形如图所示，A值一般要求在1. 2 V左右。

（2）聚焦误差信号（FE）的检测

聚焦误差信号的检测有多种方法，常见的像散法检测原理如图所示。

（3）循迹误差信号（TE）的检测

循迹误差信号检测方法也有多种，常见的三光束法检测原理如图所示。

3.光点的位置控制

由于光盘在制造中的误差、盘片的变形、光盘转速的不稳定等原因，可发现光盘总会有上下（z方向）的波动，在径向（y方向）也会有因偏心误差造成的偏摆，在切向（x方向）则会有因转速不稳定造成的线速度的抖动。读光点M必须在这三个方向上紧紧跟随这些变化，才能正确读出光盘上的坑点信号。

（1）聚焦伺服

聚焦伺服的目的是保证激光焦点时刻都落在碟片的信息面上。聚焦伺服电路的结构如图所示。图中由FE检测、校正网络、驱动放大、系统控制CPU及反馈网络等组成了一个聚焦伺服环路。

其工作过程是：请同学们参照图进行分析。

（2）循迹伺服

循迹伺服的目的是在信号拾取过程中通过控制光头的物镜做微小的径向偏移，在信号面上跟踪扫描具有因各种偏心因素导致径向偏摆的目标信迹，循迹伺服电路结构如图所示。请同学们参照该图进行分析。

（3）进给伺服

进给伺服的目的主要是实现在光盘大范围（33 mm）内的径向跟踪，以完成选曲、编辑、控制等方面的需要。进给误差信号由循迹驱动信号提供。图示出了进给伺服电路的结构。请同学们参照该图进行分析。

进给驱动电压与循迹线圈的驱动电压间的关系如图所示。图中进给驱动电压波形说明了进给电动机常处于间歇工作状态。

常见进给传动机构如图所示。

为克服随机存取过程中光头的惯性，使系统稳定工作，一般都设有传动机构防振措施。

（4）主轴伺服

主轴伺服的目的就是让直接带着光盘旋转的主轴电动机转速实现CLV控制方式。主轴伺服电路的原理框图如图所示。请同学们参照该图进行分析。

二、信道解调、解码

信道解调、解码电路的结构如图所示。

电路按功能可分为前置放大、整形和数字信号处理（DSP）两大部分。请同学们参照图进行分析。

三、信源解码

信源解码电路是进行数/ 模变换（D/A变换），以恢复原模拟音频信号。

1.数/模变换电路模型及结构数/模变换器（DAC）的电路模型如图所示。请同学们参照该图进行分析。

由以上电路模型可得到DAC的电路结构框图如图所示。

2.多位超取样DAC

下面从通俗的比喻转向更严谨的频谱分析这个角度来理解数/模转换的原理。经信道解调解码后的DATA信号是PCM码流，它的频谱如图所示。

当超取样频率为2 fs 和4 fs 时,频谱如图所示。综上所述，超取样DAC 的电路框图如图所示。

3.1 bit DAC 技术

1 bit DAC技术按DAC电路模型来说，就是只用16只杯中最小一只杯子（1bit）向桶中倒水，显然这要极大地提高单位时间的倒水次数才能满足转换需要。提高倒水次数，意味着提高超取样频率，理论计算证明，此时的超取样频率高达（216 – 1）fs（即2 890 MHz），按目前的技术这是无法实现的。要使1 bit DAC 技术得以实用化，必须将超取样频率降下来，能实现降频的关键技术是噪声整形技术。

噪声整形技术在频谱上能将总量化白噪声整形，使整形后的噪声频谱脱离音频范围而被推向高端，如图所示。

由图（b）可见，当8倍超取样时，白噪声已完全脱离音频信号频谱，理论和实践都证明，由于采用了噪声整形电路，超取样频率可从（216 – 1）fs 降为256 fs （即从2 890 MHz 降为11. 289 6 MHz），使得1 bit DAC 技术不但实用化并可达到20 bit 以上DAC 的效果。噪声整形1 bitDAC 电路的结构框图如图所示。

四、音频电路

音频电路结构框图，它包括分离取样电路、低通滤波器、去加重电路、输出放大器及静音电路等部分。请同学们参照图进行分析。

五、整机控制电路

整机控制电路以CPU为中心组成。整机控制电路的组成如图所示。请同学们参照该图进行分析。

〖板书〗

第二节 CD机的基本工作过程

一、光盘信号的读取与放大

二、信道解调、解码

三、信源解码

四、音频电路

五、整机控制电路

第三节 CD机整机电路及故障分析

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解CD唱机整机电路组成，熟悉CD唱机整机工作过程，掌握CD唱机典型故障分析与检修方法。

2．能力目标：了解CD机的工作过程，掌握CD唱机典型故障分析与检修方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

CD唱机整机工作过程，CD唱机典型故障分析与检修方法。

【教学难点】

CD唱机整机工作过程，CD唱机典型故障分析与检修方法。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一、整机电路组成

以索尼CD唱机为例，其整机电路如图所示。主要由机芯、主PCB板和控制PCB板三大部分组成。

1.机芯

包括激光头、驱动电动机及机械两部分。

（1）激光头  是CD唱机的重要部件，它由光学系统、6象限光电检测系统、聚焦与循迹线圈以及激光二极管（LD）与监控光电二极管（PD）构成。光学系统和6象限光电检测系统用于拾取光盘上的坑点信号及聚焦、循迹误差信号，PD用于激光二极管的自动光功率控制，聚焦和循迹线圈则用于执行聚焦和循迹伺服。

（2）驱动电动机及机械部分  由三台电动机、两个限位开关和一套齿轮减速机构组成。进给电动机执行激光头的进给伺服及配合完成循迹伺服；主轴电动机带动光盘保持恒线速旋转；加载电动机执行托盘的进出及光盘的装卸。激光头限位开关控制激光头的返回位置，加载限位开关则控制托盘的进出位置。

2.主PCB板

由9块集成电路（IC）及外围元件组成。

IC1 是RF射频放大IC，型号为CXA 1081 M。主要任务是对RF射频信号、聚焦与循迹误差信号的放大以及自动光功率控制（APC）。IC1 还内藏有聚焦识别信号（FOK）检测等电路。

IC2 是伺服信号处理IC，型号为CXA1082Q。主要任务是对聚焦、循迹与进给伺服信号进行放大和相位补偿。IC2 还内藏分频器、主轴伺服用低通滤波器（LPF）、防震电路以及位时钟再生锁相环（PLL）用的环路滤波器和压控振荡器（VCO）等电路。可以通过CPU指令来执行各种伺服处理。

IC3是数字信号处理IC，型号为CXD 1130 Q。主要执行EFM数据的解调、子码的解调、CIRC纠错解码等任务。它除具有很强的误码检测与校正能力外，同时还完成帧同步信号的检测、保护和插补，实现主轴电动机恒线速度（CLV）伺服、数字滤波以及总线控制等任务。

IC4 是16 KB SRAM（静态随机存储器），主要完成EFM解调后数据的去交织以及误码检测和校正等。

IC5 是系统控制IC，型号为CXP 1010 Q。主要负责管理整机运行、执行各种伺服控制、数字信号处理，还可用于液晶显示器LCD驱动、键盘扫描控制以及遥控解码。

IC7 为2通道驱动放大电路，型号为TA 7256。用于主轴电动机和加载电动机的驱动放大。

IC8 为电源稳压集成电路，型号为M 5290。内藏系统复位电路、过流保护电路、过热保护电路以及电压开关控制电路。

IC9 为2通道运算放大器，型号为4558。用于音频信号的前置放大。

IC10 为6 bit 数/模转换（DAC）电路，型号为LC 7881 C。用于数/模转换，内藏2个同相输出的数/模转换通道，最大转换频率为176. 4 MHz。

3.控制PCB板

包括液晶显示器（LCD）、键矩阵及遥控发射接收器等。

液晶显示器采用动态驱动，用于显示CD唱机播放的曲目、时间以及当前工作状态等。键矩阵采用动态扫描驱动，最多可执行16（4× 4）个键指令。遥控编码、解码采用NEC方式，接收头为SBX 1610。

二、整机工作过程

由激光头拾取的射频信号RF、聚焦误差信号FE以及循迹误差信号TE经放大后，RF再经整形处理转换成EFM信号送往IC3，FE和TE则直接送往IC2。通过调整电位器RV105 和RV104来改变FE和TE的增益大小；通过调整RV103 使EF的平衡，RF的偏置（聚焦偏置）则由RV102 调整。

输入IC2 的FE和TE信号经放大和相位补偿后，通过一系列的开关控制电路，分别由⑤脚FEO和脚TAO输出。另外，TE信号还需经直流提取电路产生激光头进给信号，此信号放大后由脚SLO输出。FEO信号经驱动三极管放大输出给聚焦线圈，线圈在磁场中带动物镜做上下运动，执行聚焦伺服。TAO信号经驱动三极管放大输出给循迹线圈，线圈在磁场中带动物镜做径向微动，执行循迹伺服。SLO同样经驱动三极管放大输出给进给电动机，电动机旋转经一组齿轮减速后带动激光头做径向滑动，执行唱头的进给伺服。

输入到IC3 的信号经帧同步检测、保护和插补，完成EFM 解调,并分解出辅助码。解调后的数据经去交织完成误码检测和校正，不可校正的数据则采用插补处理，数据再经数字滤波，由脚DATA输出2倍超取样数字音频信号去IC10 DAC电路的⑧脚，经D/A转换后再分解出L、R两路模拟信号，送至模拟LPF以及IC9 前置放大电路，以线路输出方式输出音频信号。

在IC3中由子码解出来的控制码直接送往IC5，其信息可作为CPU的控制基准，也可用于LCD显示。IC3 中检测出的帧同步还可用于主轴电动机的CLV伺服控制。

对于上述的各种信号处理，主要由IC5 来管理和控制，IC5 通过⑥脚DATA、①脚XLT、⑤脚CLOCK发送各种控制指令，并检测指令执行结果。③脚FOK用于检测聚焦是否正常，脚L IN和脚L OUT用于发送CD托盘进出驱动信号，脚MUT用于发送静音开关信号，脚EOS用于发送去加重开关信号。脚SW IN和脚SW OUT则用于检测CD托盘进出是否到位，脚还兼顾LD ON功能，用于启动LD和PD电路。

遥控器发射的信号经SBX 1610接收、滤波和放大输入到IC5的脚RM IN端，经解码后，IC5将发送出相应的控制指令。

三、典型故障分析与检修

1.故障检修方法

（1）CD机的检修原则

①先外围后IC

②先模拟后数字

③先硬件后软件

④先手控后遥控

⑤先关键点后一般点

（2）CD机信号的类型及测试点

①EFM信号

特点：属于音响数字编码信号，它由3 T~11 T（T为位周期）不同宽度的码型组成，平均值为零，数码率每秒数万次。

测试点:IC1、IC3 ⑤脚———未解调EFM信号。

②控制指令码数字信号

特点：属于经解调后的16位二进制数据串。

测试点：IC5 ①、⑤、⑥脚等指令输出端。

③电动机驱动模拟信号

特点：信号幅度和极性是误差控制的函数，可实时用万用表测量。

测试点：聚焦、循迹、主轴、加载等驱动信号端。

④音频模拟信号

特点：属于低频模拟音频信号。

测试点：IC10 ①、脚；IC9 ③、⑤、①、⑦脚。

⑤时钟信号

特点：矩形波。

测试点：IC3 ⑦、脚。

⑥开关信号

特点：幅度和极性与开关通断相关。

测试点：IC5 、脚等。

（3）检修流程图

CD机检修流程如图所示。

（4）检修注意事项

a.取出托盘内盘片，切断电源。

b.拆卸、焊接激光头时应注意静电给机器带来的危害，激光头及机内的集成电路均可能因静电而损坏。

c.检修时不要用眼睛直视激光束。

d.不要随意调节机内各电位器，尤其是光功率调整电位器要慎调。

e.装卸时应防止撞击振动。

f.在清洗激光头时，不要使用带腐蚀性的溶剂。

g.不要把激光头物镜表面刮花。

2.三种常见故障的检修流程

（1）装载机构故障检修流程如图所示。

（2）光盘不转故障检修流程如图所示。

（3）读目录故障检修流程如图所示。

〖板书〗

第三节 CD机整机电路及故障分析

一、整机电路组成

二、整机工作过程

三、典型故障分析与检修