【课题】

第六章 家庭影院（AV）系统

第一节 家庭影院（AV）系统的基本构成

第二节 环绕声系统

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解家庭影院（AV）系统的构成及AV放大器的类型，熟悉环绕立体声、音箱与视听室的配置要求和各种常见环绕声系统的特点。

2．能力目标：了解家庭影院（AV）系统的构成、AV放大器的类型和各种常见环绕声系统的特点。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

家庭影院（AV）系统的构成，各种常见环绕声系统的特点。

【教学难点】

各种常见环绕声系统的特点。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

第一节 家庭影院（AV）系统的基本构成

一、家庭影院(AV)系统的基本构成

1．家庭影院（AV）系统的构成

如图所示，它包括以下设备：

a.高清晰度、大屏幕彩色电视机（73 cm以上）或大屏幕彩色投影机。

b.优质的视盘机或录像机。

c.优质的AV放大器（具有信号选择、音量、音色、延时、环绕等控制和处理、多声道功率放大等功能）。

d.多声道的还音系统（由前置、中置、环绕、超重低音等音箱组成）。

2．AV放大器的类型

根据声场处理的模式不同，AV放大器分为如下几种类型：

（1）杜比定向逻辑AV功放

（2）THX环绕AV功放

（3）DSP数字声场处理AV功放

（4）杜比AC - 3数字环绕AV功放

3．AV放大器的主要作用

AV放大器作为重放环绕立体声的主要设备，应具备如下功能：

a.对输入的音频信号进行选择、解码，获得前置主声道、中置声道、后置环绕声道等五路信号。有些AV放大器还设置有超重低音声道。

b.将解码器输出的各声道信号进行功率放大，以推动各声道的扬声器音箱，实现环绕立体声的重放，在AV放大器中常设置有5至6路功率放大器。

二、环绕立体声、音箱与视听室的配置

1.环绕立体声

普通双声道立体声音响技术是利用人的双耳定位效应，使聆听者能感觉到声源的左、右方位和声像的左右移动，从而产生一定的立体感。但它只能获得前方声场效果，与实际现场的声音会有较大差异，因此，普通的双声道立体声扩声设备不适用于家庭影院。

要获得较为逼真的自然界声音的重现，重放的声音不但要具有原来立体声的前方声场，还需要形成环绕声的后方声场相配合，才能获得真正具有现场感的立体声，即环绕立体声。使听者获得空间感和临场感的效果，这就要求声源在录制时也要采用环绕立体声的录制技术。

早期采用的是4 - 4 - 4制式环绕立体声音响技术。它对声音的记录、传送、重放都需要独立的四个声道，技术上较为复杂，不适宜于家庭使用。为此，美国杜比实验室运用杜比环绕声技术，把现场四声道的声音（左、中、右、后声道）编码变换成两声道的信号进行传送，在重放时再通过解码还原为四声道声音，即所谓的4 - 2 - 4制式。

2．环绕立体声的特点

从解码器输出的各声道信号各有其特点。其中，前置主声道主要用于播放前声场的音乐声、效果声和对白声。它决定了前声场的范围以及声源的方位、层次、明亮度、丰满度等。中置声道主要用于播放人物对白声和声源的移动声，消除影视中间部分的虚拟声，加强声像合一的定位感和临场感。后置环绕声道主要用于播放后方声场的效果声，它决定后方声场的包围感、扩散感、空间感、移动感、震撼感，营造和渲染身临其境的气氛，使视听者获得意想不到的神奇感受。而超重低音声道则主要用于补偿和强化前置主声道和后置环绕声道不能反映的效果声，特别是100 Hz以下的低频声音，如飞机的起飞声，大炮的轰鸣声、闪电雷鸣声、狂风暴雨声、天崩地裂声等，以烘托出原声场的震撼、爆棚的惊心动魄气势，获得身临其境的真实之感。

3.AV系统的音箱选择

家庭影院系统要根据声音重放的特点及要求来选择各声道的音箱。其中，前置主音箱要求左、右声道使用同一型号、规格、性能的音箱,对重放音质的要求是清晰、透亮、丰满、圆润、层次分明、动态范围大、瞬态响应好、音色甜美、宽广、有力度。中置音箱则要选择与前置主音箱同一品牌，且具有相同的灵敏度、指向性、频率范围，以及相同的音色，此外，还要求声场定位准确，动态范围大和瞬态响应好。而后置环绕音箱的音色也应与前主音箱一致，且灵敏度要高（不小于90 dB）、声扩散性要好、无指向性。其频率响应有两种要求，对于杜比定向逻辑环绕声方式，频响为100 Hz~7 kHz，对于AC - 3数码环绕声方式，频响为20Hz~20 kHz。对于超重低音音箱则要求低音浑厚有力、动态范围大、瞬态性能好、音质沉深、饱满、强劲、无低频共振声。

4.AV系统对视听室的要求

具有良好声学条件的视听室也是家庭影院不可缺少的条件之一。视听室应具备以下条件：有效面积在20~40 m2，设计成长方形；墙壁要坚固、厚实，最好采用木墙和木地板；室内空间要大，不要悬挂不必要的装饰品；室内家具要少，尽可能使用木制品家具，不要摆放光滑平面的家具或大玻璃镜，使用挂帘和地毯来增加中、高音的吸收，改善中、高音的混响效果；使用加空的木墙裙和带龙骨的木地板或木吊顶来增加低音的吸收，改善低音的混响效果。

第二节 环绕声系统

目前，常见的环绕立体声（简称环绕声）系统有杜比定向逻辑环绕声系统、THX家庭影院系统、DSP数字声场处理系统、杜比AC- 3数字环绕声系统和DTS数字影剧院系统等。其中最基础的是杜比环绕声系统。

一、杜比环绕声系统

该系统运用了杜比环绕声技术，该技术由杜比环绕声编码和解码两部分所组成。

1.杜比环绕声编码技术

是将现场的四声道（左、中、右、后声道）信号经编码成为两声道信号，然后用普通双声道录音的方式进行记录和传送。这样既可使信号的处理简单化，又使杜比环绕声与普通双声道立体声系统可以兼容。

杜比环绕声编码技术如图所示，请同学们结合该图进行分析。

2.杜比环绕声解码技术

如图所示，杜比环绕声解码技术是编码技术的逆过程。请同学们结合图进行分析。

二、杜比定向逻辑环绕声系统

杜比定向逻辑环绕声系统（Dolby Pro Logic Surround System）是在杜比环绕声系统基础上发展起来的第二代环绕声系统，如图所示，请同学们结合该图进行分析。

杜比定向逻辑环绕声系统还设置了中置声道模式控制电路，以适应因场地或器材方面的原因出现的不用中置扬声器，或使用小型中置扬声器和使用大型中置扬声器等各种情况，以取得较好的环绕声效果。中置声道控制模式一般有以下三种：

1.幻象模式

2.普通模式

3.宽带模式

三、THX 家庭影院系统简介

THX（Tom Holman s Experiment）是美国鲁卡斯电影制片公司的总工程师汤姆逊·霍尔曼为电影院制作的一种高保真音响系统。它具有如下的特点：

a.声音还原性好，对白清晰。

b.移动的画面具有正确的声像定位。

c.具有真实逼真的重放电平和很好的音色平衡。

d.具有较强的立体感、临场感并具有扩散、弥漫的环绕声效果。

e.房间的建筑声学特性对重放效果的影响很小。

THX家庭影院系统是在杜比定向逻辑解码器的基础上，增加了THX的处理部分，如图所示，主要是增加了再均衡、音色匹配和去相关（校正）三种电路。其作用请同学们结合图进行分析。

THX家庭影院系统的声道布局结构如图所示。请同学们结合该图进行分析。

四、DSP 数字声场处理系统简介

DSP（Digital Sound Processor）是日本雅马哈公司推出的家庭影院系统，意指数字声场处理器。它可以在家庭听音环境中建立一个具有现场声学特性的演奏声场，可仿真音乐厅、剧场、影院、体育场、教堂、俱乐部、舞厅、山谷和原野等数十种声学环境的传音效果，模拟各种不同的声场，以供视听者自由选择欣赏。

DSP电路的工作原理如图所示。输请同学们结合该图进行分析。

五、杜比AC - 3 数字环绕声系统简介

杜比AC – 3（Audio Coding – 3）是1994年由美国杜比实验室与日本先锋公司合作研制的第三代数字式环绕声系统。该技术在家庭影院中的应用，给视听者带来的声像定位感、纵深感和临场感达到了目前的最高水平，较完美地体现出真正的环绕立体声效果，具有很好的发展前景。

杜比AC - 3数字环绕声系统的结构如图所示。请同学们结合该图进行分析。

杜比AC - 3数字环绕声系统具有如下特点：

a.数字处理技术AC－3系统对信号的编码、压缩、解码等处理均采用了数字技术，是有极高的性能指标，能使重放声音达到很好的效果。

b.全频带声道AC - 3系统输出的五声道信号均为全频带信号，故声音清晰、动态范围宽广，声像重现逼真，具有真实现场感。

c.环绕立体声AC - 3系统具有各自独立的左、右后方环绕声道，使环绕包围感很强，烘托现场气氛逼真，可使视听者进入出神入化的境界。

d.超重低音AC-3系统的超重低音输出信号是独立音轨录音，解码，单独重放。与其它系统的超重低音从L、R、C声道中分离出来有所不同。所以更有电影院的放音效果。

杜比AC - 3系统为了适应民用需要,其解码器还设计成多种输出形式:单声道、双声道立体声、四声道杜比环绕声和5. 1声道杜比环绕声等，使其更能适应各种场合的要求。

目前，DVD影碟机基本配置了AC- 3解码器的DVD影碟机，可以直接输出经解码的5. 1声道音频信号，这给组建家庭影院带来了方便。

〖板书〗

第一节 家庭影院（AV）系统的基本构成

一、家庭影院(AV)系统的基本构成

二、环绕立体声、音箱与视听室的配置

第二节 环绕声系统

一、杜比环绕声系统

二、杜比定向逻辑环绕声系统

三、THX 家庭影院系统简介

四、DSP 数字声场处理系统简介

五、杜比AC - 3 数字环绕声系统简介

第三节 AV系统的配置及使用

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解AV系统的配置方法，熟悉并掌握AV系统的接线原则和按键旋钮的操作方法。

2．能力目标：能够熟练连接AV系统，根据需要调节AV功放的按键旋钮。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

AV系统的接线原则和按键旋钮的操作方法。

【教学难点】

AV系统的接线原则和按键旋钮的操作方法。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一、AV 系统的配置

家庭影院AV系统通常由AV放大器（或称AV功放）、影碟机或高保真录像机、扬声器音箱系统以及电视机等组成，这几种设备的合理配置组合，将使家庭影院得到高清晰度画面和高保真的环绕声音响效果，从而产生音像合一的综合效应。

在这些设备组合中，对环绕声的处理方式是家庭影院系统的核心。目前，市场上的AV放大器多带有环绕声解码器和多声道功率放大器。环绕声解码器常用的有杜比定向逻辑环绕声系统、杜比数字AC - 3系统和DTS数字影剧院环绕声系统三种。前者常又称作模拟式环绕声，后两者称作数字环绕声。随着DVD系统的逐渐普及使用，环绕声的解码系统常采用AC - 3或DTS系统，产生5. 1声道的环绕声输出信号。多声道功率放大器的输出功率要与放音环境大小相适应。功率太小，重放效果不明显；功率过大，双造成资源浪费。一般家庭（20m2左右）要求每声道输出功率在20~100w左右即可。

家庭影院的信号源应用较多的是DVD影碟机，可以获取较好的画质和音质。DVD机一般都内置有AC - 3或DTS解码系统，这时AV功放只需具有多声道的功率放大器就可以了，给设备的搭配使用带来了方便。DVD机一般设置有多种信号的输出端子，供选择使用。这些端子分别为常用的AV输出端子、S输出端子、色差输出端子以及数字同轴输出及光纤输出端子。这些端子的具体应用将影响图像的传输质量，AV输出端子输出的是复合视频信号，色彩易饱和且清晰度不高；S端子传送输出的是Y（亮度、含同步信号）信号和C（色度）信号，使传输的质量大大提高；色差端子传输常用于专业场合，其画面清晰度、信噪比、色彩层次等指标均很高，故DVD机最好选择具有色差输出端子的。在使用中应注意，每种端子传送的信号是不一样的，不能混用。

音箱是家庭影院环绕声重放的关键部件，应根据环绕声各声道的信号频率特性输出功率等要求和放音环境面积的大小等来选择配置组合。

电视机作为终端显示设备，影响着图像画面和重放质量，电视机应具有与DVD机等信号源相匹配的各种输入端子。质量较高的电视机是采用纯平显像管及应用一些高清晰度电视技术，以及100 Hz倍速扫描技术,使得电视机画面的清晰度大大提高，色彩层次极其细腻，几何线性度高，受光线影响小，观看无闪烁感，且具备色差输入端子，使得信号的传输更为理想。近年来，大屏幕平板电视（等离子和液晶电视）技术的逐步成熟，使得家庭影院图象显示的质量越来越高。

1.配置方案一

（1）雅马哈DSP - A3090 AV放大器

该放大器可以提供左、中、右、前环绕（左、右）和后环绕（左、右）等七个声道的输出信号，再外加一个有源超低音音箱就可构成5. 1声道或7. 1声道（比5. 1声道增加了前左、前右环绕声道）的环绕声方式，其主要性能指标如下：

a.输出功率：5声道额定输出功率：80 W× 5；

7声道额定输出功率：80 W× 5，30 W× 2。

b.频率响应：20 Hz~20 kHz（每声道）。

c.失真度：0. 015%（THD，6Ω）。

d.环绕声解码方式：杜比定向逻辑解码方式；

杜比AC - 3数字环绕声解码方式；

THX解码方式；

DSP数字声场处理系统（共24种数字声场处理方式，其中，高保真数字声场12种，用于音乐欣赏；影院数字声场12种，用于欣赏电影）。

如果要兼容DTS节目，则应采用DSP – A 1型AV功放，它与DSP – A 3090机相比，增加了DTS的解码系统，另外还配置了可外接解码器的6通道分离式输入端子，可以适用于MPEG – 2（DVD音频信号的另一种压缩方式）格式信号的播放，且输出功率增加为110 W× 5和35 W× 2。

（2）安桥DV – S 717 DVD影碟机

该DVD影碟机是DVD/VCD/CD兼容机，同时具有AC – 3、DTS的读取以及MPEG - 2的播放功能。在输出接口上形式多样，有AV输出端子、S输出端子、色差输出端子、数字同轴输出及光纤输出端子，供各种设备间灵活搭配使用。该机还使用了穿梭变速调节机构，使用上更加方便。

（3）音箱系统

各声道根据不同的放音要求选择使用不同的音箱。

①前置主音箱

采用英国B & W DM 603音箱，其主要性能指标如下：

音箱结构：倒相式音箱。

扬声器及组合方式：180 mm低音单元两只，26 mm高音单元一只，构成两分频三单元组合方式。

阻抗：8（1± 15%）Ω。

频响：47~20 000 Hz，± 3 dB。

灵敏度：（90± 2）dB。

额定输入功率：25~120 W。

②中置音箱

采用B & W CC 6音箱,其主要性能指标如下：

音箱结构：倒相式音箱。

扬声器及组合方式：140 mm低音单元两只，26 mm高音单元一只，构成两分频三单元组合方式。

阻抗：8（1± 15%）Ω。

频响：58~30 000 Hz，- 6 dB。

灵敏度：（89± 2）dB。

额定输入功率：25~120 W。

③环绕声音箱

采用B & W DM 601音箱,其主要性能指标如下：

音箱结构：倒相式音箱。

扬声器及组合方式：180 mm低音单元一只，26 mm高音单元一只，构成两分频两单元组合方式。

阻抗：8（1± 15%）Ω。

频响：50 ~ 30 000 Hz，- 6 dB。

灵敏度：（88± 2）dB。

额定输入功率：25~100 W。

④超重低音音箱

可采用雅马哈YST – SW 200有源超重低音音箱，其主要性能指标如下：

音箱结构：主动伺服有源结构。

扬声器：180 mm锥形磁屏蔽低音单元二只。

输出功率：100 W，0. 1%，THD。

频响：20~160 Hz，- 10 dB。

低通截止频率：40~140 Hz可调。

相位：可转换（手动或遥控）。

（4）索尼KV - ES 34 M 90/M 9 S彩色电视机

该机属于贵翔平面特丽珑系列大屏幕彩电，它采用全能数码精密显像、DRC 1250 4倍精密显像和DRC 100标准精密显像等技术，全面提高图像的精密度，使图像具有类似高清晰度电视机的效果，且运用双倍扫描技术，使动态影像流畅而无闪烁，收视感觉更为舒适。此外，还具有数码多画面、16∶9宽银幕模式等功能。其视频信号的输入有AV端子、S端子和色差信号输入端子等多种供选择。

以上的配置组合档次较高，适用于较专业的场合，一般家庭中的AV组合可采用方案二。

2.配置方案二

（1）先锋VSA - 900型AV放大器

其主要性能指标如下：

输出功率：主声道额定输出功率：145 W× 2；

中置声道额定输出功率：45 W；

环绕声道额定输出功率；45 W× 2。

环绕声解码方式：内置杜比定向逻辑解码器和DSP数字声场处理系统，具有标准、宽频、幻象三种中置声道模式和DSP播音室、体育场、模拟等三种环绕声模式。

输入、输出插口:六组音频输出、八组音/视频输入和三组S端子。

电脑记忆系统：可通过机内存储器记忆环绕声模式、延迟时间、混响时间、环绕声道和中置声道电平、中置声道模式和五种音调控制模式。

（2）实达SV- 230型VCD视盘机

该机主要性能指标如下：

解码技术：采用VCD 2. 0版本的解码技术。

特技功能：具有动态九画面浏览重放、逐帧单步重放、多级慢速重放（4 倍、8 倍）、30 s间隔快速扫描重放、高清晰度静止图像重放、选时重放、记忆重放及PBC交互式重放等功能。

输出端子：音/视频、射频和S端子。

（3）音箱系统

单箱系统的主要性能指标如下：

左、右声道主音箱：JBL 2900型，采用一只200 mm低音单元和一只12 mm高音单元，频响为50 Hz~25 kHz，标称阻抗为8Ω，灵敏度为89 dB，额定输入功率为125 W，外形尺寸为572 mm× 279 mm× 241 mm。

中置声道音箱：为JBL 1910型，采用两只114 mm中低音单元和一只50 mm高音单元，频响为100 Hz~20 kHz，标称阻抗为8Ω，灵敏度为87 dB，额定输入功率为10~70 W，外形尺寸为152 mm× 406 mm× 159 mm。

环绕声道音箱：JBL 1910型（环绕声），采用一只114 mm全音域单元，频响为120 Hz~16 kHz，标称阻抗为8Ω，灵敏度为87 dB，额定输入功率为10~35 W，外形尺寸为152 mm× 162mm× 140 mm。

（4）长虹RF 29 D 9锐驰彩色电视机

该机在图像方面采用了I2C总线控制NTSC梳状滤波器、图像改进电路、黑/蓝/绿电平延伸、自动平衡调整、图像模式选择、数字几何失真校正、动态亮度和色度瞬态改善电路等技术，提高了图像的清晰度和色彩还原的纯净度。该机具有音/视频输入端子、S端子和色差信号输入端子。

二、AV系统的使用

AV系统使用的关键是各种设备间的正确连接和合理操作，而AV设备的连接接口几乎都集中在AV功放上。现以蚬华AV- 3环绕声功率放大器为例进行简单说明。

1.AV - 3环绕声功率放大器的基本功能及控制特点

（1）功能

本机属于前、后级合并式综合功率放大器，除了三组影像（LD、VCD和录像机）和五组音乐声源（调谐器、均衡器、数字音乐设备、录音卡座和CD）输入外，还设置了适合于AC- 3解码信号的六声道信号输入插口。本机采用杜比定向逻辑环绕声和DSP数字声场处理系统，可把输入的双声道信号解码为前左、前右、中置和左、右环绕声信号，以及产生会堂、教堂、运动场等模拟环绕声场。本机还设置了卡拉OK话筒信号的输入功能，功放电路还设置了过载及直流保护功能。

（2）控制特点

本机采用微电脑控制，通过操作主机面板和遥控器便可实现各种操作控制，且使各种控制更加准确稳定。同时，采用特大的VFD显示屏，显示各种操作状态更为生动、清晰。

2.系统的连接

AV- 3环绕声功率放大器的各种功能接口均在后面板上，如图所示。

在进行系统连接时，要注意：

a.在连接前，必须先切断电源，确保安全。

b.音箱连线的正、负极必须正确，一般正极端为红色，负极端为黑色。如果极性接反，声音就会无立体感、失真且缺乏低音。

c.音、视频线要按其颜色连接，且同一组信号要插在同一垂线的输入组插口上。一般视频端子为黄色，左声道音频端子为白色，右声道音频端子为红色。

3.系统音箱的配置

AV- 3环绕声功率放大器利用其杜比环绕声特性，采用不同的音箱配置组合，可以得到宽频方式、标准方式、幻象方式和三立体声模式等几种配置方式，如图所示。

4.系统的操作

AV - 3环绕声功率放大器的各功能控制键及控制旋钮均设置于该机的前面板上，如图所示。此外,各种功能的控制还可以通过遥控器的操作来实现。具体的操作使用方法请参看实验五的介绍。

〖板书〗

第三节 AV系统的配置及使用

一、AV 系统的配置

二、AV系统的使用

第四节 混响电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解各类混响电路的作用、工作原理和实际电路。

2．能力目标：了解各类混响电路的作用和能够对各类混响电路进行实际操作。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

各类混响电路的作用、工作原理和实际电路分析

【教学难点】

各类混响电路的工作原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

AV系统中，在音乐和影视欣赏的同时，为了增加其娱乐的功能，往往还设置了卡拉OK的演唱功能。而卡拉OK的演唱功能主要由混响电路来完成，这就使得AV功率放大器除了具有环绕声的解码系统和相应的多声道功率放大器之外，还增加了卡拉OK常用的混响电路。

一般混响电路的作用在卡拉OK的演唱过程中，对话筒输入的歌声大小进行调节，并且要对歌声进行混响处理，以得到像在山谷、大厅或舞台等环境的回声效果；可以调整声像的位置，和电视画面的意境与歌词同步，使演唱者更加投入和方便；还可以对伴唱音乐进行变调处理，以适应演唱者嗓音的高低要求。这些功能的相互配合，增强了演唱者的演唱现场感和效果。

一、混响电路的结构及基本工作原理

1.混响电路的结构

常见的卡拉OK混响电路框图如图所示，主要由演唱歌声处理通道和伴乐处理通道组成。

歌声处理通道主要由话筒放大器、话筒电平控制、声像定位调整、延时混响（BBD）等电路组成。伴乐处理通道主要由线路放大器、歌声消除电路等组成。

2.混响电路的基本工作原理

（1）歌声处理通道

由话筒输入的演唱者的歌声（一路话筒或多路话筒输入）送入话筒放大器进行放大（当多路话筒信号输入时，还要加入混合放大器配合），然后由话筒电平控制电路调节输出信号的大小，以便和伴乐声音和谐。还可根据需要进行声像定位的调整，以满足现场效果的需要。最后，歌声信号还要送入延时混响电路，使演唱者的歌声音乐效果得到美化。

（2）伴乐处理通道

由音乐源（常用LD或VCD、DVD）送出的卡拉OK伴乐被送入线路放大器进行放大，然后通过歌声消除电路（该电路只在播送立体声音乐源的原声节目时能够起作用），把音乐源中的歌声消去或削弱到最低程度。

两个通道输出的信号还被送入混合放大器放大后输出。

二、前置放大及话筒电平控制电路

1.前置放大器

卡拉OK电路的前置放大器主要用来对话筒输入信号和各信号源输入的信号进行单独放大或混合放大。

（1）话筒放大器

由于话筒的输出信号电平很低，约0. 5~1 mV。因此，话筒放大器要求要有很高的增益和极低的噪声，通常采用高增益的运放集成电路。话筒信号经C1耦合至IC1的①脚，经IC1放大后从④脚输出，再由C6 耦合至后级放大电路。这时，再把信号分成两路，分别加到左、右声道的混合放大器输入端。此外，C2 对输入的高频噪声干扰起旁路滤波作用。C3 、R1 、R2 、C4 组成放大器的交流负反馈网络；C4的接入可加大高频段的负反馈量，以防止电路出现高频自激。

卡拉OK电路通常设有多个话筒放大器，以利于多路话筒信号的输入并分别控制音量的大小。

（2）线路放大器

线路放大器主要是为了补偿电路的插入损耗而设置的，常作为各种不同音乐信号源的输入放大器，起电平补偿和阻抗匹配作用。其电路结构比较简单，工作原理与话筒放大器相仿,R2、R3是电路的交、直流负反馈电路，改变R3可以调节电路的增益。

（3）混合放大器

混合放大器的主要作用是将各种音频信号混合输入，放大后输出一个合成的信号。vi1~vi4 是四路输入信号，R1~R4是隔离电阻，经IC1放大后的信号混合成一路输出至后级。

2.话筒电平控制

在使用卡拉OK时，常要调整话筒音量的大小，使演唱者的歌声和伴奏的音乐和谐。

话筒电平控制电路如图所示，在话筒放大器的输出端接有话筒电平控制电位器（VOL），对放大器输出的信号电平进行控制，一般每路话筒放大器都设置有各自的电平控制电位器，分别控制各路话筒放大器的输出电平。

三、声像调整电路

1.声像调整基本原理

声像调整的基本原理如图所示，若把两个扬声器（L和R）对称地放在聆听者的前方，两者的距离等于听者到两扬声器连线中点的距离，且两扬声器发出同样内容的声音。这时将会出现如下几种情况：

a.当两个扬声器发出的声音强度相等时，由于两扬声器和听者有相同的距离，故不存在时间差和强度差，听者便感觉不到有两个声源，而好像只有一个声源。这个实际上并不存在的等效声源称作“声像”。它位于两扬声器中间，声像方位角为0°。

b.当增大其中一个扬声器的发音强度时，听者会感觉到声像位置向声响较大的扬声器方向移动。若R方向声音强度较大，就会感到声像偏向R方；反之，则偏向L方。

c.若有一方的扬声器停止发声，则一定感到声像来自于另一方发声的扬声器。

由此可见，利用时间差和强度差的关系，声像就能在L、R扬声器间移动，于是就有可能在L和R两扬声器之间得到一幅具有一定宽度的“声像舞台”（声像面）。声像调整就是通过适当地调整左、右声道的输出信号强度，以控制声像在左、右声道扬声器之间的位置。

2.声像调整实际电路

在图所示电路中，PAN是声像调整电位器，由话筒电平控制输出的信号经阻值相等的电阻R1、R2均等地送给左、右声道放大器。当PAN的动触片在中间位置时，PAN的上、下部分阻值相等，这时送入左、右声道的输入信号大小也相等，此时声像落在左、右声道扬声器的中央；当PAN 动触片滑到A点时，左声道输入信号被短路，左声道无信号输出，此时，右声道的输入信号达到最大值,声像移到右侧扬声器一方；而当PAN动触片移动到B点时，声像又转移到左侧一方。这样，只要调节电位器PAN动触片的位置，就可适当控制左、右声道输出信号的大小，以控制声像的位置。

四、歌声消除电路

在使用卡拉OK的过程中，往往要通过歌声消除电路，消去节目源中原有的演唱歌声，而只保留原节目源中的伴奏声。

1.歌声消除原理

在立体声音乐信号的录制过程中，常把主唱歌声定位在声场的中间位置，而把伴奏的各种乐器声分布于声场的左、右两边。因此，各种乐器在左、右声道中的信号成分能量是不同的。同时，由于低频声音在传播中没有方向性，故也常把低音乐器定位于声场的中间，而其他声音如背景伴唱或观众的掌声、现场声等则使其充满整个空间。

根据人耳的立体声听觉定位原理，若主唱歌声能定位在声场的中间位置，即说明其左、右声道的信号能量相等。因此，要想消除主唱歌声，只要把左、右声道的信号进行混合相减，就可以消去主唱歌声的成分，只剩下伴奏音乐中的中、高频成分。但在消去主唱歌声的同时，伴奏中的低频成分也一起被消去，故可先把低频成分提取出来，歌声消除后再加入到已消去歌声的伴奏音乐中去，从而使伴奏音乐的低频成分得到恢复。消除歌声电路中一共使用了一个减法器、两个加法器和一个低通滤波器。其中，viL、viR是输入的左、右声道的立体声音乐信号。输入后被分成两路，一路送到减法器，进行viL - viR 的运算。由于主唱歌声和乐器伴奏的低频成分在两声道中是基本相等的，故经过减法运算后,这一部分的信号成分将被消去，而只剩下伴奏音乐中的高、中频成分的信号，送入下一级混合加法器。另一路输入信号则被输入加法器，进行viL + viR的运算，即把立体声信号合成为单声道信号，再把该单声道信号送入下一级有源低通滤波器。低通滤波器的截止频率一般设在150 Hz左右，只分离出伴奏音乐中的低频成分，送到混合加法器。对于混合加法器来说，有两路输入信号，一路是伴奏音乐中的高、中频成分，另一路是伴奏音乐中的低频成分，这样就使混合加法器输出的信号基本保留了原来立体声信号中的伴奏音乐成分，而消去了主唱歌声信号，达到了消除歌声的目的。

卡拉OK的歌声消除电路，可以对各种节目源的信号进行消除歌声的处理，但是由于主唱歌声的主要能量集中在150~1 000 Hz频段，且它的频谱宽广,要想做到彻底地消除歌声是不可能的。有的歌声消除电路还设置有歌声消除调整旋钮，这主要是调节左、右声道输入减法器的信号的大小，使其大小相等，以便更好地消除歌声信号。

2.歌声消除实际电路

简单的歌声消除电路如图所示，图中各部分的功能和原理与图所示的结构框图相同。由IC1 组成输入减法器;R5 、R6、R7 组成输入加法器；R8 、C1 、R9 、C2 、R10 、C3 、IC2 组成有源三阶低通滤波器；R11 、R12 、R13 、IC3 组成混合加法器。

五、延时混响电路

1.混响声

音乐声音的室内重放要求室内环境必须具有一定的混响时间，才能重现音乐原来的雄伟气势和优美的旋律变化，令人感觉到重放声音的高保真性。放音的环境混响时间越长，其混响效果越明显。但混响时间过长或过短,都会影响到放音的效果。

卡拉OK电路常通过延时混响电路来制造声音的混响效果，以使演唱者的歌声与伴奏的乐曲能产生一种和谐的效果。

2.延时混响电路

延时混响电路的基本工作原理是将输入的音频信号延时，再把已延时的音频信号反馈到延时电路的同相输入端，构成正反馈，以产生多次的反射声，最后把多次反射声与直达声混合后输出，就得到了混响的效果。当然,电路正反馈系数必须小于1，否则电路将会产生自激。

目前延时混响电路使用较多的是数字混响方式。

（2）数字混响电路

数字混响电路是应用集成化的数字技术来实现混响功能的电路，其电路结构框图如图所示。输入的音频信号先经过低通滤波器，滤除不必要的高频成分后，送入模/数转换器，进行数字化处理，转换成数字信号。然后送入数字存储器，经一定时间延时后再把原存储的数字信号重读出来，由数/模转换器还原为模拟信号，再经低通滤波器后，输出延时后的混响信号。与此同时，输出信号还要通过反馈网络送回输入端，形成信号的多次重复，产生回响的效果。电路中，模/数转换器、数字存储器、数/模转换器均受微处理器控制，以实现信号延时。

上图是实际的数字混响电路的电路图。数字延时电路共使用了两块集成电路，IC1（M50199P）的功能是数字延时，IC2 （M5K4164ANP）是动态存储器（64 KB），电路中，S1 、S2 、S3是长、中、短三种延时时间（196. 5 ms、147. 5 ms、98. 3 ms）的控制开关，并分别接有VD1 、VD2 、VD3 作为延时状态显示。输入信号vi送入IC1 的脚，经低通滤波后由脚输出，再送入IC3经第二级低通滤波后输出至IC1的脚，经由数字延时电路进行延时控制，再由脚低通滤波器输出端输出。

输出信号同时还要通过反馈网络回送输入端，产生声音和回响效果（图中未有具体画出其工作线路）。

六、声音变调电路

声音变调电路可以把节目源中演唱的歌声和伴奏音乐声的音调做任意的升降处理，以适应卡拉OK娱乐者的不同需求。这是一种较高级和新颖的卡拉OK电路，声音的变调功能常通过数字集成电路来实现。

1.声音变调电路的结构及原理

声音变调电路的基本结构如图所示。作变调处理时，考虑到声音信号的主要能量集中在中、低频段，故变调主要在中、低频段进行。输入信号vi被高、低通滤波器分成两部分，从低通滤波器（其截止频率定在中频段）分离出的中、低频信号被送入变调控制电路，先进行模/数转换，然后进行数字式变调控制，再进行数/模转换还原，经低通电路把已变调的中、低频信号输送至混合电路，与从高通滤波器分离出来的高频成分混合，得到较为接近原音乐音色的变调音乐信号输出。

2.声音变调实际电路

声音变调实际电路如图所示，它使用了变调专用集成电路65840

其内部结构如下图所示。它由模拟电路和数字电路两部分组成，模拟电路包括高通滤波器（HPF）、低通滤波器（LPF）、系统振荡电路（CLOCK）、混合放大器（MIX）和输入/输出接口电路；数字电路包括模/数转换器（A/D）、数/模转换器（D/A）、逻辑控制电路（LOGIC）和内部存储电路（RAM）等。

电路工作时,声音信号分成高频和中、低频两部分。其中中、低频部分从65840的第脚输入，经内部进行低通滤波（LPF1）后，进入模/数转换（A/D），然后通过逻辑控制电路进行升降调处理。处理后的音频信号从①脚输出，送入②、③脚由D/A（1）和D/A（2）进行二级数/模转换后由、脚输出,再送入脚的低通滤波器（LPF2），经脚输出再由脚送入混合放大器（MIX）。与此同时，声音信号的高频部分通过一组高通网络送入内部高通滤波器（HPF）的脚，滤波后的高频信号从脚输出，也被送至混合放大器，放大后由脚输出已变调的声音信号。

对声音的升降调处理，65840采用了三线串行时钟脉冲电路进行控制。其中，⑦、⑧、⑨三只脚分别输入数据脉冲、时钟脉冲和选通脉冲控制信号，根据数据指令的控制，可使电路升降调的幅度为0~± 8度音或0~± 20度音。图中的三线串行时钟脉冲电路没有表示出来，通常由微电脑核心控制电路来完成。

〖板书〗

第四节 混响电路

一、混响电路的结构及基本工作原理

二、前置放大及话筒电平控制电路

三、声像调整电路

四、歌声消除电路

五、延时混响电路

六、声音变调电路

第五节 AV功放整机电路分析

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解AV功放的基本结构，综合利用已有知识对AV功放整机电路的工作原理及信号流程进行分析。

2．能力目标：能够综合利用已有知识对AV功放整机电路的工作原理及信号流程进行分析。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

AV功放整机电路的工作原理及信号流程进行分析。

【教学难点】

AV功放整机电路的工作原理及信号流程进行分析。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一、AV 功放的基本结构

AV功放通常是指内置环绕声解码电路的前、后级合并式多声道功率放大器，一般由信号源选择器、环绕声信号解码器、多声道功率放大器以及系统控制电路等组成，如图所示。

1.信号源选择器

信号源选择器的主要作用是对AV系统的各种信号源，如VCD、LD、DVD以及磁带录像机等输入的音、视频信号进行选择转换控制，其中音频信号送入环绕声信号解码器，而视频信号则送至大屏幕电视机。

2.环绕声信号解码器

AV功放与一般的Hi - Fi功放的最大不同点，就是在功放设备中加入了环绕声信号处理器。根据不同电路的设计要求，环绕声信号解码系统目前应用较广泛的有杜比定向逻辑环绕声解码器、THX家庭影院解码处理器和DSP数字声场处理器等，在要求更高的设备中则采用杜比AC - 3数字环绕声解码处理器和DTS数字影剧院解码处理器等。各种环绕声解码器的作用都是要从信号源输出的双声道信号中解码还原出左、中、右和后环绕、超重低音等各路环绕声信号。

3.多声道功率放大器

多声道功率放大器实质是一台前、后级合并式功率放大器，其作用是把解码后得到的各路环绕声信号放大至足够的功率，以推动各路扬声器音箱工作，通过各路音箱的相互配合，形成环绕立体声的综合重放效果。同时，AV功放的前级还常设有音调控制电路，可根据放音的需要对重放声音的频率特性做适当的补偿调节，使之获得更好的声音重放效果。

4.系统控制电路

系统控制的作用是通过微处理器的控制作用，对AV功放的信号源选择器、环绕声信号解码器以及多声道功率放大器等相关电路进行相应的控制调节，如信号源的选择切换、环绕声解码电路的选择、音调控制电路的调节、混响电路的调节控制、音量大小的调节等，使得AV功放的使用控制更加简便，更具智能化。微处理器控制的系统控制电路也为AV功放的各状态使用遥控调节提供了方便的条件。

二、AV 功放整机电路分析

1.奇声AV – 747 DB功放

（1）整机特点

奇声AV – 747 DB是家庭影院AV中心，用前、后级分体式结构。前级以中央微处理器HD 6473714 P作为控制中心，使所有的功能（除卡拉OK系统以外）实现了全数字化控制和遥控，同时采用了荧光屏作为操作状态显示，增强了人机对话功能，使整机的操作变得简单明了。本机的核心是由超大规模集成电路M 62460 FP构成的杜比定向逻辑环绕声解码和DSP数字声场处理系统。它具有BY – PASS（信号直通）、PRO·LOGIC（定向逻辑）、3 STEREO（杜比三声道立体声）和DSP（数字声场处理）等处理方式的选择。而且在PRO·LOGIC 状态下。可进行NORMAL（普通）、WIDE（宽广）和PHANTOM（幻象）等三种模式的转换。还能对环绕声进行15~30 ms的延时时间调整；在DSP状态下，可选择HALL（大厅）、MUSIC（音乐厅）……等八种声场模式，且能进行15~50 ms的延时调整。该系统还附设有超重低音线路输出；由TDA 7315集成电路作主声道（L、R信号）、中置声道（C信号）和环绕声道（S信号）的音量及音调控制；由TC 4066对两路视频信号进行选择。

后级是L、R、C、S各声道信号独立的功率放大器,其中， L、R、C 三声道信号功率放大器的额定输出最大不失真功率达85 W，8 Ω× 3， S 声道信号功率放大器的额定功率为30 W/8 Ω× 2。后级还接有输出保护电路，具有开机静噪、过流保护、过压保护和输出短路保护等功能，保证了机器工作的安全。

卡拉OK电路采用了PT 2399混响集成电路，对人声的表现较为出色，并分别设置了话筒音量、音调和混响深度、延时时间等控制电路，供使用者根据个人爱好自行调节。

（2）整机信号流程分析

整机电路结构框图如图所示。图中以虚线把电路前、后级分成两部分。

①前级电路

由信号源来的L、R 立体声音频信号，经IC101（TC 4052）双路8通道电子选择开关选取后，从③、脚分两路输出，一路送至IC102 （M 62460 FP）的、脚，进入环绕声场处理电路；另一路经R112、R119隔离后，作录音输出。

IC102 是一块超大规模集成电路，有80只接脚，内含PRO·LOGIC解码、DSP声场处理、数字延时处理、杜比降噪、序列噪声测试和电子开关控制等多种功能电路。L、R 音频信号经IC102 处理后，由⑤、⑦脚输出中置（C）和环绕（S）信号（直通状态时，C、S 声道信号无输出）。这两路信号被送入IC202 （TDA 7315）作音量控制，同时经R315 、R316 送到音频动态显示电路。与此同时，经过处理的主声道信号（L、R）从IC102 的②、③脚输出，分成三个方向传送：一是经低通放大后，只余下150 Hz以下的超重低音信号（S – BASS）经R235 、R236 隔离、混合后，作为线路输出，供使用者选用；二是经EQ短路环（或外接均衡器），从IC201 （TDA 7315）的⑥、脚输入，对主声道信号进行电子音量和音调控制。

TDA 7315是具有电子音量、音调和平衡调节功能的专用集成电路，采用总线控制技术，可以对两路信号的音量、等响度、高、低音调和左右声道平衡度进行控制调节。其内部还有电子静音开关，能方便地实现各声道的静音功能。该机在中置、环绕声道的控制中（IC202）只使用了音量和静音开关功能，其他均为固定式；主声道则采用了全部的功能（IC201）。

四声道输出信号经音量、音调等控制后，分别从IC201、IC202的、脚输出，再经IC203、IC204 （NE5532）放大，然后由输出插口用音频同轴电缆线传送到后级。其中， L、R 声道信号在送入IC203放大前还叠加了来自卡拉OK 系统的信号。

卡拉OK电路中，两路话筒（MIC）信号首先进入前置放大和RP501 、RP502 构成的音量控制电路，然后两路信号混合，再放大，由C106 送入IC504 （PT 2399）的脚，经低通放大后，分成两路传送，一路从IC504的脚直通输出，另一路经A/D转换、数字延时、D/A转换、低通放大等处理后从脚输出，经RP503 、C106反馈回脚，从而反复出现循环延时，以产生混响回声，RP503 用以调节混响深度（ECHO），以控制回声的大小。另外，IC504 的②脚外接RP504可以控制延时时间（DELAY），以便根据需要进行调节。从IC504脚输出的信号经RP505 进行音调控制，然后经射随器放大，由R529 、R530 分别加于L、R 声道信号中，同时，还把信号送入话筒静噪电路。

该机的静噪电路由话筒延时接通电路和插头控制互锁开关组成。这样既可避免不插话筒时卡拉OK电路的电噪声进入主声道，影响主声道的信号，又可避免插入话筒插头时产生“啪啪”的冲击噪声。下面简述其工作原理：当没有插入话筒插头时，开关S501 、S502 动断触点接通，其中，S502把卡拉OK电路的信号通路短路接地；而S501 的接地，把话筒延时接通电路的电子开关接通，也把卡拉OK通道接地，同时也使IC801（微处理器）的脚变为低电平，控制显示屏中的话筒符号不点亮。当插入话筒插头时，S501 、S502 在插头的顶碰下被断开，则IC801的脚变为高电平，显示屏中的话筒符号被点亮。而延时接通电路中的电子开关被延时电容控制，仍然接通，话筒电路无输出。当延时电容放电至低于电子开关的控制电平时，电子开关动作，断开电路，卡拉OK电路正常输出，从而可避免话筒插入时带来的冲击噪声干扰放大器的正常工作。

AV – 747 DB前级用IC801（HD 6473714 P）作为中央微处理器，采用总线控制技术，使得各种功能的实现变得简单、可靠。该机的人工控制指令主要来自红外遥控器和本机的控制按键。其中，控制按键的各种操作控制信号从IC801 的、脚输入；红外遥控信号则经接收器接收、整形处理后，从IC801的脚进入微处理器。

该机采用了新颖的360°双向旋转控制机械式脉冲发生器与微处理器配合进行音量控制。机械式脉冲发生器的结构如图所示。旋转盘的中轴就是音量控制器的转轴，由于A、B两定臂与旋转盘的接触点不在同一半径轴线上，因此，无论向左或向右旋动转盘，肯定会有一个与地先接通后断开，从而使IC801的、脚不断与地接通、断开而获得脉冲信号，这些脉冲信号在时序上有先有后，微处理器就是根据这两路脉冲的时序来确定音量是增大或减小。此外，旋转盘扭动的角度越大，A、B两定臂与地接通、断开的次数就越多，产生的脉冲个数就越多，微处理器就是根据脉冲的数量来确定音量提升、降低的级数。

微处理器IC801 将各种指令和状态信息处理后，一边驱动荧光显示屏进行相关信息的显示，一边输出到各个被控制电路实现各种功能。同时，由于IC801 的I/ O接口数量不够，又增加了IC802作为扩展接口，以满足各种控制的需要。

该机还由IC401（TC 4066）进行视频信号的选择切换，在IC801、脚的控制下，IC401对VCD和DVD输入的视频信号进行选择切换。

②后级电路

后级电路主要是对前级电路输出的四声道信号进行各自独立的功率放大，其中L、R、C信号的声道均为分立元件组成的大功率放大电路，放大后的信号分别经L201 、L101 、L301 输出，在继电器K控制下，推动扬声器发声。而S 声道信号进入后级后被分为两路，分别由LM 1876的、⑧脚进入，经功率放大后由①、③脚输出左、右环绕声信号，LM 1876内部具有过压、过流、过热保护和静音功能，能进行自我保护和音箱保护。

后级电路还设计了完善的保护电路，以消除开机冲击声，避免功率放大器出现故障时损坏扬声器，也可避免用户不小心将音箱线短路时损坏功率放大器。开机时，音箱保护延时电路控制继电器K的动合触点延时接通，同时控制LM 1876静音一段时间，这样开机的电冲击信号就不能输出至扬声器。图中R225 、R125 、R323 为过流（或音箱短路）检测电路的输出电阻，R501 、R502 、R503 为功放中点电位检测电阻。当R、L、C 信号的声道中有一路出现过流或中点偏离等现象时，保护电路迅速起作用，释放继电器，切断功放输出线路，保护了音箱和功放。

该机后级采用了两只大指针表作R、L 声道信号的信号动态指示，由R418 、R419 从R、L信号输出端取出指示信号送入驱动电路，在驱动电路中经衰减、钳位、平滑等处理后，驱动表头作出指示。

2.蚬华（SMC）环绕声功率放大器（AV – 3）

AV- 3环绕声功率放大器是蚬华多媒体制品有限公司的优质产品。该机采用前、后级合并式结构、全数码操作控制、使用特大荧光显示屏，显示清晰生动。在电路设计上，该机能适应三组影像和五组音乐声源的输入，同时，使用了超大规模杜比定向逻辑环绕声解码芯片（NJW 1103），将信号源输入的两声道立体声信号解码为四声道输出（前左、前右、中置和环绕），其中环绕声道又分解为左环绕声道和右环绕声道，这五个声道均设置了独立的功率放大器。同时，该机还设置了超重低音信号输出端子，从而实现了5. 1声道的环绕立体声的重放。杜比环绕声系统还设置了标准、幻象和宽带等模式，同时还引入了DSP技术，设有会堂、教堂和运动场三种环绕声效果，可供使用者选择。

整机技术主要性能指标：

a.输出功率：

前声道额定输出功率：100 W + 100 W（20 Hz~20 kHz，负载8Ω，THD <0. 5%）。

中置声道：25 W（8Ω，THD <0. 5%）。

后声道（环绕声）：25 W + 25 W。

b.分离度：≥60 dB。

c.频率响应：20~20 kHz，± 1. 5 dB。

d.信噪比：≥76 dB。

e.音调控制：低音：± 10 dB（100 Hz）；

高音：± 10 dB（10 kHz）。

f.输入电平、阻抗：调谐器：500 mV，10 kΩ；

辅助输入：500 mV，10 kΩ；

卡座：500 mV，10 kΩ；

激光唱机：500 mV，10 kΩ；

视频：1/2/ 3，1VP – P；

音频：1/2/ 3，500 mV，10 kΩ；

六声道输入：500 mV，10 kΩ。

g.输出电平、阻抗：VIDEO（视频）：1VP – P；

AUDIO（音频）：500 mV，10 kΩ；

六声道输出：500 mV，10 kΩ。

h.扬声器系统：A或B组（前）：4~16 Ω；

A + B组：8~16 Ω；

REAR（后环绕）：4~16 Ω；

CENTER（中央）：4~16 Ω。

i.电源输入：交流200（1± 10%）V，50 Hz。

j.耗电量：小于350 W。

k.体积：430 mm× 160 mm× 320 mm。

l.质量：12. 5 kg。

整机结构图和电原理图如图（a）~（h）所示。（见书后插页）

（1）输入选择电路

输入选择电路如图（c）所示。

①音频信号输入

该机设计了五组音频立体声信号的输入：调谐输入（TUNER）、辅助输入（AUX）、磁带输入1（TAPE 1）、磁带输入2（TAPE 2）、激光唱盘输入（CD）。五路输入信号进入输入信号选择控制集成电路IC301 （LC 7821），在CPU的统一控制下（通过IC301 的、、脚输入控制信息），选出所需的输入信号，由⑤、⑧、脚输出左声道L 信号，、、脚输出右声道R 信号。L、R 声道信号被分成两路，一路送入IC304 （NJM 2068）的③、⑤脚，经双运放进行前置放大后，由①、⑦脚输出送至杜比定向逻辑解码集成电路；另一路则由IC303 （NJM 2068）进行线路放大后由①、⑦脚输出至线路输出插口。

②视频信号输入

由于录像机和激光视盘机（LD、VCD、DVD等）都含有视频和立体声音频两种信号成分，该机设置了三组视频输入插口。其中，三路音频信号被送入IC301 的、、和③、②、①脚，由输入选择器选择后作为左、右声道信号输入；而三路视频信号则送入视频选择器IC302（BA 7612 N）的①、④、⑥脚，IC302 选择工作状态也受CPU的控制，从②、③脚输入控制信息，选通需要的视频信号，由⑧脚输出至线路输出插口。

（2）杜比定向逻辑环绕声解码电路

杜比定向逻辑环绕声解码电路如图（d）所示。

该机由IC601 （NJW 1103）大规模集成电路实现杜比定向逻辑环绕声的功能。来自输入选择电路、由IC304前置放大器输出的L、R 声道立体声信号被送入IC601 的、脚，进行杜比定向逻辑环绕声解码，然后由②、③脚输出解码后的主左、右声道信号，由第⑤脚输出中置信号，由⑦脚输出环绕声信号，再分解为后左、后右环绕声信号。该集成电路（、、脚）在CPU（、、脚）的控制下，按照输入按键的状态指令，可产生标准、宽频、幻象和三立体声等多种工作方式，在音箱的配合下，就可得到相应的音场效果。这时音箱的配置方式可参考下图。

该杜比解码器中还设置了DSP环绕立体声的功能，在CPU的控制下，可选择会堂、教堂和运动场等三种环绕声场模式，供声音重放时选择。

该集成电路还从内部的低通滤波器脚输出重低音信号，构成“+ 1”声道，供外接重低音放大器使用。

从卡拉OK电路输出的MIC信号，还送入IC601的脚进行信号混合后进行延迟混响处理。

（3）音量控制电路

音量控制电路图如图（f）所示。

由解码器输出的五路音频信号，被分别送入IC701、IC702、IC703音量控制集成电路，这三片集成电路均为TC 9421 F，它通过、、脚接受CPU、、、和脚指令信号的控制，可起到电子音量控制作用。IC701还设置了左、右声道平衡，高、低音调控制，低响度控制等功能。经控制音量后的五路音频信号分别由集成电路的、脚输出，并送至主功率放大器。

该音量控制电路还设置了外部六声道信号输入、输出电路。六声道的输入信号被分别送入三个集成电路的、脚，经放大、音量控制、音调补偿处理后，送入后级功放进行放大，该机还可以在CPU的控制下，把输入的六声道信号不经音调补偿和环绕声处理，直接由①、脚输出，再经IC704A、B、IC702A、B、IC713A、B 进行缓冲放大后，作六声道的线路输出。

（4）主功率放大电路

主功率放大电路图如图（e）所示。

由前级来的五声道信号分别送到各自的功率放大器进行放大，功率放大器分别由IC203 和IC202组成，IC203 是STK 4241，是双功率放大结构，主要用于L、R 声道信号的放大；IC202是STK400 – 040，是三功率放大结构，分别用于C、SL 、SR 声道信号的放大。电路中，L、R 声道信号送入IC203 的③、脚，经功率放大后，由、脚输出，输出端分别接有由Q207、Q208 、Q209 、Q210 组成的延时保护电路和由Q901 、Q902 、Q903 、Q904 组成的过载、过流保护电路[参见图（g）]，对扬声器和功率放大器进行自动保护。C 声道信号由IC202 的④脚输入，SL、SR 声道信号由IC202 的⑥、⑩脚输入，经功率放大后，分别由、、三脚输出C、SL、SR 信号至扬声器接口。

功率放大器中还由Q202 、Q206和Q201 、Q203 、Q204 、Q205 等组成静音电路，在CPU②脚输出信号的控制下，产生静音控制电压，分别送至IC203 的⑧脚，IC202 的、脚，关闭功率放大通道，起到静音作用。

为使功率放大器能正常工作，该机对功放集成电路的散热板安装了两台散热专用电风扇，并由IC402 （LM 393）组成温度保护电路，IC402 受CPU脚指令的控制，当散热板的温度过高时，启动散热风扇。

（5）卡拉OK电路

卡拉OK电路图如图（e）所示

卡拉OK电路由IC401（TL 084四运放）组成，两路话筒信号分别由③、⑤脚输入，经放大后由①、⑦脚输出至RP401、RP402进行音量控制，然后混合送入后级放大，最后由脚输出。卡拉OK的话筒输出信号（MIC）通过IC601的脚送入杜比解码电路，与伴唱信号混合。在IC401 的与⑨脚之间还接有由Q402 、Q403 等元件组成的自动电平控制电路（ALC），防止话筒输入声音信号过大而出现过荷失真。

（6）中央系统控制电路

中央系统控制电路如图（b）所示。

该机的中央系统控制（CPU）采用了大规模集成电路TMPB 7 CC 70 – 3，并配以宽大屏幕的荧光显示屏SVA – 16 MM 08，可供各种工作状态的显示。

控制系统的输入指令有三种形式，一种是面板各种按键的输入指令，由~脚输入CPU；另一种是来自红外接收系统IR101的各种动作指令，由①脚输入CPU；还有一种是360°旋转数字音量电位器CON 106产生的整机音量控制脉冲信号，由、脚输入CPU。

CPU得到各种工作状态指令后，通过、、脚向输入信号选择器IC301发出控制信号，、脚向视频输入选择器IC302 发出控制信号，分别选择合适的输入信号源。还通过、、脚控制杜比解码器IC601 的工作状态，通过、、、、脚控制音量控制集成电路IC701 、IC702、IC703 的工作状态，以实现各声道信号的电子音量、音调、平衡等控制调节。

（7）整机电源电路

整机电源电路图如图（h）所示。

该机电源经变压器和桥式整流滤波后分别输出± 28 V、± 56 V电压，还由三端稳压器分别输出± 12 V、+ 5 V电压和荧光显示屏工作需要的AC20 V、4. 6 V电压。

〖板书〗

第五节 AV功放整机电路分析

一、AV 功放的基本结构

二、AV 功放整机电路分析