【课题】

第七章 扬声器系统

第一节 扬声器分频网络

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解分频网络的作用、基本结构和特性，功率分频与电子分频的区别，掌握分频网络的工作过程及单电抗、双电抗、三电抗网络的特点。

2．能力目标：了解分频网络的作用，掌握分频网络的工作过程及单电抗、双电抗、三电抗网络的特点。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

分频网络的作用，单电抗、双电抗、三电抗网络的特点。

【教学难点】

分频网络的工作过程，单电抗、双电抗、三电抗网络的特点。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一套高保真扩声设备,是由优质的信号源、扩音机良好的扬声器系统构成的。并且其配接与摆放应科学合理。其场所也应满足要求。

为了满足扩音机输出的声音信号中，同时有高、中、低等各种频率成分的要求,需采用多个不同口径、不同放音特性的扬声器组成扬声器系统,,分别由不同的扬声器放音,充分发挥各个扬声器的特长,使放大器的输出功率得到合理的分配,互调失真减至最小。

扬声器分频又称作功率分频,是在功放输出和扬声器之间插入各种无源滤波器,把输出信号按频段分配给各个扬声器,如图所示。

一、分频网络的基本结构及特性

1．基本结构

由L、C元件组成高通、低通和带通等各种滤波网络，把声音分成适合于各个扬声器工作的较窄的频段，使各个扬声器工作于最佳状态。

2．特性

由L、C元件组成的无源滤波器中，电感L在低频时阻抗小，低频信号容易通过，高频信号则难以通过。电容C频率低时阻抗大，低频信号难以通过，而高频信号则容易通过；利用上述特性，可对音频信号进行滤波和分频。一般把工作频段分为二段、三段，甚至更多段，或称作二分频和三分频等。对于二分频，分频点可在800~3 000 Hz之间选取；三分频时第一分频点为300~500 Hz之间，第二分频点可在3 000~5 000 Hz之间选取。分频点的选取要适合扬声器的特性。

分频器中电抗元件的个数决定它的分频衰减率。对于一个电抗元件（只有一个电容或一个电感，又称作一阶网络）的分频器，其截止带衰减特性为6 dB/ oct。两个电抗元件的分频器（二阶网络），其特性为12 dB/oct。单电抗和双电抗元件的分频网络及其特性见表。同理，对于三个电抗元件的分频器（三阶网络），其特性为18 dB/oct。其中，最常用的截止带衰减特性为12 dB/oct。

在分频网络中，各扬声器的阻抗最好相同，否则就要设计有不同输出特性阻抗的分频器与之匹配。扬声器加了分频器之后，基本上不改变原有的扬声器阻抗。在表中所示的双电抗元件分频中。

在低频段低通滤波器电感呈现的阻抗很小，它与低音扬声器相串联，总阻抗仍近似等于低音扬声器阻抗。此时，高通滤波电容的容抗很大，呈现开路状态，不起作用。高频段时，高通网络的容抗很小，则总阻抗近似为高音扬声器阻抗。此时，低通网络却呈现很大的阻抗而不起作用。若低音和高音扬声器的阻抗都是8 Ω，则放大器在整个放音频带内的负载阻抗仍然是8 Ω。

二、分频网络的工作过程

1.增设辅助高音扬声器

这是一种最简单的单电抗元件的分频方式，其连接方法如图（a）所示。请同学们结合该图进行分析。

由于音频中大部分功率成分分布在低、中音频段内，所以加了高音扬声器之后，只起到了辅助放音作用，电路的总负载阻抗，仍近似为原低音扬声器的阻抗。

高音扬声器是一种专用的高频发声器件，它的放音频带有一定的限制，加了分频电容C之后，限制了中、低频的进入，可以防止高音扬声器出现过载、失真和损坏。在分频电路中串入可调电阻R的目的是平衡高、低音扬声器的音量，也可省去不用。

分频电容C应采用质量较好的无极性电容器，也可以采用两只电解电容器反极性串联（正极接正极或负极接负极）的形式，此时每只电容的容量要加倍。

多个不同口径、不同性能的扬声器的组合可采用如图所示的方法。图中，ZL是低音扬声器，ZM 是中音扬声器，其截止频率较低为f1;ZH为高音扬声器，其截止频率较高为f2;C1、C2为分频电容。为得到最佳的分频特性，通过电容C1把中音信号加于中频扬声器，通过C2把高频信号加于高频扬声器，从而实现了简单的三分频。

2.单电抗元件的二、三分频

单电抗元件的二分频网络如图所示。它在高音扬声器支路串入电容C1构成高通网络以阻止低音的进入；在低音扬声器支路则串入电感L1构成低通网络以阻止高音的进入。

三分频网络如图所示。它是在二分频的基础上，增加了中音扬声器，且在中音支路中串入由电容和电感组成的带通滤波器以阻止高、低音的进入。

3.双电抗元件的二、三分频

双电抗元件的二分频如图所示。这时，在低音扬声器支路串入低通网络，电感L3阻止高音通过，再并联电容C3作高频旁路进一步滤除高音，使其滤波特性更好。在高音扬声器支路则串入高通网络，电容C3与L3更好地阻止低音的进入。

三分频网络如图所示。它是在二分频的基础上增加了一个带通滤波器C3、L4、C4、L3，串接在中频扬声器支路中，以分离出中频信号。

〖板书〗

第一节 扬声器分频网络

一、分频网络的基本结构及特性

二、分频网络的工作过程

第二节 扬声器

第三节 音箱

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解扬声器的种类、特点，音箱的作用与结构，掌握扬声器的应用原则及音箱的放置方法。

2．能力目标：能够根据实际情况正确使用扬声器及音箱。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

扬声器的应用原则及音箱的放置方法。

【教学难点】

扬声器的应用原则及音箱的放置方法。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

第二节 扬声器

扬声器是整个扩音设备的终端。它是高保真电声设备的重要部件，其作用是把音频电能有效地转换成相应的声能并向外辐射，形成声音的重放。

一、扬声器的种类

采用的是电动式扬声器。该扬声器种类繁多，按其振动辐射系统的不同，分为普通纸盆扬声器、橡皮边扬声器、号筒式扬声器、球顶形扬声器等几种，如图所示。

按其纸盆形状的不同，又可分为圆形扬声器和椭圆形扬声器。

按其有效工作频率范围来分，又分为全频带扬声器、低频单元扬声器、中频单元扬声器、中高频单元扬声器和高频单元扬声器等。

二、扬声器的使用

要根据放大器的指标、电声设备的结构形式，以及使用环境等具体情况来选用扬声器。

1.功率匹配

每种扬声器都有它标称的额定功率，在一般情况下额定功率不应小于扩音机的输出功率。但当扩音机的功率储备量很大，而实际使用功率却不大的情况下，可以使扬声器的额定功率稍小于扩音机的最大输出功率。

若扬声器的额定功率与扩音机的输出功率相差较大，可把多只扬声器通过串、并联形式进行组合使用。

2.阻抗匹配

高保真的放音设备一般都设有用于阻抗匹配的输出变压器，大多采用OTL、OCL等低阻输出电路形式，可以直接与扬声器配接。扩音机在设计时已经确定放大器最佳的负载阻抗范围，一般不可随意变动。扬声器的标称额定阻抗一般有4 Ω、8 Ω、16 Ω等几种，当功放级的输出阻抗与扬声器的额定阻抗匹配时，扬声器可以获得最大的功率。在使用中若实不能满足阻抗匹配的要求时，可采用把多只扬声器串、并联的接法，使之满足要求。

3.根据用途来考虑

剧场演出和礼堂开会用的扬声器，主要要求放音语音清晰、响亮，即中、高频响应好，低频截止频率不能过低。这时宜采用口径较小、中高频响应较好的扬声器。

在音乐厅、舞厅、旅馆、家庭中使用的高保真放音设备，要求有很高的电声指标，单个扬声器是不能满足要求的，必须采用组合扬声器。组合扬声器是采用若干个不同口径、不同性能的扬声器组成扬声器组，再用分频的办法，让各个扬声器发挥各自的特性，分别重放高、中、低各频段的音乐信号，以得到最佳的放音效果。

4.根据信号源来考虑

若是重放音乐信号，则要根据信号源的质量情况来选择适当的扬声器，才能得到满意的音响效果。对于一般的调幅（AM）收音机和普及型电唱机的扩声设备，因其频带宽约4~5 kHz，宜选用普通的全频带纸盆扬声器。若采用优质的电唱机、激光唱盘、录音机、或收音调谐（FM）器等作为信号源，由于信号源的质量较高，这时，就要选用配套的全频带高、中、低音扬声器，并按二频道或三频道的组合方式，制成组合音箱，以得到较好的放音质量。

第三节 音箱

一、音箱的结构及基本工作原理

扬声器在放音时，纸盆发生振动，激励空气振动而发出声音。这时，纸盆前后空气的疏密情况恰好相反。使前后两部分的声波互相抵消，声压减小，辐射能力减弱，形成所谓的声干涉。

要避免出现声干涉现象。人们发明了音箱，音箱能有效地抑制声干涉，改善低频响应特性，使扬声器发出浑厚有力、优美动听的声音。

音箱一般有开敞式、封闭式、倒相式、曲径式等几种。

1.开敞式音箱

开敞式音箱的外形及结构如图所示，它设有后盖板或后盖板上有很多孔眼，如普通收音机、录音机、电视机的机箱都可看成是开敞式音箱。

开敞式音箱是利用箱壁把扬声器前面辐射的声波与后面辐射的反相声波隔离开来，来减小声干涉，以改善低频响应。但由于没有后盖，所以仍会出现一定的声干涉，影响扬声器的低频辐射能力。这种音箱常用在对音质要求不高的场合。

2.封闭式音箱

又常称作密封式音箱，它的外形结构如图所示，其箱体是封闭的，除了扬声器的安装孔外，再没有别的开口，并且箱体内壁装有吸音材料，这样，可以基本上吸收掉扬声器后面的辐射声波，有效地防止声干涉现象。

封闭式音箱的体积有限，使放音的频响下限变高。因此，这种封闭式音箱不宜使用纸盆扬声器，而要使用谐振频率很低的橡皮边扬声器，以弥补上述缺点。由于橡皮边扬声器的发音效率较低，且封闭式音箱使扬声器向后辐射的声能白白被吸收而无法利用，因而这种音箱的效率较低。当与扩音机配用时，扩音机的输出功率要成倍地增加。

封闭式音箱的尺寸应根据扬声器的参数及对音箱低频特性的要求来设计。一般可参考图所示的尺寸，扬声器孔的尺寸要根据所用扬声器的实际尺寸而定，且箱体内要装入吸音材料。由于封闭式音箱具有体积小、频响好的特点，因而比较流行。

3.倒相式音箱

又称作低频反射型音箱，它的外形结构如图所示。为了使扬声器向后辐射的声能也得到利用，可在音箱的前板上开一个倒相孔。孔的截面积基本上与低频扬声器的有效辐射面积相同。再在倒相孔上加接一短管，使向后辐射的声波通过并使之在某一低频段上产生倒相作用，从而与扬声器向前辐射的声波同相位叠加，以提高放音效率，降低频响下限，改善低频特性和降低在谐振频率附近的失真。

这种音箱的设计和制作都比较复杂。图为有关参考尺寸，可以采用普通的电动式扬声器或橡皮边扬声器。扬声器孔及倒相孔的位置无严格规定，可视箱体式样灵活安排，扬声器孔的大小应根据所选用的扬声器的实际情况而定。若要加入高音扬声器，可在箱体上方加开高音扬声器孔。音箱的内壁应装1~3 cm厚的吸音材料。倒相管也可用一个或两个硬塑料管代替，只要它的长度及总截面积与图示值相同即可。

4.曲径式音箱

又称作迷宫式音箱,其结构如图所示。在箱内设置了曲折而有规律的隔板把扬声器后面的空间变成声音的反相通道，相当于在扬声器后面接一个长管。当该管的长度等于某低频声波的半波长时，管口的声辐射就会和扬声器前面的声辐射同相位，从而使该频率附近的低音得到增强，起到助音作用。内壁都要铺设吸音性很强的吸音材料。

可根据不同的要求灵活选择最佳声通道的长度和曲折度，以获得最好的音响效果。图所示为一些曲径式音箱的尺寸，供参考。

二、音箱的布置

对于声音的重放，除了有好的节目源、高保真的音响设备和优质的音箱之外，还要有良好的听音环境（房间）和合理的音箱布置，才能获得优美的立体声重放。

1.对听音环境（房间）的要求

对于听音环境（房间），一般有两个基本要求：一是环境要清静，以减小外界噪声对声音重放的干扰；二是环境具有良好的声学特性。

声学特性主要包括：

（1）混响时间

这是听音环境（房间）的一个重要参数，对声音重放影响很大，只有适当的混响时间才能使声音变得丰满、动听。

（2）声染色

从声学上说，房间可视为一个共鸣器，存在着一个固有频率。在声源的激励下，当声音的频率与房间的固有频率相同时，房间便会出现共鸣。这种共鸣将改变声源的原来面目，使那些与共鸣频率相近的声音大为增强，从而使声音的低频出现嗡嗡声的干扰，这就称作声染色。

（3）频率不规则性

这是指同一听音点上的声压幅值随频率的不同而产生起伏的现象。

2.最佳听音区

在立体声信号重放时，音箱的布置与房间的室内家具布置应综合考虑，以求获得最佳听音区。一般要求音箱摆放时其左右两侧在声学上应对称。左右声道的音箱应分开摆放，一般距离以1. 5~2 m为宜。这时最佳听音区如图所示，其中，如图（a）所示是最常见的正三角形顶点方式。而图（b）所示方案是依据听音室的面积来决定布局。图（c）所示为方案不受听音室的形状和大小限制，由两只扬声器的开角来决定最佳听音区，开角必须要大于50°。

3.音箱的放置

两音箱的放置除了横向要有一段距离之外，其纵向，即摆放的高度和位置也直接影响着放音的质量，如图所示，请同学们结合该图进行分析。

应当注意的是，通常在音箱下面放置的台脚一定要制造得简单、美观、坚实、可靠，以尽量减小中、低频的共鸣。

*三、AV 系统的音箱

AV系统的音箱一般分为主声道音箱、中置声道音箱、环绕声道音箱和超重低音音箱等几种。

1.主声道音箱

主声道音箱常放置于观众的正前方、电视机的左、右两侧，分别为左、右声道主音箱。它是环绕声重放中主要声源的重放设备，因此，应具有较高的保真度、较宽阔的频响特性，应能放20 Hz~20 kHz的声音，有较大的动态范围和良好的瞬态响应，使得重放的声音清晰明亮、有较强的解析力和立体声的定位感。

主音箱应首选落地式的大、中型音箱。

2.中置声道音箱

AV系统的中置声道音箱主要用于重放影片中的语言对白，故大约70% 的语言信息都是通过中置声道重放的。

在实际使用中，中置音箱常放置于电视机的顶部标准方式。用宽频方式重放环绕声时，应选用与主声道相同的音箱作中置音箱，以增强中置声道的放音效果。

3.环绕声道音箱

环绕声道音箱常放置于观众的后方，称为后左、后右环绕音箱。它与前方声场音箱共同配合，重放形成一种逼真的包围声场，产生环绕立体声的效果。

杜比定向逻辑环绕声系统要求环绕声道音箱的频响范围为100~7 000 Hz，若对于AC - 3或DTS系统则要求环绕声道音箱是全频带的。

4.超重低音音箱

超重低音音箱一般都是有源的，其功率一般不小于100 W，频率范围为30~180 Hz，其截止频率应可以调节，超重低音重放的相位也应在0°与180°间可切换，以便和主声道的音箱相匹配。

5.AV系统音箱的摆放

一般常把主声道音箱分别放置于电视机的左、右两侧；中置声道音箱则放在电视机的上面或下面，或者采用支架另外摆放于正前方；环绕声道音箱常安置于听众后方两侧或正后面的墙壁上；而超重低音音箱一般可以放在墙角或墙边空余位置，如图所示。

在音箱的布置摆放中，主声道、中置声道音箱中的高音扬声器的高度应与听众的双耳平行（距地面约1 m左右），环绕声道音箱则应安装在比双耳略高的位置（距地面约1. 7 m），这样可以得到较好的环绕声听音效果。

〖板书〗

第二节 扬声器

一、扬声器的种类

二、扬声器的使用

第三节 音箱

一、音箱的结构及基本工作原理

二、音箱的布置

*三、AV 系统的音箱