【课题】

第五章 扩音机

第一节 扩音机的基本结构和工作过程

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解扩音机的基本结构、单声道扩音机和立体声扩音机的区别，理解前级、后级的概念，掌握各单元电路的作用。

2．能力目标：了解扩音机的基本结构，前级、后级的相互关系，各单元电路的作用。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

扩音机的基本结构，各单元电路的作用。

【教学难点】

前级、后级的概念，掌握各单元电路的作用。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 1课时（45分钟）。

- 【教学过程】

扩音机是一种对声音信号进行放大的电子设备。

1．基本结构

包括前置放大器和功率放大器两大部分。

（1）前置放大器

由输入选择与均衡放大电路、等响音量控制电路、音调控制电路等组成。

（2）而功率放大器

由功率放大电路和扬声器保护电路组成。

2．工作过程

扩音机通电后，输入选择电路对收音调谐器、录音座、CD唱机和AV辅助输入等信号源的信号进行选择与控制，获得所需的信号，该信号经均衡放大电路进行频率特性的校正和放大，使输入信号的频率特性变得较为平坦，同时使各种信号源输入的信号电平基本趋于一致。均衡放大后的信号则由等响音量控制电路控制信号的强弱，从而调节音量的大小。等响控制的目的主要是在音量较小时提升高、低频信号成分，以补偿人耳听觉的不足，在低响度时得到较丰满的声音信号。而音调控制电路则主要是根据个人的喜好调节电路的频率特性，适当提升或衰减声音中的高、低频成分，以满足听音者的需求。经前置放大器放大处理后的信号被送入功率放大器进行功率放大，以推动扬声器重放出声音。扩音机中为了保护扬声器免受电路冲击电流的干扰，或在电路出现故障时烧毁扬声器，常在功率放大器中加入扬声器保护电路。

3．结构形式

在高保真的音响设备中，扩音机通常有合并式和分体式两种组合结构形式。

（1）合并式

是把前置放大器和功率放大器组合在一起。这种形式把“前置”和“功放”合并在一起，这时由于小信号电压放大的前置级和大信号电流放大的功率放大在电性能上不能互相兼顾，因而不能使扩音机达到最佳的工作状态，特别是前、后级的电源馈电，电源变压器的电磁干扰，印制电路板的走线排列,共用地线的走向等方面总会存在一定的相互干扰，影响整机性能的提高。

（2）分体式

是在设计制造上把前置放大器和功率放大器彻底分开，分别使用独立电源，单独的机壳，使前、后级之间互不干扰,形成前、后级分体式的结构，在使用时再把它们用信号传输线连接起来，这种分体式结构的扩音机可获得极高的性能指标。

以上所述是单声道扩音机的结构和工作原理，而立体声扩音机则是两部性能一致的单声道扩音机的组合，分别放大左和右声道的信号。

〖板书〗

第一节 扩音机的基本结构和工作过程

1．基本结构

2．工作过程

3．结构形式

第二节 前置放大器

一、输入均衡电路

二、等响音量控制电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解等响音量控制电路的作用，熟悉等响音量控制电路的工作原理，掌握输入均衡电路、等响音量控制电路的电路分析方法。

2．能力目标：了解输入均衡电路、等响音量控制电路的作用和电路的分析方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

输入均衡电路、等响音量控制电路的电路分析方法。

【教学难点】

等响音量控制电路的工作原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一、输入均衡电路

是一种常用的频率均衡放大器，电路的特点在于通过开关S的控制，分别接入特性不同的均衡补偿网络，使电路有四种不同的频率特性，以适应不同信号源的补偿需要。

1．话筒信号、收音信号或线路信号输入的频率补偿

当S置于1时，均衡网络由电阻R8 组成。由于R8阻值不随频率的改变而变化，所以只构成一般的交流负反馈电路，这时放大器的频率响应为平坦特性，适用于话筒信号、收音信号或线路输入信号的输入。

2．密纹唱片放送信号输入的频率补偿

当S置于2时，均衡网络由R9 、R10 、R11、C6 、C7 等五个元件组成，且它们的取值要符合R11 >R10 、C7 >C6 的条件，网络呈现的总阻抗为ZEQ。均衡电路工作时，对低于1 kHz 的低频段信号，C6 容量较小，可视为开路，而C7 的容抗则随着频率的降低而增大，ZEQ也随频率降低而增大，于是电路负反馈量减小，放大器增益上升。当频率降低至50 Hz 以下时，与C7 并联的电阻R11 的阻值已可与C7 的容抗相比拟，即R11 作为回路的主要反馈元件，使得低于50 Hz的频率的提升量受到限制。这样，电路的输出频率特性在低频段将呈现具有两个转折频率（分别为f1 = 50 Hz,f2 = 500 Hz）的低频提升状态。而对高于1 kHz 的高频段信号，R11的阻值比C7的容抗大得多，且在高频段C7 的容抗将变得很小而可视为短路，这时C6 的容抗将随频率的升高而减小，它与R10 并联的结果使网络总阻抗ZEQ随之减小，于是反馈量增大,放大器增益下降。这样，电路形成高频衰减的频率特性（其转折频率f3 = 2 120 Hz），于是，C7 、C6 、R11、R10等元件的共同作用，就使电路具有了提升低频、衰减高频的频率特性。所形成的频率特性曲线如下图所示。由于电路元件参数所决定的三个特定转折频率，使电路的特性适用于动圈式唱头的唱机进行密纹唱片放送的输入放大，故把该补偿特性称作RIAA频率均衡特性。

在反馈型的频率均衡电路中，如果高频段的负反馈太深，会导致电路产生高频自激，使放大器工作不稳定。为此，在均衡网络中还串入一个电阻R9，当工作频率高于32 kHz时，C7 、C6 的容抗都接近于零，但还有R9 限制其反馈量，使电路获得32 kHz以上高频的平坦特性。

3．铬带信号重放输入的频率补偿

当S置于3时，均衡网络由R12、R13、C8 组成。在中低频段，C8 的容抗随频率的降低而增大，使得与R13并联的网络阻抗也逐步增大，反馈量减小，电路增益上升。当频率低于50 Hz以下时，C8 的容抗很大，相当于开路，电路由R12 、R13 串联作为反馈电阻，使得电路具有最大的增益。对于中高频段，C8 的容抗随频率的增高而减小，反馈量增大，电路增益下降。这样，电路将呈现一条提升低频、衰减高频的特性曲线，该曲线具有两个特定的转折频率f1 = 50 Hz, f2= 2 280 Hz。这种补偿特性曲线如图所示，适用于磁带（铬带）信号重放的输入补偿。

4．普通带信号重放输入的频率补偿

当S置于4时，均衡网络比S在3状态时多串联一个电阻R14，使得电路的高频段转折频率（f2 =1 330 Hz）发生变化，呈现另一条补偿特性曲线，以适用于磁带（普通带）信号重放的输入补偿。

上述两种磁带重放补偿特性曲线又称为NAB补偿特性曲线。两种补偿特性曲线其转折频率的时间常数不同，因此，常以此进行区分，一种称为70μs（铬带）补偿特性曲线，另一种则称为120μs（普通带）补偿特性曲线。

二、等响音量控制电路

由于人耳听觉的频响特性与音量大小有很大关系，对中音比较敏感，对低音和高音则比较迟钝。这种感觉在低响度时尤为严重，而在高响度时，则不那么明显。

所以在低响度的场合，常会感觉声音的频带明显变窄，高、低音成分显著减少，声音的丰满度变差。只有在高响度时，人耳对不同频率的声音所感觉到的响度才大致相同，并且这种特性将随人的年龄增大而越呈明显。

可采用等响度控制（又称作低响度控制）的办法来解决这个问题。在声音小时，对高、低音进行补偿，以弥补人耳听觉上的不足。由于这种补偿须随音量大小而变化，故常把补偿电路加在音量控制电位器上，随着该电位器的开大或关小，对扩声设备的频响特性进行自动补偿，即电位器关得越小，高、低音的补偿量越大，使音量无论开大或关小，人耳对高、中、低音都具有相同的响度感觉，故常称作等响音量控制。

1.等响音量控制电路基本原理

等响音量控制电路通常采用有固定抽头的电位器作为音量控制，并加上由RC元件组成的高、低音提升网络。电位器RP有一固定抽头B，使得电位器C、B、D三端的电阻等效于R1 、R2 的串联，C1 、R1组成高音提升网络R、C2 是低音提升网络。当电位器RP 的滑动点A移到C端（音量最大）时，信号直接输出，无任何提升作用，其频响为一直线。随着A点逐渐往下移，高、低音提升网络逐渐起作用。当到达B点时，高、低音的提升量达到最大。A点再往下调节时，提升量保持在B点的最大值而不再提升。

R1 、C1 是一个高通网络。C1 的取值应使中、低音等效于开路，频率越高，容抗越小。这样，中、低音被R1 衰减输出的同时，高音则通过C1 输出，从而获得高音提升特性，高音提升的转折频率为f1=12πR1C1。

R、C2组成的低音提升网络并接在R2两端，它实际上是一个RC的高音衰减电路。C2 的取值应使中、高音呈短路，对于低音因频率越低，容抗越大，衰减量越小，即低频提升量越大。电阻R对低音提升量有明显影响，R越大，提升量越小。低频提升的转折频率为f2=12πR1C2。

等响音量补偿电路在低、中、高频的等效电路和补偿特性分别如图所示。

2.等响音量控制电路

从人耳的听觉特性可知，对低音的补偿量要求比高音大。此外，晶体管在高音频时的噪音比低音频时要大得多。因此，有些场合只要求对低音进行补偿。

常用的等响音量控制电路。电路中使用了一只等响度控制开关S，当音量较大时，把开关S拨到OFF位置上，等响度补偿网络便不起作用，也就是说，在高响度时不再提升高、低音，但仍通过开关把R3接入电路，这是为了保持断开等响度控制状态时，电路对中音频的等效电路不变，中频等效电路，以避免当开关转换状态时，音量大小发生明显的变化。当音量较小时，把开关置于ON位置时，等响度补偿网络产生作用，在音量较小时，C1 提升高频，C3 、R3 提升低频，从而实现了低响度时的高、低频补偿提升作用。

〖板书〗

第二节 前置放大器

一、输入均衡电路

二、等响音量控制电路

三、音调控制电路

四、带宽控制电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解音调控制电路、带宽控制电路的作用，熟悉音调控制电路、带宽控制电路的电路形式，掌握音调控制电路、带宽控制电路的电路分析方法。

2．能力目标：掌握音调控制电路、带宽控制电路的作用和电路的分析方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

音调控制电路、带宽控制电路的作用及分析方法。

【教学难点】

音调控制电路、带宽控制电路的分析方法。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

三、音调控制电路

在重放音时，人耳对音乐和语言所要求的频率范围是不同的。收听音乐时，要采用曲线特性，把高、低音都加以提升，才能使声音丰满动听。但在听唱歌或戏曲时，则频率特性最好如图（b）那样，把3~4kHz左右的中高音区提高一些，使演唱明亮柔和，而150~350Hz左右的中低音区也稍加提升，使演唱和乐器有一定丰满感，但低音不宜过多，以免使声音发闷。在收听语言广播时，尤其是男声新闻广播，则需要图（c）那样的特性，对2~3kHz的中高音区适当提升，对低音和高音区要进行衰减，这样才能避免声音出现沉闷不清等现象，使声音清晰悦耳。因此，在高保真放音设备中，往往采用音调控制装置，来调节放大器通频带范围内的频率特性，以适应人们在听觉习惯上的不同爱好、放音环境的差异以及扬声器系统的不足，使放音效果得到改善。

所谓音调控制，就是通过调节放大器的频率特性，改变信号中高、低频成分的比重。常用的音调控制有衰减式、衰减负反馈混合式、谐振式和图示均衡器等几种形式。音调控制的基本特性曲线音调控制的基本特性有四种，即低音提升、高音衰减、高音提升和低音衰减，如图所示。请同学们参照该图进行分析。

同理，高音提升和低音衰减则是以f2 和f1 作为其提升或衰减的转折频率，其频率特性如图（c）、（d）所示，请同学们参照该图进行分析。

2.衰减式音调控制

衰减式音调控制电路具有控制范围大、调整方便的特点，要求与其配合的放大器的前级要有低的输出阻抗，后级要有高的输入阻抗，才能满足控制电路的要求。

各元件关系

a．R1»R2

b．RP1、RP2»R1、R2

c．对于频率在1 kHz左右的中音频信号来说，C1 、C2 近似于开路，C3 、C4 近似于短路，其等效电路如图所示。请同学们参照该图进行分析。

衰减式音调控制电路如图所示。请同学们参照该图进行分析。

（1）R1→A时，其特性及等效电路如图（a）所示。

由于C3、C4对中、高频信号可视作短路。RP1的阻值又远大于R2，所以RP1、C2，支路可忽略，等效电路如图所示，请同学们参照该图进行分析。

（2）RP1→B时，其特性及等效电路如图（b）所示。请同学们参照该图进行分析。

（3）RP2→C时，其特性及等效电路如图（c）所示。请同学们参照该图进行分析。

（4）RP2→D时，其特性及等效电路如图（d）所示。请同学们参照该图进行分析。

总的综合频率特性曲线如图所示。

3.衰减、负反馈混合式音调控制

是利用电路的衰减特性和负反馈作用来共同对信号的频率特性进行提升或衰减。其基本电路如图所示。请同学们参照该图进行分析。

对电路要求：

a．放大口（VT1）有足够高的开环增益

b．C3、C4对中、高频短路

C1、C2对中、低频开路

c．RP1、RP2»R1、R2、R3、R4

下面就音调电位器RP1、RP2在各个不同位置的情况进行分析。

（1）中音频（1 kHz）的增益

对于中音频，C3、C4相当于短路，C1、C2相当于开路，电路等效化简为图所示。请同学们参照该图进行分析。

（2）RP1→A，其电路可等效为图（b）所示电路。请同学们参照该图进行分析。

（3）RP1→B，其等效电路如图（c）所示。请同学们参照该图进行分析。

（4）RP2→C，其等效电路如图（d）所示。请同学们参照该图进行分析。

（5）RP2→D，其等效电路如图（e）所示。请同学们参照该图进行分析。

从上述可知，把RP1、RP2置于A、B或C、D点时，可分别得到低音提升、衰减和高音提升、衰减四种不同的特性，音调控制电路的综合控制特性曲线如图所示。

4.图示均衡器

多频段音调控制又称作图示均衡器，是使用较多的音调控制方式。该电路一般都是由各频段的陷波器和控制各频段提升或衰减量的公用放大器两部分组成。图所示是由运算放大器组成的陷波器。请同学们参照该图进行分析。

因此，调节C1、C2的容量，可以改变陷波器的中心频率。

公用放大器如上图所示，它也是由运算放大器A组成。请同学们参照该图进行分析。

三菱公司生产的单通道五段均衡专用集成电路M 5227 P的内电路和应用电路，请同学们参照该图进行分析。

其各频段控制综合频响曲线如图所示。

电路中，RG1、RG2的阻值大小决定各频段的最大提升量和衰减量，阻值愈大则各频段的提升和衰减量也愈大。其取值为2. 7 kΩ 时，电路具有± 12 dB 的提升、衰减量。为了提高均衡电路的输入阻抗，电路还在输入端增加了一级由A 7 F 007组成的电压跟随器。

四、带宽控制电路

为了取得较好的电声指标，高保真的放音系统电路的频带都设计得很宽，其高频响应可达几十、甚至几百kHz。为了提高放音质量，在要求较高的高保真电路中，采用了带宽控制电路，针对不同种类的信号源，适当地压缩电路的通频带，以减小噪声干扰。通过带宽控制电路，把高频段的噪声和低频端的交流声干扰滤除，就可以使放音的信噪比得到提高。

带宽控制电路往往采用RC高、低通滤波网络和RC有源滤波器，要求对控制频带范围之外的信号有较大的衰减作用（12 dB/oct），而频带范围内的频率特性则应较为平坦。

1.RC基本滤波节和有源滤波器

最简单的通频带控制电路由RC基本滤波节组成，如图所示。请同学们参照该图进行分析。

晶体管有源高通和低通滤波器。它由晶体管射极输出器和RC滤波电路组成，该滤波器的截止频率fc 由电路的RC滤波元件的时间常数决定。在频带范围之外，输出信号按每倍频程12 dB的斜率衰减。

2.带宽控制电路

常用的带宽控制电路如图所示。请同学们参照该图进行分析。

该带宽控制电路的频率特性如图所示。

〖板书〗

第二节 前置放大器

三、音调控制电路

四、带宽控制电路

第二节 前置放大器

五、电子分频电路

六、音质增强电路

七、超重低音电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解电子分频电路、音质增强电路、超重低音电路的作用，熟悉并掌握电子分频电路、音质增强电路、超重低音电路的电路分析方法。

2．能力目标：了解相关电路的作用，能够分析相关电路的工作原理。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

电子分频电路、音质增强电路、超重低音电路的作用。

【教学难点】

电子分频电路、音质增强电路、超重低音电路的电路分析方法。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

五、电子分频电路

在高保真的放音系统中，为了得到较高的还音质量，往往采用高、低音（或高、中、低音）多个扬声器放音。在要求较高的场合，常采用电子分频电路。在信号送入放大器之前，利用电子分频电路把全频带信号分成高、低两个频段，然后分别送入两组（或三组）功率放大器，对高、低音频信号分别进行放大，再送至各自的扬声器还音。

在家庭影院系统中，为了得到超低音的感受，就需要利用分频电路在音频信号中分离出超低音频信号，即80 Hz以下的音频信号，再加以处理和放大，然后送至低音扬声器。目前采用较多的是超重低音激励器和超重低音有源音箱，而超重低音激励器通常连接在功率放大器之前。

1.滤波型分频电路

滤波型分频电路是采用了截止频率fc相同的高通和低通有源滤波器，按图所示的形式组合起来，利用高通和低通滤波器的特性，在截止频率fc处把全频带的音频信号分隔为高频道和低频道。为了要把高、低频信号分隔清楚，滤波器要具有12 dB/oct以上的衰减率。

图所示是一实用的电子二分频电路。请同学们参照该图进行分析。

2.滤波－运算型分频电路

它把滤波器和运算器相结合，其结构框图如图所示。请同学们参照该图进行分析。

具体的滤波－运算型分频电路如图所示。请同学们参照该图进行分析。

六、音质增强电路

音质增强电路常采用美国BBE Sound公司的BBE音频高分辨率增强技术，以弥补扬声器在重放声音中的固有缺陷，恢复声音重放的清晰度，达到大幅度改善听音质量的效果。

BBE音质增强电路的作用是调整高、中、低音频之间的相位关系，它把声音频带分成三部分，低于150 Hz的为低频、150~1 200 Hz的为中频、高于1 200 Hz的为高频，将低频和中频部分分别延迟2. 5 ms和0. 5 ms，高频部分不变，其结果高频部分相对地在时间上就超前了。其次，BBE音质增强电路还能拓展高、低频的范围。实际上可以认为BBE音质增强技术是音频处理中的瞬态改善技术，BBE音质增强技术对某声音信号瞬态改善的示意图，请同学们参照该图进行分析。

BBE 2150 AD是目前应用较多的单片BBE处理电路，具体电路如图所示。请同学们参照该图进行分析。

与开关S1、S2、S3组成的控制功能见表。

七、超重低音电路

家庭影院系统中，常常通过超重低音电路，增强80 Hz以下的低音频声音的重放，以获得更好的放音效果。

超重低音的重放常用的有以下两种方式。

1.超重低音激励器

该电路采用超重低音专用芯片M 51134，其内部电路包括：频率检测、调整器、电平检测、低通滤波运放、VCA压控放大器等。超重低音激励器全电路如图所示，原理框图如图所示。请同学们参照图进行分析。

2. 超重低音有源音箱

超重低音有源音箱的电原理图，电路由扬声器输入衰减网络、线路输入混合网络、音量控制、补偿网络、可调式低通滤波器、功率放大器、倒相开关、电源等组成。

请同学们参照该图进行分析。

其频谱如图所示。

该音箱能接收扬声器输入和线路输入两种信号。扬声器输入的衰减网络能适应OCL、BTL等工作方式的功放级,使用时只需将左、右声道功放的输出信号接至SPEAKER输入此时超重低音有源音箱的输出音量受控于原功放的音量控制。线路LINE IN输入端子适合具有超低音输出接口（SUB OUT）的AV功放使用。

〖板书〗

第二节 前置放大器

五、电子分频电路

六、音质增强电路

七、超重低音电路

第三节 功率放大器

一、OCL功率放大电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解OCL 基本电路的结构特点和扬声器保护电路的作用，熟悉差分输入放大电路和OCL 电路静态工作电流稳定的工作原理，掌握分离件OCL电路和OCL 厚膜功放集成电路的分析方法。

2．能力目标：掌握分离件OCL电路、OCL 厚膜功放集成电路和扬声器保护电路的特点和分析方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

差分输入放大电路和OCL 电路静态工作电流稳定。

【教学难点】

差分输入放大电路、OCL 电路静态工作电流稳定和扬声器保护电路的工作原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 4课时（180分钟）。

- 【教学过程】

第三节 功率放大器

功率放大器是扩音机的后级，是高保真音响设备的关键核心部分。其作用是对音频信号进行不失真的功率放大，以足够的电功率去推动扬声器。其电路结构形式包括OTL、OCL、BTL以及全对称、全直流等多种形式。

一、OCL 功率放大电路

在要求较高的放大器中采用OCL电路。电路采用正、负两电源供电使推挽电路较为对称地工作，同时，省去了输出电容，使低频端没有衰减，其电声性能指标远远超过OTL电路。

1.OCL电路

（1）基本结构

OTL推挽功放电路，每个功率管分别由各自的电源VCC1和VCC2供电，且VCC1 = VCC2，即VCE1= VCC1，VEC2=VCC2。两管的发射极与扬声器直接相连接，无输出电容。此时，OCL电路输出的中点电位VA=0。这样就保证了扬声器中无直流电流流入，既保护了扬声器，又能避免额外的失真。

（2）工作过程

当输入信号vi加于电路输入端时，对于vi的正半周，VT1导通，VT2截止，产生电流iC1从左向右流经负载RL；对于vi的负半周，VT1截止而VT2导通，产生电流iC2从右向左流经负载RL；从而在负载RL上得到一个完整的放大了的输出信号。

OCL功放电路的输出功率与电源电压VCC1（VCC2）、负载电阻RL的关系为

Pcm=V2CC12RL

其中，VCC1（VCC2）为每侧电源电压之值。若以VCC=VCC1+VCC2，VCC1=12VCC表示，其输出功率则与OTL功放电路的输出功率Pcm=V2CC8RL完全一样。

2.差分输入放大电路

OCL电路各级晶体管间均采用直接耦合，温度的变化，电源电压的波动，都会产生零点漂移现象，使OCL电路输出的中点偏离零电位。因此，OCL电路往往在前级采用温度稳定性极好的差分（差动）放大电路来克服零点漂移，稳定电路的输出中点，确保中点为直流零电位。

（1）基本结构

由VT4、VT5及R1~R4组成差分电路。它是一个单端输入、单端输出电路。要求两只晶体管的特性参数对称，两只偏置电阻R2和R3电阻数值相等，一个接至公共端（零电位），另一个接到功放输出的中点A。在电路正常情况下，VA=0。这样，两个电阻都与零电位接通，两管的发射极相互连接并通过共用发射极电阻R1接至电源+VCC，对VT4、VT5提供偏置电压。

（2）静态工作点的稳定。

请同学们参照图进行分析。

（3）交流负反馈的引入

差分放大电路除了利用直流负反馈来稳定中点外，还利用交流负反馈的作用来善提高电路的各项交流指标。交流负反馈工作原理如图所示。请同学们参照图进行分析。

3.OCL电路静态工作电流的稳定

请同学们参照图进行分析。

4.具体电路分析

图所示是OCL功放电路的典型实例。其中，VT1、VT2组成单端输入、单端输出的差分输入放大电路；VT3是推动级，它是由一只PNP管组成的共发射极放大电路，采用PNP型管是为了与差分输入电路的NPN型管相适配，易于中点电压的调零；VT4、VT6与VT5、VT7组成复合准互补甲乙类推挽功率放大输出级；电路采用正、负两组对称电源供电，使电路能对称地工作。

（1）静态工作情况

差分输入级VT1、VT2两管电流大致相等，IC1 = IC2 ≈0. 8 mA。R2既是VT1的集电极负载电阻，又是推动级VT3的偏置电阻。改变R2的阻值，可以调整VT3的静态工作电流IC3，改变VT3的集电极电压VC3，使OCL电路的中点电位VA=0 V。VD1和R7组成推挽输出级的静态偏置电路，使输出级工作在甲乙类状态。调整R7阻值的大小，可以改变输出级的静态工作电流，使其在10~30mA左右。R11、R13是VT6、VT7的偏置电阻。R14、R15是VT6、VT7的发射极电阻，起直流负反馈作用，稳定功放管的工作点。R6又是直流负反馈电阻，引入的强烈的直流负反馈，自动调节电路的稳定状态，使中点电压VA始终维持在0 V状态。

（2）动态工作情况

当电路有输入信号时，经C1 耦合至差分放大输入级。由VT1放大后，从其集电极输出，直接耦合至推动级VT3，放大后从集电极输出，加于互补推挽功放的输入端。在信号的正半周，VT4、VT6导通工作，VT5、VT7截止。反之，在信号负半周时，VT5、VT7导通工作，VT4、VT6截止。这样，上下两路功放电路在信号的正、负半周轮流导通工作，从而完成对输入信号的功率放大。

电路中，C6、R9组成自举电路，用来提高下路功放管VT5、VT7的基极驱动电流，使其在输出负半周信号时可以充分导通。R5、C3是电路的交流负反馈调节支路。VT6、VT7的发射极电阻R14、R15还具有交流负反馈作用，改善电路的交流特性。

5.OCL厚膜功放集成电路

厚膜功放集成电路是在一块基片上用厚膜技术把若干个有源芯片和无源元件连接起来，再加以封装的完整组件。厚膜功放集成电路具有精度高，功率大，电路设计灵活，应用简单方便等特点，在音响设备中应用甚广。这些厚膜电路常分为单路（单声道）和双路（立体声）两大类，这些集成电路的使用条件是：负载允许短路时间为2 s，工作时外壳温度在100 ℃左右，保存温度为20~+135 ℃。

（1）STK4101Ⅱ系列功放集成电路

该系列属OCL电路双路结构，包括了表所列出的10种集成电路。从表中可知，它们的主要电参数区别是供电电压与输出功率的不同。它们的内电路和应用电路如图所示。

（2）STK 4036 Ⅺ系列功放集成电路

这七种OCL功放集成电路采用了全互补单路结构形式，有较好的电路对称性，因此，其失真度极小，只为0. 008%。工作时最高壳温可达125 ℃，这类集成电路如图所示，主要电参数见表。

6.扬声器保护电路

图所示是一种专门用于OCL等功放电路的扬声器保护电路，它能有效地消除功放开关机的冲击噪声，防止输出端直流偏移零电位及功放过流时损坏扬声器。

电路中使用了专用扬声器保护电路μPC 1237。实用中，根据功放电路的交、直流供电状态，电路中的R6、R8、R12将有不同的取值范围，见表。

保护电路工作电压为25~60V，通常可直接利用功放的正电源供给。μPC 1237由单电源供电时，⑧脚是电源端，最高极限值为8 V，当工作电压不同时，可改变R8 适应之。继电器K的工作电压为24V，串入R12是为了适应不同电源电压的要求。

μPC 1237的⑦脚是扬声器接入延时控制端，延时时间的长短由C3、R7对应的时间常数决定。

μPC 1237的④脚是交流断电检测端，防止功放关机的噪声冲击扬声器。④脚的检测最高极限电压为10 V。

μPC 1237的②脚是功放输出中点漂移检测端。当②脚检测到L或R声道的功放中点直流电位发生正或负的漂移，且超过设定的阈值时，内部电路马上使继电器释放，断开扬声器，达到保护的目的。电路内部设定的控制阈值为± 1 V左右。

μPC 1237的①脚是功放过流检测端。当功放输出超过额定电流值时，发射极电阻上的电压将超过保护电路设定的过流阈电压，则VT1 或VT3 导通，引起VT2 也导通，电源电压经R9 、VT2、R11加于①脚，要流入①脚的电流超过110μA，内部的保护电路则控制继电器断开扬声器，实现过流保护。

μPC 1237的③脚是扬声器保护电路工作方式选择端。当③脚直接接地时为自动复位工作方式，继电器则自动恢复接通扬声器。当③脚经电容C1 接地则为锁存工作方式，即继电器一旦动作断开扬声器，将一直继续保持，不管功放电路是否恢复正常，一直到电源开关关断后电路重启为止。

〖板书〗

第三节 功率放大器

一、OCL功率放大电路

1.OCL电路

2.差分输入放大电路

3.OCL电路静态工作电流的稳定

4.具体电路分析

5.OCL厚膜功放集成电路

6.扬声器保护电路

第三节 功率放大器

二、BTL功率放大电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解BTL 功率放大电路的基本结构和特点，熟悉并掌握BTL 功率放大电路的工作原理。

2．能力目标：了解BTL 功率放大电路的特点和工作原理，熟悉常见的BTL 功率放大电路的电路形式。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

BTL 功率放大电路的基本结构和特点。

【教学难点】

BTL 功率放大电路的工作原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

二、BTL 功率放大电路

OTL电路的输出功率为Pcm = V2CC8RL。若对于OCL 电路,则上式中的VCC为正、负两组电源之和。根据上式，要提高电路的输出功率，一是提高电源电压，但电源电压的提高给晶体管、电解电容器、电源变压器等元件带来更高的要求；二是减少负载阻抗，但一般扬声器的阻抗已规定为4Ω、8Ω、16Ω，不能随意改动，且扬声器阻抗的减小，将对功率放大管有更高的要求。那么，能否用一般功率的晶体管，在一般电源电压条件下，获得较大输出功率，且又具有较高的电气性能呢？这就引出了BTL功率放大电路。

1.BTL电路的基本结构和工作原理

BTL功放电路又称作桥式平衡功放电路。实质上它是两个特性对称的OTL放大器（或OCL放大器）的组合,其基本电路如图所示。即用一组电源VCC（VCC 的大小与原OTL电路一样）供电，把两个OTL放大器的功率输出管VT1、VT2和VT3、VT4组成桥式接法，四只功率管分别是桥的四臂。静态时，OTL电路相互对称，因而电桥处于平衡状态，VA = V′A，负载两端的电压VA A′ = 0，所以负载上无直流电流流动，从而可以不接输出电容而采用直接耦合。

动态时，输入信号由倒相电路分离，在同一时间内，分别输出正、负半周信号去推动这两组输出电路（即VT1、VT2和VT3、VT4）。设在输入信号的正半周期间，倒相电路左边输出正信号使VT1导通，右边输出负信号使VT4导通，从而产生输出电流iC1流经负载，其流向为：VCC 正极→VT1C极→VT1E极→RL→VT4E极→VT4C极→VCC负极，在RL上得到正半周的输出信号。这时，VT1、VT4导通；IC M1 = VCC/RL。同理，在输入信号的负半周期间，倒相电路左负右正。使VT2、VT3导通，信号电流iC2流经RL产生负半周输出信号，其流向为：VCC正级→VT3C极→VT3E极→RL→VT2E极→VT2C极→VCC负极，且ICM2的大小也为VCC/RL。不论正半周或负半周，加于负载RL上的最大输出电压Vcm均为VCC，于是可以得到BTL功放电路的最大输出功率为

Pcm=12Vcm⋅Icm=12Vcc⋅VCCRL=V2CC2RL

BTL电路的电流利用率高，可在低电源电压下得到较大的输出功率。电路的输出中点，即扬声器中心始终保持零电位，因而，电冲击比其他无变压器电路要小得多。此外，由于电路的对称性，使得同相输入干扰能基本上互相抵消，把偶次谐波干扰也减到最小程度，电路的交流声和失真度极小。但是工作时流过负载的电流是OTL电路的2倍，所以对电源的要求很高，要求电源的内阻rm要很小。

2.几种常见的BTL电路

采用集成功放，以满足左右两路放大器的对称性的要求。

（1）C-E分割倒相式BTL电路

如图所示，它利用VT1集电极与发射极输出信号反相的特点完成BTL电路的倒相作用。这时，E极输出阻抗小而C极输出阻抗大，因而，这种倒相电路的一致性较差。但由于后级采用了高输入阻抗的集成功率放大器，所以影响不是很大。

（2）差分放大倒相BTL电路

如图所示，利用单端输入、双端输出差分放大器作BTL的倒相电路。其双端输出信号反相，分别推动两路功放电路。这种电路倒相质量高，信号一致性好，电路增益较高，且噪声、相移、失真均较小。

（3）自倒相BTL电路

如图所示，把第一集成功放的同相输出信号，通过电位器RP和R分压，由C耦合至第二集成功放的反相输入端，通过RP控制输入信号的强弱，使两集成功放输出电压相等，从而构成了集成功放的自倒相BTL电路。这种电路结构简单，但噪声和失真稍大。

图所示是实际应用的自倒相BTL电路。集成电路TDA 2030 A①脚是同相输入端，②脚是反相输入端。信号由IC1①脚输入，放大后的同相信号由第④脚输出加于负载的上端。此外，由电阻R7 、R6对IC1输出的同相信号进行分压，由C5送入IC2的反相输入端（②脚），放大后的反相信号由IC2的④脚输出，送到负载的下端，从而使负载得到合成的输出电压。该电路在双电源±16 V供电情况下，可输出34 W的最大功率。

〖板书〗

第三节 功率放大器

二、BTL功率放大电路

1.BTL电路的基本结构和工作原理

2.几种常见的BTL电路

第三节 功率放大器

三、全对称功率放大电路

四、直流（DC）功率放大电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解全对称功率放大电路和直流(DC)功率放大电路的基本结构和特点，熟悉并掌握全对称功放电路、直流(DC)功率放大电路的基本工作原理。

2．能力目标：掌握全对称功放电路、直流(DC)功率放大电路的基本工作原理。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

全对称功率放大电路和直流(DC)功率放大电路的基本结构和特点。

【教学难点】

全对称功放电路、直流(DC)功率放大电路的基本工作原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

三、全对称功率放大电路

全对称功率放大电路是OCL功率放大电路的改进形式。它把OCL电路中的差分输入放大级、推动放大级和复合功放级等电路都设计成互补对称的形式，从而使信号从输入到放大后输出都处于推挽放大之中。由于该电路具有很好的对称性，故具有很高的稳定性和保真度。全对称功率放大电路如图所示。

1.全对称功放电路的基本组成和工作原理

（1）基本组成

请同学们参照上图进行分析。

（2）工作原理

当输入信号正半周时，VT3、VT4差分电路工作，信号经放大后由VT3的集电极输出，直接耦合至VT5作推动放大，然后再推动VT7、VT9上路功放管工作，功放后的信号由VT9的发射极输出，推动扬声器工作。同理，当输入信号负半周时，电路则由VT1、VT2、VT6、VT8和VT10工作，放大信号的负半周。这样，电路将对称地推挽工作，共同完成对输入信号的放大。

2.恒流源负载电路

从图的分析知道，当推动管VT5工作时，VT6将处于静止工作状态。这时，VT6的基极偏置来自于R5上的压降，而R5上的压降又取决于差分电路VT1的工作电流。由于差分电路工作特性是非常稳定的，故VT6的偏置亦将是稳定的。VT6的集电极电流是恒定的，即VT6构成了一个恒流源电路。并且，该恒流源就作为推动管VT5的工作负载。根据晶体管的特性，在正常状态下，IC 只与IB有关，即IC =βIB。一旦IB 确定，IC也就基本固定。vCE的变化对IC不会有多大的影响。如下图所示，尽管vCE 的变化量Δ vCE 很大，但iC 的变化量Δ iC 却很小。这就说明晶体管的动态内阻Δ vCE /Δ iC是一个很大的数值，约几百kΩ；而它的直流内阻VCE/IC却很小。这样，交流状态下，VT6具有较大的阻值，相当于VT5的交流负载电阻增大，从而使电路的增益得到提高。

推动级工作时，VT5导通，集电极电流增大。此时，由于VT6电流恒定，使得VT5电流的增量全部注入后级，使得VT7、VT9得以充分导通工作。

同理，当VT6作下路推动放大时，VT5则作为VT6的恒流源负载，以使VT6得以正常工作。

四、直流(DC)功率放大电路

1.直流功率放大电路的特点

现代的功率放大电路（OTL、OCL等）大都采用直接耦合形式，但是直接耦合不一定就是直流放大器。如图所示，图（a）所示电路中由于输入耦合电容Ci和负反馈电容CF的存在，放大器在较低频率时会呈现衰减现象，因而不能放大直流信号。图（b）所示电路虽然省去了Ci，但CF仍会在低频率时使负反馈加深，而对直流则全反馈，故与图（a）一样仍属于交流放大电路。图（c）所示电路既不用Ci也不用CF，负反馈量不再随频率而变，放大器对直流和交流具有相等的负反馈量，使直流和交流增益相等，即放大电路既可放大交流，也可放大直流，这是完全的直流放大电路。图（d）所示电路从本质来说也属于直流放大电路，但有意接入了Ci，致使直流不能通过，低频存在衰减。这是因为放大器重放声音时，低频能伸展到10 Hz已经足够。若进一步向低频延伸，只会把一些无用的数赫频率的低频干扰暴露出来。虽然人耳不能直接听到这些频率很低的干扰信号，但它可以造成扬声器的运动失常而引起失真。所以在输入端加入了Ci构成一个高通滤波器。显然，图（d）与图（a）、图（b）所示电路在本质上是截然不同的。因此，通常所说的直流功率放大电路，并非真要放大直流信号，而是指可以放大很低频率信号的功率放大电路。

直流放大电路的频率特性、输出信号的相位，负反馈深度和输出内阻等不随频率而变化。实际听音表明，在重放低频信号时，直流放大器的音质要比交流放大器丰满动听。

2.互补差分放大电路

为使交流放大电路具有直流放大电路的性质，必须去除电容CF，如图所示。图中，VT1、VT2是差分放大器。根据电路的对称性，R1需等于R2。可是，CF去掉以后,隔直作用消失，R3与R2并联，严重影响了VT2的工作状态，导致差分电路和功放电路极不正常。

为此，直流功率放大电路常把差分电路改为由四只管子组成的互补差分放大器，如下图所示，图中，VT1~VT4为互补差分放大管，它们的参数必须对称，因而IB1 = IB2 ，IB3 = IB4，基极电阻R1、R2中无直流电流通过，即互补差分电路的直流工作状态与R1、R2无关，从而为省去CF提供了良好的条件。互补差分放大电路还可输出不同相位的激励信号，为平衡激励打下基础。同时，电路有良好的共模抑制能力，使电路的输出中点得到稳定。

3.直流功率放大电路

如图所示，VT1~VT4组成互补差分放大电路。当信号输入时，从VT1和VT2的集电极输出相位相反的信号，分别送至由VT5、VT6组成的平衡激励电路。当输入正半周信号时，VT6工作，而VT5则作为恒流源负载，使VT6的电压增益比电阻负载时要大得多。当输入信号为负半周时，VT6又等效为VT5的恒流源负载。这种激励方式增益高，失真小，使输出管能得到较大的激励功率。

功率输出电路与一般全互补OCL电路相同,此处不再介绍。

上述直流功放电路去掉了Co、CB 和CF，这些电容的影响也随之消失，所以电路特性要比OCL电路好，但是要选择四只特性相同的互补差分放大管往往有一定的困难。另外，图中还有两个消振电容CN，还未能彻底根除瞬态互调失真现象。因此，要进一步提高电路性能，必须把CN也去掉。而CN是利用它的滞后补偿作用来防止电路出现高频自激，把它省去后，电路必然会因相移而出现自激。这时由于电路中只剩下电阻和晶体管，而电路的相移只能由晶体管的高频特性产生。通过严格选择各级晶体管的不同高频特性（截止频率），即调整有源相移元件来改变电路的相移，达到防止自激的目的。这样一来，电路既没有电容又没有变压器，要比直流功率放大电路具有更优越的性能，称作CL功率放大电路。

〖板书〗

第三节 功率放大器

三、全对称功率放大电路

1.全对称功放电路的基本组成和工作原理

2.恒流源负载电路

四、直流(DC)功率放大电路

1.直流功率放大电路的特点

2.互补差分放大电路

3.直流功率放大电路

第三节 功率放大器

五、V-MOS场效应管功率放大电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解V - MOS 管的性能特点和使用方法，熟悉V - MOS 管的性能测试方法，掌握V - MOS 管的基本电路组成和V - MOS 管功率放大电路的分析方法。

2．能力目标：掌握V - MOS 管的基本电路组成和V - MOS 管功率放大电路的分析方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

V - MOS 管的性能特点和使用方法。

【教学难点】

V - MOS 管的基本电路组成和V - MOS 管功率放大电路的分析方法。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 1课时（45分钟）。

- 【教学过程】

五、V - MOS 场效应管功率放大电路

1.V - MOS管的性能特点和使用

（1）V - MOS管的性能特点

a.它既保留了一般场效应管的全部特点，又具有接近理想的线性传输特性，且耐压高，输出电流大，非常适宜于在音响设备中使用。

b.具有高输入阻抗（108 Ω 左右）和低驱动电流（0. 1μA），使输入端能直接与高阻抗的器件相接。其驱动功率很小，一般认为只要有电压就可以驱动，在音频功率放大器中可使推动和偏置电路大大简化。

c.开关速度快（纳秒级），尤其适用于高速开关电路，如V - MOS管能在4 ns（纳秒）内开关1 A的电流，这比普通的晶体管快了10~200倍，在音响电路中可显著减小开关失真现象。

d.工作频率高，可达超高频范围，且通频带宽，被广泛应用于超高频的大功率放大、振荡、混频等电路。

e.增益高，其一级放大可以代替晶体管的3~5级放大，从而更加简化放大电路的结构。

f.具有负的电流温度系数，其漏极电流能随温度的上升而下降，且无二次击穿现象，性能稳定可靠。

（2）V - MOS管的使用

正如晶体管有PNP型和NPN型两种类型一样，V - MOS管根据其结构中沟道所属的半导体导电类型，也分为P型沟道和N型沟道两类，而每类又有增强型和耗尽型两种。它们在电路中的符号如图所示。目前国内应用的以N沟道增强型为多。

由于V - MOS 管,过高的栅极电压会引起绝缘栅损坏，故制造时有部分产品在栅、源极之间加有保护稳压管，一旦栅源间出现高电压，稳压管立即导通，将高压短路，保护管子。

V - MOS管在业余条件下可用万用表进行测试，粗略地判断管子的质量。

①判断各电极极性

以下测试是对内部没有设保护二极管的V - MOS管而言。在测试栅极与漏极或栅极与源极之间的电阻时，不论万用表极性如何，若阻值均为无限大，这就可判断出栅极，其余两极（源、漏极）在正常情况下相当于一个PN结。对于N沟道增强型管子漏极接N区，源极接P区，因此当万用表红笔接源极，黑笔接漏极时，测出阻值应较大，相当于PN结反向截止。若表笔接法相反，将测出较小的阻值，相当于PN结正向导通。

②判断跨导的大小

对于N沟道增强型管子，在测试跨导大小时，用万用表的R×10 k挡，红笔接源极，黑笔接漏极，此时栅极处于开路状态，管子呈现的电阻很不稳定。再用手接触栅极时，管子的电阻应有明显变化，变化越大则管子的跨导越高。

注意事项：在使用V - MOS管时，应使仪器、烙铁、电路板等良好接地，防止橡胶、合成材料等可能引起的静电感应电势。在高频情况下使用时，避免使用过长的导线。用图示仪测量管子特性时，应在栅极回路中串入5~10 kΩ电阻，防止自激。用万用表测量时，应尽量避免用表笔单独接触栅极。焊接管子时，最好先将管子的三个电极暂时短路。在通电情况下，不要拆装管子。

2.V - MOS管的基本电路

（1）共源极放大电路

V - MOS共源极放大器是一种常用电路，如图（a）所示。具有输入阻抗高的特点，有很高的电流增益和电压增益。

（2）共栅极放大电路

电路如图（b）所示。这种电路的源极与输出的漏极之间有很好的绝缘，常用作开关电路和阻抗变换放大，其电压增益与共源极电路相同。

（3）源极跟随器

电路如图（c）所示，有相当高的电流增益，常用于阻抗匹配和推挽放大电路。

（4）并联使用

电路如图（d）所示，为了输出更大电流，可把多个V - MOS管直接并联（R1、R2也可不加）使用。并联后的跨导将是原跨导之和，还进一步减小了导通电阻。

（5）串联使用

为了输出高电压，亦可以把多个V - MOS管串联使用。

3.V - MOS管功率放大电路

如图所示，是一个输出40 W的V - MOS管功率放大器电路，主要由输入级、激励级和功率放大三级组成，级间采用直接耦合，属OCL电路形式。

输入级VT1、VT2是典型的差分放大电路，采用50 V电源供电，有利于提高该级的动态范围。发射极电阻R3、R4的接入，引入了负反馈，扩展了频带宽度。差分级的电流由恒流源VT3供给，使本级能稳定工作。该级采用了双端输出的方式，通过负载R7、R8把倒相的信号送至下一级。

VT4、VT5组成第二级差分放大器，作为电路的中间电压激励放大。射极接有负反馈电阻R12、R13，保证了该级增益的稳定。R14、R15分别是VT4、VT5的集电极负载电阻，其直流压降作为VT6、VT7的栅极偏压，而交流信号电压便是VT6、VT7的栅极激励电压。

VT6、VT7是末级功放电路。由于V - MOS管的优异特性，使有关电路大为简化。需要注意的是：一般V - MOS管的栅、源极间耐压只有30~40 V，为使它能安全工作，电路在管子的栅、源极间加入了稳压管VD2、VD3起保护作用，一般选击穿电压为10~12 V的稳压管即能满足要求。R16、R17用于抑制高频自激，因为V - MOS管需要的栅流极小（可以忽略），故R16、R17的取值可以较宽，一般在1 kΩ至几十kΩ之间选取。

C4、C5、R11、R10、RP2构成大环路的负反馈网络，使放大器获得合适的增益与最小的失真，其闭环增益与负反馈量均由R11、R10的比值来决定，RP2是调节中点电位（应为零）的电位器，C4、C5是超前补偿电容，L是超音频抑制线圈。

〖板书〗

第三节 功率放大器

五、V-MOS场效应管功率放大电路

1.V - MOS管的性能特点和使用

2.V - MOS管的基本电路

3.V - MOS管功率放大电路

第四节 扩音机的基本性能指标、整机电路及典型故障分析

一、扩音机的基本性能指标

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解扩音机的基本性能指标的含义，熟悉并掌握最大不失真输出功率、额定输出功率、使用功率和音乐功率的区别和相互关系。

2．能力目标：了解扩音机的基本性能指标的含义。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

扩音机的基本性能指标的含义，

【教学难点】

最大不失真输出功率、额定输出功率、使用功率和音乐功率的区别和相互关系。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一、扩音机的基本性能指标

衡量一台扩音机质量的好坏，需要有一些客观评价的指标,如输出功率、增益、频率特性、谐波失真、信号噪声比、互调失真、相位失真、瞬态响应、瞬态互调失真、左右声道串音衰减和不平衡度等。

1.输出功率

输出功率是扩音机的最基本指标，常见的有最大不失真输出功率、额定输出功率、使用功率和音乐功率等。

（1）最大不失真输出功率（PM）

PM简称最大输出功率，一般是指当扩音机配接额定的负载时，在输出信号的总谐波失真系数小于1%的条件下，扩音机所能输出的最大功率。它是衡量扩音机最大输出能力的指标,并不是扩音机正常使用的功率。在测量时往往是通过输入1 000 Hz的正弦波信号，在输出端用示波器测出最大不失真的正弦信号电压，再进行功率的换算：PM = （输出电压）2负载阻抗，因而又称作正弦波输出功率。

（2）额定输出功率（RMS）

这是扩音机能连续正常输出信号的功率，即设计电路时扩音机的输出定额，又称作标称功率。其值比最大输出功率低，一般约为最大输出功率的50%~70%。使用扩音机时，一般不允许扩音机的输出功率超过额定功率。

（3）使用功率

这是指扩音机和扬声器都在低失真状态下工作的平均使用功率，常常只用到最大输出功率的1/10左右，亦即要求扩音机必须有10倍以上的功率储备量，才能适应音乐信号的动态变化，不至于出现瞬时的过荷失真，使声音层次不清，甚至出现难听的怪声。所以，为了高保真地放音，扩音机往往要具有几十W甚至上百W的输出功率。

（4）音乐功率

这是指扩音机的瞬间最大输出能力，分为音乐功率（MPO）和音乐峰值功率（PMPO）。这时放大器已经达到饱和状态。这如同一个人突然大叫一声，其瞬时音量很大，失真也很大。但一个人不能总用这种突发性的大叫来正常讲话,音响设备也一样，只有用额定功率来衡量电声指标才合理。一般音乐功率往往是额定功率的4倍左右，而另一指标音乐峰值功率则为额定功率的8~10倍。

2.增益

扩音机的增益又称作放大倍数，它是衡量扩音机放大能力的指标，其值的大小等于扩音机输出量与输入量之比。由于人耳对音量大小的感觉并不和声音功率的变化成正比，而是近似成对数关系，所以放大器的增益也常用分贝（dB）来表示，放大器各种增益的表达式见表。

从上述各式可以看到，只要扩音机的增益为一定值，则输出量与输入量之间便成一一对应的正比关系。

当扩音机输出额定功率时所需要的输入信号电压的大小称作输入灵敏度。

3.失真度

失真是信号波形在传输和放大过程中产生了不应有的变化，从而使信号中夹杂了虚假的成分，而失真度则是表示失真的程度。失真包括非线性失真和线性失真两大类，其中，非线性失真有谐波失真、互调失真、瞬态失真、瞬态互调失真等；线性失真又有相位失真和频率失真等。

（1）谐波失真（THD）

谐波失真也称作谐波畸变（THD），它是评价扩音机质量的一个常用技术指标，是指扩音机的输出信号与输入信号不呈线性关系，输出电压的波形或多或少地产生畸变，出现失真。这是由于扩音机中的非线性元件所引起的，失真的结果是在输出信号中产生新的谐波成分，使重放的声音失去原来的音色，严重时声音破裂刺耳，甚至无法收听。通常谐波失真用输出电压中各次谐波的总均方根值和纯正弦波输出电压的有效值的百分比来表示。

音响系统的失真大小，应以整个系统产生的总谐波失真来衡量。高保真的音响系统的总谐波失真一般应小于0. 01%（不包括扬声器系统）。

（2）互调失真（IMD）

互调失真也称作互调畸变（IMD）。当两个以上的信号输入扩音机时，由于扩音机的非线性，使得两个信号的频率互相调制而产生多余的和频与差频以及各次谐波互相调制产生的和频与差频，这种现象称作互调失真。由于人耳对互调失真产生的新信号成分特别敏感，因此，高保真音响系统要求互调失真应小于0. 4%。

（3）瞬态失真

瞬态失真是检验扩音机对脉冲型信号的跟随能力的指标，又称作瞬态响应。一般是将方波信号输入被测扩音机，用示波器观察其重放方波的畸变。当瞬态响应不好时，其输出波形的前沿会变缓或上冲，后沿有拖尾（阻尼振荡）。这时若放送音乐则会使音乐的层次感和透明度降低。

为了改善扩音机的瞬态响应，一般都把放音频带的高频响应展宽到超音频段，如30~50 kHz。

（4）瞬态互调失真（TIM）

瞬态互调失真（TIM）是声频测量中的一项新技术指标，它是指扩音机输入瞬变信号时，由于放大器的相移，输出端便不能立刻得到应有的输出电压，使输入级也不能及时得到应有的负反馈电压。扩音机在这一瞬间处于开环状态，输入级出现瞬时过载，过载瞬间输入电压会比正常的输入电压大几十倍，于是便产生了瞬间电压的严重削波，从而出现很多不必要的互调产物，形成瞬态互调失真。

（5）相位失真

相位失真是指音频信号通过扩音机后，由于线性电抗元件（电感、电容）的存在，对不同频率的信号有不同的响应，使信号产生相位的偏移，这种偏移以其在工作频段内的最大相移与最小相移之差（度）来表示。

（6）频率失真

扩音机的频率失真又称作频率特性，它是指扩音机对各个频率信号放大量的不均匀性。常用高、低频的实际增益与中频增益相比较，且用dB来表示。扩音机的频率特性不均匀，说明对各种频率信号的放大能力不一样，会使信号里的某些频率成分失掉，从而产生频率失真。一般的高保真扩音机为了能真实反映各种信号，其频率响应通常在几Hz到几十kHz范围内都是平坦的。

4.动态范围

动态范围也是扩音机的一个重要指标。通常，信号源的动态范围是指信号中可能出现的最高电压与最低电压之比，用dB表示。而扩音机的动态范围则是它的最大不失真输出电压与无信号时输出噪声电压之比，也用dB表示。显然，扩音机的动态范围必须大于节目信号的动态范围，才能满足高保真声音的重放，一般要求高保真扩音机的动态范围应大于90 dB。

5.信号噪声比

信号噪声比简称信噪比，用符号S / N表示。它等于输出信号电压与噪声电压之比，并用dB表示，即

S/N=20lgVOVN(dB)

式中, Vo———扩音机额定输出电压; VN ———在额定条件下扩音机输出的噪声电压。

信噪比越大，表明混在信号里的噪声越小，扩音机的放音质量越高。在测量时，扩音机的音量控制器应调节在输入额定信号电压时，扩音机刚好达到额定输出电压的位置。

6.左、右声道串音衰减

这又称作左、右声道分离度，它是指立体声扩音机中，左、右声道信号相互串扰的程度。如果串扰量大，重放音乐的立体感将变差。

7.左、右声道不平衡度

它是指立体声扩音机中，左、右声道增益的不一致性，通常以两者的最大差值来表示。如果不平衡度过大，重放的立体声像位置将产生偏移现象。

〖板书〗

第四节 扩音机的基本性能指标、整机电路及典型故障分析

一、扩音机的基本性能指标

1.输出功率

2.增益

3.失真度

4.动态范围

5.信号噪声比

6.左、右声道串音衰减

7.左、右声道不平衡度

第四节 扩音机的基本性能指标、整机电路及典型故障分析

二、高保真扩音机整机电路分析

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解高保真扩音机整机电路的组成，熟悉并掌握高保真扩音机整机电路中各个部分作用和工作过程。

2．能力目标：掌握高保真扩音机整机电路的分析方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

保真扩音机整机电路中各个部分作用和工作过程。

【教学难点】

保真扩音机整机电路中各个部分作用和工作过程。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

二、高保真扩音机整机电路分析

1.AV - 3功率放大电路

AV - 3是蚬华（SMC）环绕声功率放大器，这里主要介绍其主功放电路的结构和工作原理，环绕声功率放大器的其余电路将在第六章中介绍。

该机的主功放电路为了适应环绕声的五路信号输入，分别设置了五路功率放大器，根据输入信号的性质，这五路功率放大器分别称作左声道功率放大器、右声道功率放大器、中置声道功率放大器、后左环绕声道功率放大器和后右环绕声道功率放大器。这五个功率放大器分别由STK 4241 Ⅴ和STK 400 - 040两块厚膜功放集成电路来承担放大任务。

（1）功放厚膜集成电路

①STK 4241 Ⅴ功放集成电路

STK 4241 Ⅴ是日本三洋公司出品的双声道功率放大厚膜集成电路，它具有输出功率大，失真小，性能稳定等特点，当工作电压为± 66 V时，每声道的输出功率为120 W（8Ω 负载），失真度约为0. 08%。

图所示为其内部结构电路图，它由两个完全相同的OCL放大电路组成（以左面电路为例）。其中，VT1、VT2是前置差分放大级；VT4、VT5组成镜像恒流源电路，作为前置放大级的负载；VT3组成恒流源,稳定前置级的工作点；VT6是推动激励级；C1、C3、C4是防自激的补偿电容；VT8、VT9和VT10、VT11组成推挽互补形式的复合功率放大级；VT7、R2、R3构成恒压限流保护电路，既给互补功放管一个稳定的偏置，又防止功放管因电流过大而损坏；VT12构成电子滤波器，使前置级和推动激励级工作更加稳定；VT13是功放电路的静噪控制管，当有静噪控制电压输入VT13基极时，VT13导通，使VT12截止，电子滤波器没有电压输出，功率放大器的前置级和推动激励级不工作，电路就进入静噪状态。

②STK 400 - 040功放集成电路

STK 400 - 040也是日本三洋公司出品的三声道功率放大厚膜集成电路，当工作电压为± 25 V时，每声道的输出功率为25 W（6Ω 负载），失真度约为0. 4%。

图所示为其内部结构电路图，它由三个完全相同的OCL放大电路组成，以中间声道的放大器为例，VT1、VT2为前置差分放大级；VT3为恒流源电路，为VT1、VT2提供工作电流；VT4为推动激励级；VT5构成恒压电路，为互补功放级提供偏压；VT6是另一恒流源电路，作为VT4的负载；VT7、VT8和VT9、VT10组成互补推挽功放电路。

（2）整机功放电路

AV - 3的整机主功放电路，输入功放电路共有五路信号，其中，左、右声道（L、R）信号由IC 203（STK 4241）进行双声道放大，而中置、后左、后右环绕（C、SL、SR）信号则由IC 202（STK400 – 040）进行三声道放大。

左、右声道功率放大器在结构上完全一样，现以L声道为例进行分析。左声道（L）信号输入后，经R240、C227、C226、R239构成的带通网络，滤除不必要的高低频噪声后，输入集成电路IC203的③脚进行功率放大，放大后的信号从脚输出，经L204、R248和C233、R249 组成的防干扰和扬声器相移校正网络后，输出至扬声器重放声音信号。电路中，①脚所接的C225、R238是相位补偿网络，防止电路自激。④脚是前置差分电路的反相输入端，、④脚间所接的R241、C229、R204为功放电路的交流负反馈回路，改善电路的交流特性。C228是旁路电容，减小恒压偏置电路对交流信号的影响。R242是推动激励级的负载电阻，R243、C230构成自举电路。R244是电子滤波器的限流电阻，C242、C243、R259、R247、C232构成电源的退耦滤波电路，使集成电路更稳定地工作，R245是静噪电路的隔离电阻。

电路由IC202组成三路完全相同的中置、后左、后右环绕声功率放大器。三路输入信号经输入RC带通网络后分别送入④、⑥、⑩脚，进行各自独立的功率放大，然后分别从、、脚输出，经相移网络后推动扬声器工作。图6 – 32（e）中功放输出端与放大器的反相输入端⑤、⑦、⑨之间接有交流负反馈网络。此外，、、、脚分别接有退耦滤波电路和滤波电容，、分别为三路功放的静音控制脚。

功率放大的静音控制电路分成两部分，一部分由Q202、Q206等元件组成，平时，Q202处于饱和状态，从而使Q206截止，于是有一正电压送入IC203的⑧脚，使其内部的VT13截止，而VT12正常工作，电路起功率放大作用。当静音控制信号（MUTE）输入时，经R280使Q202 截止，而Q206饱和，电路改变工作状态，输出一负电压给IC203的⑧脚，从而使内部的VT13导通而VT12截止，集成电路的前级失去工作电压而使L、R声道功放电路不工作，进入静音状态。另一部分由Q201、Q203、Q204和Q205等元件组成，正常时，Q201等四个管子都处于饱和工作状态，使IC202的、脚得到负电压而正常工作。静音时，在静音控制信号的作用下，电路改变工作状态，四个晶体管均从饱和转为截止，从而切断了IC202内集成电路的工作电源，内部的三个功率放大器不工作。

电路中，还由Q207、Q208、Q209、Q210、Q211等元件组成了扬声器延时保护电路，在通电数秒后才通过继电器接通扬声器的工作回路，保护扬声器不受开机电流冲击的影响。

2.集成电路高保真扩音机

该高保真扩音机使用了NE 5532、LM 3886集成电路，整机电路如图所示，从图中可知电路分为左、右声道放大器和电源电路三部分。现以左声道为例进行电路工作过程分析，左声道放大器电路由输入电路、前置放大电路、音调控制电路、功率放大电路、静噪和扬声器保护电路及电源电路等组成。

（1）输入前置放大电路  输入电路由IN1、IN2输入插口及C1、C2、C3、R1、R2及RP1A、RP2等元件组成。其中，IN1、IN2分别适应两路信号的输入；C1、C2为信号耦合电容；R1、R2、C3组成低通滤波网络，滤除输入信号中的高频杂波干扰；RP1A是音量控制电位器，控制输入信号的大小；RP2是左、右声道的平衡控制电位器，调节左、右声道输入信号的大小基本一致。

前置放大电路由IC1A、C4~C7、R3~R8等元件组成，构成一个增益为20dB的线性放大器。其中IC1是NE 5532，它是美国SIG公司生产的低噪声前置放大集成电路，采用8脚双列卧式封装结构，具有外围元件少，结构简单，低噪声，瞬态响应好，输出阻抗低等优点。该集成电路的内部结构方框图和各管脚功能分别如图和表所示。

（2）音调控制电路  音调控制电路由IC2A，R9~R15、C8~C11、RP3A、RP4A等元件组成衰减负反馈式音调控制电路。其中，RP3A是低音控制电位器，RP4A是高音控制电位器，当RP3A、RP4A的动滑臂向上移动时，分别是低音、高音的提升状态。反之，向下移动时为低音、高音的衰减状态。

（3）功率放大电路  功率放大电路由IC3、R16~R18、R20~R24、C12~C16、C18~C20、L1等元件组成。其中，IC3是LM 3886，该功放集成电路是美国NS公司的产品，是一种新型的高保真音响功放集成电路。它具有输出功率大（± 35 V、8Ω 负载时，连续输出功率50 W），在5 Hz~100 kHz范围内线性度良好，互调失真度低达0. 004%，谐波失真及噪声（THD + N）仅0. 03%，内含过压、过热保护，电流限制，温度限制，扬声器防冲击保护及静噪控制等保护功能，且外围元件少，制作调试容易，工作稳定可靠，性能价格比高。该集成电路外形及管脚如图所示。

电路中，C12是功放电路输入耦合电容。R16 、C13 是低通网络，滤除电路混入的高频或脉冲干扰。R17是输入隔离电阻，R18是IC3的输入电阻，C14接于IC3的正、负输入端，进一步减小输入的干扰。R22、R23、C18与R21、C19是功放的负反馈回路，既改善了电路的各种交流特性，又可以调节IC3的增益大小。R24、C20是扬声器的相位校正网络，使扬声器成为纯阻性负载。L1、R20起高频阻波作用，防止高频干扰窜入扬声器。C15、C16是IC3电源滤波电容。

（4）静噪及扬声器保护电路  静噪及扬声器保护电路由R25~R27、R19、VD1、VD2、C21、C22、C17等元件及IC3内部的保护控制电路共同组成，其功能是在电源接通或关闭时，起静噪作用，消除开关机过程的冲击响声，以保护扬声器。LM 3886专门设计了开关机过程的静噪控制端，即第⑧脚。它的静噪控制功能如下：当⑧脚开路或为0 V时，⑧脚的输出电流为零，此时功放集成电路内部全部电流源均关闭，放大器输出级处于截止状态；当⑧脚加上约- 2. 5 V的电压时，⑧脚的输出电流大于或等于0. 5 mA，功放集成电路内部全部电流源都接通，放大器正常工作。在电源接通的瞬间，由于VD 2的截止，使⑧脚处于开路状态，IC3被关闭。来自电源的12 V电压经过R25对C21充电，约2~3 s后C21充电到3. 6 V，VD2反向击穿，功放IC3的⑧脚开始有电流输出，当C21充电到9 V时，IC3⑧脚的输出电流达0. 5 mA，IC3内部各电流源被接通，IC3正式开始工作，而这时IC1、IC2的电源电压都已稳定，功放集成电路的开机过程早已结束，从而彻底消除了开机冲击声。关断电源时，三端稳压电源中的IC8③脚电压会瞬时上升（C46的容量较小），而C21上的充电电压会通过VD1迅速泄放，C21上端的电压回升到高于9V，IC3⑧脚的输出电流小于0. 5 mA，IC3内部电流源都关闭，消除了关机过程的冲击声。

（5）电源电路  整机电源电路如图所示，由电源变压器T，整流桥堆B1、B2和三端稳压集成电路IC5~IC8和滤波电容C39~C46等元件组成。其中，T为300 W的环形变压器，次级（二次侧）输出28 V× 2和（12~15 V）× 2两组电压。28 V× 2电压由B1桥堆作正、负全波整流，C39、C40滤波后，输出± 39 V电压，供功率放大电路使用。另一组（12~15 V）× 2电压则由B2桥堆作另一组正、负全波整流，C41、C44滤波后，经IC5、IC7先作± 15 V的稳压，C42、C45再次滤波后，再由IC6、IC8作± 12 V的稳压，C43、C46滤波。两次稳压、三次滤波得出稳定的± 12 V直流电压，供给扩音机的前置放大和音调控制电路使用，使之稳定地工作。

〖板书〗

第四节 扩音机的基本性能指标、整机电路及典型故障分析

二、高保真扩音机整机电路分析

1.AV - 3功率放大电路

2.集成电路高保真扩音机

第四节 扩音机的基本性能指标、整机电路及典型故障分析

三、高保真扩音机典型故障分析

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解一般扩音机的常见典型故障现象，熟悉并掌握扩音机常见典型故障的分析方法和故障检测原则。

2．能力目标：能够对扩音机常见典型故障进行分析、判断和检测。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

扩音机常见典型故障的分析方法和故障检测原则。

【教学难点】

扩音机常见典型故障的分析方法和故障检测原则。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

三、高保真扩音机典型故障分析

现以图所示的集成电路高保真扩音机为例，简要介绍一般扩音机常见典型故障的分析检测方法。

1.通电后完全无输出

（1）故障分析

通电后完全无输出是指接通电源后，输入正常音频信号，左、右声道的扬声器均没有声音，这种故障应先检查供电系统，再检查各集成电路管脚的外围元件及焊接点。

（2）故障检测

通电后，首先检查电源电路，用万用表从交流电进线开始检查变压器初、次级电压，桥式整流及三端滤波器输入、输出电压是否正常，再继续检查集成电路IC3、IC4①、⑤脚和④脚正、负电源直流电压是否正常。测量时，从后级开始，逐级向前，注意表笔的测量点应为各集成电路的接地点与被测管脚，例如，测IC3工作电压，黑表笔应接在⑦脚，红笔接①、⑤脚测量正电压；测负电源（④脚）时，红笔接⑦脚，黑笔接④脚。如测得各集成电路工作电压不正常，常见故障有焊点虚焊、短路故障、铜箔暗断、各集成电路的相关电容漏电或击穿等。检查这类故障时要十分注意防止电流过大烧毁元件或铜箔。通电后如各集成电路供电正常，则要注意检查IC3、IC4⑧脚共用的防冲击保护电路的电压是否达到正常值。此外，IC3、IC4③脚的直流零电位也十分重要，此脚如果有过大电压（一般可允许有0. 05 V左右直流成分存在）会引起集成电路发热，导致集成电路损坏，甚至会损坏扬声器。

2.单边输出

（1）故障分析

单边输出是指输入左、右声道信号后，只有一边声道有输出。这种故障应检查信号输入端及有故障声道的交流通路的相关元件及焊点。

（2）故障检测

通电后，若证实只有单声道输出，在确定扬声器质量及接触良好的前提下，首先检查信号输入端是否有信号输入。这时可用示波器测量输入回路各相关通路有无波形，如无波形则可能是与输入端相连的阻容元件有开路或短路现象；若正常，再用示波器从前置低放级、音调控制级逐级检查信号波形，最后检查功放级IC3、IC4⑩脚有无信号波形，凡是测到哪一级无信号波形，就着重检查该级的故障，直至故障排除后再往后检查。常见故障有阻容元件开路、短路、错焊、虚焊及铜箔暗断等。也可用对比法测量两声道的集成电路管脚电压,从中判断出故障所在。

3.输出端产生零点漂移

（1）故障分析

功放输出端发生零点漂移是指输出端不能保持在0电位状态，产生了一定的直流电压，同时会伴随有集成电路的发热现象。该现象的产生往往是功放级的工作状态发生变化，或功放的前置差分放大电路产生故障，电路的直流负反馈稳零作用失效。由于该机是采用集成功放电路，故对该故障的检测应主要集中在集成功放电路的质量上。另外，电源供电不正常也会造成功放各晶体管工作的不正常，从而引发零漂现象。

（2）故障检测

首先应测量集成功放电路各管脚的工作电压是否正常，特别是± 39 V的供电是否对称。若发现哪只管脚电压异常，则着重检查该脚的外接元件的质量。若经检查外围元件正常，则故障就有可能是集成功放，这时可以更换一新集成功放试之，若两声道中一个声道正常而另一声道产生零漂故障，则可采用对比法进行检测判断，也可以把两集成功放IC3、IC4在电路板上的安装位置对换，以进一步证实是否集成电路故障。

4.开机出现冲击噪声

（1）故障分析

开机出现冲击噪声是指在电源接通的瞬间，扬声器受到强烈的电冲击而发出干扰噪声，严重时将会损坏扬声器。本机的集成功放内部设置了保护控制电路，通过IC3⑧脚与C21、VD2、R19等元件组成静噪及扬声器保护电路。集成功放是否工作，与⑧脚的工作电压有关，而⑧脚电压建立的关键是C21的充电，充电时间的长短也就决定了开机静噪的时间。这样，若开机出现冲击噪声，也就是说功放电路的工作状态建立得太快，即IC3的⑧脚电压增长得过快，使功放电路不能以截止状态去避免开机瞬间冲击噪声的出现。这时，故障的最大可能是第⑧脚的供电支路有故障。

（2）故障检测

首先应检查开机的冲击噪声是两声道都产生，或只是单声道出现。若两声道都出现该故障现象，则应着重检查R25 、VD1 、C21、VD2 、R26 、C22 、R27 、R28 、R19 、R45 、C17 、C35 等元件，特别是C21 的容量是否变小。若是单声道出故障，则应着重检查集成电路的质量。可把左、右声道的功放集成对换试之。

5.音调控制失常

（1）故障分析

音调控制失常是指在调节音调控制电位器时，其音调控制的作用不明显。以左声道为例，IC2A及RP3A 、RP4A 、C8 、C9 等元件组成了音调控制电路，IC2A 的作用是补偿音调调整电路带来的信号损耗，故音调控制作用不明显时应先检查集成IC2A的质量及放大作用，再检查相关电位器RP3A、RP4A及外接元件的质量及参数是否正常。C8、C9容量的大小将影响低音和高音控制的提升或衰减的转折频率，R10、R11、R13、R14阻值的大小将影响低音和高音控制提升或衰减量的大小。

（2）故障检测

检查IC2A的各脚工作电压，且通过对比法判断IC2A是否正常。然后再检查低、高音调节的相关电位器RP3A和RP4A是否接触不良，C8、C9的容量是否变值，R10、R11、R13、R14的阻值是否正常。

6.交流声大

（1）故障分析

交流声大是指扩音机工作时，从扬声器发出“嗡嗡”的交流声，影响了正常的放音。造成交流声大故障的原因往往是电源电路（特别是功放主电源）整流滤波特性不良，或是功放集成电路电流过大、内部损坏。故应首先检查电源电路± 39 V电压，然后再检查功放IC3、IC4是否损坏。

（2）故障检测

首先测量电源整流滤波后的± 39 V工作电压，若测得两组电压一高一低很不对称，则应进一步检查B1各整流二极管和滤波电容C39、C40，查出损坏的元件。此外，有时会测得两组电压基本相等，但C39、C40的容量变小，造成滤波效果变差，这时可用一好的滤波电容并接在C39、C40上试之。若电源电压正常，则进一步检查功放集成电路是否发热，一般功放集成若产生故障并引发交流声，常常会因电流过大而发热。

〖板书〗

第四节 扩音机的基本性能指标、整机电路及典型故障分析

三、高保真扩音机典型故障分析

1.通电后完全无输出

2.单边输出

3.输出端产生零点漂移

4.开机出现冲击噪声

5.音调控制失常

6.交流声大