【课题】

第三章 盒式磁带录放机（座）与收录机

第一节 磁记录的基本原理

一、磁记录的基本工作原理

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解磁性材料、软磁性材料和硬磁性材料的定义，理解软磁性材料和硬磁性材料在磁记录中的应用原则，熟悉电---磁信号转换和磁---电信号转换的原理，掌握磁头记录原理和磁头重放原理。

2．能力目标：掌握磁头记录原理和磁头重放原理。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

软磁性材料和硬磁性材料在磁记录中的应用原则。磁头记录原理和磁头重放原理。

【教学难点】

磁头记录原理和磁头重放原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

第一节 磁记录的基本原理

一、磁记录的基本工作原理

1．磁性材料

（1）磁化：某些物质在外界磁场作用下，能够暂时或永久地保持比较明显磁性，这种现象称作磁化。

（2）磁性材料：这些被磁化的物质称为磁性材料

（3）磁滞回线（B - H曲线）：表示磁性材料在磁化过程中，磁感应强度B与磁场强度H之间关系的一种曲线。

（4）磁化曲线：外加磁场H由零逐渐增加，磁性材料的B开始增加较慢，随之急速增加，当H增加到一定程度时B不再增加，称作磁化达到饱和，对应点Bm为饱和点，O→a→b→c即为磁化曲线。

（5）剩磁（Br）：饱和后，H逐渐减小，B也随之减小，沿c→d曲线下降。当H减小到零时，B不为零，而保留一定值Br。

（6）矫顽力（-Hc）：加上一个与原来方向相反的磁场，使剩磁为零，当沿磁化曲线d到达B = 0时，H = -Hc，。

（7）磁滞回线：H继续向反向磁场增加，在f点达到反向饱和态；当反向磁场减弱，H为零时，B =-Br为反向剩磁；当H值再正向增加，，B也随之减小，沿g曲线下降。在Hc点时B = 0，也称Hc为矫顽力；H值继续加，B沿h→c曲线返回，形成闭合曲线。

（8）磁性材料的分类

①软磁性材料

软磁性材料的磁化曲线和磁滞回线。B随H的变化较为明显。

常见的软磁性材料有硅钢、铁镍合金、坡莫合金等。

电机、变压器和录放机磁头中的铁心都是软磁性材料。

②硬磁性材料

硬磁性材料的磁化曲线和磁滞回线。B随H的变化不太明显。

常见的硬磁性材料有钢、氧化铁等。

永久磁铁和磁带都是硬磁性材料。

2．录、放音的基本原理

（1）录音过程

① 电—磁信号转换

将一块初始B为零的硬磁性材料放到通有音频信号电流的线圈中，磁性材料被磁化，B明显增加，取出后，成为具有一定剩磁的磁铁。

② 磁头记录原理

通过磁头对磁带的磁化来完成对声音记录的过程。

记录原理：音频电流通入磁头线圈中，将在其缝隙处形成漏磁场，使与磁头缝隙处的磁带被磁化，磁带以一定的匀速v相对磁头运动，被磁化的磁性层离开磁头缝隙后，就会留下与磁头所产生磁场相一致的剩磁，将音频电信号以剩磁的形式保留在磁带上。

（2）放音过程

① 磁—电信号的转换

磁性材料放进线圈时，在线圈中产生感应电流，其电流的大小和方向与磁性材料的剩磁大小与方向一致。

② 磁头重放原理

放音时，磁带上某段小磁铁的磁场被磁头线圈切割，线圈两端产生感应电动势，线圈中产生随磁场的强弱而变化的感应电流，电流经放大后，送至喇叭还原出声音。

〖板书〗

第一节 磁记录的基本原理

一、磁记录的基本工作原理

1．磁性材料

2．录、放音的基本原理

二、偏磁录音原理

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解无偏磁录音非线性失真产生的原因，直流偏磁与交流偏磁的特点，熟悉并掌握偏磁录音原理和方法。

2．能力目标：理解偏磁录音的意义，掌握偏磁录音原理和方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

直流偏磁与交流偏磁原理和方法

【教学难点】

交流偏磁原理

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

第一节 磁记录的基本原理

二、偏磁录音原理

1．无偏磁录音的非线性失真

磁化曲线的初始部分是非线性的，磁带的磁感应强度B发生畸变，使记录下的磁迹波形严重失真。导致重放磁头感应的信号电压产生同样的失真。

2．偏磁录音方法

针对无偏磁录音的非线性失真，人们采取了在磁性录音信号之外，再给录音磁头线圈加一个合适的附加电流，使磁头工作缝隙处产生一个附加磁场，并作用到从缝隙通过的磁带上，从而使磁带磁性工作点能移至B-H曲线的线性部分，以减小失真。这种方法称作偏磁，常用的偏磁方法有直流偏磁与交流偏磁。

（1）直流偏磁

在录音磁头的线圈中加入一个大小适当的直流电流，使其产生一个固定的磁场，与信号电流的磁场叠加后，送到录音磁头线圈，使电磁转换工作在磁化曲线的线性区域，避开了初始磁线的弯曲部分。这种使磁场偏置的直流电流为偏磁电流。

在录音磁头线圈中另加一个适当的直流电流，使它产生磁场强度H1，而H1对应的磁感应强度正好处在磁化曲线的直线段中央A处，于是线圈中的音频信号电流将使磁带以H为中心磁化，产生的剩磁不再有失真（图中Ⅰ′、Ⅱ＇）o它与电子电路中给晶体管加适当偏压，使晶体管工作点处于特性曲线性部分，以克服失真的方法相似。

直流偏磁方法简单，但在录音时会产生噪声，并且剩磁曲线的线性区范围小，通常用在普及型录放机中。

（2）交流偏磁

在录音磁头的线圈中，除了加有录音音频电流外，还加有一个超音频交流偏磁电流，这个偏磁电流信号频率比录音信号频率大5倍以上，一般为50－200kHz，它的幅度比录音信号大2～ 3 倍左右。音频电流与超音频偏磁电流叠加后在磁头产生的总磁场波形,其包络为音频信号波形。

经磁带录音后的剩磁情况如图。可见,剩磁曲线起始部分的非线性段已为固定的超音频偏磁所克服。这是由于录音信号叠加在超音频信号上,即超音频的包络是按录音信号而变化的。虽然磁带超音频剩磁的波形是失真的,但由于欲记录的信号仅仅为剩磁的包络,避开了起始弯曲部分,始终处在剩磁曲线的线性部分。因为交流偏磁没有恒定磁场,所以放音时的背景噪声是很小的。

交流偏磁与直流偏磁相比,突出的优点是灵敏度高、动态范围大、噪声小。因此,适用于较高档录放机中。它的缺点是电路较为复杂,并且要求交流偏磁振荡频率、波形及幅度要适中。

〖板书〗

第一节 磁记录的基本原理

二、偏磁录音原理

1．无偏磁录音的非线性失真

2．偏磁录音方法

三、抹音原理

四、录、放音中的损耗及频率补偿

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解直流抹音、交流抹音的优缺点，录、放音中的各种损耗产生的原因，理解抹音和频率补偿的基本原理，熟悉并掌握标准录、放音频率补偿特性及实际意义。

2．能力目标：了解交、直流抹音的优缺点及方法，理解频率补偿意义，掌握频率补偿的方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

抹音原理，频率补偿的原理及方法。

【教学难点】

交流抹音，频率补偿网络的工作原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

三、抹音原理

重新录音时,必须将磁带上原来的剩磁消去,这就是抹音,也称作消音。

抹音的方法有两种,一种是直流抹音,另一种是交流抹音。

1. 直流抹音

如图所示，抹音头流过的是直流电流，产生的是一固定方向（单）向的强磁场，当磁带经过抹音头时，抹音头所产生的磁场足以使磁带上所有剩磁都达到饱和，结果抹去以剩磁强弱和极性不同来体现信号的磁化状态，达到抹音目的。在实际应用中，也有用永久磁铁实现上述过程的。

直流抹音电路简单，成本较低，但由于磁带上留有剩磁，所以噪声与失真较大，适用于一般低档录放机。

2.交流抹音

抹音头流过的是超音频(几十几百kHz)等幅交流电流，产生的是较强的交变磁场。磁带通过抹音头时，不论原来的剩磁怎样，各段先受到渐强的超音频磁反复磁化达到饱和点A处。随着磁带渐渐远离抹音头，交变磁场逐渐减小，磁带的剩磁也逐渐小，并且沿着一个逐渐缩小的磁滞回线变化。最后收缩至零。

交流抹音可以使磁带剩磁基本为零，故不会产生噪声，失真小，被广泛应用。它的缺点是电路较复杂。

四、录、放音中的损耗及频率补偿

频率响应特性简称频响，表示一个电子设备的增益（或衰减）随频率而变化的特性。表示这种特性的曲线称作频率特性曲线（或频响曲线）。录放机的理想综合频率特性曲线，应该在整个通频带内近似为平直线，如图所示。

1.录、放音中的各种损耗

(1)微分效应

放音时，由电磁感应定律可知，感应电动势e和磁通的变化率成正比，即

e=−NΔφΔt

由于磁通的变化率与记录信号的频率成正比，其结果使放音磁头的输出随信号频率的升高而增加，形成图中的a直线情况，这种现象称作“微分效应”。结果把磁带上本来平直的磁信号曲线变换成了中、低频衰减的电信号曲线。为此，录放机放音时，应该在电路中采取一定措施，补偿微分损耗。

(2)高频损耗

高频损耗是指在高频信号状态时，由于铁磁材料、磁头结构、磁头与磁带的接触关系等原因，使录、放音输出图中b线所示。录放机中，高频损耗主要表现为下述几种形式：

①铁心损耗

指录、放音过程中磁头铁心所存在的磁滞损耗与涡流损耗。

②录音去磁损耗

是指录音时，若信号频率较高,使已录下的剩磁被反转磁场磁化，部分剩磁被抵消。

③自去磁损耗

是指录音时，磁带上记录下的一段段小剩磁体，在磁带内部又感应出反向磁场，使总剩磁下降。高频信号的自去磁损耗较大。

④间隔损耗

录音时由于磁带与磁头之间接触不紧密、有间隔,结果使录音、放音磁场受到衰减而引起损耗。频率越高，损耗越大。

⑤缝隙损耗

缝隙损耗如图所示，当磁带上记录信号波长短到可以与放音磁头缝隙相比拟时，同一瞬间在放音磁头缝隙间所拾取的剩磁通方向有正有负，出现互相抵消的情况，导致损耗增加。当工作缝隙宽度等于波长整数倍时，损耗最大。

⑥磁头方位角损耗

录、放磁头缝隙若不与磁带运动方向成一直角，而存在一定方位角；或者录、放不用同一磁头,有不同方位角，都相当于加大了放音磁头的缝隙，因此，使高频损耗加大。

从上述可知，录音时铁心损耗、去磁损耗、自去磁损耗、间隔损耗比较明显；放音时微分效应、缝隙损耗、方位角损耗比较明显。

为了使录放机的频率特性与理想频率特性一致，在录音和放音时需采取一定的频率补偿措施，以弥补高频或中、低频的损耗，即频率补偿。

2.频率补偿

（1）频率补偿的必要性与特点

①必要性

录放机理想的录放音（双称全通道）综合频率响应曲线应当比较平坦。

实际上，由于微分效应，以及录、放音过程中的各种高频损耗，使录放机所得到的录、放输出特性如图中实线所示情况。该曲线中，在中低频段内，输出电压随频率升高而成正比增大，而曲线在中高频段开始下降。

为了能使全通道的频率特性曲线保持平坦，就需要进行频率补偿。从图所示的不加补偿时的频率特性可知，欲得到与输入信号同样平坦的幅频特性输出，则录放音放大器综合频响就不应该做成平坦的，而必须是实线的镜像，即该图中阴影部分表示的那样，放大器相应提升各对应频率，这样才能保证录、放音时全通道的综合频率响应特性平坦，得到较好的录、放音效果。

②补偿特点

由于录音磁带的固有噪声主要表现为高频成分，而放音放大器是由放音磁头从磁带上拾取信号后进行放大的。因此，为了降低噪声，放音放大器在进行频率补偿时，主要补偿中、低频的微分损耗，而尽量不去补偿高频成分。a线为补偿前的录、放音综合特性曲线，c线为放音补偿特性曲线。

另外，考虑到放音磁头的各种高频损耗，应当使放音补偿曲线c在高频端有所回升。在录音放大电路中主要对高频信号进行频率补偿，其补偿曲线图中b线所示。考虑到放音补偿时，为避免低频补偿过量而引起低频噪声，特将放音补偿曲线最低端补偿量减小，故录音补偿曲线在低频端稍有升起，略对低频作适量补偿。

通过上面的录、放音频率补偿，使录放机全通道综合频率特性曲线接近平坦，如图中的d线所示。

（2）盒式录放机标准录、放音频率补偿特性

①标准放音频率补偿特性

盒式录放机标准放音频率补偿特性，曲线A是普通带的标准放音补偿曲线，曲线B是铁铬带的标准放音补偿曲线，在标准放音补偿曲线A或B中有高、低两个转折频率，对普通带分别为1330Hz（120µs）和50Hz（3180µs）；对铁铬带分别为2280Hz（70µs）与50Hz（3180µs）。故曲线A又称为120µs标准放音补偿曲线；曲线B又称为70µs标准放音补偿曲线。

②标准录音频率补偿特性

它是根据标准录、放音补偿特性，并综合考虑磁头和整机特性而得出的，不同录放机可能有所差别。

（3）频率补偿网络

录放机中，频率补偿主要是利用RC、LC 等网络阻抗随频率变化而变化的特性来完成的。下面以RC与LC频率补偿网络为例，说明其工作原理。

① RC 频率补偿网络

RC补偿电路是利用电容的容抗随频率变化的特性来实现频率补偿的。请同学们参照图序号1中所示电路自行分析。

② LC 补偿电路

LC补偿电路是利用LC串、并联谐振特性来实现频率补偿的。请同学们参照电路自行分析。

（4）频率补偿方法

① RC 频率补偿网络

这种补偿电路通常由两个放大器之间插入具有选频特性的RC频率补偿网络构成。适当选配补偿网络，可得到高、低端不同的频率补偿。

②负反馈式

在放大器的负反馈支路中插入具有选频特性的频率补偿网络，使电路频率特性与补偿网络频率特性相反，来控制放大电路的频响。

③恒流录音

是给磁头线圈串接一个大阻值电阻，录音磁头相当于成为一个高阻值负载。这样，磁头线圈阻抗随信号频率变化基本不至于影响录音电流的大小，可以使频率不同但幅度相同的信号产生强度近似的磁场，以充分利用磁带剩磁线性范围。

④ LC 谐振式

在录音输出恒流电阻上并接电容，使其与磁头电感组成LC谐振回路，可进行电路的高频补偿。

〖板书〗

第一节 磁记录的基本原理

三、抹音原理

1. 直流抹音

2.交流抹音

四、录、放音中的损耗及频率补偿

1.录、放音中的各种损耗

2.频率补偿

五、盒式磁带录放机（座）的基本组成

六、盒式磁带录放机（座）的主要性能指标

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解盒式磁带录放机(座)的主要性能指标和录放机的录、放音过程，双声道立体声录放机的结构特点，理解盒式磁带录放机(座)的基本组成及功能，熟悉并掌握盒式磁带录放机(座)的工作过程。

2．能力目标：熟悉盒式磁带录放机(座)的基本组成，掌握盒式磁带录放机(座)的工作过程。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

盒式磁带录放机(座)的工作过程。

【教学难点】

盒式磁带录放机(座)的工作过程分析。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

五、盒式磁带录放机(座)的基本组成

1．单声道盒式磁带录放机的基本组成

根据电磁记录的基本原理,可以将录放机的录、放音过程用图所示的方框图表示出来。

考虑到偏磁录音原理与录、放音过程中的各种损耗，可以想象出一台普通的单声道盒式录放机的基本组成，它应当包括：磁头，走带系统（驱动机构），录、放音放大器，录、放音频率补偿电路，功率放大器，抹音偏磁电路及电源电路，如图所示。实际应用中，为了降低成本，往往将某一放大器作为录音与放音的公用放大器，只是通过录音与放音转换开关对其电路加以区分，如图所示,当开关置于“R”代表录音，置于“P”代表放音；并且考虑实际需要，还增设了自动电平控制、指示电路等。

（1）基本组成及功能

盒式录放机在整机结构中常分为机芯与电路两大部分。其中,机芯主要由磁头与驱动机构组成；电路包括电源，功放，录、放音电路（包括录、放输入放大电路与频率补偿及均衡放大电路），自动电平控制电路，抹音与偏磁电路及其他附属电路。

①机芯

机芯是盒式录放机中的机械部分，它包括录、放、抹音磁头与磁带驱动机构。

a．磁头  磁头是电磁及磁电转换器件，它在录放机中有两种常见的组合形式：如图（a）所示的三磁头方式，多用于高档录放机中，使录音、抹音、放音分别各成独立系统工作；如图（b）所示的为两磁头方式，采用录放两用磁头，录音与放音及功率放大器为公用的，多在普通录放机中采用。

b．驱动机构  驱动机构主要完成录、放音中的恒速走带、快速倒带、进带、制动及取盒、计数等功能。它主要包括主导机构、收带及快速倒带、进带、制动、功能操作机构及其他辅助功能机构。

②电路

a．录、放音电路  录、放音电路包括输入与均衡放大电路。其中均衡放大电路包括录、放音前置放大电路和频率补偿电路。录、放音输入与前置放大电路在录音时放大来自话筒或线路输入的音频信号，放音时则放大来自放音头的电信号；频率补偿电路对录、放音过程中的各种频率损耗进行补偿。

b．自动电平控制电路(ALC电路)  ALC自动电平控制电路的作用是使录放机录音时适应外界信号大幅度变化的情况。

c．功率放大器  功率放大器在录音时，对录音放大电路送来的录音信号进行功率放大，以给录音头提供足够强的电信号；在放音时，将放音放大电路送来的放音信号进行功率放大，并推动扬声器发声。

d．抹音与偏磁电路  主要有超音频振荡或直流偏磁两种形式。它一方面可给抹音头提供抹音电流，另一方面还可给录音磁头提供偏磁电流。

e．电源电路  它是录放机的能源供给者，可给录放机的电动机、各单元电路提供稳定的、合乎标准的电压与电流。

（2）工作过程（信号流程）

工作过程如图所示。

①放音过程

开关置于“P”放音挡，已录音过的磁带通过录放磁头缝隙，使磁头感应出电信号，经输入回路，送至放音均衡放大电路，同时对低频进行补偿，然后通过推动、功放电路放大，送至扬声器完成电—声转换而发声。

②录音过程

开关置于“R”录音挡，声音通过话筒变成电信号，经输入回路，录音均衡放大电路，推动、功放电路，并经录音频率补偿网络提升高频后，以恒流形式送往录放磁头线圈。同时超音频振荡电路输出电流给抹音头，对运动着的磁带进行抹音，另一路输出的偏磁电流与录音电流一起加入录音磁头线圈，进行电磁转换，使运动着的磁带磁化，最后以磁带剩磁的形式把信号记录并保存下来。在录音过程中，自动电平控制电路控制录音放大器增益，以免录音失真。

2．双声道立体声录放机的基本组成

（1）基本组成

图为盒式立体声录放机的基本组成框图。可见，盒式立体声录放机左、右两声道的话筒、录放放大器、录放磁头、扬声器各自独立，且性能相同，连同其他附属电路，构成双声道立体声录放机电路。在盒式立体声录放机电路中，偏磁、抹音、电源及机械传动系统是两声道公用部分，这部分电路及结构基本与单声道录放机相同。

（2）结构特点

①兼容性

盒式立体声录放机的兼容性主要表现在两个方面：既可放立体声录音带，又可放单声录音带；所录制的立体声录音带还可以在单声道录放机中以单声形式重放。为此,盒式立体声录放机应具有下述特点：

a．采用立体声录放磁头。

b．立体声录音磁带磁迹。

c．走带速度和单声道机相同。

②具有两个相互独立的完整通道

采用两个相互独立的通道。录音时，两通道的声音信息，经各自录音放大器放大后送到磁头，立体声录音头同时把两声道信息记录在同一磁带上，每声道信息各自产生一条磁迹；放音时，两条磁迹由同一立体声放音头分别感应出相应的电信号，经各自放音放大器放大，最后在各自的扬声器中放音。

六、盒式磁带录放机(座)的主要性能指标

电性能指标主要有：全通道信噪比、全通道谐波失真、全通道频响等；

机械性能指标主要有：带速误差，抖晃率等。

1．全通道信噪比

全通道信噪比是指音频信号通过录放机录音和放音全过程后，输出信号电平与噪声电平之差（指分贝值之差)，即

信噪比=20lgVsVN=20lgVs−20lgVN(dB)

式中， VS——输出信号电压；VN——输出噪声电压。

2．全通道谐波失真

全通道谐波失真是指音频信号通过录放机录音和放音全过程后产生的非线性失真。普及型录放机要求谐波失真不大于8% ~ 20%。

3．全通道频响

全通道频响是指音频信号通过录放机录音和放音全过程后，总的频率响应特性。它是用规定频响允差内的频率范围来表示的。频率范围越宽，高低音越丰富，放音音质越佳。

4．带速误差

录放机的额定带速为4． 76 cm/ s。带速误差是指录放机实测平均带速与额定带速的相对误差，用百分数表示：

带速误差=v−v0v0×100%

式中，v——实测平均带速(cm/ s)；v0——额定带速(4． 76 cm / s)。

5．抖晃率

由于传动机构配合精度不够，磁带运行中，因张力、摩擦、振动等原因引起速度不稳或瞬时波动，造成录放音信号的寄生调频现象，称作抖晃。抖晃率用带速的变化量与放音时平均带速的百分比表示：

抖晃率=Δvv×100%

式中，Δv——vmax-vmin；v——实测平均带速。

抖晃率也可用频偏Δf对录音信号频率f 的百分比表示：

抖晃率=Δff×100%

〖板书〗

第一节 磁记录的基本原理

五、盒式磁带录放机(座)的基本组成

1．单声道盒式磁带录放机的基本组成

2．双声道立体声录放机的基本组成

六、盒式磁带录放机(座)的主要性能指标

1．全通道信噪比

2．全通道谐波失真

3．全通道频响

4．带速误差

5．抖晃率

第二节 盒式磁带录放机（座）机芯的主要构件及其工作过程

一、磁带与磁头

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解盒式磁带、磁头的基本结构，理解盒式磁带、磁头各部分的作用，熟悉并掌握盒式磁带、磁头的分类及应用原则。

2．能力目标：熟悉盒式磁带、磁头的基本结构，掌握盒式磁带、磁头的分类及应用原则。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

盒式磁带、磁头的基本结构、分类及应用原则。

【教学难点】

盒式磁带、磁头的基本结构、分类及应用原则。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

一、磁带与磁头

1．盒式磁带

盒式磁带也称为“带盒机构”。为了使其具有通用性，各制造商均按统一尺寸生产盒式磁带。因此，盒式磁带决定了机芯的尺寸与传动关系，也是盒式磁带录放机机芯的基础。

（1）盒式磁带的构成

①磁带

如图所示，磁带是由带基和磁性层两部分构成，其中带基一般用聚酯薄膜制成，

磁性层均匀分布在带基上，常用的磁层材料有r - Fe2O3 、CrO2 、FeCr 等。为了兼顾两种磁性材料的优点，人们还制造出双涂层磁带，先在带基上涂一层r - Fe2 O3 ，再在上面涂上另一层CrO2 。

②盒式磁带的结构

外部结构如图所示。

内部结构，由带盒壳、带盘轮、润滑片、磁带、导带轮、导带柱、屏蔽板、弹簧压片、防误抹片等部分组成。各部分的特点作用请同学们参照图所示自行分析。

（2）盒式磁带的种类

①按走带时间分类

有C - 60、C - 90、C - 120 三种，两面走带时间分别为60 min、90 min、120 min。

②按磁粉材料不同分类

a．普通带以r- Fe2 O3  磁粉为磁性材料，具有灵敏度较高、噪声低、价格便宜、通用性好、所需要的偏磁电流较小等特性。普通带又包括一般的低噪声(LN)带、高性能(LH)带。

b．铁铬磁带（Fe - Cr 磁带）  这种磁带的磁粉有两层，外层涂有CrO2 ，里层涂有r - Fe2O3 。它兼有噪声低、频率特性好、灵敏度高等优点，但它的偏磁比普通带高，磁带表层硬度大，对磁头磨损比普通带严重，只能用于有磁带选择器的高档录放机中。

c．铬磁带（CrO2）  它以CrO2 为磁性材料，具有频带宽、高频动态范围大等特点，是一种性能比铁铬带还好的磁带，但这种磁带偏磁电流比铁铬带还要大，对磁头磨损与铁铬带相似，并且需要较强的抹音磁场，与普通带有不同的频率补偿措施，故也只能用在有磁带选择开关的高档录放机中。

d． 钴磁带（Co - r - Fe2O3）  它是在r - Fe2O3 磁粉外围，吸附或包覆一定量钴离子或钴化合物而制成的磁带。这种磁带和铬磁带的频率特性及偏磁特性极相近，因而具有互换性，可和铬带共用一个磁带选择器的位置。

e．金属带  它用超细微粒的合金粉末作为磁粉材料，其性能比目前其他各类磁带都强，但其价格高，也需要在能够提供金属带高偏磁的录放机上使用。

2．磁头

（1）磁头的基本结构

磁头主要由铁心、线圈、工作缝隙、屏蔽罩、固定支架及导带叉等组成。如图所示。

铁心多采用坡莫合金、铁氧体、铁硅铝等高磁导材料制成。铁心被前后两个缝隙分割成两个对称部分。其中，铁心前缝隙为工作缝隙它决定了磁头的频响特性，使用寿命等。铁心后缝隙的作用是为了录音时不易将铁心磁化到饱和程度。为了防止干扰，磁头铁心都装在磁性材料制成的屏蔽罩中，并且磁头正面经过研磨抛光处理。线圈绕在磁头铁心上，其作用进行电磁信号和磁电信号的转换，导带叉固定在磁头外壳上，其作用是保证磁带行走时与磁头工作缝隙相吻合。

图所示，展示了各类磁头的外形。

（2）磁头的种类

①按功能分类

a．录音磁头  其功能是将录音信号电流与偏磁电流以剩磁形式记录在磁带上，其工作示意如图所示。

b．放音磁头  其功能是将磁带上记录下的剩磁信号转换成相应的电信号，图为其工作示意图。

c．抹音磁头  其功能是在录音前将磁带上的剩磁信号抹去。

d．录放磁头  录音时作为录音头使用，放音时又可作为放音头使用。

e．自动反转式磁头  自动反转式磁头又分为四通道固定磁头、移动式磁头、旋转式磁头。其功能是磁带正、反向走带时均能录音或放音。图示出了几种磁头的电路符号。

f．三合一磁头  三合一磁头是在录放磁头基础上，再加抹音磁头。

②按铁心材料分类

a．坡莫合金磁头  多采用叠片式结构。其优点是导磁效率高、容易加工、价格便宜。缺点是不耐磨、寿命较短、不宜在高频率场合下使用。它适宜作一般的录音、放音及录放磁头。

b．铁氧体磁头  其铁心材料是铁氧体，优点是涡流损耗小，频率特性好，质地坚硬、耐磨，工作寿命长。缺点是容易磁饱和，性脆易裂，难以加工。铁氧体磁头一般用于中、高档录放机中。

c．铁硅铝合金磁头  其铁心用铁硅铝合金材料制成，其优点是高频特性好，不易磁饱和，坚硬耐磨寿命长。缺点是加工困难，多用于高档盒式录放机。

d．复合型磁头  铁心用两种材料组合而成，通常其大部分铁心采用坡莫合金材料，而在受磨损的磁头尖上用铁硅铝合金材料，这种磁头兼备两种材料的优点。

③按声道分类

a单声道磁头  用于单声道录、放音，一般有两根引出线，其磁迹是上、下两条正反向走带。

b立体声磁头  立体声录音时磁带被分上、下两半，分别用作正、反向走带录音，每次录音都留下左、右声道两条磁迹。故磁带正反向作立体声录音后将会有四条磁迹。其中1、4为左声道磁迹，2、3为右声道磁迹。

〖板书〗

第二节 盒式磁带录放机（座）机芯的主要构件及其工作过程

一、磁带与磁头

1．盒式磁带

2．磁头

二、驱动机构的功能、组成及种类

三、主导机构和供带、收带机构的工作过程

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解驱动机构的功能及种类，熟悉主导机构与盘芯驱动机构的工作过程。掌握各主要部件及其性能对整机的影响。

2．能力目标：熟悉主导机构与盘芯驱动机构的工作过程。了解各主要部件对整机工作的影响。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

各主要部件及其性能对整机的影响。

【教学难点】

各主要部件及其性能对整机的影响。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

二、驱动机构的功能、组成及种类

1．驱动机构的功能

（1）恒速走带

录放机在录音与放音过程中，必须通过驱动机构使磁带以适当的张力贴紧磁头，匀速而平整地进行走带（4． 76 cm / s)，磁带与磁头缝隙处的接触压力也保持恒定。

（2）快速供带与收带

录、放音后，把磁带快速退回原来位置称作收带。录、放音中，为了快速寻找磁带上录音与放音的位置，使磁带快速前进的过程称作供带。

（3）制动

将录音、放音、快速供带或收带状态转变为磁带停止运行的过程，称作制动。制动过程需要提供适当的制动力与张力，以避免磁带被拉长或拉断。

（4）辅助功能

辅助功能包括暂停、磁带计数、自动停机、防误抹、选听、打开仓门等。

（5）各种工作状态的变换控制采用转换开关完成

2．驱动机构的组成

图为典型盒式录放机机芯实体图，图(b)为该机芯主要部件基本结构关系。展示了带盒与机芯驱动机构的关系。

盒式录放机驱动机构主要由以下几部分组成：

（1）主导机构（恒速走带机构）

它主要由电动机、胶带、主导轴、飞轮及压带轮等部件组成。

（2）快速供带、收带机构（进带、倒带机构）

快速供带、收带机构主要由收带盘、供带盘、张力轮、倒带轮、快卷轮等组成,完成供带、收带功能。

（3）制动机构

制动机构主要由制动块、拉簧、支点滑板等部件构成,以行使制动功能。

（4）控制（操作）机构与磁头机构

该机构主要由功能键、锁定板、弹簧等部件组成。

磁头机构的主要作用是：在按下录、放音键时，使录、放、抹音头相对于基板移动，使磁头与压带轮伸入带盒的窗口接触磁带，实现录放功能。如图所示。

（5）辅助功能机构

辅助功能机构由暂停机构、计数器、自停机构、防误抹装置及开门取盒机构等组成。

一般一个机芯设有一台电动机，高级机芯设有两台或三台电动机。

三、主导机构和供带、收带机构的工作过程

恒速走带机构和快速供带、收带机构又分别被称作主导机构与盘芯驱动机构。

1．基本结构与组成

图（a）、（b）分别为目前常用的TN - 65 与NTP - 23 两种机芯。由图（a）可知,恒速走带机构和快速供带、收带机构主要由电动机、主导轴、飞轮、压带轮、收带盘、供带盘、倒带轮、快卷轮、张力轮、张力轮臂、收带小轴、胶带等组成。

2．主导机构

（1）传动关系与动作过程

①传动关系

图（a）展示了恒速走带机构主要部件的相互关系；图（b）展示了带盒装入传动机构后的走带情况，请同学们参照该图自行分析。

②恒速走带动作过程

TN - 65 机芯恒速走带动作过程如下：

a．放音时按下“放音”键,或者录音时同时按下“录音”与“放音”键,录放机进入恒速走带状态,此时电源接通、制动器释放、电动机转动。

b．电动机通过胶带带动飞轮与主导轴按箭头方向转动。同时,装有录放磁头、抹音磁头和压带轮的滑板移动，使磁头接触到盒内磁带，压带轮压向已穿过磁带盒的主导轴，将磁带压贴在主导轴上，匀速转动的主导轴和压带轮靠摩擦力带动磁带恒速运行。

c．主导轴驱动磁带运行的同时，供带与收带用的快卷轮及倒带轮处于脱离位置不转动，而供带盘被匀速前进的磁带牵引转动，磁带因受供带盘的阻尼而具有一定反张力，使磁带不松散；并且胶带带动张力轮转动，与张力轮同轴的收带小轴在按下放音键时已靠至收带盘的橡胶外缘上，因而收带盘在收带小轴驱动下转动，将主导轴送来的磁带平滑地收卷起来，该动作过程如图所示。

d．当按下停止键时，压带轮与磁头随其座板退离磁带盒，回到静止位置；同时制动器对供、收带盘制动，而收带轮也退离收带盘，电源关断。

（2）主要部件及其性能对整机的影响

①主导轴

它是以恒定速度传送磁带的主要部件，磁带的速度由主导轴的速度与其外径决定。采用坚韧的不易磁化的不锈钢材料制成，并且作镀铬处理，以增加硬度。为了便于盒式磁带穿入，主导轴顶端制成锥形。

要求：一般主导轴不圆度应小于0.5μm，高档录放机的主导轴不圆度应小于0.3μm。不直度一般要求应小于1μm。主导轴与飞轮表面接触的球状端光洁度要好。

②飞轮

飞轮利用其本身的转动惯量，来稳定主导轴的转速。

主导轴与飞轮之间一般采用黄铜套紧配合安装，然后将飞轮主导轴体系一起安装在机芯底板上的含油轴承中，如图所示。

飞轮的质量分布不均将引起录放机抖晃，普通录放机采用静平衡法进行校正，高档机除静平衡外还要进行动平衡校正。

主导轴两个径向轴承的轴与轴承之间的间隙必须一致，不一致性控制在几μm内，并且数值合适。

③压带轮

压带轮的作用是将磁带紧贴在主导轴上，使磁带能被主导轴稳速带动。其结构如图（a）所示，在金属轮上套一个橡胶轮套，轮套的外形有宽压带轮与鼓压带轮等。

压带轮的压力一般为0.4N左右，以免造成磁带运行中出现打滑、抖动、速度变慢。

压带轮与主导轴必须严格平行，以免引起磁带上下偏移、轧带。如图所示。

④胶带

在胶带传动方式中，利用胶带与带轮产生的摩擦力将电动机转矩传送给飞轮，使之转动。

胶带应有良好复原性、足够的机械强度与摩擦系数、长度应合适、不易永久变形、有较高的耐油、耐热、防湿、耐化学性。当胶带老化而伸长时，易引起带速不稳,时快时慢。

3．快速供带、收带机构（盘芯驱动机构）

（1）传动关系与动作过程

①快速供带

其传动关系动作过程，请同学们参照图进行分析。

②快速收带

其传动关系动作过程，请同学们参照图进行分析。

（2）主要部件

①供带盘座

供带盘座在录、放音过程中,在提供磁带的同时，利用本身摩擦力，让磁带产生一个适当而稳定的反张力，使被送出的磁带不至松弛。

②收带盘座

录、放音时，收带盘座匀速地将由主导机构输送来的磁带收卷起来，供带时，收带盘座将供带盘上磁带迅速收卷起来，收带时，收带盘座产生的反张力，使磁带不出现松散，避免轧带。

③张力轮

在磁带运行过程中，胶带驱动张力轮转动，带动收带小轴驱动收带盘匀速收带。

4恒速走带的收带打滑装置

常见的有在收带盘或张力轮上设置打滑装置两种模式。

（1）收带盘的打滑装置

带打滑装置的收带盘外形和结构分别如图（a）、（b）所示，其工作原理请同学们参照上图进行分析。

（2）张力轮的打滑装置

张力轮的打滑装置的结构，请同学们参照上图进行分析。

〖板书〗

第二节 盒式磁带录放机（座）机芯的主要构件及其工作过程

二、驱动机构的功能、组成及种类

1．驱动机构的功能

2．驱动机构的组成

三、主导机构和供带、收带机构的工作过程

1．基本结构与组成

2．主导机构

3．快速供带、收带机构（盘芯驱动机构）

4恒速走带的收带打滑装置

四、制动机构

五、控制（操作）机构与磁头机构

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解制动机构、控制（操作）机构与磁头机构的作用，熟悉制动机构、控制（操作）机构与磁头机构的结构，掌握制动机构、控制（操作）机构与磁头机构的工作原理。

2．能力目标：掌握制动机构、控制（操作）机构与磁头机构的工作原理。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

制动机构、控制（操作）机构与磁头机构的作用，制动机构、控制（操作）机构与磁头机构的工作原理。

【教学难点】

制动机构、控制（操作）机构与磁头机构的工作原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。。

- 【教学过程】

四、制动机构

制动机构多在较高档盒式录放机中设置。

1．制动机构的作用

使录放机从恒速走带、快进、快退状态转换到停止状态后，能迅速让收带盘与供带盘停止转动，保证磁带既不松散，又不会在制动后拉得过紧而变形。

2．制动机构的结构

图为内侧制动机构。制动时，制动块靠拉簧的作用压在供、收带的轮周上，使两个带盘被制动，磁带处于走带状态时，相应按键的下端杠杆把制动块推离供、收带盘的轮周。为了获得足够制动力，收、供带盘的轮周多贴有毛毡或橡胶类物质。

图（b）所示为外侧制动机构。制动时，滑板靠拉簧作用，使制动片压在供、收带盘上，起到制动作用。该种制动器在结构上不如前者紧凑、方便。

制动力的大小调节，可通过增减弹簧力来进行。

五、控制（操作）机构与磁头机构

1．控制（操作）机构

（1）功能

进行各种走带状态的转换,其控制功能有：放音、录音、快速进带、快速倒带、停止、取盒、暂停。

（2）类型

控制机构多采用按键式，其中有琴键式与直键式两种类型。

直键式按键开关是平动的，琴键式按键开关是转动的。两种类型的按键开关多与机芯做成一体，其操作原则也基本相同，只是联锁片与按键的装置形式有所不同。

琴键式按键开关多用于卧式录放机，直键式按键开关多用于立式录放机。

（3）控制机构的基本构造

图（a）所示为常见的联锁片式琴键锁定机构。

当按下除暂停键外的任何一个按键时（图中所示为按下放音键），联锁片就被推移，在功能按键到位时，图（b）中所示的联锁片在弹簧作用下被锁定。

该机构中停止与出盒功能共用一个停止（出盒）按键，当按下这个停止键时，通过杠杆推压联锁片锁定的某功能键的斜面（图中放音键斜面A），使联锁片向左移动，锁定被释放，将该功能键复位。

图（c）所示为直键式开关的联锁片，目前高档机中已趋向采用轻触式键，利用微型电磁继电器与控制电路来实现控制功能。

2．磁头机构

录放磁头与压带轮装在一个独立的小滑板上，当放音键按下时，由于杠杆与移位弹簧的作用，磁头滑板移动，磁头机构组件推向带盒方向，使磁头、压带轮伸入带盒窗口，其中，磁头与磁带接触，压带轮与穿入带盒主导轴孔中的主导轴一起带动磁带，实现录、放音走带功能。当按停止键时，放音键复位，在滑板复位弹簧1、2作用下，磁头滑板复位。磁头组件与磁带、主导轴脱离，退回原位。

通过调整磁头方位角螺钉，可调整磁头方位角。

〖板书〗

第二节 盒式磁带录放机（座）机芯的主要构件及其工作过程

四、制动机构

1．制动机构的作用

2．制动机构的结构

五、控制（操作）机构与磁头机构

1．控制（操作）机构

2．磁头机构

六、电动机及其稳速

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解电动机的性能要求与基本结构，掌握机械稳速和电子稳速的稳速原理及稳速电路的分析方法。

2．能力目标：掌握机械稳速和电子稳速的稳速原理及稳速电路的分析方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

机械稳速和电子稳速的稳速原理及稳速电路分析。

【教学难点】

机械稳速和电子稳速的稳速原理及稳速电路分析。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

六、电动机及其稳速

1．电动机的作用、性能及其基本结构

（1）作用

利用电动机提供动力，驱动飞轮、主导轴与带盘等部件，完成录、放音的恒速走带及快速进带、倒带等动作。

（2）性能要求

要求电动机有足够的转矩、稳定的转速、较小的噪音和稳定的工作性能。

（3）特点与结构

①特点  所用电动机多为小型直流(DC)电动机，具有体积小，效率高、耗电省、可用电池驱动。

②结构  它由定子、转子、换向器（整流子）、电刷及外壳等主要部件组成。在定子外面特加两到三层屏蔽罩与橡胶垫，以防止干扰、减小泄漏磁通、减轻机械振动。该电动机各部件的作用及工作原理与普通直流电动机基本上相同，故不在这里进行详细解说。

2．直流电动机的稳速装置

为了保证在录、放音过程中，磁带运行速度稳定，要求电动机转速稳定。电动机的稳速装置主要有机械稳速、电子稳速等，电子稳速是利用电子稳速电路来控制电动机转速稳定的。由直流电动机和稳速电路两部分组成，一般稳速电路装在一块很小的印制电路板上，并与电动机放在同一屏蔽罩内，组成一整体。

（1）稳速原理

是根据直流电动机特点来设计相应的电子稳速电路。

①由于直流电动机的转子线圈在转动中产生的反电动势的大小与其转速成正比。为此，电子稳速电路可采用对转子反电动势进行取样，再利用电路的反馈作用对其进行修正来进行稳速。

②又由于直流电动机的转速与加至电动机两端的电压成正比。为此，当电动机转速偏离正常值时，可采用对其两端电压进行补偿或减弱的方法进行稳速。

由此，可以设计出电子稳速电路原理简图。

图中的VT为调整管，等效于一个受控的可变电阻；B为取样电路，A为取样放大电路。当电动机转速低于正常值时，电动机的反电动势下降，并由取样电路B取出这一下降的电信号，再由取样放大电路A对该电信号进行比较与放大，去控制VT，使其c - e间内阻变小；又由于VT的c - e结与电动机相串联，故当VT的c - e 间内阻变小时，加至电动机两端的电压就上升，从而使电动机转速恢复正常。同理，当电动机转速高于正常值时，电子稳速电路将以上述相反的过程进行稳速。

（2）稳速电路分析

电子稳速电路主要有晶体管稳速电路与集成稳速电路两种。下面以最常见的集成稳速电路 LA 5511为例加以介绍。

图所示为集成 LA 5511稳速电路内部结构与对应的外围电路。

图中点划线框内为集成电路内部结构，它采用单列4脚封装方式，有散热片，从正面看较粗的为第二脚。

该集成电路内部由基准电压源VR（=1. 16 V）、放大器A、电流反馈晶体管VT 2及电流只有VT 2的1 / k 的分流管VT 1构成。其中，管脚①为基准电压源输出；管脚②接地；管脚③为输出端；管脚④为放大器A输入端。

在外围电路中，RT为电流取样电阻；RA与RB构成分压取样电路；RM是电动机的等效直流电阻，与转子电感相串联；当集成块接上电动机时，电动机可以等效成一个反电动势E0，并且E0与转速成正比，电容C为滤波电容。

当某一瞬间因某种原因引起电源电压升高或负载力矩减小时，电动机转速超过正常值，E0也升高，IM下降，IS升，则RA上取样电压VA上升，放大器A输入④脚的对地电位下降，通过集成电路内部反馈作用，使集成电路输出③脚的电位上升，促使VM减小，结果电动机转速降低，恢复正常。当电源电压降低或负载力矩减小时，稳速过程相反。

调节电位器，改变RA与RB的电阻比值，则可改变VM，从而调节电动机转速。

〖板书〗

第二节 盒式磁带录放机（座）机芯的主要构件及其工作过程

六、电动机及其稳速

1．电动机的作用、性能及其基本结构

2．直流电动机的稳速装置

第三节 机芯的其他机构及新式录放机机芯

一、防误抹机构

二、暂停、半自停与全自停机构

三、自动反转与自动换向机构

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解暂停、半自停与全自停机构、自动反转与自动换向机构、阻尼出盒机构的作用，掌握暂停、半自停与全自停机构、自动反转与自动换向机构、阻尼出盒机构的结构特点、工作过程。

2．能力目标：掌握机芯的其他机构的结构特点、工作过程。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

暂停、半自停与全自停机构、自动反转与自动换向机构、阻尼出盒机构的结构特点、工作过程。

【教学难点】

暂停、半自停与全自停机构、自动反转与自动换向机构、阻尼出盒机构的结构特点、工作过程。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一、防误抹机构

防误抹机构的作用，是使磁带在使用过程中，不致因误按录音键而把需要保存的录音信号抹掉。

防误抹机构，该功能由磁带盒上的防误卡片、录音按键和防误抹机构三者互相配合实现。图中片状防误抹杠杆是插在底板上的狭缝内。工作时，磁带盒放入机芯中，检测弯钩刚好正对磁带盒上的防误抹卡片，若防误抹卡片没有被拔去，检测弯钩则被防误抹卡片后推，使止口上翘。这时按下录音键（同时按放音键），录音键滑板前移，机构进入录音状态，磁带上原来的信号即被抹掉而重新录音。当防误抹卡片去掉后，检测弯钩落入防误抹卡片的空孔内，使止口下落，以阻挡录音键滑板向前移动。这样，录音键就不能按下，机器不能进入录音状态，也就防止了误按录音键而引起的抹音现象。

二、暂停、半自停与全自停机构

1．暂停机构

暂停机构的功能：在保持录、放音状态不变的情况下停止磁带运行。其结构如图所示

由暂停按键、主滑板、压带轮拨杆等组成。其工作过程，请同学们参照上图所示进行分析。

2．半自停机构

半自停机构的功能是：录、放音状态下，当磁带走到末端时，录放机自动从录、放状态变换为停止状态，并且按键复位，整个机构停止工作。

半自停机构的主要结构由磁带、张力检测杠杆、带自停凸块的飞轮、中间杠杆、停止按键组成。其工作过程，请同学们参照上图所示进行分析。

3．全自停机构

半自停机构在快进、倒带或发生轧带时，由于张力检测杆连同磁头架一起退离磁带盒，故该种停机机构便无能为力了。

全自停机构的作用是录放机在录、放、快进、倒带及轧带时均能自动停机。他是通过机械或电子方式检测收带盘座的转动状态，一旦停止转动,由控制机构或电路操作按键复位，实现停机。

（1）电子方式全自停机构

图为电子式全自动停机控制的一个实例。同学们参照该图进行分析。

（2）霍尔器件全自停机构

霍尔器件是一种磁电变换元件，常用铟、锑等半导体材料制成。将这类半导体材料制成薄膜片状，是一种电→磁→电转换。

霍尔元件全自停控制电路（选自星河XH -990DE 型录音座）。同学们参照该图进行分析。

当机芯放音结束，或快进/倒带终止，以及出现轧带故障等情况时，因收带盘停转，霍尔器件MR 223 A输出电压消失，于是VT2管因失去偏压而截止，其集电极输出代表停止走带的低电平控制信号。

由VT2管输出的高电平（转）与低电平（停）控制信号被送入录音座的微处理器或逻辑控制电路，再通过他们对录音座的工作状态进行相应的管理控制。

三、自动反转与自动换向机构

在中高档收录机、录音座和汽车放音机中，是利用自动反转与自动换向机构来实现磁带的A、B两面连续放音/录音的。

1．自动反转机构

实现磁带恒速走带反转驱动的机构称作自动反转机构。

其常用方式有单电动机式和单电动机式压带轮更换式。

（1）单电动机式电动机正反转自动反转机构

此机构的机芯只用一台电动机，电动机能够正转和反转。单电动机式自动反转机构。请同学们参照该图进行分析。

（2）单电动机式压带轮更换自动反转机构

在此机构中，电动机始终按一个方向转动，但它有两套压带轮、主导轴、飞轮，而两个主导轴的转动方向是相反的，因此，通过轮换压带轮压向主导轴来改变磁带驱动方向。请同学们参照该图进行分析。

2．自动换向机构

其作用是当A面走带完毕时，使磁头的工作缝隙转换到B面。其换向工作轨迹示意图如图所示。实现自动换向的方式有：电换向式、磁头旋转式和磁带移动式。

（1）电换向式自动换向机构

该机构中的录放磁头不同于普通立体声磁头，这种磁头本身有四个工作缝隙（即四声道磁头），分别对准1、2、3、4磁迹。因此，采用微型开关进行电路切换便可实现自动换向，故称作电换向式。

当3、4磁迹上的磁头工作缝隙到磁带末端时，通过微型开关的转换，将3、4磁迹上的工作磁头切断，再将1、2磁迹上的工作磁头接通。同时，机芯驱动机构自动反向驱动磁带，从而实现自动连续放音。

（2）磁头旋转式自动换向机构

它是通过磁头位置的变动来实现自动换向的。采用这种方式,录放磁头可以用普通立体声磁头，磁头安装在一个能够转动180°的转盘上。同学们参照下图进行分析。

放音卡座的自动换向工作过程，请同学们参照下图进行分析。

录放卡座的自动换向工作示意图，请同学们参照该图进行分析。

（3）磁带移动式自动换向机构

磁带移动式自动换向机构，请同学们参照该图进行分析。

这种方式要求磁头导向卡的移动精度高，否则磁迹对不准磁头工作缝隙。并且，这种方式只适用于放音卡座的自动换向。

〖板书〗

第三节 机芯的其他机构及新式录放机机芯

一、防误抹机构

二、暂停、半自停与全自停机构

1．暂停机构

2．半自停机构

3．全自停机构

三、自动反转与自动换向机构

1．自动反转机构

2．自动换向机构

四、阻尼出盒机构

五、其他新型机芯

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解并掌握轻触式机芯、有自动选曲功能的机芯和其他新型机芯的特点。

2．能力目标：了解轻触式机芯、有自动选曲功能的机芯和新式录放机机芯的特点及改进方向。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

轻触式机芯、有自动选曲功能的机芯和其他新型机芯的特点

【教学难点】

轻触式机芯、有自动选曲功能的机芯和其他新型机芯的特点

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

四、阻尼出盒机构

阻尼出盒机构又称作缓开门机构。它在出盒键控制下，仓门缓缓弹起，可让磁带很方便的取出。采用这种机构后，开门噪声小，对仓门损害小，其缓动开门的状态给人以美的享受。

1．盒式录放机的仓门结构

盒式录放机的磁带仓一般采用“袋鼠式”仓门结构。这是一种较为普及的仓门机构。它在舱盖内侧制成一个与舱盖一体的袋子，装盒时，只要将带盒装入此袋，推移舱盖，盖子就被锁上，带盒进入正确位置；取盒时，按下取盒按键，锁钩被取盒杠杆推动释放，舱盖即被弹簧弹起，则可以用手取出带盒。

2．空气阻尼式出盒机构

3．齿轮阻尼式出盒机构

齿轮阻尼式出盒机构。它由阻尼齿轮、阻尼座、齿轮仓门等组成。当按下出盒键后，仓盖门被打开，齿轮仓门与阻尼齿轮啮合使其转动，而阻尼齿轮嵌入阻尼座（固定在上）作相对运动，阻尼座中加入阻尼油起缓冲作用。

4．平面阻尼式出盒机构

平面阻尼式出盒机构。它由摩擦片A（通过1孔固定在机芯上）、B及连杆等组成。当按下出盒键时，仓盖门则打开并带动连杆，使摩擦片B转动，并且与A作相对转动，A与B之间加入阻尼油起缓冲作用。

五、其他新型机芯

1．轻触式机芯

普通录放机各按键均是靠手指用力直接或通过杠杆作用操作的，操作时用力大、手感差。而轻触式机芯的各按键，只要轻轻一按就动作，并且手感舒适。

轻触式机芯分机械控制式和电子控制式两类。

2．有自动选曲功能的机芯

选曲功能的实现方式分为手动、自动和电脑控制三种。用快进状态选曲称作“选听”（快进键标上“快进/选听”字样）；用快倒状态选曲称作“复听”（快倒键标上“快倒/复听”字样）。

带有选曲功能的机芯与普通机芯有以下三点不同：

a．放音键能与快进键或快倒键同时按下。

b．进入选曲状态时,磁头与磁带不像普通机芯那样完全脱开，而是仍保持一定程度的接触，只是不像放音状态下那样紧贴，以使磁头仍能拾取磁带上一定强度的信号供选曲电路识别。

c．增加了电磁铁装置，它受选曲电路的指挥去控制机芯电动机和按键。

图所示的是具有自动选曲功能的机芯背示图。其中锁片A、B,滑片C及拉簧D和E,可实现在选曲时把放音键与快进（或快倒）键一齐锁住，而在选曲结束时只释放快进（或快倒）键，自动进入放音状态。

3．其他新型机芯

除上述几种机芯外，还有如下几种特殊机芯。

1．袖珍机芯

2．微盒型机芯

3．双电动机机芯

4．双卡连动机芯

它的两部机芯连成一体，只用一台电动机驱动。这样既节约成本又能保证两卡带速一致，便于转录磁带。

5．袖珍双卡机芯

袖珍双卡机芯，它是将两部机芯背靠背地安装，但体积很小，结构紧凑，便于随身携带。

机芯的品种虽然很多，但只要较熟练地掌握一两种机芯的结构和工作原理，则对于一些新型机芯的工作过程也就不难学习和理解了。

〖板书〗

第三节 机芯的其他机构及新式录放机机芯

四、阻尼出盒机构

1．盒式录放机的仓门结构

2．空气阻尼式出盒机构

3．齿轮阻尼式出盒机构

4．平面阻尼式出盒机构

五、其他新型机芯

1．轻触式机芯

2．有自动选曲功能的机芯

3．其他新型机芯

第四节 录放机（座）电路及典型故障分析

一、录放机（座）电路的基本组成

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解立体声收录机、盒式录音座的电路组成及框图，熟悉并掌握立体声收录机、盒式录音座在不同工作状态下的信号流程。

2．能力目标：熟悉并掌握立体声收录机、盒式录音座在不同工作状态下的信号流程。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

立体声收录机、盒式录音座的框图及不同状态下的信号流程。

【教学难点】

立体声收录机、盒式录音座不同状态下的信号流程。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一、录放机(座)电路的基本组成

1．立体声收录机的电路组成

（1）电路组成框图

立体声收录机的录放电路为双通道形式。有各自独立且性能相同的左、右信号通道。每一通道的录音/放音电路一般共用一个放大器和录放磁头，录、放工作状态由录放开关转换。此外，录音电路与收音电路共用一个立体声音频放大器，由功能开关转换其工作状态。以熊猫牌SL - 05 型立体声收录机为例。

收音电路由TA 7335 P、TA 7640 AP、TA 7343 P等三片集成电路组成典型的AM/FM立体声调谐器，其电路分析已在前面讲述过。

录放电路由带ALC的双通道录放集成电路TA 7668 AP组成，立体声功率放大器由TA 7240 AP组成，电平显示电路由TA 7666 P组成，这些将在后面展开讲述。

（2）信号流程

由于左、右声道的电路结构是对称的，现以左声道为例进行分析。

①录制收音节目

录制收音节目时，功能开关S2置于收音（Ra）位置,录放开关S1 置于录音（R）位置。

立体声调谐器输出的收音节目信号一部分通过功能开关S2 进入功率放大器，放大后推动扬声器放音；另一部分经衰减后通过录放开关S1 - 3 送至录音放大器TA 7668 AP的信号输入端，经TA 7668 AP中的前置放大器和录音输出放大器放大后，再通过录音补偿网络和S1 - 1 进入录放磁头，同时还叠加上超音频偏磁电流。录放磁头将音频电信号转换为交变磁场，再磁化磁带，于是就把声音信号以剩磁形式记录在磁带上。

②磁带放音

磁带放音时，功能开关S2 置于磁带（Ta）位置，录放开关S1 置于放音（P）位置。

磁头检索的磁带节目信号经S1 - 1 、S1 - 3 送至TA 7668 AP的信号输入端，前置均衡放大后通过功能开关S2 送入音频放大器放大，最后推动扬声器放音。

2．盒式录音座的电路组成

盒式录音座是一种不带功率放大器的高级录音设备。它不能独立工作，使用时要外配放声系统（功率放大器、均衡器、扬声器等）。它是组合音响的重要节目源设备之一。盒式录音座一般为双卡座结构（即放音卡座和录放卡座），并采用新技术、新工艺，以满足高保真放声的质量要求。

（1）电路方框图

钻石FL - 888 型组合音响的电路框图。同学们参照进行分析。

（2）信号流程

共有四种功能状态，即TAPE - 1 放音、TAPE - 2 放音、转录磁带节目、线路输入录音等。这四种功能状态的电路切换由逻辑开关电路完成。担任电路切换的开关为半导体模拟开关,其中开关集成电路CD 4066 担任放音输出切换与录音输入切换，晶体管开关电路SW担任TAPE-2磁头的录放转换。不同功能时的信号流程简述如下：

①TAPE - 1 放音

放音卡座TAPE - 1 放音时，逻辑控制电路使开关集成电路IC3 接通卡座1放音输出通道，同时，切断卡座2的放音输出通道。

放音磁头拾取的立体声节目信号由C1 （左声道）/C2 （右声道）送至放音放大器IC1的⑧脚与①脚，经双通道前置放大及频率均衡后由⑥脚与③脚输出，通过C9 / C10、电子开关IC3 、C29/C28 送至放音公共输出电路V11/V12 ，放大后经C35 /C34 送至录音座放音输出端PLAY。

②TAPE - 2 放音

录放卡座TAPE -2 放音时，逻辑开关电路一方面使放音输出转换开关IC3 接通卡座2的放音输出通道，另一方面，录放转换开关SW将录放磁头下端接地，使录放磁头按放音状态接入电路。

录放磁头检索的磁带节目信号由C13 （左声道）/C14 （右声道）耦合到放音放大器IC2的⑧脚与①脚，经放大及频率均衡后从⑥脚与③脚输出。立体声音频信号通过耦合电容C21 /C22 、电子开关IC3 、C29 /C28 送至放音公共输出电路V11 /V12 ，放大后经C35 /C34 输出至录音座放音输出端PLAY。

③转录磁带节目

转录磁带节目是指用卡座2录制卡座1放音的磁带节目，电路的工作状态为TAPE - 1 放音和TAPE - 2 录音。此时，逻辑开关电路将进行以下电路切换：

a．放音输出选择开关IC3 接通卡座1的放音输出通道。

b．录放转换开关SW将录放磁头上端接地，使录放磁头按录音状态接入电路。

c．录音输入节目源选择开关IC4 接通放音输出与录音输入的信号通道。此外，偏磁振荡器工作，为录音磁头提供超音频偏磁电流。

放音卡TAPE - 1 放音的输出信号由放音公共输出端送至录音节目源选择开关IC4 的输入端,通过IC4 内部的电子开关及C49 （左声道）/C48 （右声道）耦合到录音放大器IC5的信号输入端⑩脚与⑤脚，放大后从脚与②脚输出，经C55 /C54 送入录放磁头。同时，偏磁振荡器提供的超音频偏磁电流由C68 /C69 送入录放磁头，实现偏磁录音。

④线路输入录音

录制广播收音节目、唱机放音节目或其他节目信号时，信号均由线路输入插孔RECIN输入，逻辑开关电路完成以下两项电路切换：第一，录放转换开关SW将录放磁头上端接地，使录放磁头按录音状态接入电路；第二，录音节目源选择开关IC4 接通REC IN 输入通道。

线路输入录音的信号处理过程与转录磁带时基本相同，不再重复。

〖板书〗

第四节 录放机（座）电路及典型故障分析

一、录放机(座)电路的基本组成

1．立体声收录机的电路组成

2．盒式录音座的电路组成

二、录放输入与均衡放大电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解录放输入与均衡放大电路的作用与性能要求，熟悉录放输入与均衡放大电路的信号流程及分析方法，掌握录放输入与均衡放大电路典型故障的判断方法。

2．能力目标：掌握录放输入与均衡放大电路信号流程的分析方法及典型故障的判断方法，为故障维修做基础。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

录放输入与均衡放大电路的信号流程及分析方法及典型故障的判断方法。

【教学难点】

录放输入与均衡放大电路的典型故障判断。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

二、录放输入与均衡放大电路

1．录放输入电路

输入电路的作用是实现信号源与放大器之间的配接。

（1）录放输入电路的特点、要求与类型

①特点：采用录音、放音合用一个放大器。信号源、输入电平、输入阻抗及输入电路的作用各不相同。输入电路中的信号电平较低，而后续放大器的增益很高。

②要求：需加入一套开关转换电路，以满足放音和录音情况下的具体要求。录音座的放音与录音放大器应是相互独立的。输入电路的固有噪声必须很小，还要防止干扰信号窜入。

③类型有：机内话筒录音输入电路、外接话筒录音输入电路、线路录音输入电路、唱机录音输入电路、机内收音输入。

（2）机械开关式录放输入电路

①放音输入电路

典型的放音输入电路，同学们参照该图进行分析。

②录音输入电路。

录音输入的典型电路，同学们参照该图进行分析。

典型的立体声录放输入电路。同学们以右声道为例，参照该图进行分析。

（3）电子开关式录放输入电路

其常见的类型有开关管录放输入电路和开关集成电路录放输入电路。

①开关管录放输入电路

其典型电路同学们参照该图进行分析。

②开关集成电路式录放输入电路

其典型电路，同学们参照该图进行分析。

2．放音均衡放大电路

在放音过程中对信号进行放大和频率特性均衡补偿的电路称之为放音均衡放大电路。

（1）放音均衡放大电路的作用、要求及基本组成

①作用

放大信号  频率补偿：磁带录音时主要补偿高频;放音时主要补偿低频适量补偿高频。标准放音频率补偿特性曲线。

②性能要求：放大器的动态范围要大，噪声要小。

③基本组成

放音均衡放大电路主要由前置放大与频率补偿两部分组成。

（2）典型电路分析

①单管放音均衡放大电路

单管放音均衡放大电路的基本形式。

a．前置放大电路

以VT1 为核心组成录、放音前置放大电路。

b．频率补偿

C6 、R8构成放音低频段频率补偿电路。

另外，磁头电感与并联的电容C4构成谐振式放音高频补偿电路，可对高频信号有所提升。

②双管直耦放音均衡放大电路

双管直耦放音均衡放大电路。同学们参照该图进行分析。

（3）典型故障分析

①放音无声

a．输入放大电路有断路或短路性故障：

晶体管损坏：VT1或VT2击穿或断路等。

输入或输出耦合电容开路：双管直耦放音均衡放大电路中C18、C14；单管放音均衡放大电路中C3、C5开路或失效。

直流偏置电阻开路或有引线脱焊：双管直耦放音均衡放大电路中R3 、R4 、R14 、R15 或单管放音均衡放大电路中R5 、R6 、R7 开路，均能引起晶体管截止，使信号无法通过。

b．录放磁头引线开路或磁带不能正常运转：这时，信号无法进入输入放大器。

另外，功能转换开关、机械开关因接触不良，都会造成放音无声。

②放音失真或有噪声

其主要原因如下：

a．录放磁头严重磨损或有污垢，方位角不正确

b．晶体管性能不良或偏置电压不正常

c．磁头屏蔽或接地不良

d．频率补偿网络中元件性能不良，电容漏电：例如，双管直耦放音均衡放大电路中C16 ，单管放音均衡放大电路中C6 漏电或失效。

e．放大器耦合电容漏电。

3．录音均衡放大电路

（1）录音均衡放大电路的作用、要求及基本组成

①作用与要求

a．放大信号

录音时，放大来自话筒或线路输入的音频信号。

b．频率补偿

录音时主要对高频部分适当提升。

②基本组成

录音均衡放大电路分为频率补偿与前置放大两部分。

（2）典型电路分析

①单管录音均衡放大电路

实验箱（二）录音通道中，以VT1 为核心，构成典型单管录音均衡放大电路。

a．前置放大电路

该电路与放音前置放大电路共用。录音时，放大的是录音信号。

b．频率补偿

录音时主要对高频部分进行补偿。录音频率补偿网络由R12 、C12 构成。是恒流录音输出电路。

②双管直耦录音均衡放大电路

录音通道中，VT1 、VT2 构成双管直耦录音均衡放大电路。

a．前置放大电路与放音时类同，只是放大信号为录音信号。

b．频率补偿  在录音通道中，录音高频补偿电路由C22 、R21 构成。

（3）典型故障分析

①录不上音

由录音输入与均衡放大电路故障引起上述现象的可能原因有：

a．输入电路中的元件损坏，使被录音信号阻断或短路。图（a）R1 、C1 、C20 、R17开路，C26 击穿，功能开关或话筒插口CK1损坏，均会使录音信号不能送入录音电路。同理，图（b）R2 、R4 、C1 、C3 断路，转换开关损坏也会出现上述现象。

b．前置放大电路有断路或短路性故障。

c．录放磁头引线开路，磁带不能正常运转。

d．话筒损坏或话筒供电中断。

②录音输出电平低、声小

由于输入或均衡放大电路故障而引起录音电平低、声小的主要原因有：

a．话筒性能不良。

b．录放磁头有污垢或磨损。

c．前置放大电路工作不正常，原因有下面几点：

由于偏置电路阻容元件有问题而造成晶体管工作点不正常。例如，图（a）R3 、R4 、R12 、R14 、R15 变值，C17 漏电；图（b）R5 、R6、R7 变值，C4 漏电等。

d．晶体管性能不良。

e．录放转换开关接触电阻大。

③录音失真

由于输入或均衡放大电路的故障，引起录音失真的原因主要有：

a．晶体管穿透电流过大。

b．录音衰减网络中阻容元件有问题。图（a）C26 失效，C22 性能不良。

c．磁头脏污或磨损。

〖板书〗

第四节 录放机（座）电路及典型故障分析

二、录放输入与均衡放大电路

1．录放输入电路

2．放音均衡放大电路

3．录音均衡放大电路

三、自动电平控制（ALC）电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解自动电平控制（ALC）电路作用与要求，理解自动电平控制（ALC）电路各项性能指标的含义，熟悉并掌握自动电平控制（ALC）电路的工作原理及典型故障分析。

2．能力目标：了解常用ALC电路的形式、原理及典型故障分析。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

自动电平控制（ALC）电路各项性能指标的含义、自动电平控制（ALC）电路的工作原理及典型故障分析。

【教学难点】

自动电平控制（ALC）电路的工作原理及典型故障分析。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

三、自动电平控制(ALC)电路

1．作用与要求

（1）作用

自动电平控制电路简称ALC电路。

其作用是使录音放大电路适应外界信号大幅度的变化。

（2）要求

①起控点合适

起控点是指录音时，录音输出电平达到一定值时，ALC电路开始起控。当输入信号电平在起控点以下，              ALC电路不起作用，录音放大器保持最大增益；当输入信号超过起控点后，ALC电路起控，录音放大器增益相应下降。

要保证充分利用磁带的动态范围来选择起控点。起控点一般设计为比磁带最高记录磁平低8 dB。

②压缩比

当输入信号增大使磁带达到录音磁平后，ALC电路起控，输出信号强度不再与输入信号成正比，而被压缩，这时的输出信号变化率与输入信号变化率之比称作压缩比。它反映ALC起控后，输出信号被压缩的程度。

在起控点以下输入、输出电平变化之比较大，起控后它们的比例下降了。为了使ALC起控不至于破坏声调的起伏与层次，不使还原后音色平淡，同时又不引起磁带过荷失真，要求对额定输入3040 dB以上的信号，能够将输出压缩到8 dB以内。

③起控时间与恢复时间

起控时间是指从强信号输入到录音放大器起，至ALC电路开始起控制作用的时间。它反映了ALC电路对强信号的反应快慢。该时间如果太短，会造成录制音乐节目层次不明，音质变差；如果太长，又会造成强信号输入一段时间内ALC来不及动作，出现磁带饱和而失真。起控时间主要由放大器的输出阻抗和充电电容决定，一般起控时间设定在1 s 左右。

恢复时间是指强信号下降到起控点至放大器失去ALC作用的时间。恢复时间过短，会使强信号过去后，放大器增益立即恢复原来状态，结果本来不强的信号录到磁带上也不显得弱，失去层次感；如果过长，会使强信号过后的弱信号也被压缩，甚至丢失，失去了应有录音效果。恢复时间在录制音乐节目时短一点，录制语言时长一些。这样能压低语言间歇时出现的本机噪声及环境噪声。恢复时间主要由ALC电路的放电时间常数决定。

2．工作原理

（1）ALC电路的基本组成和工作过程

ALC电路框图，它是一个闭环反馈系统，反馈信号取自录音放大电路输出端，反馈至录音前置放大器，以控制其增益，达到自动控制录音电平的目的。自动录音电平控制的工作过程如下：

将部分录音输出信号，通过整流和滤波后，得到反映录音信号电平大小的直流控制信号，反馈到录音电路的前级放大器，自动控制录音前置放大器的增益，完成ALC作用。

（2）ALC电路的常用形式

为三极管旁路式，一般有两种方法：

①旁路录音输入（或第一级录音放大输出）信号

在录音前置放大器的输入端（或在两级放大器之间）插入一个控制电路，该电路利用晶体管等效交流阻抗随偏流大小而变化的特性，对录音输入信号（或第一级放大输出信号）进行旁路。并且录音输出信号越强，则反馈至控制电路中的晶体管偏流越大，交流阻抗越小，对录音输入信号旁路分流作用越强，使录音放大器输出信号幅度变小，达到ALC控制的目的。

除三极管旁路式ALC电路外，还有二极管旁路式ALC电路，它用一只三极管来控制导通状态的二极管，去对录音信号进行旁路。

②改变录音放大器输出负载

采用改变并控制其集电极负载电阻的方法，将受录音输出信号控制的晶体管C、E极与录音放大级输出负载并接，当录音输出信号值较大时，控制管基极电流变大，其C、E间等效电阻变小，由于录音放大器集电极负载电阻与控制管并联，故该管交流等效负载也随控制信号的强弱而改变，达到自动控制其增益的目的。

3．典型实际电路分析

录放机实验箱（一）中ALC电路，它采用三极管旁路式ALC电路。请同学们参照该图进行分析。

实验箱（二）的ALC电路，请同学们参照下图进行分析。

4．典型故障分析

ALC电路位于录音输出与录音输入间的反馈位置，该电路出现故障后，将会影响录音效果，其典型故障现象有“录不上音”与“录音失真”。

（1）录不上音

由于ALC电路而引起录不上音的主要原因是该电路有短路性故障，使录音信号被短路到地，信号不能进入录音电路。

例如，VT3 C、E 间击穿，VT2的C、E间击穿。再如,R22 R25 阻值变化，或VD1 损坏，造成VT3 静态工作点不正常，处于饱和状态；R10 、R11 变值，或VD1 不良，使VT2 饱和，都将会使录音输入信号被短路，造成录不上音。

（2）录音失真

如果ALC电路不能正常工作，将造成ALC电路失控，录音时强信号失真。

①ALC控制管的偏置元件或整流器件损坏

例如,R22 R25 变值，或R10 、R11 变值，都将会使它们所在电路的ALC起控点不合适，甚至ALC控制管不工作造成录音失真。如果VD1或VD1开路或击穿，将造成ALC电路失去控制作用，使录音失真。

②ALC控制管损坏

当ALC控制管出现C、E结开路，B、E结击穿或开路时，都将造成ALC控制管不能工作，使录音失真。

〖板书〗

第四节 录放机（座）电路及典型故障分析

三、自动电平控制(ALC)电路

1．作用与要求

2．工作原理

3．典型实际电路分析

4．典型故障分析

四、集成录、放音前置放大与ALC电路

五、录音偏磁与抹音电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解录音偏磁与抹音电路作用、要求、类型及特点，熟悉集成录、放音前置放大与ALC电路，录音偏磁与抹音电路的电路组成，掌握集成录、放音前置放大与ALC电路，录音偏磁与抹音电路典型故障分析方法。

2．能力目标：掌握集成录、放音前置放大与ALC电路，录音偏磁与抹音电路典型故障分析方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

录音偏磁与抹音电路作用、类型及特点，集成录、放音前置放大与ALC电路、录音偏磁与抹音电路典型故障分析方法。

【教学难点】

集成录、放音前置放大与ALC电路、录音偏磁与抹音电路典型故障分析。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

四、集成录、放音前置放大与ALC 电路

在中、高档收录机中,前置放大电路基本都已采用了集成电路，并带有ALC功能。且可分为单通道前置放大器与双通道前置放大器。

1．LA 3220录放均衡放大电路

LA 3220是带ALC的双声道前置放大集成电路。它具有增益高,左右声道ALC一致性能好、声道隔离度高等特点。

LA 3220的主要性能参数如下：

工作电压：推荐值5 13 V，极限值16 V。

静态电流：典型值4. 5 mV，最大值10 mA。

负载电阻：RL>680Ω。

输入电阻：30 kΩ。

功耗：600 mW

电压增益：开环85 dB，放音40 dB，录音58 dB。

非线性失真：0. 1%。

声道分离度：50 dB。

LA 3220的功能框图及典型应用电路。它具有上、下对称的两个通道，管脚排列也是对称的。各管脚功能见表。

请同学们参照图进行分析。

2．典型故障分析与检修

以LA 3220电路为例。

（1）放音两路均无声

①故障分析

在放音电路中两个声道的放大器同时损坏的可能性很小。两路无声的原因主要有：

a．前置放大器供电线路有故障，使供电电压很低或为零，前置放大器不工作。

b．磁头连线断线或连线插头松脱，使交流信号不能送到前置放大器。这种情况常常表现为扬声器有交流声。

②检修步骤

a．测量集成电路电源端电压。电压如果很低或为零则应查供电的退耦电阻是否开路、变值，退耦电容是否漏电、击穿短路。

b．检查磁头连线是否断线，连线插头是否松脱。应将插头插好，连线焊好。

（2）放音一路无声

①故障分析

故障原因请同学们进行分析。

②检修步骤

a．首先判断故障部位。放音时用螺丝刀碰触或将信号注入无声声道的输入端，如LA 3220的⑤或⑩脚。听扬声器有无反应，若扬声器有反应声，则故障在输入端到磁头之间，若没有反应声，则故障在输入端之后。

b．若故障部位判断在输入端和磁头之间。从输入端到磁头间用螺丝刀碰触或用信号依次注入到耦合电容、录放开关、收录转换开关、磁头连线插座、磁头上。听扬声器是否有反应，在有反应点和无反应点之间的元件即是故障元件。磁头内部是否断线，可用万用表测试判断。对故障元件进行修理或更换。

c．若故障部位判断在集成电路输入端之后。可先查耦合电容有否虚焊、失效，旁路电容有否漏电、短路。录放开关是否接触不良、虚焊。如正常再测故障声道各管脚电压值并与正常值比较，或与正常声道对应管脚电压进行比较。若较远的偏离正常值，则应检查相应外围元器件。若外围元器件正常则是集成电路内部损坏，应更换。

（3）放音轻、失真

①故障分析

由于放音电路工作不正常而产生放音轻、失真故障的原因有：

a．磁头长期使用，工作端面粘有磁粉，或严重磨损；磁头螺丝松动，方位角偏差大，造成放音时高频损耗大，声音沉闷，放音音量减小，失真增大。

b．录、放音电路的集成电路内部损坏。

c．耦合电容虚焊或漏电、容量变小。如LA3220电路中的C2、C3、C4、C14、C15、R10、R11。

d．输入端的磁头谐振电容和输出端的高频旁路电容严重漏电，旁路了部分信号。

②检修步骤

a．首先检查磁头。若磁头很脏，用无水酒精或磁头清洁剂清洁磁头。若方位角不正，调整方位角。若因磁头磨损严重使以上检修效果不明显，则更换新磁头。

b．用相同容量的电容并在可疑耦合电容两端，或用替代法、电阻法检查各耦合电容、磁头谐振电容、高频旁路电容是否虚焊，电容量是否变小或漏电。

c．测集成电路各管脚电压。如与正常值相差较远，则应仔细检查相应管脚外围元器件。找出并更换故障元件。若外围元器件正常则集成电路内部有损坏，需更换。

（4）ALC电路故障当ALC电路产生故障时，常会出现录不上音或录音失真的现象，同学们可自行分析。

五、录音偏磁与抹音电路

1．作用、要求与类型

（1）作用  减小录音失真；提高转换效率；抹音。

（2）要求

①直流偏磁与抹音电路  输出的偏磁与抹音电流大小合适,并且稳定。

②交流偏磁与抹音电路  振荡频率适当，以减小噪声干扰；稳定性好；输出功率足够大；输出波形失真小。

（3）类型

目前盒式录放机的偏磁与抹音电路多有下述三种组合方式：

①直流偏磁、直流抹音

请同学们参照该图进行分析。

②交流偏磁、直流抹音

由偏磁振荡器向录音头提供超音频振荡（交流偏磁）信号；由R1 提供给抹音头直流抹音电流。

③交流偏磁、交流抹音

由偏磁振荡器分别给录音头与抹音头提供超音频振荡（交流偏磁）及抹音信号。

2．工作原理与典型实际电路分析

（1）直流偏磁与直流抹音电路

录放机实验箱（一）的直流偏磁与直流抹音电路。请同学们参照图进行分析。

实验箱（二）的偏磁与抹音电路，由R14与R16分别向录音头、抹音头提供直流偏磁及直流抹音电流。

（2）交流偏磁与直流抹音电路

单管电感三点式超音频振荡电路，它常应用在交流偏磁、直流抹音方式的录放机中。请同学们参照图进行分析。

（3）交流偏磁、交流抹音电路

在交流偏磁、交流抹音方式中，多采用双管振荡电路，这是由于它与单管振荡电路相比，具有较大的输出功率与较小的失真。

①电路介绍

双管超音频振荡电路。请同学们参照图进行分析。

3．偏磁电流的输出供给方式

（1）并联供给方式。录音信号与偏磁信号并联加到录音头。

（2）串联供给方式。录音信号与偏磁信号串联加到录音头。

4．典型故障分析

（1）录不上音或录音输出电平低、声小如果录音头无偏磁电流，或该偏流过小，将出现录不上音或录音输出电平低。

造成无偏磁电流的主要原因有：

①偏磁电流供给支路断路

R20开路；R14 开路都将造成直流偏磁供给支路断路。

②交流偏磁振荡电路停振

a．偏磁振荡管损坏，或其偏置元件损坏。

b．振荡线圈断路或短路。

c．振荡反馈支路或元件损坏。反馈电容2C3 开路，振荡回路中的2C2c漏电；再如C11 、C12 开路，C9 漏电等都将造成停振。

d．偏磁电流输出供给元件或支路开路。例如，L3开路；C1 、C2 开路都将造成偏磁电流不能送至录音头。

（2）录音失真

如果偏磁电流过大,将会出现录音失真，这时录音高音不足；如果偏磁电流过小或没有，也会造成录音失真。

（3）不能抹音

a．抹音头引线断，或供电支路断路。如R18 或R16 开路。

b．抹音头松脱，不能紧密接触磁带。

c．交流偏磁振荡电路损坏，停振。

〖板书〗

第四节 录放机（座）电路及典型故障分析

四、集成录、放音前置放大与ALC 电路

1．LA 3220录放均衡放大电路

2．典型故障分析与检修

五、录音偏磁与抹音电路

1．作用、要求与类型

2．工作原理与典型实际电路分析

3．偏磁电流的输出供给方式

4．典型故障分析

六、音频集成功率放大电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解音频集成功率放大电路的性能要求与分类，熟悉并掌握音频集成功率放大电路的典型电路及典型故障的分析方法。

2．能力目标：掌握音频集成功率放大电路的典型电路及典型故障的分析方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

音频集成功率放大电路的典型电路及典型故障的分析方法。

【教学难点】

音频集成功率放大电路的典型电路及典型故障的分析方法。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

六、音频集成功率放大电路

1．功能、性能要求与分类

（1）功能

音频功率放大电路在收录机中一般为录音、放音、收音所共用，其主要作用是：

①录音时给录音头提供录音功率

②放音时给扬声器提供输出功率

③收音时给扬声器提供输出功率

（2）性能要求

a．有足够的功率放大能力。

b．频率特性好。

c．失真小。

d．效率高。

2．典型电路分析

（1）LA 4000系列集成功放电路

以该系列产品中的LA 4140为例进行分析。

①电路特点

LA 4140是一种新型小功率集成放大器，具有静态电流小，工作电源电压范围宽（3． 512 V），使用中可不加散热片等特点。国内产品XG  4140、TB 4140、D 4140可与其互换使用。国外同类产品有LA 4142、KA 2212、TA 7313 P等。表列出其主要性能参数。

②典型实用电路

录放机实验箱（一）的功放电路，表列出其集成电路管脚及外围元件的作用。

（2）LM系列功放集成电路

以LM 386为例，LM 386采用8脚双列直插塑料封装结构（同类产品还有D 386、BA 5386、NJN 386、F 386、BJ 386等）,其管脚排列如图所示，极限参数与电参数分别列于表。其典型应用电路的组成如图。外围元件作用见下表。请同学们参照图和表进行分析。

（3）双通道功放集成电路

常用的双通道功放集成电路有LA 4175、LA 4170、HA 1392、LA 4177、LA 4125、AN 7145 L、AN 7145 N、AN 7145 H、TA 7232 P、TA 7240 P、TA 7236、SL 36、μPC 1185 等。下面将以TA 7232 P，为例加以介绍。

该电路是日本东芝公司产品,我国生产的同类产品型号为D 7232 P。

a．集成电路的特点如下：

第一，外型采用12脚单列直插塑料封装结构，占据空间位置小，外围元件少。

第二，电源电压范围宽：3. 512 V。

第三，静态电流：22（典型值）45 mA。

第四，内部设有电源纹波滤波电路，对电源纹波有良好的抑制作用。

第五，能抑制开机时产生的“卜卜”声。

第六，输出功率：9 V 电源电压和4 Ω 负载时，每声道输出功率为2. 2 W。

该集成电路在双声道立体声音响设备中广泛应用，表列出了TA 7232 P主要性能参数。

b．典型实用电路

东芝RT - 110S 立体声收录机的左、右声道功放输出电路。表列出该电路中各管脚及外围元件的作用，并列出其工作时的参考直流电压值。

3．典型故障分析

（1）单声道功放集成电路的典型故障分析

①完全无声

由于功放电路故障造成“无声”的主要原因有：

a．功放电路输入或输出支路有断路故障。如下图电容C14 、C10 、实验箱（二）图中电位器RP、电容C8 若出现开路、失效，或功放至扬声器引线断路时，均会出现“放音无声”。

b．功放集成电路损坏。

c．功放供电支路断路，或滤波电容击穿，造成无供电电压。

②放音小

a．负反馈支路元件损坏。

b．自举电容失效、耦合电容不良。

c．功放集成电路性能不良，放大能力不够。

d．供电支路中滤波电容漏电，造成供电电压过低。

③音质差

由于功放电路故障而造成放音失真、音质差的主要原因有：

a．音量电位器一碰就“喀喀”响，是由于电位器用久后碳膜有部分磨损，与活动臂接触不良。

b．功放电源滤波电容开路或变质，产生交流声。

c．电源滤波电容漏电或集成功放静态电流太大，造成功放负载过重，将产生噪声。

d．消振电容失效。例如，下图中C11、C12，或图实验箱（二）中C9 变质，将可能产生高频自激，造成音质不良。

（2）双通道功放集成电路的一些典型故障分析

①两声道均无声

多是由于集成电路供电电源有问题，使功放电路不能正常工作。也可能是功放集成电路损坏。

②有一个声道无声

其原因可能是：

a．该声道输入回路断路或元件损坏；或是音量电位器活动臂与碳膜接触不良。

b．该声道功放电路输出回路断路或元件损坏。

c．集成电路中该声道的内电路损坏。

d．该声道反馈支路元件不良。

〖板书〗

第四节 录放机（座）电路及典型故障分析

六、音频集成功率放大电路

1．功能、性能要求与分类

2．典型电路分析

3．典型故障分析

第五节 录放音特殊电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解杜比降噪电路、倍速复制电路、电子开关及节目源选择电路的作用，熟悉并掌握杜比降噪电路、倍速复制电路、电子开关及节目源选择电路的工作原理及工作过程。

2．能力目标：掌握录放音特殊电路的工作原理及工作过程。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

杜比降噪电路、倍速复制电路的工作原理。

【教学难点】

杜比降噪电路、倍速复制电路的工作原理。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

第五节 录放音特殊电路

本节将介绍一些在中、高档录放机中可能出现的特殊电路。

一、降噪电路与杜比降噪电路简介

1.磁带录放机的噪声和降噪电路

磁带在录、放音过程中，自身也会产生噪声，称作磁带固有噪声。能降低磁带固有噪声的电路，称作降噪电路。

降噪电路的主要类型有：杜比降噪系统、自动噪声衰减、动态范围扩展和动态噪声限制系统。其中杜比降噪系统在盒式录放机中应用较多。

2.杜比降噪电路简介

（1）降噪原理

人的听觉有这样一种生理特性，当频率相近的两个声音信号同时存在时，往往只听到强的声音，弱的声音被“掩蔽”掉了，这种现象称作掩蔽效应。

杜比降噪电路正是基于上述原理而设计的。录音时，当信号电平较高，则电路允许信号几乎不变地送往录放磁头，这时由于信号较强，故可掩蔽噪声，而当信号电平较低，杜比电路则按要求对信号中、高频进行提升，并且信号电平越低，提升量越大，放音时，杜比电路使录音时提升的中、高频低电平信号，连同磁带噪声一同压缩，结果录放全过程后信号仍为平坦的频率特性，其过程如图所示。但由于磁带噪声被压缩，而大大提高了信噪比，从图（d）可见，信噪比可以提高10 dB 左右。

（2）杜比降噪电路

杜比降噪电路分A、B两种类型。A型电路可降低较大音频范围内噪声，但电路复杂，只适用于专业录放机上，B型电路只用于降低中、高频段噪声，适用于盒式磁带录放机。

图所示为杜比B，型电路框图。它有两个通道：主信号通道不对信号做处理，副信号通道由高通滤波器、放大器、整流及限幅器组成，它将信号处理后再送回主信号通道。

录音时，副通道通过高通滤波器选出中、高频信号成分，并对其低电平信号加以提升，然后送回主通道相加，输出端的低电平高频信号得到了明显提升。放音时，副通道相当于负反馈电路，其输出与主通道信号相减，使放音时对中、高频信号的衰减恰好等于录音时的提升。通过这样的处理过程，磁带噪声被衰减了，达到降噪的目的。

二、双卡收录机的倍速复制电路

装有两个录放机芯的收录机称作双卡收录机，大部分的双卡收录机实际上只有一个录放卡，而另一个是放音卡。这样就可以利用两个卡方便地复制磁带。复制过程如图所示。

具有倍速复制功能的双卡收录机能将复制磁带的速度提高一倍。倍速复制电路的组成及工作过程如图所示。

倍速复制电路的控制方式分为：机械开关、电子开关和逻辑电路控制方式。下面分析采用电子开关控制的倍速复制电路的工作过程。

1.控制电路

“复制速度”选择开关简称复制开关S，并设有常速和倍速两个挡位。把复制开关S置常速挡位时，晶体管的状态变化使控制电路a端输出高电平，b端输出低电平。这两个控制电平分别送到电动机转速控制电路、倍速放音补偿电路和倍速录音补偿电路，使磁带按正常的速度(4. 76 cm / s)进行复制。把复制开关置倍速挡位时，a端输出低电平，b端输出高电平（与置常速时正好相反），它们被送到上述三个被控电路后，各电路的电子开关做相应动作使磁带倍速复制。

2.电动机转速控制电路

双卡收录机两个卡上的电动机是双速电动机。电动机转速控制电路的作用是控制电动机做常速或倍速运转，并且使电动机在这两种运转状态下转速稳定。

电动机转速控制电路，请同学们参照图进行分析。

双卡收录机用的双速电动机有两种类型，一种是电动机内无稳速电路，所有的元器件均焊在外线路板上，电动机有两个接线端。另一种是电动机内有稳速电路，元器件均焊在电动机内，电动机有四个接线端。

3.倍速放音补偿电路

在倍速放音时，由于放音速度提高了一倍，使磁头输出电信号的频率比常速放音时提高了一倍，同时信号电平也增加了6 dB。经过放音均衡放大电路补偿放大后的频响曲线，曲线②所示，它不是一条平坦曲线，中、高音部分被提升了。为了使曲线平坦,在放音均衡放大电路后面加有倍速放音补偿电路。请同学们参照该图进行分析。

4.倍速录音补偿电路

录音放大电路的高频补偿作用是为了弥补录音时的各种高频损耗。在倍速录音时，送到录音头上电信号的频率是常速录音的两倍。如果常速录音的高频补偿频率点选在10 kHz,倍速录音的高频补偿频率点则应选在20 kHz 附近。

分立元件的录音放大电路，请同学们参照下图进行分析。

5.防误动电路

防误动电路的功能是，只有在复制磁带时拨动复制开关，才能使倍速复制电路工作在倍速状态。在其他情况下，如：快进、倒带、选听、复听、自动选曲，录放卡的收音录音、话筒录音、线路输入录音、单独放音和放音卡的单独放音时，即使误将复制开关置在倍速挡，倍速复制电路也不工作，收录机仍处在常速状态。

防误动作电路的工作原理是，对电路采取某些措施，迫使控制电路在非复制工作状态下，向被控电路发出的只能是常速信号电平，使它们工作在常速状态下。

三、电子开关及节目源选择电路

1.电子开关集成电路简介

电子开关是由半导体器件组成的模拟开关，它具有切换快捷、无噪声、控制方便灵活、体积小等特点，近年来在音响设备中应用日渐广泛。目前，用于立体声节目源选择的电子开关电路已集成化，常见的节目源选择集成电路有MC 14051 BCP等，其内电路功能框图见下图。

电子开关集成电路按控制方式可分为两类：一类是轻触开关独立控制方式；另一类是数控（高电平1、低电平0）方式。

轻触开关独立控制方式的集成电路其每一种节目源的选通切换由单独的轻触开关进行控制，详见稍后的电路举例。

数控开关集成电路的选通切换，是由控制端的逻辑电平编程控制的，因而特别适合于带微处理器的立体声放大器使用。

以MC 14051 BCP集成电路为例，其内电路功能框图及逻辑控制真值表。请同学们参照图进行分析。

2.节目源选择电路实例

现以南虹NH 7201型组合音响为例，介绍电子开关节目源选择电路特点。该组合音响的电子开关节目源选择电路如图所示，请同学们参照该图进行分析。

〖板书〗

第五节 录放音特殊电路

一、降噪电路与杜比降噪电路简介

二、双卡收录机的倍速复制电路

三、电子开关及节目源选择电路

第六节 录放机整机电路及典型故障分析

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解分离、单片集成录放机电路，熟悉并掌握分离、单片集成录放机电路的电路特点、信号流程分析和综合故障分析。

2．能力目标：掌握分离、单片集成录放机电路的电路特点、信号流程分析，能够对典型故障现象进行综合分析判断。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

分离、单片集成录放机电路的电路特点、信号流程分析。

【教学难点】

分离、单片集成录放机电路的电路特点、综合故障分析。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 4课时（180分钟）。

- 【教学过程】

一、盒式收录机实验箱录放电路

1．盒式收录机实验箱（一）录放部分

盒式收录机实验箱（一）录放部分电路图。

（1）主要技术指标

本机采用袖珍盒式磁带录放机的机芯及典型电路，可用机内话筒或外接话筒进行实况录音或放音，设有选听、复听、交直流两用等多种功能。

本机主要技术指标如下：

a．最大输出功率：500 mW。

b．信噪比：≥30 dB。

c．谐波失真：≤10%。

d．抖晃率：≤0． 4%。

e．带速误差：4． 76（1± 3%）cm/ s。

f．快速进带：150s（C- 60）。

g．倒带：150s（C – 60）。

h．频响：125 6 300 Hz。

i．录音偏磁方式：直流偏磁。

j．抹音方式：直流。

k．电源：交流（AC）220 V、50 Hz；直流（DC）6 V。

（2）电路组成

该机基本组成。它为两磁头式，且录音和放音共用一个放大器，功率放大采用LA 4140 集成电路。由于前面已对该机主要电路及各元件功能有较详细介绍，故本节着重从整机及信号流程角度加以分析。

①电源电路与电动机供电电路

本机采用交、直流两种供电方式，利用交直流转换开关S3 – 1S3 - 3 对供电方式进行选择。S2 为电源接通开关。

在交流供电方式中，T为变压器，VD2 ~ VD5 组成桥式整流电路，C25 为滤波电容。

C24 为直流电动机M 的滤波电容，对电动机运转时产生的脉冲干扰进行滤波。同时，电感L对该干扰脉冲有较大感抗，防止干扰脉冲窜入电路。

②录、放输入与放大电路

主要包括以下几部分:

a．信号输入  本机采用机内话筒与外接话筒两种信号输入方式，由话筒插口CK1中触点状态对两种输入方式进行转换。

b．输入均衡放大  VT1 与VT2 组成双管直耦式输入均衡放大电路，并且录音与放音共用该放大器，而由录放转换开关S1 – 1 S1 - 6 对录、放状态进行转换，图中所示为放音状态。

该电路中，VT1 与VT2 除通过各射极电阻R12 、R14 的电流负反馈作用以稳定工作点外，还主要利用级间直流负反馈作用来稳定工作点。

C20 、R16 及C22 、R21 分别组成录音高频补偿电路，C16 、R11、R10组成放音阻容负反馈式低频补偿电路。

c．ALC电路  由VT3 、VD1、C23 、R22 等元件组成，为三极管旁路式ALC 电路。

d．偏磁与抹音电路  采用直流偏磁与抹音方式。其中，直流电源电压经C9 、R6 、C5 、R5 、C2 、R20 组成滤波偏置电路后，给录放磁头提供直流偏磁，而经C21 、R19 、R18 滤波电路后，给抹音磁头提供直流抹音电流。

e．功放输出电路  该机功放输出采用LA 4140集成电路。

耳机插口CK2 与扬声器并接在LA 4140的⑥脚输出端，当耳机插入后，可将机内扬声器接点自动断开。

③信号流程

a．录音过程  当录放机处于机内话筒录音状态时，话筒输入信号在R2 上产生音频压降，经隔直电容C1 ，再由高频滤波电容C26 滤去高频干扰，经话筒CK1 插口的1、2触点，通过C20 、R16 高频补偿及R17 后，由S1 - 1 的1、2 触点送入前置（输入）放大VT1 的基极。当录放机处于外接话筒录音状态时，CK1 触点1、2断开，外接话筒信号经C20 、R17 进入VT1 的基极。

录音信号经VT1 与VT2 两级直耦放大后，由耦合电容C4 输出。这时录放转换开关S1 - 4 、S1 - 5分别接通10、11及13、14触点，使R13 对VT1 、VT2 构成负反馈支路。同时，经均衡放大的录音信号再经耦合电容C14 进入功放集成电路LA 4140的输入端②脚。

录音信号在LA 4140的功放放大后，由其输出端⑥脚经耦合电容C10 输出，并且经录放转换开关S1 - 6 的16、17触点分成两路。一路给由VT3组成的旁路式ALC电路提供反馈信号，当录音信号电压小于起控电平时，VT3 截止，而当录音信号过强时，VT3 导通，其C、E结通过S1 - 1的1、2触点对录音输入信号旁路作用加大，则放大器输出相应变小，实现了ALC作用。另一路通过C22 、R21 组成的录音输出高频补偿网络后，加至录音磁头。这时录放开关S1 - 2 接通4、5触点，使录音磁头构成工作回路。

b．放音过程  录放机处于放音状态时，录放转换开关S1 – 1S1 - 6 分别接通触点2、3，5、6，8、9，11、12，14、15及17、18。

放音头拾取到的放音信号经C18 电容耦合至输入放大器VT1 的基极，再经VT1 与VT2 两级直耦放大后将由C4 输出。其中，一部分放音信号经C16、R11 、R10 组成的阻容负反馈式低频补偿电路，注入VT1 的射极，对放音信号进行低频补偿。

经VT1 与VT2 均衡放大后的放音信号，再经音量电位器RP1 后由C14 送给功放LA 4140集成电路②脚输入端，进行功放后从⑥脚输出，由耦合电容C10 加至扬声器或外接耳机插口。

2．盒式收录机实验箱（二）录放部分

盒式收录机实验箱（二）录放电路。该电路电源电压为（6± 0． 5）V（直流），在8 Ω 负载时，输出功率大于200 mW，其他主要性能指标与实验箱（一）基本相似。

电路与实验箱（一）电路相比，主要有三点不同：

a．由VT 1构成并联负反馈式前置放大电路。

b．由R8 、RP 、C6 构成RC放音频率（低频）补偿网络。

c．功放集成采用较新型号LM 386 - N。

其余电路，如VT2 、VD1 构成的ALC控制电路，R12 、C12 组成的录音频率补偿电路等均与下图完全相同。

该图所示的各单元电路工作原理，已在前面讲述，其信号流程，可由同学们作为练习自行分析。注意，图所示转换开关处于放音状态（位置）。

二、单片集成录放机电路

单片集成录放机电路是利用集成工艺，将前置放大电路、功率放大器、ALC电路制作在一起的一块集成电路。由它构成的录放机具有外围元件少、结构紧凑、调试方便等优点，也俗称“随身听”录放机，为录放机实现小型化、袖珍化提供了条件。

袖珍立体声放音机电路原理图。它主要由单片放音集成电路CXA 1005 P构成，与其同类型的集成电路型号有D 1005 P、CXA 1034 P、AN 7108、KA 22132、D 1034 P等，均可直接代换。该放音机用于耳机聆听立体声音乐，具有体积小、保真性能好等特点。

CXA 1005 P单片放音集成电路内主要由前置放大器、音量控制器、耳机驱动器构成，还设有滤波电路、基准电压及音量控制的电压/电流(V / I)转换电路。表列出该集成电路管脚功能与直流工作电压参考值，表为其主要电参数。

其工作过程请同学们参照图进行分析。

μPC 1470 H框图及管脚功能。

目前国内市场采用CXA 1005 P型集成电路的袖珍立体声放音机型号繁多，例如，梅花M -923 A、上海L 370、美多CW - 6410、厦华CT 141等。

三、录放机整机电路综合故障分析

下面从整机角度，对单声道录放机的综合性故障进行分析。

1．放音无声

引起该故障的电路有：前置放大与功放电路。究竟故障发生在哪部分？可由放音无声的具体现象直接分析。

（1）放音完全无声

其原因有二，功放电路故障或电源无供电。

（2）放音无节目声，但有静态噪声

故障存在于放音输入或前置放大电路。另外，磁带不能正常运转，磁头或其引线不良也会引起该故障现象。

2．放音失真

引起放音失真的原因有两大类，一是机械故障造成带速异常或抖晃率太大，二是放大电路不良。这两大类故障的区分方法是：

a．带速异常或抖晃率太大引起的失真有音调波动感、变化不连续感，很容易听出。

b．由电路原因引起的失真不易被人耳感受，只是觉得音乐不悦耳。这时的故障部位可能有两方面，一是磁头磨损、有污垢、或方位角不正确，会造成高音不足，声音发闷，还伴有放音音轻现象；二是放大电路静态偏置不正常，耦合电容漏电，放大管或集成功放电路不良，频率补偿网络参数变化，供电电压过低等，会造成声音沙哑、阻塞、含混等。

3．放音噪声大

放音噪声分为杂声与啸叫两种情况。杂声一般是随机的，而啸叫则是单一频率的噪声，无随机性。放音有杂声与放音啸叫的产生原因是有区别的。

（1）伴有杂音放音的故障原因有：

a．磁头有污垢或被磁化，使放音电平下降，噪声增大。

b．磁头屏蔽线脱焊使屏蔽不良，使干扰信号进入放音通道。

c．前置放大电路中晶体管老化，性能不良。

d．频率补偿元器件变质、性能不良，电容漏电。

e．线路板受潮、有积尘而漏电，造成信号串扰；转换开关、电位器接触不良，因机芯松动而产生机震。

f．电动机运转干扰。

（2）出现啸叫

单纯的放音啸叫，故障范围一般在磁头至前置放大电路这部分，主要原因有：

a．磁头接地线脱焊或接地不良。

b．退耦电容失效引起自激，前置放大电源电压过高。

c．高频噪声抑制电容、负反馈网络元件失效。

4．录不上音

若放音正常，而录不上音，说明录、放音公共部分（前置放大、功放）正常，故障在录音通道中的非公共部分，即录音输入与输出、功能转换、ALC 或偏磁电路。其主要原因有：

a．录音输入电路有故障。这时可用几种方式输入录音，若只有某方式输入而录不上音，说明故障在这种方式下的输入电路中。

b．功能转换开关不良，造成录音信号无法送至磁头。阻容元件开路性故障，也能造成录音信号无法送至磁头。

c．录放磁头引线断，或磁头不良。

d．ALC电路故障，使录音信号被短路。

e．偏磁电路故障。

5．录音失真

放音正常、录音失真，说明录、放音公共通道基本正常，故障的原因一般为：

a．ALC电路失控造成强信号时放大电路饱和失真。

b．偏磁电路异常，其偏流过大或过小都会造成录音失真。

如果录音与放音均失真，这时应当重点检查它们的公共电路———前置放大。如果录音噪声大，可能原因有：ALC延时电路元件变质，偏磁电流失常，磁头磁化、有污垢，抹音电流不稳定。如果只有某一节目源录音才失真，而别的节目源录音正常，这一般是由节目源本身失真造成的。

〖板书〗

第六节 录放机整机电路及典型故障分析

一、盒式收录机实验箱录放电路

二、单片集成录放机电路

三、录放机整机电路综合故障分析

第七节 收录机整机与组合音响收录电路及其典型故障分析

一、单声道收录机

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解调幅单声道收录机基本组成，熟悉收、录、放过程的信号流程，掌握调幅单声道收录机典型故障分析方法。

2．能力目标：熟悉收、录、放过程的信号流程，掌握调幅单声道收录机典型故障分析方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

调幅单声道收录机基本组成、收、录、放过程的信号流程。

【教学难点】

调幅单声道收录机收、录、放过程的信号流程及典型故障分析。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

一、单声道收录机

收录机由收音机和录放机组合而成，它具有收音、录音、放音及内录功能。本节着重对调幅单声道收录机和立体声收录机两种主要机型的整机电路及信号流程进行分析。

1．调幅单声道收录机基本组成

单声道收录机主要由收音电路、录放音电路、录放音机芯及电源组成。调幅单声道收录机基本组成框图如图所示。请同学们参照该图进行分析。

2．收录机实验箱电路分析

（1）收录机实验箱（一）电路分析

调幅单声道收录机实验箱（一）整机电路原理图。由图可知，该机收音部分基本与第二章中所介绍的收音机实验箱相同，录、放部分包括：

①磁带放音过程

②磁带录音过程

③收音过程

④录收音节目

请同学们参照图进行分析。

（2）收录机实验箱（二）电路分析

收录机实验箱（二）电路原理图。该机收音部分与上图完全相同，录、放部分的不同点已在前面讲过，此处不再重复。对于收音与录、放音电路的组合方式，两机有所不同，实验箱（一）的收音音频信号经磁带/收音转换开关后，未经前置放大级，而送入功放；实验箱（二）的收音音频信号经磁带/收音转换开关后，又经前置放大级放大，再送功放。

开机后S3电源开关闭合。

磁带放音状态时，转换开关S1 – 1S1 - 4 、S2 – 1S2 – 3，电动机开关S4 闭合。

磁带录音状态时，S1 - 1S1 - 4 置于另一端，S2 - 1S2 - 3 仍位于图中位置，S4 闭合。

收音状态时，S2 - 1S2 - 3 置于另一端RADIO位置，S1 - 1S1 - 4 位于图中放音位置，S4 断开。

录收音节目时，S2 - 1S2 - 3 置于另一端RADIO位置，S1 - 1S1 - 4 位于图中另一端录音位置，S4 闭合。

由于S2 - 3 作用，使录、放音状态时，收音电路断电。

上述各状态情况下的信号流程，请同学们自行分析。

3．单声道收录机典型故障分析

以牡丹MB 204型收录机实验箱（一）电路为例进行故障分析与排除。

（1）收音正常，放音无声

故障现象的可能原因有：

a．电动机电路有故障，电动机不转。

b．录放转换开关接触不良，使放音信号不能通过，例如，S1 - 1 、S1-2、S1-6 （置放音）的接触不良。

c．前置均衡放大电路有故障。

d．磁头引线断或磁头不良。

（2）放音正常，收音无声

故障现象的可能原因有：

a．可能由于K1 - 3的8、9连接不良，使电源电压不能加到电路上。

b．S2-2接触不良，使检波后的音频信号不能加到功放电路上。

c．收音电路有故障，例如，本振、混频、中放、检波电路有故障。

（3）收音正常，收音录不上

收音录音与收音电路非公共部分，而是S2-1之后通往磁头的线路。故障在这两部分电路的非公共部分，可能是：

a．机芯开关S2接触不良，电源加不到电动机上，使电动机不运转。

b．电动机或其电路不良，电动机不转。

c．S2-1、S1-1、S1-2、S1-5接触不良，使录音信号中断。

d．磁头或其连线不良。

（4）收音正常，话筒录不上音

故障的可能原因如下：

a．收音时，电源通过工作选择开关S2-4送到电路上。话筒录音时，电源则通过机芯开关S2 和工作选择开关S2-4送到电路。因此收音正常，并不一定能保证话筒录音时电源供电也正常，有可能S2-4接触不良，使6 V电源电压不能加到电路上。

b．S2-1、K1、S1-1、S1-2置录音位置时有接触不良，使录音信号不能通过。

c．录音前置放大电路有故障。

d．机内话筒电路有故障。

e．从S1-6、功放电路到磁头间电路可能有故障，例如，磁头不良或其连线断。

f．电动机不良、S2接触不良或其电路有故障，使电动机不转。

〖板书〗

第七节 收录机整机与组合音响收录电路及其典型故障分析

一、单声道收录机

1．调幅单声道收录机基本组成

2．收录机实验箱电路分析

3．单声道收录机典型故障分析

二、立体声收录机

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解立体声收录机基本组成，熟悉立体声收录机收、录、放过程的信号流程，掌握立体声收录机典型故障分析方法。

2．能力目标：熟悉立体声收录机收、录、放过程的信号流程，掌握立体声收录机典型故障分析方法。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

立体声收录机基本组成，熟悉立体声收录机收、录、放过程的信号流程。

【教学难点】

立体声收录机收、录、放过程的信号流程及典型故障分析方法。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

二、立体声收录机

1.基本组成

立体声收录机的基本电路组成如图。包括电源电路、双声道录放音电路、调频调幅收音电路及辅助电路。

各个具体电路组成请同学们参照图进行分析。

目前，收录机大都采用了集成电路。其中，收音部分常用的调频头集成电路有TA 7335 P、TA 7358 AP等；调频中放、鉴频，调幅变频、中放、检波集成电路有TA 7640 AP、ULN 2204等；解码集成电路有TA 7343 P/AP、HA 1127等；录放音部分常用的双声道前置放大集成电路有TA 7668 AP、TA 7658等；双声道功放集成电路有TA 7240 P/AP、TA 7232 P、HA 1392等；电平显示集成电路有TA 7666 P、LB 1405等。

2.典型电路分析

YQ - 9202 是普及型的AM、FM立体声收录两用机，采用了三块集成片和三只三极管，整机电路结构简单，外围元件少，装配容易，操作简便。

（1）集成电路简介

①IC1 ———LA 1810

LA 1810是日本三洋公司生产的调幅/调频中放、立体声解码集成电路，采用24脚双列卧式封装结构,具有外围元件少、结构简单、灵敏度高的优点。其中，调幅部分包括高放、混频、本振、中放、检波、AGC和调谐指示等功能；调频中放部分包括中放、鉴频、静噪和调谐指示等功能；立体声解码部分则包括锁相环立体声解码、立体声指示、强制单声道和压控振荡等功能。集成电路的内结构框图和各管脚功能。

②IC2 ———KA 22241

KA 22241是韩国三星公司生产的录放机双声道前置放大集成电路，采用9 脚单列直插封装结构，内部设置有双声道前置放大器和ALC电路,具有增益高、输出大、失真小、噪声低等优点，集成电路的内结构框图和各管脚功能如下图与下表所示。可代换集成电路有BA 3308、LA 3225/6 N、M 51544 L等。

③IC3 ———KA 2209

KA 2209是韩国三星公司生产的双声道功率放大集成电路，采用8 脚双列卧式封装结构,其外围电路简单，可在1. 8～ 9 V 范围内工作，且在VCC = 6 V，RL = 4 Ω，THD = 10% 的条件下，立体声每声道的输出功率可达0. 65 W。集成电路的内结构框图和各管脚的功能如下图与下表所示，可代换集成电路有TDA 2822 M、D 2822 M、TDA 2820 M、XG 2822 M、TB 2822 M等。

（2）工作原理

YQ - 9202立体声收录机的电原理图。它包括：

①电源供电电路

②收音电路

③录、放音前置放大器

请同学们以左声道为例参照上图进行分析。

（3）本机典型故障的分析

①通电完全无声

其故障发生在公用电路部分，即电源供电和功率放大电路，故应先检查电源电路，再检查功率放大电路。

②放音无声

放音无声是指收音正常而磁带放音无声。由于收音正常，可判定电源电路和功放电路正常，故障应出在磁带放音前置放大器或机芯驱动机构。

③录音无声

录音无声是指用有声磁带放音正常而录不上声音。故障应出在录音电路的独立部分。若只是收音录音无声，故障应出在收音电路输出信号与录放前置放大器输入端之间的信号通道，若只是机内话筒录音无声，则应着重检查机内话筒及其附属电路，以及话筒信号与录音前置放大器之间的信号通道；若两种状态录音均无声，则应着重检查录音放大器的工作状态，以及ALC电路和放大器输出信号与磁头之间的耦合通道。

④收音无声

收音无声是指收录机使用磁带录放正常而接收不到电台广播信号。其故障又可分为AM接收无声，FM接收无声和收音全部无声等情况。若是全部无声，则应着重检查IC1 以及AM、FM接收的公共输出通道；若只是AM无声，则应检查IC1 的AM接收天线回路、本振回路、中放回路等；若只是FM无声，则应检查FM的高频接收电路以及IC1 的FM中放、鉴频、立体声解码等电路。

⑤AM接收灵敏度低

应着重检查有关AM接收部分的电路，造成故障的原因往往是本振失常，元器件质量不良和整机失调。

⑥FM接收灵敏度低

还有可能伴随出现FM立体声指示灯不亮的情况，这说明整机电源、功放、录放前置、AM接收等电路均正常，应着重检查FM接收的独立电路。

⑦录音声音轻

这时，用空白磁带录音时灵敏度低，所录磁带的磁平很低，造成重放的声音轻。对于录音声音轻故障的检测，先要检查所要记录的信号能否正常送到录音放大器的输入端，放大器能否正常放大，录音的ALC电路、偏磁电路是否正常，再检查录音放大器输出的待录信号能否正常送达录音磁头。

⑧整机音量轻

整机音量轻是指不论是收音，还是磁带放音均出现声音轻现象，这属于功率放大器输出不足或喇叭质量差，应着重检查电源及功率放大电路。

⑨一个声道正常,另一声道无声

这说明电路两声道的公用部分是正常的（如电源电路、AM、FM接收是正常的），应着重检查左、右声道的独立部分。该故障又可分为收音正常而磁带放音一个声道有声，一个声道无声;或磁带放音正常而收音一个声道有声，一个声道无声，或两种工作状态均是一个声道有声，一个声道无声等几种情况。

⑩磁带放音变调

变调的原因是带速不正常，当带速变快时，声音调子变高；带速变慢时，声音调子变低，这时应检查电动机及机芯的传动装置。变调原因的另一个可能是磁头方位角失调。

〖板书〗

第七节 收录机整机与组合音响收录电路及其典型故障分析

二、立体声收录机

1.基本组成

2.典型电路分析

三、组合音响收录电路

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解组合音响收录电路基本组成，熟悉并掌握组合音响收录电路收、录、放过程的信号流程。

2．能力目标：熟悉并掌握组合音响收录电路收、录、放过程的信号流程。

3．情感目标：激发学生浓厚的学习兴趣，培养学生严谨的科学态度，锻炼实际分析能力。

【教学重点】

组合音响收录电路收、录、放过程的信号流程。

【教学难点】

组合音响收录电路收、录、放过程的信号流程。

- 【教学方法】

- 读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

- 【教学过程】

三、组合音响收录电路

熊猫SL - 43型组合音响由立体声调谐器、双卡立体声录音座、立体声功率放大器及落地式音箱组成。在SL - 43型的基础上,增加立体声电唱机,就成为熊猫SLC - 45型组合音响系统。这两种机型的主要性能指标如下：

频率范围：中波（MW）：5251 605 kHz；

短波Ⅰ（SWI）：3. 2~8 MHz；

短波Ⅱ（SWⅡ）：8~16 MHz；

调频（FM）：87~108 MHz。

有限噪声灵敏度：中波：<1. 5 mV/ m；

短波Ⅰ：<1 mV/ m；

短波Ⅱ：<150μV/ m；

调频：<20μV/m。

带速及误差：4. 76（1± 3%）cm/s。

抖 晃 率：≤±0. 3。

信 噪 比：>40 dB。

频率响应：不窄于63~10 000 Hz。

谐波失真：≤5%。

音乐峰值功率：46 W（23 W + 23 W）。

1.整机电路框图

熊猫SL - 43型组合音响的整机电路共采用八块优选音响集成电路组成，其电路框图如图所示。请同学们参照该图进行分析。

2.转换开关

该机各功能时的电路切换由机械开关担任。各转换开关的编号、用途见表。

3.直流供电电路

由公共直流电源向该机各组合单元电路提供直流工作电压。该电源由整流、滤波和稳压电路组成。桥式整流电路输出的13. 5 V直流电压除供给OTL功放电路D 7240 AP外，并由晶体管稳压器2 V 15稳压后输出9 V直流电压，供给前置级、均衡器、电平显示电路。此外，13. 5 V和9 V这两组直流电压还分别由插座输出，供给录音座和调谐器两组合单元。

4.自动选曲原理与电路

自动选曲功能是由录音座机芯和自动选曲电路配合构成自动控制系统来实现的。

熊猫SL - 43型组合音响录音座的自动选曲电路由LA 2000及外围元件组成。LA 2000是前后一曲自动选曲集成电路，其内电路功能框图及应用电路如图所示。

自动选曲电路的工作过程，请同学们参照上图进行分析。

5.唱机放音信号流程

请同学们参照上图，分析整机公共信号通道———立体声功率放大器单元对放音信号的处理过程。

6.磁带放音信号流程

用放音卡座TAPE - A放音时，立体声放音头输出的L / R放音信号由3 C 69/3 C 70耦合至3 IC 2 D 7668 AP的输入端⑦脚/⑩脚，经前置放大后从⑤脚/脚输出。输出信号分为两路：一路通过3 R 7/3 R 8送至录音放大器输入端待用；另一路信号经3 R 121/3 R 122送至放音公共输出电路3 V 9/3 V 10，放大后送至公共信号通道，再由公共信号通道处理后送入音频功率放大电路及扬声系统放音。

用录放卡座TAPE - B放音时，录放磁头输出的L / R信号由录放开关切换后送入3 IC 1 D 7668 AP的输入端⑦脚/⑩脚，经前置放大后从⑤脚/脚输出，再通过3 R 21/3 R 22馈送至放音公共输出电路，然后送入公共信号通道，经公共信号通道处理后送入音频功率放大电路及扬声系统放音。

7.录音信号流程

录音时，TAPE - B的录放开关置录音位置。由立体声功率放大器单元的转换开关输出并送至录音座REC输入端的广播收音节目或唱机放音节目，经衰减器3 R 1/3 R 2、3 R 5/3 R 6衰减后送入录音放大器3 IC 1的输入端⑦脚/⑩脚。如果是录制A卡放音节目，则A卡放音放大器输出的立体声节目信号经3 R 7/3 R 8直接送至3 IC 1的输入端。录音信号经录音前置放大器3 IC 1放大后,再由录音输出放大器3 V 5、3 V 7进行放大，然后通过恒流录音电路3 R 139/3 R 140，汇合偏磁电流后送入录放磁头进行录音。

〖板书〗

第七节 收录机整机与组合音响收录电路及其典型故障分析

三、组合音响收录电路

1.整机电路框图

2.转换开关

3.直流供电电路

4.自动选曲原理与电路

5.唱机放音信号流程

6.磁带放音信号流程

7.录音信号流程