【课题】

第三章 电视机的整机结构

第一节 电视机的分类

第二节 电视机的整机结构

新授课

【教学目标】

1．知识目标：了解电视机的分类、整机结构；认识电视机的主要部件。

2．能力目标：通过对整机的拆卸，培养学生的动手能力、形象思维和解决问题能力，为以后检修彩色电视打下基础。

3．情感目标：帮助学生树立学好彩电技术的信心。

【教学重点】

电视机的主要部件。

【教学难点】

对机芯上的主要部件的识别。

【教学方法】

读书指导法、分析法、演示法、练习法。

【课时安排】

- 2课时（90分钟）。

【教学过程】

〖导入〗（1分钟）

通过前两章的学习，我们已经具备了彩电的基本理论知识，在此基础上，再来了解电视机的分类，认识电视机的整机结构，学习电视机的拆装方法。

〖新课〗

第一节 电视机的分类

一、按信号处理方式分类

1．模拟电视机

2．数字电视机

3．“数—模一体机”

读书指导法、分析法、演示法。

二、按显示屏特征分类

1．显像管类电视机

2．平板显示类电视机

三、按显示屏尺寸分类

1．中小屏幕电视机

2．大屏幕电视机

3．超大屏幕电视机

各类电视机习惯叫法（英寸）与对角线尺寸之间的对应关系

| 中小屏幕 电视机 | 荧光屏 对角线尺寸 | 大屏幕 电视机 | 荧光屏 对角线尺寸 | 超大屏幕 电视机 | 荧光屏 对角线尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12英寸 21英寸 25英寸 29英寸 32英寸 | 31 cm 54 cm 65 cm 74 cm 81 cm | 34英寸 37英寸 43英寸 46英寸 48英寸 | 86 cm 94 cm 109 cm 117 cm 122 cm | 50英寸 55英寸 63英寸 82英寸 102英寸 | 127 cm 140 cm 160 cm 208 cm 259 cm |

四、按电视图像清晰度分类

1．标准清晰度电视机

2．高清晰度电视机

第二节 电视机的整机结构

一、机前、机后与遥控器

机前、机后与遥控器的外型如图所示。

二、电视机的主要部件

前面板(前框)、中框和后盖三个部分组成。在常规的维修工作中，前面板和中框不必拆开，仅需卸掉后盖即可进行一般的维修操作，所以有一部分电视机的前面板和中框做成一个整体。卸掉后盖即可看到电视机内的主要部件，它们可以分成三大部分：机箱后盖；前面板、中框和显像管等；主印制底扳(机芯)及各种部件。

1．机箱后盖的拆卸

拆电视机后盖是维修电视机必备的技能。

在拆卸后盖时，一定要先断开电视机电源，然后小心地将其放在工作台上。最好是先在工作台上放一块较厚的软垫，然后将电视机面板朝下，荧光屏置于软垫上。这样既可以保护荧光屏，又便于拆卸位于机箱底部的紧固螺丝，也比较完全。卸下的螺钉和其他小东西均应放在一个固定的地方或用小纸盒暂存，切不可随手乱丢。

在卸下紧固螺丝后，不可立即端起后盖，应先检查一下天线输入线和电源线与后盖之间的连接关系。彩色电视机的后盖上装有75Ω的天线接线柱，它们均与机内的高频头连接，注意在卸下后盖前要将其用以固定的螺丝取下或将卡子松开。电源线的引入，大部分是直接由中框底部进入电视机内，但也有少数要穿过后盖，

这时要注意将电源线由引入孔中退出。在提起后盖时，最好是先将箱体开一小缝，观察一下机内的主印制线路板是否与后盖脱开。

在卸下后盖后，千万不可将后盖置于中框上，因为后盖滑下很容易碰到显像管的尾部，致使显像管漏气而报废。

2．前框及中框上的主要部件

打开电视机后盖后即可看到彩色电视机中框上的主要部件，通常可看到如图所示的一些元器件。

包括：显像管、偏转线圈、显像管底板、高压帽、消磁线圈、扬声器及有关调整旋钮。

3．机芯（主印制板）上的主要部件

机芯（主印制板）上的主要部件有开关变压器、开关管、行输出变压器、高频头等。

练习：3-1、3-2、3-3

小结：在本次课中首先了解了电视机的分类，认识了电视机的整机结构，重点研究了主要部件及拆卸方法以及应注意的问题。希望同学们在准确理解这些知识的基础上，结合课后作业，将学过的知识灵活加以运用。

作业：3-5、3-6

板书：

第一节 电视机的分类

一、按信号处理方式分类

二、按显示屏特征分类

三、按显示屏尺寸分类

四、按电视图像清晰度分类

第二节 电视机的整机结构

一、机前、机后与遥控器

二、电视机的主要部件

1．机箱后盖的拆卸

2．前框及中框上的主要部件

3．机芯(主印制板)上的主要部件

【课题】

黑白电视机的基本电路方框结构及信号流程 第三节

彩色电视机的基本电路结构及信号流程 第四节

新授课

【教学目标】

1．知识目标：分别能识读黑白和彩色电视机的基本电路方框结构图和典型电路，理解各单元电路的作用，弄清信号流程。

2．能力目标：能运用所学知识解答有关的问题，为以后学习彩色电视技术形成较强的认知能力、形象思维和分析解决问题能力。

3．情感目标：培养学生的学习兴趣和良好的学习习惯。

【教学重点】读黑白和彩色电视机的基本电路方框结构图和典型电路、分析信号流程。

【教学难点】彩色电视机与黑白的差别。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

【课时安排】2课时（90分钟）。

复习法

【教学过程】

〖导入〗（3分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．简述电视机的整机结构。

2．拆卸机箱后盖应注意那些问题？

3．简述机芯上的主要部件？

〖新课〗

黑白电视机的基 第三节本电路方框结构及信号流程

读书指导法、分析法、演示法。

一、黑白电视机的基本电路方框结构图

黑白电视机的基本电路方框结构及信号流程如图所示。

基本电路包括信号系统、扫描系统和电源电路三大部分。

二、各部分电路的主要作用及基本信号流程

1．信号系统——指高频头、中频通道、视频检波和视放、伴音系统。即为处理行正程视频信号、能在显像管荧光屏上重现出图像、能通过扬声器发出伴音的电路部分。

2．扫描系统——指同步分离、行扫描电路及场扫描电路。即利用行、场逆程信息实现正确光栅的电路部分。

3．电源电路——其主要工作过程是先将市电提供的交流电变压，然后经整流、滤波、稳压，产生符合要求的稳定电压供给其他电路。

三、黑白电视机典型电路

D系列三块集成电路黑白电视机方框图如所示。

彩色电视机的基本电路结构及信号流程 第四节

一、彩色电视机与黑白电视机相同的部分电路

D系列四片集成电路彩色电视机方框结构图如图所示，其中与黑白电视机大致相同的部分有：

1．图像通道

高频信号、中频信号处理过程以及采用的集成电路与黑白电视机基本相同，如也可采用的中频集成电路为TA7611。由于高频调谐器采用电调谐方式，须配合反向AGC，并且必须设置AFT电路。

2．伴音通道

信号处理采用的集成电路芯片与黑白电视机基本相同，如也可采用型号为TA7176的集成电路。

3．行、场扫描

行场扫描级信号处理过程以及采用的集成电路基本相同，如也可采用型号为TA7609的集成电路。但行、场扫描输出级功率更大，高压更高且必须采用X射线保护电路。

二、彩色电视机与黑白电视机有较大差别的部分电路

彩色电视机与黑白电视机作用相同但要求更高、形式有所不同的电路部分主要有：

1．高频调谐部分

彩色电视机中多采用U / V一体化电子调谐器。

2．显像管及末级视放部分

采用彩色显像管，末级视放电路有所不同，高压的要求也更高。

3．稳压电源部分

彩色电视机都采用开关稳压电源。

三、彩色电视机中特有的电路

黑白电视机的视放部分，在彩色电视机中由彩色解码器替代，成为彩色电视机特有的部分。如上图中的彩色解码集成电路TA7193与上述三块集成电路组合即构成彩色电视机的D系列四片机。

彩色解码器作用：将彩电全电视信号解调还原得到三基色信号，送到彩色显像管的三个阴极。

PAL解码器组成原理框图如图所示。

1．色度信号处理――将彩电全电视信号分离出色度信号并变换、解调得到R-Y、B-Y色差信号。

主要包括：色度带通滤波器、梳状滤波器、R-Y同步检波器、B-Y同步检波器、G-Y矩阵电路。

2．亮度信号处理――将彩电全电视信号分离出亮度信号并放大、延时输出。

主要包括：4.43 MHz陷波器、亮度放大器、亮度延时。

3．基色矩阵电路――将R-Y、B-Y、G-Y、Y 进行矩阵变换得出R、G、B基色信号。主要包括：色差矩阵电路和基色矩阵电路。

练习：3-4、3-7、

小结：本次课重点对黑白和彩色电视机的基本电路方框结构图和典型电路进行了识读，并简要分析了各单元电路的作用和信号流程。希望同学们能理解并运用这些知识求解有关问题用。

作业：3-8、3-9。

板书：

第三节 黑白电视机的基本电路方框结构及信号流程节

一、黑白电视机的基本电路方框结构图

二、各部分电路的主要作用及基本信号流程

三、黑白电视机典型电路

第四节 彩色电视机的基本电路结构及信号流程

一、彩色电视机与黑白电视机相同部分的电路

二、彩色电视机与黑白电视机有较大差别的部分电路

三、彩色电视机中特有的电路

1．色度信号处理

2．亮度信号处理

3．基色矩阵电路

【课题】

第五节 遥控彩色电视机的基本电路结构及信号流程

新授课

【教学目标】

1．知识目标：分别能识读遥控彩色电视机的基本电路方框结构图，初步认识了典型机整机及各个部分的结构，理解各个部分的功能。

2．能力目标：具有能识读遥控彩色电视机的基本电路方框结构图及整机电路的能力，能运用所学知识解答有关问题，为以后学习遥控彩色电视原理电路形成较强的识图能力、形象思维和分析问题能力。

3．情感目标：培养学生良好的学习习惯和职业道德。

【教学重点】识读遥控彩色电视机的整机电路、各个部分的功能。

【教学难点】理解遥控彩色电视机各个部分的功能。

【教学方法】复习法、读书指导法、分析法、演示法、练习法。

- 【课时安排】2课时（90分钟）。

复习法

【教学过程】

〖导入〗（3分钟）

师生互动：让学生回答下列问答题

1．黑白和彩色电视机基本相同的单元电路都有那些？

读书指导法、分析法、演示法。

2．彩色电视机中特有的单元电路有那些？

〖新课〗

第五节 遥控彩色电视机的基本电路结构及信号流程

一、遥控彩色电视机的方框结构

彩色电视机遥控系统的方框结构图如图所示。主要包括：

1．遥控发射器

2．遥控接收器

3．微处理器（CPU）

4．存储器

5．接口电路

6．键盘矩阵

二、遥控系统简介

遥控控制功能主要有：遥控调谐选台；音量控制；亮度控制；对比度控制；色饱和度控制；定时开关机；AV/TV转换等。

控制媒介：红外线光波（波长940 nm）。

控制信号：“1”“0”数字码。

1．遥控发射器

2．遥控接收器

3．微处理器（CPU）

4．存储器

5．接口电路

6．键盘矩阵

三、遥控彩色电视机的整机电路

遥控彩色电视机的整机电路由彩色电视机主电路和遥控系统两大部分组成。

长虹牌R2118A遥控彩色电视机整机方框结构图如图所示。

（1）彩色电视机主电路为A6机心，采用单片机小信号处理电路心片LA7688；

（2）遥控系统，其CPU为LC864525，存储器为ST24C02。。

练习法
习法

练习：结合遥控彩电常见机型的基本电路方框结构图，说明其组成情况。

小结：在本次课中，概括性的学习了遥控彩电常见机型的基本电路方框结构图，认识了典型机整机及各个部分的结构及功能。希望同学们在理解了这些知识的基础上，结合课后作业，将学过的知识灵活加以运用。

作业：3-10

板书：

第五节 遥控彩色电视机整机电路介绍

一、彩色电视机遥控系统的方框结构

二、遥控系统简介

主要包括：

1．遥控发射器

2．遥控接收器

3．微处理器

4．存储器

5．接口电路

6．键盘矩阵

三、遥控彩色电视机的整机电路

1．彩色电视机的主电路

2．遥控系统