重庆市第三届中等职业学校职业技能大赛

可视化智能物料搬运控制系统

任  务  书

2010重庆市中等职业学校

单片机控制装置安装与调试技能竞赛组委会

（重庆  2010年3月）

总体要求

（请你在四个小时（240分钟）内完成）

- 请你仔细阅读并理解可视化物料搬运控制系统的控制要求和有关说明，根据你的理解，选择你所需要的控制模块和元器件。

- 在赛场提供的图纸上，画出可视化物料搬运控制系统的模块接线图，并在标题栏的设计栏填写你的竞赛工位号。

- 根据你画出的模块接线图，连接可视化物料搬运控制系统的电路。

- 请你编写可视化物料搬运控制系统的控制程序，存放在“F”盘（或以监考人员要求为准）以工位号命名的文件夹内。

- 请调试你所编写的程序，检测和调整有关元器件设置，完成可视化物料搬运控制系统的整体调试，使该可视化物料搬运系统能实现规定的控制要求，并将相应程序“烧入”单片机中。

可视化物料搬运控制系统描述及有关说明

- 物料搬运装置

物料搬运装置结构示意图如图1，主要包含机架、搬运机构及接供机构。

接供料机构

机架

供料斗

一工位

二工位

三工位

左限位行程开关

右限位行程开关

搬运机构

接料斗

手爪

图1 物料搬运装置结构示意图

其中：

- 机架主要功能是支撑整个系统。

- 搬运结构主要功能是在系统程序控制下通过相关元器件有效配合完成手抓对物料的抓取、搬运及放料等功能。

- 接供料机构主要功能是使物料能顺利导落，并能感测有无物料。

- 半圆机构主要由形成开关，流滚珠丝杆，气动手抓，光纤传感器，导气缸，直流电动机，继电器，单线圈电磁阀，双线圈电磁阀构成。

- 形成开关共五个，从左到右分别为：左限位行程开关、三工位限位开关、二工位限位开关、一工位限位开关、右限位行程开关。左、右限位行程开关用来限制手抓的行程范围，一、二、三工位限位开关用来定位手抓位置，一、二工位限位开关与接料斗下方的两个物料检测光电传感器在垂直方向上对应，三工位限位开关与接料斗右端在垂直方向上对应。

- 滚珠丝杆在直流电机的带动下带动手抓的水平运动。

- 双线圈电磁阀控制气动手抓的夹紧与放松。

- 光纤传感器检测手抓上是否有物体。

- 单线圈电磁阀控制手抓的上升与下降。

- 直流电机正反转、电磁阀的导通与断开由五个继电器来控制。

- 操作面板

- 键盘

选择二个独立键盘，分别命名为“抓球一”、“抓球二”，通过键盘控制搬运系统运行。“抓球一”控制完成从工位一处抓球、搬运及放料全过程；“抓球二”控制完成从工位二处抓球、搬运及放料全过程。

选择二个钮子开关，分别用作控制系统电源通断和“暂停/运行”功能。控制系统电源通断钮子开关手柄向上为“打开”，向下为“关断”；“暂停/运行”开关用来启动和暂停机械手运行；

2. 显示

由五个8x8LED单色点阵模块组成，用来实现物料搬运装置中小球所处的状态。点阵模块各部分所表示的区域如图2所示。

球被抓至一工位上升到位状态

球被抓至二工位上升到位状态

球被抓至放料点状态

球位于一工位状态

球位于二工位状态

三块8x8点阵未使用

图2 点阵模块各部分区域表示

例如：小球在一工位上时，点阵模块显示如图3所示。

图3 小球处于一工位时点阵屏显示状态

球形8x8点阵取模为：

{0x3C,0x7e,0xff,0xff,0xff,0xff,0x7e,0x3C}。

系统控制要求

- 初始化设置

打开电源控制总开关后，系统初始化：系统检测各个工位上是否有球，通过点阵监控模块显示小球状态；机械手位于一工位正上放且上升到位，手抓处于放松状态。

- 系统运行

按“抓球一”或“抓球二”键启动系统运行，要求完成一次完整抓球、搬运和放料的时间小于30s。

（1）如果按“抓球一”键启动系统运行后，机械手初始化后正处于该一工位正上方，运行过程为：

- 当一工位上有球时，机械手自动完成抓球，并上升到位，停顿大于2s，通过点阵监控模块显示当前小球所处状态；

- 移动机械手到三工位上方，停顿大于2s，通过点阵监控模块显示当前小球所处状态；

- 放球成功，机械手自动回到初始化状态，等待下一个抓球指令，此时，通过点阵监控模块显示当前工位上的小球状态。

（2）如果按“抓球二”键启动系统运行后，运行过程为：

- 机械手移动到二工位正上方；

- 当二工位上有球时，机械手自动完成抓球，并上升到位，停顿大于2s，通过点阵监控模块显示当前小球所处状态；

- 移动机械手到三工位上方，停顿大于2s，通过点阵监控模块显示当前小球所处状态；

- 放球成功，机械手自动回到初始化状态，等待下一个抓球指令，此时，通过点阵监控模块显示当前工位上的小球状态。

（3）当操作者给出错误抓球指令时（如按“抓球一”键，但是一工位上没有球），系统通过蜂鸣器报警，同时机械手不工作。

（4）系统运行过程中，可通过拨动“暂停/运行”钮子开关，暂停系统工作和使系统从暂停前状态继续运行。

评分标准

1．职业与安全意识评分标准

| 评分项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 操作是否符合安全操作规程 | 4 |
| 工具的摆放和正确使用、导线线头的处理、调试操作方法等是否符合职业岗位的要求 | 3 |
| 是否遵守赛场纪律、爱惜赛场的设备和器材、保持工位整洁 | 3 |
| 特别：1．完成工作任务并交卷后，出现电路短路总成绩再扣10分； 2．完成工作任务过程中，因违反操作规程未造成严重后果或影响自己及他人比赛的（如造成整个机房停电）总成绩再扣5-10分； 3．损坏赛场提供的设备，污染赛场环境，不符合职业规范的行为，视情节总成绩再扣5-10分； 4．严重违反纪律的，如提前操作，由现场评委记录，扣3-5分；出现作弊现象，经主评委确认，直接取消该选手参赛资格。 |  |

2. 工艺性评分标准

| 评分项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 模块元件导线连接工艺 | 15 |
| 制图准确与规范性 | 15 |

3. 功能评分标准

| 项目 | 评分项目 | 分分值 |
| --- | --- | --- |
| 提交 | 程序存盘 | 1 |
|  | 芯片烧写 | 2 |
| 初始状态 | 电源控制总开关 | 3 |
|  | 点阵屏驱动 | 6 |
|  | 机械手初始状态 | 3 |
| 工作过程 | 响应按键，完成一工位抓球、移动和投料过程 | 14 |
|  | 响应按键，完成二工位抓球、移动和投料过程 | 16 |
|  | “暂停/运行”键功能 | 8 |
|  | 错误指令报警 | 7 |

名次排列

按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时相同，控制程序占用存储空间少的名次在前。比赛成绩、完成工作任务用时相同、控制程序占用存储空间相同，名次并列。

选手自备工具

1、连接电路的工具：螺丝刀（不允许用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖嘴钳等；

2、电路和元件检查工具：万用表；

3、元件器件安装工具：活动扳手，内、外六角扳手（不允许用电动扳手）等；

4、试题作答工具：圆珠笔或签字笔、HB和B型铅笔、三角尺等；