智能物料搬运装置简介

- 一、机械手简介

（1）手爪：双控气动电磁阀控制手爪放松夹紧。14号线=0时（0表示低平，1表示高电平，下同），夹紧；15号线=0时，放松；14号线、15号线都为1或0时，保持不变。抓紧到位时，传感器8号线输出0；放松到位时，传感器8号线输出1。

（2）升降：单控气动电磁阀控制手臂升降。16号线=1时，下降；16号线=0时，上升。下降到位时传感器7号线输出0；上升到位时，传感器6号线输出0。

（3）位移：24V直流电动机M正反转，控制机械手左右移动。

12号线=0时，机械手左移；13号线=0时，机械手右移。12号线、13号线都为1或0时电机停。

机械手到达“物料1”、“物料2”、“放料”位置时，对应位置传感器3号线、4号线、5号线输出低电平。

左移时，由“机械手防撞”和“左限位”微动开关实现超程保护；右移时，由“右限位”微动开关实现超程保护。

- 二、物料传感器

（1）“一工位”和“二工位”处有光电传感器。有物料时（不管是黄色、白色球），相应传感器输出0。“一工位”处有物料时10号线输出0；“二工位”处有物料时11号线输出0。

（2）机械手上有光线传感器，其灵敏度可调。适当调节灵敏度，可以区分白色球和黄色球。机械手检测到球时，传感器9号线输出0。

- 三、注意事项

（1）物料搬运装置为24V供电，1号线接+24V，2号线接地。因为单片机为5V供电，所以传感器与单片机之间要通过光耦来实现隔离和电平转换。

（2）电机线圈（12、13号线）和气动电磁阀（14、15、16号线）应通过继电器来驱动。

（3）操作前，请检查各部件是否工作正常。调整机械手及传感器，达到工作要求。

智能物料搬运装置示意图