2011年****中职技能大赛

单片机控制装置安装与调试技能比赛

智能物料加工(搬运)系统

任

务

书

一、总体要求：请你在四小时（240分钟）内完成

1．请你仔细阅读并理解智能物料加工（搬运）系统的控制要求和有关说明，根据你的理解，选择你所需要的控制模块和元器件。

2．在赛场提供的图纸上，画出智能物料加工系统的模块接线图，并在标题栏的“设计”栏填写你的竞赛工位号。

3．根据你画出的模块接线图，连接智能物料加工（搬运）系统的电路。

4．请你编写智能物料加工（搬运）系统的控制程序，存放在“E”盘中以工位号命名的文件夹内。

5．请调试你编写的程序，检测和调整有关元器件设置，完成智能物料加工（搬运）系统的整体调试，使该智能物料加工（搬运）系统能实现规定的控制要求，并将相关程序 “烧入”单片机中。

二、智能物料加工（搬运）系统描述及有关说明

在生产型企业，产品的许多工序是靠自动化设备完成的，工业自动化降低了人力成本，减小了产品的离散型，提高了产品的成品率。而自动加工系统中的物料搬运是实现工业自动化中不可缺少的重要环节，主要是靠机械手完成搬运动作。

在物料加工系统中物料搬运装置承担主要传送功能，是主要控制对象。

机架

搬运机构

供料斗

接供料机构

一工位

二工位

三工位

手爪

接料斗

智能物料搬运装置

图1    智能物料搬运装置结构示意图

左限位行程开关

右限位行程开关

接料斗

图1所示是智能物料搬运装置结构示意图，主要包含机架、搬运机构及接供料机构。

其中：

1．机架主要功能是支撑起整个系统。

2．搬运机构主要功能是在系统程序控制下通过相关元器件有效配合完成手爪对物料的抓取、搬运及放料等动作。

3．接供料机构主要功能是使物料能顺利导落，并能感测有无物料。

4．搬运机构主要由行程开关，滚珠丝杆，气动手爪，光纤传感器，导气缸，直流电动机，继电器，单线圈电磁阀，双线圈电磁阀构成。

5．行程开关共有五个，从左到右分别为：左限位行程开关、三工位限位开关、二工位限位开关、一工位限位开关、右限位行程开关。左、右限位行程开关用来限制手爪的行程范围，一、二、三工位限位开关用来定位手爪位置，一、二工位限位开关分别与供料斗下方的两个物料检测光电传感器在垂直方向上对应，三工位限位开关与接料斗右端在垂直方向上对应。

6．滚珠丝杆在直流电机的带动下带动手爪的水平运动。

7．双线圈电磁阀控制气动手爪夹紧与放松。

8．光纤传感器感测手爪上是否有物体。

9．单线圈电磁阀控制手爪的上升与下降。

10. 直流电机正反转、电磁阀的导通与断开由五个继电器来控制。

（二）操作面板

- 显示

显示部分采用TG12864图形液晶显示模块。要求能够显示物料加工（搬运）系统的状态，包括正常工作状态“工作”、暂停状态“暂停”、当前物料加工（搬运）的已用时间，加工（搬运）的物料数量等信息。

2．键盘

5个独立按键从左至右依次设置为“暂停/启动”键、“+”键、“－”键、 “设置”键和“确定”键。“暂停/启动”键可用于正常工作状态下的暂停控制或暂停状态下的启动控制，其显示如图二所示。正常工作状态下“暂停”键和“设置”键起作用，其余按键无效。按下“设置”键，工作在设置状态下，“+”键和“-”键、“确定”键起作用，其余按键无效。设置状态下，“+”键、“－”键用来设置预置加工总数，每按一次“+”键或“－”键，便实现预置加工总数加1或减1的操作；按下“确定”键完成设置,系统切换到正常工作状态。

状态:暂停 加工数:003PCS 已用时间:005S

（说明：暂停状态，还有3个物料未完成加工，当前物料加工已用时间5秒）

图二：LCD屏显示示例

3．电源控制总开关

用作控制系统电源通断，用控制台中8只独立开关中最左端一只开关实现。钮子开关手柄向上为“打开”，向下为“关断”。

三、系统控制要求

- 初始设置

（1）初始状态设置：打开电源控制总开关后，工作在设置状态下，液晶屏显示状态为“设置”，加工数“000PCS”,已用时间“000S”，同时“加工数：000PCS”字符按1秒的周期闪烁；机械手位于二工位正上方且上升到位，手爪处于放松状态。

（2）预置加工总（搬运）数：先按“+”键可使加工总数加1，之后每按一次“+”键或“－”键，预置抓球总数便可加1或减1。

2．系统运行

按“确定”键启动系统运行，液晶屏显示状态为“工作”、物料加工数及所用时间。同时 “＋”键、“－”键按压失效。运行过程为：

（1）移动手爪在一工位正上方；

（2）当一工位有球时，完成对一工位的抓球；

（3）移动手爪到三工位并放球成功，此时，液晶屏显示当前剩余抓球数，即：每放一个球，剩余抓球数便减1。

（4）重复上述（1）—（3）步骤，直到抓完预置抓球总数，剩余抓球数显示为“0000”，系统自动停止运行。

3．系统运行中间，任意时刻按“暂停/运行”键都可暂停系统工作，液晶屏计时暂停；当再次按下“暂停/运行”键时，系统能从暂停前状态继续运行，液晶屏按暂停时的时间继续计时。

4．功能发挥部分：

注：由评委或试题命题组成员在比赛前半小时共商决定。