宁波市第四届技能大赛电子电工专业学生竞赛应知模拟试卷4

奉化市职教中心老胡提供

抽签号：           学校：                   姓名：             得分 ：

一、判断题：（每题2分  60%）

1．RLC串联电路中电流处处相等。                                             （      ）

2．3V直流电源经阻容网络连接后，输出电压可升高。             　　　　　      （      ）

3．节点电流定律对电容、电感及晶体管电路亦适用。                              （      ）

4．2W30Ω与3W60Ω并联可直接替换一只５Ｗ２０Ω电阻。                        （      ）

5．“低频扼流圈”是指电感线圈，而“高频扼流圈” 是指电容器。                  （      ）

6．一个耐压为300V的电容可以跨接到220V市电两端。                             （      ）

7．电容器充放电时间只取决于回路的RC参数，与电源电压无关。                    （      ）

8．我们可以通过在正弦交流电路中串联电容器来改变电流的初相。                    （      ）

9．欧姆定律普遍适用于交、直流电路。                                           （      ）

10．纯电容电路是先有电流后有电压，纯电感电路则反之。                         （      ）

11．RLC串联电路在100V、1000HZ的正弦交流电路中处于电谐振状态，其中电容的耐压只要大于100V就足够了。                                                               （      ）

12．三相四线制规定，中线不许安装开关和保险丝，不许与大地连接。               （      ）

13．晶体三极管的穿透电流越大热稳定性越好。                                     （      ）

14．采用多种二极管整流电路，其输出电压的值不可能大于变压器次级电压的0 .9倍  （      ）

15．整流电路加接电容滤后可提高输出电压的平均值。                               （      ）

16．整流输出为120V的电路，其整流二极管的反向耐压达100V就足够了。           （      ）

17．利用LED的反向击穿持性可将LED当作稳压二极管来使用。                     （      ）

18．光敏二极管与稳压二极管一样，在反向电压下工作。                            （      ）

19．通常要求放大器的输入电阻大些而输出电阻小些。                              （      ）

20．发射结正偏、集电结反偏是三极管具有电流放大作用的外部条件。                （      ）

21．射极跟随器是一个同相电压放大器。                                           （      ）

22．为提高放大器的带载能力，减少对信号源的影响，可采用电压串联负反馈电路。       （      ）

23.串联型稳压电源的优点是电源效率高。                                        （      ）

24．LM7812三端稳压块是负电压输出型的。                                       （      ）

25．开关稳压电源的开关调整管工作在开关状态。                                  （      ）

26．集成运放是一个直流放大器，也能用来放大交变信号                            (      )

27．理想运放的KCMR=∞                                                          (      )

28．2AP9、1N4148、1N4004、IN5408均为整流二极管。                              (      )

29．3DG201、1815、9011、8550、9014均为NPN型二极管。                             （      ）

30．“红紫黑棕棕”色环电阻的阻值为270Ω±5% 。                                 (      )

二、选择题：（每题2分  40%）

1．三个电阻串接在12V直流电路中，但不能工作。测得前二个元件上电压为0V，第三个元件上电压为12V，则：（    ）。

Ａ．第三个电阻短路。

Ｂ．第三个电阻开路。

Ｃ．第一个电阻短路。

Ｄ．第二个电阻短路。

2．电路如图（ 1 ），则电阻R的阻值为（     ）

Ａ．3Ω   Ｂ．4Ω　　Ｃ．6Ω　　Ｄ．8Ω

3．若某一交流支路的电流相位超前支路电压相位，则该支路为一（     ）。

Ａ．电容性支路　　　Ｂ．电感性支路　　　Ｃ．纯电阻支路　　　Ｄ．R.L.C支路

4．电路如图（２），若R2上的电压为10V，则总电压为（      ）。

Ａ．30v　　　Ｂ．35v　　　Ｃ．25v　　　Ｄ．15v

5．RLC组成的串联电路，测得各元件上的电压为UR=50v,UL=70v,

UC=20v则电源电压为（      ）。

Ａ．50v   Ｂ．70.7v   C．100v   D．141v

6．一般情况下，日光灯电路的功率因素为（       ）。

Ａ．cosφ=0　　　Ｂ．cosφ=1

Ｃ．cosφ>1　　　Ｄ．0< cosφ<1

7．串联谐振电路中（     ）。

Ａ．电流最大　　　Ｂ．总阻抗最大　　　Ｃ．电流最小　　　Ｄ．总阻抗为0

8．电路的总电流滞后总电压，为使总功率因素提高，可以采用（      ）。

Ａ．将一个电感器与电源串联        Ｂ．将一个电容器与电源并联

Ｃ．将一个电感器与电源并联　　　　Ｄ．将一个电阻器与电源串联

9．电路如图（３） ，改变W阻值则，UO的范围是（      ）。

A．0—12v　　　Ｂ．6—9v

Ｃ．6—8v　　　Ｄ．8—12v

10．1度（千瓦时）电可以供100W电视机连续观看（　　  ）

小时。

Ａ．1　　　Ｂ．5　　　Ｃ．10　　　Ｄ．100

11．用LED作12V电源指示,已知LED正向压降为2.2V,电流为5mA左右,则限流电阻应选(     )为宜。

Ａ．200Ω　　　Ｂ．560Ω

Ｃ．1.8KΩ　　 Ｄ．3.6KΩ

12．一桥式整流滤波电路供电瞬间烧交流保险丝，下面不可能的原因是(    )。

Ａ．某一只整流二极管反接

Ｂ．滤波电容短路

Ｃ．某一整流二极管短路

Ｄ．滤波电容开路

13．关于负反馈下列说法正确的是（     ）。

Ａ．只要负反馈信号足够大，完全可以避免放大器失真。

Ｂ．对于失真了的输入信号只要负反馈设置合适，照样能够校正。

Ｃ．负反馈只能提高放大器的上限频率，对放大器的下限频率几乎无影响。

Ｄ．引入负反馈后，放大器的放大倍数与晶体管的β几乎无关

14．运放电路如图，两只稳压管稳压值为6V正向压降

为0.7V则运放的输出电压为（    ）。

Ａ．+6.7V

Ｂ．-6.7V

Ｃ．0V

Ｄ．+20V

15．能正常工作的整流电路是（     ）

16．静态工作点设置合理的基本放大电路更换一只β更大的三极管后，静态工作点将（    ）

Ａ．偏高　　Ｂ．偏低　　Ｃ．不变　　Ｄ．无法确定

17．关于集成运放下列叙述正确的是（    ）

Ａ．同相比例运放引入了一个深度正反馈网络

B．反相比例运放引入了一个深度负反馈网络

C．运放只能放大直流信号或缓慢变化的交流信号

D．集成运放构成的电压跟随器是反相比例运放的一个特例

18．关于串联型稳压电源，下列叙述正确的是（    ）

Ａ．只对负载的重轻起稳压作用，而对电网电压的波动无稳压效果

Ｂ．只对电网电压的波动起稳压作用，而对负载的重轻无稳压效果

Ｃ．对负载的变化及电网电压的波动均有稳压效果

Ｄ．输出电压可调大及至超过输入电电压

19．工作在饱和状态的三极管（   ）

Ａ．发射结正偏集电结反偏

Ｂ．发射结反偏集电结正偏

Ｃ．发射结与集电结均反偏

Ｄ．发射结与集电结均正偏

20．用数字万用表测二极管，红表笔接M脚，黑表笔接N脚，发现表头显示“610”，由此可以

判断（  ）

Ａ．M脚为正极，N脚为负极，该管为Si材料

Ｂ．M脚为负极，N脚为正极，该管为Si材料

Ｃ．M脚为正极，N脚为负极，该管为Ge材料

Ｄ．M脚为负极，N脚为正极，该管为Ge材料

宁波市职业学校第三届技能大赛电子电工专业学生竞赛应知试题

( 参考答案 )

判断题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| √ | × | √ | × | × | × | √ | × | × | × | × | × | × | × | √ |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| × | × | √ | √ | √ | × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | × | × |

选择题

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | B | A | C | B | D | A | B | C | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | D | D | A | B | A | D | C | D | A |