2009年宁波市电子电工专业教师电子产品装配与调试项目比赛模拟试题

名称：三角波、方波及正弦波发生器电路制作

时间：3小时

操作要求：

- 按给定的电路，在板上安装、测试，并达到下列要求。

- 稳压器输出电压约为+12V和-12V。

- 通电后用示波器观察Uo波形。

- 测量：

Uo波形，并画出输出信号波形示意图。

- 元件检测

操作前首先对所给元器件进行检测，性能上不符合要求或损坏的可调换，在考试正式开始后损坏或需调换的按规定扣分。

- 装配图的设计、元件装配及焊接：

- 在给定的电路板上，根据所给电路图，自行设计装配图及焊接布线图。且所有的导线连线、焊接均在与焊点同一面上。正面（元件）面的跳线越少越好。

- 元器件排列合理、整齐、美观。

- 焊点大小均匀，圆滑、光亮、无毛刺。

- 元件安装规范，符合工艺要求，且元件只能布在同一面。

- 连接线要求呈直线或直角，焊接面上导线不能交叉，另一面的跳线越少越好（正面跳线按每根要酌情扣分）。

- 不能损坏原来的电路板。

(四)电路原理图

  - 元器件清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号和规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路板 | 1 |  |  |
| 2 | 集成电路 | 2 | LM358 |  |
| 3 | 集成电路座 | 2 | 8P |  |
| 4 | 电阻 | 4 | 10k |  |
| 5 | 电阻 | 1 | 6.8k |  |
| 6 | 电阻 | 2 | 22K |  |
| 7 | 电阻 | 1 | 3.9k |  |
| 8 | 电阻 | 1 | 20k |  |
| 9 | 电阻 | 1 | 4.7k |  |
| 10 | 电阻 | 1 | 5.1k |  |
| 11 | 电阻 | 1 | 2.2k |  |
| 12 | 电容器 | 1 | 6800P |  |
| 13 | 电容器 | 2 | 0.1uF |  |
| 14 | 可调电阻 | 2 | 10k |  |
| 15 | 稳压管 | 2 | 6.2V |  |
| 16 | 拨码开关 | 1 | 双列直插4挡 |  |
| 17 | 跳线 |  |  | 自制 |

（六）调试、测量与记录

1、接通直流电源电压+12V和-12V。

2、调节RP1，输出信号频率为1KHz,调节RP2，使输出波形幅度合适。

3、用示波器测量Uo的波形，并在下面绘制波形示意图，标注周期、峰峰值和示波器旋钮等档位。

| 记录示波器波形（两个周期以上） | 示波器 |
| --- | --- |
|  | 时间档位： 周期： 幅度档位： 峰峰值： 耦合方式： |

（七）超市POS收银机原理图与PCB板图的设计：

要求：

- 考生在E盘根目录下建立一个文件夹。文件夹名称为T+工位号。

考生所有的文件均保存在该文件夹下。

各文件的主文件名：

设计数据库文件（工程文件）：t+工位号

原理图文件：tsch+××

原理图元件库文件：tslib+××

PCB文件：tpcb+××

PCB元件封装库文件：tplib+××

其中：××为考生工位号的后两位。如tsch12

2.在自己建的原理图元件库文件中绘制MAX485元件符号。

3.绘制原理图，如图所示。原理图库由考场提供

要求：

（1）按照原理图绘制

（2）在原理图下方注明自己的工位号。

4.在自己建的元件封装库文件中，绘制以下元件封装。

U7 MAX810-L集成块以及J3 键盘接口的封装

要求：

焊盘的水平间距：250mil

焊盘的垂直间距：150mil

焊盘直径：60mil

焊盘孔径：35mil

注: 只有将该元件用于PCB图中此项才有成绩。

5.绘制双面电路板图。元件封装库由考场提供

要求：

（1）在机械层绘制电路板的物理边界，尺寸为不大于：5400mil×3400mil。

（2）信号线宽10mil，VCC线宽30mil，接地线宽40mil。

（3）在电路板边界外侧注明自己的工位号。