2009年宁波市教师组电子产品装配与调试技能比赛模拟试题

《可编程定时器的制作》装配与调试

任

务

书

宁波市鄞州职业高级中学

2009年11月

工位号：                                  成绩：

说明：本次比赛工作任务共有3项目内容，共100分；由选手在规定的时间内独立完成，完成的时间为240分钟。

安全文明生产要求；

仪器、工具正确放置，按正确的操作规程进行操作，操作过程中爱护仪器设备、工具、工作台，防止出现触电事故。

- 一、电子产品装配（本大项分2项，第1项10分，第2项30分，共40分）

1．元器件选择（本项目10分）

要求：根据给出的附图1《可编程定时器的制作》，在单孔板上安装过程中，正确无误地从赛场提供的元、器件中选取所需的元、器件及功能部件。

请参照元器件清单和电路原理图，准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选、确定元器件，检测过程中填写下表。

| 识别及检测内容 |  |  |  |  |  |  | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 标称值(含误差) |  | 测量值 |  | 测量档位 | 2分 | 每支1分，每支检测错1项，该元件不得分 |  |
| R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 标称值 |  | 介质 |  |  | 2分 | 每支1分，每支检测错1项，该元件不得分 |  |
| C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 面对平面，管脚向下，管外形示意图标出管脚名称 |  |  |  | 材料 |  | 3分 | 每项1.5分 |  |
| VT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 |  | 作用 |  |  |  | 3分 | 每项1.5分 |  |
| 4543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．单孔板电路的焊接（共30分）

根据给出的附图1《可编程定时器的制作》，选择所需要的元器件，把它们准确地焊接单孔板上。

要求：

⑴在印制电路板上所焊接的元器件的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥线头长度符合工艺要求，芯线完好，捻线头镀锡。元器件焊接安装无错漏，元器件、导线安装及元器件上字符标示方向均应符合工艺要求；电路板上插件位置正确，接插件、紧固件安装可靠牢固；线路板和元器件无烫伤和划伤处，整机清洁无污物

⑵短路线的装配，要求先测量两孔之间的距离，再弯脚成形，短路线应平直贴板，弯脚也要有圆弧过渡。本板上短路线的数量不得超过6条，超过按规定扣分。

⑶集成电路的装配，要求先安装焊接插座，再插上集成电路。

- 二、电子产品功能调试（本大项分2项，第1项20分，第2项10分，第3项10分，共40分）

1、通电后，若有有警示声说明电压为零，正确输入电压即可消除叫声。

打开电源，数码管点亮，原理说明：

①SA1弹起（断开）计数，SA1按下（接通）置数

②SA2弹起（断开）减计数，SA2按下（接通）加计数。

③S1为4位8421BCD码置数拔码开关，往上拔置“1”，往下拔置“0”。

测试如下：由于计数频率的不同，数码管的变化有快和慢，测试时需要耐心。

加法0—9计数，SA2按下，SA1弹起，可以看到数码管从0变到9。（5分）

减法9—0计数，SA2弹起，SA1按下，可以看到数码管从9变到0。（5分）

置数功能检查，拔动拔码开关，按下SA1，数码管显示所置数字。

例如：置数6，拔码为1001，即开关上的“1”“4”往上拔。      （10分）

2、调节电位器RP1，使数字的跳变的间隔为6s。（5分）

注意：RP1调节应小心，容易损坏，每次旋转应小于5圈，用秒表计时后再旋转，不能一旋到底。

3、测出A、B、C三点波形，并画出波形图。（15分）

注意：测波形前要首先使电路工作在报警状态，扬声器报警。

（A）　　　　　　　　　　　　　（B）                         (C)

- 三、使用Protel DXP 2004软件绘制电路原理图和PCB板图（本大项目2项，第1项10分，第2项10分，共20分）

说明：选手在D盘根目录上以工位号为名建立文件夹（××为选手工位号，只取后两位），选手竞赛所得的所有文件均存入该文件夹中。各文件的主文件名包括：

工程库文件：××.prjpcb

原理图文件：Sch××.schdoc

原理图元件库文件：Schib××.schlib

电路板图文件：Pcb××.pcbdoc

元件封装库文件：Plib××.pcblib

如果选手保存文件的路径不对或没有填写工位号，则不给予选手评分。

1．在自己建的原理图元件库中绘制三端稳压器7812。（2分）

2．绘制原理图：在原理图下方注明自己的工位号。（5）

3．在自己建的元件封装库文件下，绘制7812元件封装。

要求：

（1）焊盘之间的距离为105mil。

焊盘直径为：2mm。

焊盘孔径为：1mm。

4．在附图2的基础上，使用Protel DXP 2004软件，正确绘制PCB板图。

（1）电路板尺寸不大于：50mm×40mm。

（2）所有元器件均放置在Top Layer。

（3）电源线和地线宽为40mil，其它线宽为10mil, 均放在Bottom Layer。

（4）完成布线，并对布线进行优化调整。

附图2：

5．元件清单：

所有元件信息参照下表。

| Designator | Footprint | Libref |
| --- | --- | --- |
| Tr | TRF_4 | Trans |
| D1~D5 | DIO10.46-5.3x2.8 | Diode |
| C1,C4 | RB7.6-15 | Cap Pol2 |
| C2，C3 | RAD-0.2 | Cap |
| 7812 | 自制 | 自制 |

附图1：

可编程定时器元器件清单：

| 序号 | 品名 | 型号规格 | 数量 | 配件图号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳膜电阻 | 100Ω | 1 | R5 |
| 2 | 碳膜电阻 | 3K | 1 | R3 |
| 3 | 碳膜电阻 | 4.7K | 2 | R1,R4 |
| 4 | 碳膜电阻 | 5.1K | 4 | R7,R8,R9,R10 |
| 5 | 碳膜电阻 | 10K | 2 | R6,R11 |
| 6 | 碳膜电阻 | 200K | 1 | R2 |
| 7 | 碳膜电阻 | 1M | 1 | R12 |
| 8 | 多圈电位器 | 500K | 1 | RP1 |
| 9 | 电容 | 2000pF | 1 | C1 |
| 10 | 电解电容 | 47uF | 2 | C2,C3 |
| 11 | 三极管 | 9013 | 2 | VT1，VT2 |
| 12 | 集成电路 | 4543 | 1 | IC1 |
| 13 |  | 4029 | 1 | IC2 |
| 14 |  | 4011 | 1 | IC3 |
| 15 | 电路插座 | DIP8 | 1 | S1 |
| 16 |  | DIP16 | 2 | IC1，IC2 |
| 17 |  | DIP14 | 1 | IC3 |
| 18 | 数码管 | LDD581R共阳 | 1 | QP |
| 19 | 轻触开关 | 自销双刀双掷 | 2 | SA1，SA2 |
| 20 | 拔码开关 | 双列直插四挡 | 1 | S1 |
| 21 | 单孔板 | 单孔板 | 1 |  |