09年职业技能大赛

《电子产品装配与调试》比赛任务书（学生）

考证号码：　　　　　　　　　　　　　　　座号：

说明：本技能竞赛项目书共有3大项，共100分；由选手在规定的时间内独立完成，完成的时间为240分钟。

安全文明生产

要求；仪器、工具正确放置，按正确的操作规程进行操作，操作过程中爱护仪器、工具、工作台，防止出现触电事故。

Ⅰ：一、元器件检测（5分）

使用万用表检测规定的元器件，并把检测结果进行选择或填写在下表对应的空格中。

| 元器件 | 识别及检测内容 |  | 配分 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 2支 | 测量值 |  | 每支1分 共计2分 | 检测错误不得分 |  |
|  | 红色 |  |  |  |  |
|  | 黑色 |  |  |  |  |
| 电容器 1支 | 判断好或坏（在□中用√号表示你的选择） |  | 1分 | 检测错误不得分 |  |
|  | □好 □坏 |  |  |  |  |
| 二极管 1支 | 判断好或坏（在□中用√号表示你的选择） |  | 1分 | 检测错误不得分 |  |
|  | □好 □坏 |  |  |  |  |
| 三极管 1支 | 判断管型（在□中用√号表示你的选择） |  | 1分 | 检测错误不得分 |  |
|  | □PNP型 □NPN型 |  |  |  |  |

二、电路板焊接（本大项共2小项，共10分）

根据给出的附2-1图，并在给出的元器件中，正确选择所需要的元器件，把它们准确地焊接在所发的线路板上。

1．SMT（贴片）焊接（4分）

2．非SMT（贴片）焊接（6分）

要求：在线路板上所焊接的元器件的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。

三、电子产品装配（10分）

根据给出的附2-1图，正确地装配给出的器件。

要求：印制板插件位置正确，元器件极性正确，元器件、导线安装及字标方向均应符合工艺要求；接插件、紧固件安装可靠牢固，印制板安装对位；无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

四、电路的调试与检测（本大题共3小项，共30分）

要求：根据附2-1图和已按图焊接好的线路板，按本项目的各项要求，对电路进行调试与检测。

1．调试并实现电路的基本功能（本小项共4小题，第（1）小题2分，第（2）、（3）、（4）各5分，共17分）

（1）电源电路工作正常

正确连接电源，用万用表测试IC3的8脚为5V，测得IC1的4脚为-12 V，并测得IC1的8脚为12 V，则表示电源电路工作正常。

（2）矩形波振荡器及整形电路工作正常

把K1拨到1位置，使2、1相连，接通电源，TP3有矩形波产生，调整R10，矩形波频率变化。TP1也有矩形波出现，矩形波振荡器及整形电路工作正常。

（3）555振荡电路工作正常

把K2拨到1位置，使2、1相连，接通电源，TP5有脉冲波出现，调整RP1，脉冲波频率变化，555振荡电路工作正常。

（4）音乐报警电路工作正常

把K3拨到3位置，使2、3相连，接通电源，可听到音乐声音，音乐报警电路工作正常。

2．调试与检测电路

正确完成电路的安装与调试，调试后进行检测，并把检测的结果填在题目的空格中。（本小项共3小题，第（1）小题3分、第（2）、（3）小题各2分，共7分）

（1）置拨动开关K1于2与3相连，调节R10，使TP1的输出方波频率大于100Hz时，电路出现什么现象？ ________________________________。

置拨动开关K2于2与3相连，调节RP1，使TP5的输出脉冲波频率大于1000Hz时，电路出现什么现象？_________________________________。

（2）如果VD1和VD2同时亮时，电路出现什么现象？_____________________________。

（3）调整R10，测试点TP4的波形有什么样的变化？________________________________。

3．测量

在正确完成电路的安装与调试后，使用给出的仪器，对相关电路进行测量，并把测量的结果填在相关的表格中。（本小项共2小题，每小题各3分，共6分）

（1）电路在正常工作时，测量测试点TP6。

| 波形（1分） | 周期（1分） | 幅度（1分） |
| --- | --- | --- |
|  | T= ms | VP−P= v |

（2）电路在正常工作时，测量测试点TP3。

| 波形（1分） | 周期（1分） | 幅度（1分） |
| --- | --- | --- |
|  | T= ms | VP−P= v |

Ⅱ、使用Protel DXP 2004或Protel 99 SE软件，绘制电路原理图和PCB板（本项目共2项，共15分）

说明：在D盘根目录上以准考证号为名建立文件夹，竞赛所得到的所有文件均存入该文件夹中，选手用自己姓名的拼音在指定文件夹中建立工程库文件（．DDB），如ⅹⅹ.DDB。

1．绘制电路原理图（7分）

使用Protel DXP 2004或Protel 99 SE软件根据附5-1图，绘制电路原理图。

（1）选手在工程库文件中新建立一个原理图子文件，文件名为：Sheet1.sch。

（2）按下图格式在图纸右下角绘制标题栏，并填写标题栏内容文字。（题号填本项目书项目

号，选手单位栏填学校名称。）

（3）按附5-1图内容绘制电路图。要求各集成块管脚位置及属性按图中所示设置，并参照

附5-2图对各元件footprint属性项进行选置。

（4）生成原理图的网络表文件。

（5）生成原理图的元件列表文件。

（6）保存文件。

附5-1图　　电路图的双面PCB图

2．设计印制板图（8分）

使用Protel DXP2004或Protel 99 SE软件，生成电路印制板图。

（1）在选手工程库文件中新建一个PCB子文件，文件名为：PCB1.PCB。

（2）生成附5-1图的双面PCB图，双面板的尺寸规格和元件布局要求参见附5-2图。

（3）要求网络VCC和GND按附5-2图中所布线：VCC和GND均在底层，线宽为40mil。

（4）其它连线宽度为12mil。用自动布线完成，并对布线进行手工优化调整。

（5）保存文件。

附5-2图　　印制板图（板尺寸：120ⅹ80mm）

Ⅲ、有135透明元件盒搭建电路。（ 30分）

| 项目名称 | 温度控制测量电路连接测试 |  |
| --- | --- | --- |
| 比赛内容 |  | 配分 |
| 一、电路连接，要求恒温50oC温度控制显示 |  | 2分 |
| 二、电路测试并记录有关内容(每空格2分) |  | 28分 |
| 1、记录升温时，下列各量值或状态 |  |  |
| IKA= mA，LED 光，VT(9013)集电极电位 V， |  |  |
| VT工作状态 ，集成运放N2输出电压 V， |  |  |
| LED 表头显示值变化趋势 。 |  |  |
| 2、测试记录刚达设定温度，又开始降温时下列各量值或状态 |  |  |
| IKA= mA，LED 光，VT集电极电位 V， |  |  |
| VT工作状态 ，集成运放N2输出电压 V， |  |  |
| LED 表头显示值变化趋势 。 |  |  |
| 3、测试三端集成稳压电路输出电流和输出电压（带负载时） |  |  |
| I= ，U= 。 |  |  |