上海市“星光计划”第三届中等职业学校职业技能大赛

《电子产品装配与调试》任务书（学生）

工位号：

说明：1．电子产品装配与调试的工作内容共有4项，全部完成且符合要求，得65分。

2．电子产品装配与调试由选手在180分钟（3小时）内独立完成。

安全文明生产要求：

仪器、工具正确放置，按正确的操作规程进行操作，操作过程中爱护仪器、工具、工作台，防止出现触电事故。

- 一、元器件检测（5分）

使用万用表检测规定的元器件（小袋包装的元件，只用作检测），并把检测结果填写在下表对应的空格中。

| 元器件 | 识别及检测内容 |  | 配分 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 2支 | 测量值 |  | 每支1分 共计2分 | 检测错误不得分 |  |
|  | 红色 |  |  |  |  |
|  | 黑色 |  |  |  |  |
| 电容器 1支 | 判断好或坏（在□中用√号表示你的选择） |  | 1分 | 检测错误不得分 |  |
|  | □好 □坏 |  |  |  |  |
| 二极管 1支 | 判断好或坏（在□中用√号表示你的选择） |  | 1分 | 检测错误不得分 |  |
|  | □好 □坏 |  |  |  |  |
| 三极管 1支 | 判断管型（在□中用√号表示你的选择） |  | 1分 | 检测错误不得分 |  |
|  | □PNP型 □NPN型 |  |  |  |  |

- 二、电路板焊接（本大项共2小项，共15分）

根据给出的附2-1图，并在给出的元件中，正确选择所需要的元件，把它们准确地焊接在所发的电路板上。

1．SMT（贴片）焊接（6分）

2．非SMT（贴片）焊接（9分）

要求：在电路板上所焊接的元件的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。

- 三、电子产品电路安装（10分）

根据给出的附2-1图，正确地安装给出的元件和器件。

要求：电路板插件位置正确，元器件极性正确，元器件、导线安装及字标方向均应符合工艺要求；接插件、紧固件安装可靠牢固，电路板安装对位；无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

- 四、电路的调试与检测（本大题共3小项，共35分）

要求：根据附2-1图和已按图焊接好的电路板，按本项目的各项要求，对电路进行调试与检测。

1．调试并实现电路的基本功能（本小项共4小题，第（1）小题2分，第（2）、（3）、（4）小题各5分，共17分）

- （1）电源电路工作正常

正确连接电源，测得测试点TP10电压为5V，表示电源电路工作正常。

- （2）数码显示电路正常

接通12V和-5V电源时，把短路跳线J的短路线拿开，数码管SH2、SH3、SH4有数码显示。则表示数码显示电路正常。

- （3）恒温电路工作正常

把短路跳线J的短路线断开，连接12V和-5V电源后，将拨动开关K置 “1”（左）位置，调节电位器RP4、RP5，用数字万用表测TP6的直流电压为450 mV。把短路跳线J接上，调节RP6，使数字显示为50.0。并把拨动开关K置“2”（右），能看到数码显示变化、发光二极管VL1在一亮一熄之间变换（时间稍为长）。则表示恒温电路工作正常。

- （4）声光控制电路工作正常

连接+12V和交流12V后，调节RP1，使TP0的电压接近8V；调节RP3，使TP2低电平，小灯泡 L不亮。向电容话筒MC吹气，小灯泡L亮（没外界干扰，小灯泡L长亮）；用纸把小灯泡L与光电二极管VL2隔开，小灯泡L熄灭。这时声光控制电路工作正常。

- 2．调试与检测

正确完成电路的安装与调试，调试后进行检测，并把检测的结果填在题目中的空格。（本小项共4小题，第（1）、（2）小题各2分，第（3）小题4分，第（4）小题2分，共10分）

（1）把短路线J连接好，将拨动开关K置“1”（左）位置，调节电位器RP4、RP5。使数码管显示50.0，此时代表温度设置为50℃，测量TP7的电压为______________mV。

（2）用纸把光电二极管VL2与小灯泡L隔开，然后向电容话筒MC吹气，小灯泡L出现的现象是 _________________________________________________________。

（3）在小灯泡L熄灭时，测试点TP3电平为________。TP4电压为_______V；小灯泡L点亮时，测试点TP3电平为___________， TP4电压为__________V 。

（4）集成块IC3接成的电路是_________________________________________。

- 3．测量

在正确完成电路的安装与调试后，使用给出的仪器，对相关电路进行测量，并把测量的结果填在相关的表格中。（本小项共2小题，第1小题 3分，第2小题5分，共8分）

（1）电路在正常工作时，测量测试点TP8。

| 波形（1分） | 周期（1分） | 幅度（1分） |
| --- | --- | --- |
|  | T= ms | VP−P= V |

（2）连接12 V电源后，将拨动开关K置“1”（左）位置；

A．调节电位器RP4、RP5，使用数字万用表测TP6的直流电压为450mV，把数码显示电路显示结果记录在下表相应空格中。把开关K拨到“2”（右）位置，恒温电路开始工作，观察发光二极管VL1熄灭时、VL1重亮时及数码管显示最高值时，数码管显示的数值并记录在下表中。

| 状态 | VL1熄灭时 |  | VL1重亮时 | 数码管最高值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP6电压（mV） |  | 450 |  |  |
| 数码管显示 |  |  |  |  |

B．根据上表数据，在下面的座标轴上，简单画出温控曲线变化图。