附：电子产品电路原理与功能介绍

《电子产品装配与调试》电路是以《恒温控制》电子产品为主要电路，并附以《声光控》电子产品电路。其主要的功能是：

一、《恒温控制》

1．调整：连接电源，调节电位器RP6，使数码显示管显示＋50.0。把开关K拨到“1”位置，把短路跳线J的短路线断开，调节电位器RP4和RP5，使TP6的电压为450mv，把恒温温度设置在50℃。把短路跳线J接上，并把开关K拨到“2”位置，恒温电路开始工作。

2．功能作用与原理：把开关K拨到“2”位置，接通电源，由于环境温度比设定温度要低，此时电阻R16发热，温度升高，IC2检测到的温度通过开关K送温度显示电路显示，另一路信号送到IC3的3脚，当温度45℃时，IC3的3脚电位比2脚高，从6脚输出信号，使VT4导通，继电器JK吸合，发光二极管VL1点亮，表示恒温开始，继电器JK也使电阻R16停止供电，R16停止发热。但由于余热关系，温度可能还会升，但过一段时间，温度便会慢慢降下来，待IC2检测到温度低于45℃时，IC3的3脚电位比2脚低，6脚无输出信号，VT4截止，继电器JK释放，发光二极管VL1熄灭，R16重新加热，如此循环，达到了恒温的作用。

二、《声光控》

1．调整接通电源，调整RP1，使TP0直流电压接近8V，调整RP2，使小灯泡L处于点亮的临界状态，调整RP3，也使小灯泡L处于点亮的临界状态（灯不亮，而TP2为低电平）。

2．功能作用与原理：接通电源后，对着电容话筒放MC发声（较长音），电容话筒输出一脉冲，，使VT1导通，集电极输出低电平，IC1的5、6脚为低电平，11脚输出低电平，使原来VT3由原来导通变为截止，集电极输出高电平，触发可控硅SCR的栅极，使可控硅导通，小灯泡L点亮。光照射到光敏二极管上，使VT2由导通变为截止，集电极输出高电平，使IC1的11脚维持为低电平，VT3保持截止，可控硅保持导通，小灯泡继续点亮。

当把黑纸把小灯泡L和光敏二极管VL2隔开，小灯泡的光不再照射到光敏二极管上，稳压二极管VZ2的阴极为高电平，使三极管VT2由截止变为导通，集电极输出低电平，使IC1的11脚变为高电平，VT3变为导通，集电极输出低电平，可控硅SCR的栅极没有了触发电压，可控硅截止，小灯泡L熄灭。