## 2007全国中等职业学校“亚龙杯”电工电子技术技能大赛电子产品装配与调试试题

### 温控及简易频率测量装置

一、功能说明

温控及简易频率测量装置可以实现温度控制、温度报警、信号频率测量等功能。

二、电路功能简介

温控及简易频率测量装置由电源、温度控制、温度报警、信号发生、单片机控制部分、显示电路等组成。

1．温度控制部分

接通电源，按下复位键，显示“Au-P”，表示自动温度检测，此时，继电器JK断开，指示灯LED1亮，LED2熄灭，当电阻R8达到设定温度点时，继电器JK吸合，指示灯LED1熄灭，LED2灯亮；当K1键按下后，显示“no-H”，表示电路正在预热，当电路加热若干时间后，继电器JK按“断开→吸合→断开→吸合（二次吸合方有效）”的方式工作，调节温度设定点，显示“CAnH”，表示电路进入稳定正常工作状态。

2．温度报警部分

接通电源，设置报警温度。调节报警温度点位置，当温度超过该设定点时，LED3指示灯亮，且当开关KEY1闭合时，蜂鸣器响；

当K2键按下时，显示“nOAR”，表示没有报警；显示“HAAR”，表示有报警信号，电路正常。

3．555振荡器和光电耦合放大电路部分

555振荡器输出1.4kHz～1.5kHz的信号。通过光电耦合GD隔离输出方波，通过放大管Q3输出方波。按下K3键，显示该电路输出信号的频率。

4．文氏电桥振荡器

该电路产生80～100Hz的信号。按下K4键，显示该电路输出信号的频率。

KEY2位置为上，接R25（39kΩ），位置为下，接Rx；KEY3位置为上，接R29（39kΩ），位置为下，接Ry。

注：

5．带通滤波器和放大电路部分

该电路实现对文氏电桥振荡器的频率选通和放大。

6．电源部分

为电路提供5V电源。

三、芯片介绍

1．AT89C52

引脚如附图1所示。

引脚功能说明：

（1）输入/输出引脚（I/O口线）

P0.0～P0.7：P0口8位双向I/O口，占39～32脚。

P1.0～P1.7：P1口8位准双向I/O口，占1～8脚。

P2.0～P2.7：P2口8位准双向I/O口，占21～28脚。

P3.0～P3.7：P3口8位准双向I/O口，占10～17脚。

（2）控制口线

（29脚）：外部程序存储器读选通信号。

ALE/（30脚）：地址锁存允许/编程信号。

/VPP（31脚）：外部程序存储器地址允许/固化编程电压输入端。

RST/VPD（9脚）：RST是复位信号输入端，VPD是备用电源输入端。

（3）电源及其他

VCC（40脚）：电源端+5V。

附图1  AT89C52引脚图

GND（20脚）：接地端。

XTALl、XTAL2（19～18脚）：时钟电路引脚。当使用内部时钟时，这两个引脚端外接石英晶体和微调电容。当使用外部时钟时，用于外接外部时钟源。

2．集成电路555

555定时器是一种有记忆功能的器件，它既可以接成施密特触发器，又可以接成单稳态触发器和多谐振荡器。

555集成电路各管脚如附图2所示。

引脚1：公共地端为负极。

引脚2：低触发端TR，低于1/3电源电压时即导通。

引脚3：输出端Q，电流可达2000mA。

附图2  555集成电路管脚图

引脚4：强制复位端R，不用时可与电源正极相连或悬空。

引脚5：用来调节比较器的基准电压，简称控制端CV，不用时可悬空，或通过0.01μF电容器接地。

引脚6：高触发端TH，也称阈值端，高于2/3电源电压时即截止。

引脚7：放电端DIS。

引脚8：电源正极VCC。

3．集成电路LM741

- LM741的引脚如附图3所示。

2脚：反相输入端。

3脚：同相输入端。

7脚：电源电压正端。

4脚：电源电压负端。

6脚：输出端。

1、5脚：调零端。

（a）引脚图                           （b）国际符

附图3  LM741引脚图

4．集成电路74LS245

74LS245是一种三态输出的8总线收发驱动器，无锁存功能。

如附图4所示是74LS245的引脚图和功能表。它的G端和DIR端是控制端，当它的G端为低电平时，如果DIR为高电平，则74LS245将A端数据传送至B端；如果DIR为低电平，则74LS245将B端数据传送至A端。在其他情况下不传送数据，并输出高阻态。

附图4  74LS245的引脚图和功能表。

四、温控及简易频率测量装置电路原理图

其各部分电路如附图5所示。

试题部分

一、元器件识别、筛选、检测

准确清点和检查全套装配材料数量和质量，进行元器件的识别与检测，筛选确定元器件，检测过程中填写下表。

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |  |  | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电阻器 |  | 标称值（含误差） |  | 测量值 | 测量挡位 | 1分 | 电阻检测错1项，该电阻不得分 |  |
|  | R17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电容器 |  | 标称值（µF） |  | 介质 |  | 每支1分，共2分 | 每支电容检测错1项，该电容不得分 |  |
|  | C1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二极管 |  | 正向 电阻 | 反向 电阻 | 材料 |  | 每支1分，共2分 | 每支二极管检测错1项，该二极管不得分 |  |
|  | LED01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三极管 |  | 面对平面，管脚向下，管外形示意图标出管脚名称 |  | 材料 |  | 2分 | 每项0.5分 |  |
|  | Q2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b-e结正向 电阻 |  | b-c结反向 电阻 |  |  |  |  |

（续表）

| 元器件 | 识别及检测内容 |  |  |  | 配分 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 继电器 | 面对管脚，画出外形示意图，标出公共端和常开、常闭管脚 |  |  | 线圈电阻值 | 2分 | 每项1分 |  |
| 光电 耦合 | GD01 | 面对管脚，画出管外形示意图，标出输入、输出管脚 |  |  | 2分 |  |  |
| 热敏 电阻 |  | 常温下 阻值 | 如何判断温度系数 |  | 4分 | 阻值每项1分 判断温度系数2分，共4分 |  |
|  | RT+ |  |  |  |  |  |  |
|  | RT- |  |  |  |  |  |  |

二、电路板焊接（15分）

要求电子产品的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥头长度符合工艺要求，芯线完好，捻头镀锡。

疵点：

少于5处扣1分；

5～10处扣5分；

10～20处扣10分；

20处以上扣15分。

三、电子产品装配（15分）

要求印制板插件位置正确，元器件极性正确，元器件、导线安装及字标方向均应符合工艺要求；接插件、紧固件安装可靠牢固，印制板安装对位；无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

装配不符合工艺要求：

少于5处扣1分；

5～10处扣5分；

10～20处扣10分；

20处以上扣15分。

四、电子电路的调试（40分）

1．实现温控及简易频率测量基本功能（20分）

      - 实现温度控制功能。（4分）

      - 实现温度报警功能。（4分）

      - 555振荡器和光电耦合放大电路正常工作。（4分）

      - 文氏电桥振荡器正常工作。（4分）

      - 带通滤波器和放大电路正常工作。（4分）

2．调试

（1）当温度控制电路正常工作时，测试点TP1=8.25V时，测量并记录测试点TP2和TP3的值。（每空1分，共4分）

|  | TP2 | TP3 |
| --- | --- | --- |
| LED1亮，LED2熄灭 |  |  |
| LED2亮，LED1熄灭 |  |  |

注：记录三位有效数字

（2）利用仪器，检测测试点TP6的信号，记录波形参数并填写下表：（9分）

（3）当R25、R29接入电路时，调节电路参数，使得TP8输出最大不失真正弦波，此时，测量并记录信号的峰-峰值=                      。（1分）

| TP6：记录示波器波形 | 示波器 | 电子计数器 | 毫伏表 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 时间档位： 幅度挡位： 峰峰值： | 频率读数： 周期读数： | 测量值： 说明测量值参数： |

若在测试点TP8产生频率为2kHz±10%kHz的信号，计算Rx=               、Ry=               。

（），选用Rx为           、Ry为             。（2分）

将经计算后选用的Rx、Ry接入电路板，此时，测量测试点TP11的波形，该测试点的波形为波；若波形有失真，调谐          ，消除波形失真，当波形处于最大不失真状态时，信号幅度（利用毫伏表测量）           ；信号频率（利用频率计测量）             。（4分）

五、原理图与PCB板图的设计（15分）

要求：

1．考生在E盘根目录下建立一个文件夹。文件夹名称为S+工位号。

考生所有的文件均保存在该文件夹下。

各文件的主文件名：

设计数据库文件（工程文件）：s+工位号

原理图文件：ssch+××

原理图元件库文件：sslib+××

PCB文件：spcb+××

PCB元件封装库文件：splib+××

其中：××为考生工位号的后两位。如ssch96。

2．在自己建的原理图元件库文件中绘制热敏电阻RT、继电器KJ1元件符号（如附图6所示）。（2分）

（a）热敏电阻符号                （b）继电器元件符号

附图6  元件符号的绘制

3．绘制原理图，如附图11所示。（3分）

要求：在原理图下方注明自己的工位号。

附图11  电路原理图

电路元件属性见附表1和附表2。

4．在自己建的元件封装库文件中，绘制以下元件封装。（2分）

（1）LED元件封装（如附图7所示）

要求：

焊盘之间距离：5.08mm

焊盘直径：1.524mm

焊盘孔径：0.8128mm

附图7  LED元件封装

注：① 只有将该元件用于PCB图中此项才有成绩。

② 如不绘制该元件封装，可用SIP2代替，则此项无成绩。（DXP用户可用BAT-2代替）

（2）继电器元件封装（如附图8所示）

要求：

焊盘之间距离：

X方向：依次为7.62mm、5.08mm、5.08mm

Y方向：7.62mm

焊盘直径：2.032mm

焊盘孔径：1.016mm

附图8  继电器元件封装

注：① 只有将该元件用于PCB图中此项才有成绩。

② 如不绘制该元件封装，可用DIP8代替，则此项无成绩。（DXP用户可用DIP-8代替）

附：元件符号与元件封装的引脚对应

（1）三极管元件引脚对应要求如附图9所示。

（2）继电器元件引脚对应要求如附图10所示。

（a）99 SE用户         （b）DXP用户

附图9  三极管元件引脚对应

附图10  继电器元件引脚对应

5．绘制双面电路板图（8分）

要求：

（1）在机械层绘制电路板的物理边界，尺寸为不大于：109.22mm×78.74mm。

（2）信号线宽0.254mm，电源线宽0.762mm，接地线宽1.016mm。

（3）在电路板边界外侧注明自己的工位号。

附表1  电路图元件属性列表（99 SE用户）

| 元件名 （Lib Ref） | 元件标号 （Designator） | 元件标注 （Part Type） | 元件封装 （Footprint） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES2 | R1～R7 |  | AXIAL0.4 |  |
| RES2 | R8 | 51/10W | AXIAL1.0 |  |
| POT2 | W1 | 10k | VR4 |  |
| 自制 | RT |  | AXIAL0.4 |  |
| NPN | Q1 | 9014 | TO-92A |  |
| PNP | Q2 | 9012 | TO-92A |  |
| DIODE | D1 | 1N400x | DIODE0.4 |  |
| 自制 | KJ1 |  | 自制 |  |
| LED | LED1、2 |  | 自制 |  |
| CAP | C13、C5、C8 |  | RAD0.2 |  |
| ELECTRO1 | C6、C7 |  | RB.2/.4 |  |
| VOLTREG | U1 | 7805 | TO-220 |  |
| 原理图元件库：Miscellaneous Devices.ddb 元件封装库：Advpcb.ddb |  |  |  |  |

附表2  电路图元件属性列表（DXP 用户）

| 元件名 （Lib Ref） | 元件标号 （Designator） | 元件标注 （Part Type） | 元件封装 （Footprint） | 元件库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RES2 | R1～R7 |  | AXIAL-0.4 | Miscellaneous Devices.IntLib |
| RES2 | R8 | 51/10W | AXIAL-1.0 |  |
| RPot2 | W1 | 10k | VR4 |  |
| 自制 | RT |  | AXIAL-0.4 |  |
| NPN | Q1 | 9014 | BCY-W3 |  |

（续表）

| 元件名 （Lib Ref） | 元件标号 （Designator） | 元件标注 （Part Type） | 元件封装 （Footprint） | 元件库 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PNP | Q2 | 9012 | BCY-W3 |  |
| DIODE | D1 | 1N400x | DIODE-0.4 |  |
| 自制 | KJ1 |  | 自制 |  |
| LED1 | LED1、2 |  | 自制 |  |
| CAP | C13、C5、C8 |  | RAD-0.3 |  |
| Cap Pol1 | C6、C7 |  | RB7.6-15 |  |
| Volt Reg | U1 | 7805 | SFM-F3/Y2.3 |  |

六、参赛要求和规定

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

①违反比赛规定，提前进行操作的，由现场评委负责记录，扣5～10分。

②选手应在规定时间内完成比赛内容。在赛程中，均有评委记录每位参赛选手违规操作，依据情节扣5～10分。

③现场操作过失未造成严重后果的，由现场评委负责记录，扣10分。

④发生严重违规操作或作弊，经确认后，由主评委宣布终止该选手的比赛，以0分计算。