职业学校技能竞赛

《电子产品装配与调试》项目任务书

| 工位号： |  | 成绩： |  |
| --- | --- | --- | --- |

说明：本次比赛工作任务共有5项内容，共100分；由选手在规定的时间内独立完成，完成的时间为240分钟。

安全文明生产要求：

仪器、工具正确放置，按正确的操作规程进行操作，操作过程中爱护仪器设备、工具、工作台，防止出现触电事故。

一、电子产品装配（本大项分3项，共20分）

1．元器件选择（本项目4分）

要求：根据给出的产品说明及电子产品电路原理图，在印制电路板焊接和产品安装过程中，正确无误地从赛场提供的元、器件中选取所需的元、器件及功能部件。

2．印制电路板焊接（本项目8分）

根据给出的产品说明及电子产品电路原理图，选择所需要的元器件，把它们准确地焊接在赛场提供的印制电路板上。

要求：在印制电路板上所焊接的元器件的焊点大小适中，无漏、假、虚、连焊，焊点光滑、圆润、干净，无毛刺；引脚加工尺寸及成形符合工艺要求；导线长度、剥线头长度符合工艺要求，芯线完好，捻线头镀锡。

3．电子产品安装（本项目8分）

根据给出的产品说明及电子产品电路原理图，把选取的电子元器件及功能部件正确地装配在赛场提供的印制电路板上。

要求：元器件焊接安装无错漏，元器件、导线安装及元器件上字符标示方向均应符合工艺要求；电路板上插件位置正确，接插件、紧固件安装可靠牢固；线路板和元器件无烫伤和划伤处，整机清洁无污物。

二、电子产品功能调试（共20分）

1．《便携式甲烷传感器》及《充电管理单元》电路板电路工作正常（10分）

要求：将已经焊接好的电路板，进行调试并实现电路工作正常。

1.《充电管理单元》开机自检正常.(2分)

2.《充电管理单元》能够充电、放电并测量电池内阻(2分)

3.《便携式甲烷传感器》单片机及数码显示功能正常。(2分)

4.《便携式甲烷传感器》电池电量指示、时钟功能正常。(2分)

5.《便携式甲烷传感器》己经按照产品说明的要求完成调零并标定.(2分)

6.《便携式甲烷传感器》能够通过管理单元充电放电及设置参数。(3分 )

2.知识问答(10分)

根据给出的产品说明及电子产品电路原理图和焊接完成的电路板，回答下面的问题。

1.在《便携式甲烷传感器》电路中，如果R21断开.可能会出现什么故降现象?

答：

2.在《便携式甲烷传感器》电路中，如果R6断开，可能会出现什么故障现象?

答

- 在《在便携式甲烷传感器》电路中，如果R19改为220欧姆，电路特性会有什么变化？

答：

4.在《便携式甲烷传感器》电路中，Q6的作用是什么？

答：

5.《便携式甲烷传感器》电路中，U5的作用是什么?

答：

- 在《便携式甲烷传感器》电路中，Q1的作用是什么？

答：

7.在《充电管理单元》电路中，如果R28断开，可能会出现什么故障现象。

答：

- 在《充电管理单元》电路中，如果R17短路，电路特性会有什么变化？

答：

9.在《充电管理单元》电路中，U3及其外围电路的作用是什么？

答：

10.在《充电管理单元》电路中，Q2的作用是什么？

答：

三、参数测试(20分)

根据装配焊接完成的《便携式甲烷传感器》，以及赛场提供的已经装配好的《充电管理单元》，

在正确完成电路连接以后，对相关电路进行调试和测盆，并把测蚤的结果填在相关的表格及空格中。

- 使用示波器，测量便携式甲烷传感器电路中U2-16脚电压波形。(6分)

| 波形（2分） | 周期（2分） | 幅度（2分） |
| --- | --- | --- |
|  | 量程档位（1分） | 量程档位（1分） |

- 使用示波器，测量充电管理单元电路中的D4正极的电压波形。（6分）

| 波形（2分） | 周期（2分） | 幅度（2分） |
| --- | --- | --- |
|  | 量程档位（1分） | 量程档位（1分） |

3)将充电管理单元设置在放电模式，连接计算机，读出当前锂电池内阻为___________毫欧，电

压为_________伏;使用电压表测量，当前锂电池的电压为__________伏。（3分）

4)连接计算机，充电管理单元设置在通信模式，按照产品说明书的要求，分别进行调零和1.0

标定。当连接510欧姆电阻时，数码管显示___________。(1分)

5)充电管理单元设置在充电状态，当电池电压不大于3.6伏时，测量其充电电流为

______________毫安。(1分)

6)在模拟探头电路中，330欧姆电阻接入电路以后，等效于探头轴入电压偏负__________毫伏，

在这个状态下调零，510欧姆电阻连接时，数码管显示___________。(3分)

四、程序设计(20分)

●1.根据计算机硬盘上参考的程序.新建一个项目，不用改程序，完成编译井生成烧录文件，使用编程器烧录在单片机芯片里.可以实现基本功能。(5分)

●2.改写程序.实现放电电流200土20毫安(5分)。

●3.改写程序，实现充电管理方式2(见产品说明书)(5分)。

●4.改写程序，在放电测试时，串口上报锂电池内阻，以毫欧表示((5分)。

- 请在表格中打“√”申明完成的工作，没有申明不计分，仅程序完成没有烧录到芯片无效。

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：本套件不含程序，如需修改请自行编辑程序修改！

五、使用Protel DXP 2004软件绘制电路原理图和PCB板图(15分)

要求:

1.考生在D盘根目录下建立一个文件夹。文件夹名称为T+工位号。

考生所有的文件均保存在该文件夹下.

2.利用D盘参考文件目录中的电路图文件生成自己的原理图符号库文件。(2分)

3.利用自己的符号库.绘制原理图.如附图所示.封装参考赛场上电路板。(3分)

要求:在原理图下方注明自己的工位号。

4.利用D盘参考文件目录中的PCB文件生成自己的封装库文件。(2分)

5.利用自己的封装库.绘制双面电路板图((8分)

要求:

(1)在机械层绘制电路板的物理边界，尺寸:80mm X 50mm.

(2)在电路板上部外侧注明自己的工位号。