晶体管串联型稳压电源制作套件

- 工作原理

Q1、Q2组成复合调整管，Q1是大功率管与负载串联，用于调整输出电压，R1、R3为复合管的偏置电阻，C2、C3用于减小纹波电压，R4为复合管反相穿透电流提供通路，防止温度升高时失控；Q3为比较放大管，它是将稳压电路输出电压的变化量放大送至复合调整管，控制其基极电流，从而控制Q1的导通程度；D5为Q3的发射极提供稳定的基准电压，R2保证D5有合适的工作电流，C4为加速电容，用于误差电压滤波；RP1、R5组成输出电压的取样电路，将其变化量的一部分送入Q3基极，调节RP1可调节输出电压的大小。

二、电路原理图：

三、电路参数：

输入电压：AC 12-17V

输出电压：

输出电流：500mA