8.1节  两种类型的稳压电路概述

教学目标：1、理解直流稳压电源的概念及两种稳压类型电路的特点。

2、掌握并联型稳压电路工作原理及其优缺点。

教学重点：1、直流稳压电源的概念及其作用。

2、两种稳压类型电路的特点。

3、并联型稳压电路工作原理。
教学难点：1、稳压电路工作原理。

2、并联型稳压电路的缺点及解决办法

教学课时：1课时

教学方法：讲授法、实验教学法

教学用具：学生电源、随身听电源、示教板

教学过程：

导课：

[举例随身听电源、收音机电源线]

老师：这个电子产品在我们的生活很常见，他的作用是什么呢？

学生：给随身听供电

老师：它的插头首先要接到什么地方才能工作呢？

学生：市电插座上

老师：市电插座提供的是什么电？电压多大？

学生：是220V交流电

老师：随身听在携带时用两节干电池供电，说明它的工作电压是多少伏？是什么样的电流呢？交流还是直流？

学生：3伏直流电

老师：那么这个随身听电源它为了给随身听供电，输出的电流是什么样的电流？

学生：直流电

老师：电压呢？有没有220V那么高

学生：比较小（老师补充：而且充电电压要很稳定，否则会损伤随身听）

老师：通过刚才的思考，大家明白了随身听电源的功能是什么呢？

是把市电的220V交流电转换成稳定的电压较小的直流电进行输出！

[举例实验室所用学生电源]

这个电子产品和我们刚才讲的随身听电源的功能差不多，它可以把220V交流电转换成电压稳定的直流电进行输出，并且在输入电压和所接负载发生变化时，仍能维持输出电压基本保持不变。这就是我们今天所要讲的内容：

一、直流稳压电源的概念

定义：直流稳压电源是一种当电网电压变化时，或者负载发生变化时，输出电压能基本保持不变的直流电源。

二、直流稳压电源的分类

稳压电源中的稳压电路按电压调整元件与负载RL连接方式之不同可分为两种稳压类型：

1、并联型稳压电路

调整元件与负载RL并联，如下图所示：

2、串联型稳压电路

三、简单的直流稳压电源及其工作原理

并联型直流稳压电源是一个最简单的直流稳压电源。

下图是带有硅稳压二极管稳压电路的单相整流电路，这种稳压电源的稳压电路内，调整电压的元件硅稳压二极管V是与负载RL是并联的，这就是并联型直流稳压电路。

下面简述其原理如下：

1、第一部分为变压器

它的作用是改变电压

我们接入的市电是交流电，电压有效值是220V，而我们平时用的直流电压较小，并且稳压二极管反向击穿时电压不能太大，所以第一步就要进行电压转换。

2、第二部分为桥式整流电路

它的作用是整流，也就是把交流电转换成直流电，但是这种直流电是呈波峰状变化的。

就是把原来交流电的负半周整流到正半周，而原正半周仍保持不变。

3、第三部分是一个电容器，为滤波电路。

它的作用是对整流后的电流进行滤波，利用电容器的充放电功能，把原来起伏变化较大电压转换成起伏变化较小的电压。

4、第四部分为调整元件部分

它的作用是对输出电压进行稳定，使输出电压为一个稳定的值

它是利用稳压二极管的反向击穿特性，如下图所示为二极管的伏安特性曲线

二极管在反向电压击穿的时候其两端电压能其本保持稳定，即使在通过它的电流发生一些变化时也能基本保持稳定。

在这里我们把稳压二极管与负载并联后，反偏接入电路，调整电压，使其呈反向电击穿状态，这样二极管两端电压稳定在一个值，同时与负载并联，就能使负载两端电压保持稳定。即使电网电压发生改变，或者负载发生改变，也都能基本保持输出电压的稳定。

四、并联型直流稳压电路的优缺点

并联型直流稳压电路的优点是电路简单，调试方便，但是其缺点也是很明显，如输出电流较小，只能提供几十毫安的电流输出，并且输出电压不能调节，稳压性也较差，只适用于要求不高的小型电子设备上。

五、串联型稳压电路简介

广泛使用的稳压电路是以三极管为调整元件的串联型稳压电路，作为调整元件的三极管称调整管，它是和负载串联的。

这种串联型晶体管稳压电路可以输出较大的电流，输出电压稳定度高，而且可调节输出电压的大小。

下节课我们将给大家讲解串联型稳压电路。

作业：P127    习题8          8—1、8—2

板书：

8.1节  两种类型的稳压电路概述

一、直流稳压电源的概念

二、直流稳压电源的分类

1、并联型稳压电路

2、串联型稳压电路

三、简单的直流稳压电源及其工作原理

1、第一部分为变压器

2、第二部分为桥式整流电路

3、第三部分是一个电容器，为滤波电路。

4、第四部分为调整元件部分

四、并联型直流稳压电路的优缺点

五、串联型稳压电路简介