2013年河北省普通高等学校对口招生技能试题(B卷)

说明:	本次考试共由3部分内容组成,共150分;考生在规定时间内根据要求独立完成.第一部分为考试过程的职业与安全意	识,占10分.第二部分为试卷上作答的部分,占40分.第三部分为电子产品安装与调试,占100分.

一.职业与安全意识(1 0分)													操作符合安全操作规程;工具摆放包装物品.导线线头等的处理,符合职业岗位的要求;遵守考场纪律,尊重考场工作人员,爱惜考场的设备和器材,保持工位的整洁.											1 工作过程安全;    2.正确使用仪表;  3.工具使用安全规范;  4.遵守纪律.保持清清.				       二.填空与问答题(40分)														1. 交流接触器是通过电磁机构工作的, 频繁的________和________主回路的远距离操纵电器，其优点是_______、__________ 和___________,其缺点是___________和________________。   (每空2分, 共1 4分					2.单相电容式异步电动机, 通电启动后转速明显低于正常值, 试判断其可能的故障原因?  (9分)				3.为什么要对运行中的三相电动机在切断电源后实施制动措施? 电力制动油哪两种主要方法? 试举出实际生产中应用的一例.  (17分)												        三.电路安装与调试 (100分)													1 安装与焊接 (本项70分) 要求: 根据给出的电子产品原理图和元器件清单, 准确地从提供的元器件中选取出所需要的元器件及功能部件, 正确的插装元器件和功能部件, 并进行正确焊接,							(1) 安装要求: 安装无错漏, 元器件.导线上字符标识方向均应符工艺要求，插件正确,接插件、紧固件安装牢固可靠;  电路板和元器件无烫伤和划伤处, 整机清洁无污物,										(2) 焊接要求:焊点大小适中,无漏、假、虚、连焊,焊点光滑、工艺要求; 剥线头长度符合要求, 芯线完好, 総线头镀锡,																注意:   (1) 考试开始后, 首先对照元件清单检查元件数量和容値, 15分钟之内调換元器件不扣分。 				(2) 一定将提供的电源线和变压器初级引线 (红色线) 按导线焊接要求焊接, 胶布包好, 确保安全。

电子产品原理图（多功能家电保护器）

安装焊套完成后,仔细检查元器件安装是否正确,尤其是有极性的元件.						    确认无误后,再加电调试测量要求:(1)调试W1使lC2(LM358)的5脚电压						   为5. 5V;调整W2使l C2的2脚电压为6. 5V.(2) C3\R4\W3组成延时电						   路,调整W3使延时时间最短. (Td= 1. 1 (R4+W3)C3) 调整W1使1C2的5						   脚电压为6. 5V时, LED2亮灭情况如何?(         )                                  						  (3)重新调整W1使l C2的5脚电压为5. 5V, 使LED3見时,测量lC3的3  							脚电压V1=(      ),VT发射极电压V2=(     ).