2013年河北省普通高等学校对口招生技能试题(B卷)

说明:本次考试共由3部分内容组成,共150分;考生在规定时间内根据要求独立完成。第一部分为考试过程的职业与安全意识,占10分。第二部分为试卷上作答的部分,占40分。第三部分为电子产品安装与调试,占100分。

- 一.职业与安全意识(10分)											  操作符合安全操作规程;工具摆放包装物品.导线线头等的处理,符合职业岗位的要求;遵守考场纪律,尊重考场工作人员,爱惜考场的设备和器材,保持工位的整洁。							                  1.工作过程安全;  2.正确使用仪表;  3.工具使用安全规范;  4.遵守纪律.保持清清。

- 二.填空与问答题(40分)												   1. 交流接触器是通过电磁机构工作的, 频繁的 接通 和 切断 主回路的远距离操纵电器，其优点是 操作简便 、 控制可靠 和 寿命长 ,其缺点是 启动电流大 和 不适于频繁吸合和分断的场合 。(每空2分, 共14分)

- 2.单相电容式异步电动机, 通电启动后转速明显低于正常值, 试判断其可能的故障原因?(9分)

- 答：1.主绕组有匝间或对地短路故障 2.主绕组内有线圈反接故障 3.电源电压异常 4.绕组匝间短路  5.接线错误。

- 3.为什么要对运行中的三相电动机在切断电源后实施制动措施? 电力制动油哪两种主要方法? 试举出实际生产中应用的一例。(17分)

- 答：1.对运行中的三相电动机在切断电源后实施制动措施的原因主要是为了确保电动机能够迅速、安全地停止运转，避免因惯性作用导致的设备损坏或安全事故，同时也能够提高生产效率和操作的精确性。2.电力制动油的两种方法能耗制动和反接制动。3.在乌溪江电厂的应用。乌溪江电厂的5号机组100MW水轮发电机组在进行电气制动的改造及相关试验中取得了良好效果。电气制动可以较大程度地改善机组的停机运行工况，缩短停机时间，并消除机械制动时制动块与制动环因摩擦而引起的机械疲劳造成的变形龟裂，同时也洁净了环境。

- 三.电路安装与调试 (100分)											   1.安装与焊接 (本项70分)要求: 根据给出的电子产品原理图和元器件清单, 准确地从提供的元器件中选取出所需要的元器件及功能部件, 正确的插装元器件和功能部件, 并进行正确焊接。							(1) 安装要求: 安装无错漏, 元器件.导线上字符标识方向均应符工艺要求，插件正确,接插件、紧固件安装牢固可靠;电路板和元器件无烫伤和划伤处, 整机清洁无污物。							         	(2) 焊接要求:焊点大小适中,无漏、假、虚、连焊,焊点光滑、工艺要求; 剥线头长度符合要求, 芯线完好, 総线头镀锡。													  注意:  (1) 考试开始后, 首先对照元件清单检查元件数量和容値, 15分钟之内调換元器件不扣分。 			(2) 一定将提供的电源线和变压器初级引线 (红色线) 按导线焊接要求焊接, 胶布包好, 确保安全。

电子产品原理图（多功能家电保护器）

- 安装焊套完成后,仔细检查元器件安装是否正确,尤其是有极性的元件。确认无误后,再加电调试测量要求:            (1)调试W1使lC2(LM358)的5脚电压为5.5V;调整W2使lC2的2脚电压为6.5V。                         (2)C3\R4\W3组成延时电路,调整W3使延时时间最短。(Td=1.1(R4+W3)C3)调整W1使1C2的5脚电压为6.5V时, LED2亮灭情况如何?( 灭 )                                                                              (3)重新调整W1使lC2的5脚电压为5.5V, 使LED3见时,测量lC3的3脚电压V1=( 10.51V ),VT发射极电压V2=( 2.52V )。