Arduino IDE 2.0软件介绍

对于我们熟练使用Arduino IDE 1.x版本来说，我们一直都诟病于其显示过于单一、最不能忍受的是没有代码补全功能，就当前百花齐放的IDE来说，却显得有点难以接受，现在，让我们期待的全新Arduino IDE 2.0版本来了，支持我们期待已久的代码自动补全功能，支持断点调试等一系列功能，虽然截至编写教程为止还是beta版本，但是对于我们的使用是没有问题，相信在后续版本的迭代中，体验效果会越来越好，越趋成熟!

Arduino IDE 2.0版本是有别于1.x版编辑器是基于一个偏向互动艺术领域的“Processing”编程编辑器并且采用Java语言开发，2.x版全面改写，基于一款开放源代码的Eclipse Theia IDE，并采用JavaScript语言和Electron框架开发、包装成跨平台可执行文件，并整合Arduino 的另一个开放源代码项目"Arduino CLI"(命令行操作界面)，提供开发板与库管理员、开发板侦测、编译与上传代码等功能。

1.1在Windows 上安装IDE

Windows版本有两种选择:安装程序或ZIP文件。建议您使用安装程序，因为它会自动安装用于安装Arduino IDE的驱动程序。所以你可以下载它并运行可执行文件开始安装。如果您下载zip文件，则需要解压缩并自行安装驱动程序。

1.2安装集成开发环境

第1步：在配套的资料中，提供了arduino-ide_2.3.4_Windows_64bit.exe用于安装使用(如果是官方网站下载，版本会自动迭代)。

第2步：双击该文件,将弹出如下窗口。点击我同意。

第3步：点击下一步。

第4步：选择要安装的路径。默认情况下，它在C盘中设置：C:LProgram Files \ArduinoIDE\。

您可以单击浏览并选择其他路径。点击确定。然后点击安装。

第5步：安装完成后，单击关闭。

1.3插入电路板

通过USB方型电缆将开发板连接到电脑，观察绿色电源指示灯LED（ON）是否亮起，并且连接到引脚13的LED(L)是否缓慢闪烁（如果烧入的默认程序则闪烁，如果没有烧入则不闪烁)。如果是，则表示开发板处于开启状态。开发板USB口与电脑之间不仅仅包括开机供电，还有包括了程序下载等功能。

对于Arduino Uno 控制板，还需要手动安装一下驱动，在配套提供的资料中，已经提前准备了USB转串口CH340驱动安装包，进入双击CH340_341.exe进行驱动安装。

当驱动安装完成后，可以通过右键单击桌面上的此电脑图标打开菜单，然后点击管理=>设备管理器=>端口来检查电路板连接的端口。然后可以看到USB串口(COMx），x表示端口号，例如在教程中的电脑是COM7口，端口号与插入电脑的USB口有关。如果出现这种情况，则意味着计算机已经识别到了开发板。

1.4 支持UNO开发板

Arduino IDE通过安装扩展包的方式支持多种开发板，下面我们来演示一下在arduino2.0 IDE中安装Arduino UNO开发板附加组件。

- 点击开发板管理工具，输入UNO后按回车键进行搜索，安装支持Arduino Uno的扩展包:

- 点击接口管理工具，修改串口配置:

1.5 默认项目文件夹地址

- 在arduino IDE2.0，点击文件(File)=>首选项(Preferences)=>设置:

修改默认项目文件夹地址:

项目文件夹内的libraries目录用于存放下载好的库文件，可将配套资料中的库复制到这里:

1.6 编译并烧录程序

- 打开超声波雷达项目的源代码:

- 点击库管理工具，安装第三方开发的液晶屏依赖库:

点击上传按钮，等待程序编译并上传: